# Analitikai kémia, 1.zh.	2014. március 14.	A

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.03.18 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők:  2014.03.18 (kedd),                             között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Az alumínium-hidroxid erős bázisok vizes oldatában oldódik. Írja fel az oldódás reakcióegyenletét!									1 pont

2. A koordinációs komplexek kémiájában mit értünk többfogú ligandumon? Írjon fel példát többfogú ligandumra (szerkezeti képlettel, megjelölve a „fogakat” is)!		2 pont

3. Egy vizes oldat kloridra nézve kb. 0,1 M-os, jodidra nézve kb. 0,001 M-os. Meghatározható-e a két halogenid egymás mellett argentometriás titrálással? Indokolja a válaszát a logaritmikus egyensúlyi diagram alapján! A térfogatváltozás elhanyagolható. Az oldhatósági szorzatok közelítő értékei: AgCl: 10-10 M2; AgI: 10-16 M2; 					4 pont

4. Milyen egységekből állnak a fehérjemolekulák, és hogyan kapcsolódnak össze az egységek? Hogyan alakítható ammónium ionokká a fehérjék nitrogéntartalma?			2 pont

5. Milyen fő lépésekből áll a fémionok gravimetriás meghatározása, ha az elválasztás hidroxid csapadék képzésén alapul? Ahol szükséges, indokolja a választ!			2 pont

6. A véralkohol meghatározásakor hogyan oldják meg, hogy csak az illékony komponensek kerüljenek a kromatográfiás oszlopra?					 		1 pont

Példák:

7. A kalcium-jodid oldhatósága 20 °C-on 208,8 g/100 g víz. E hőmérsékleten még hány g kalcium-jodidot lehet feloldani 500 g 20 tömeg %-os vizes kalcium-jodid oldatban? 	735,2 g

1 pont

8. Nátrium-karbonátot és nátrium-hidrogénkarbonátot tartalmazó vizes oldatot elemzünk Warder módszerével. Az ismeretlen oldat 50,0 ml-ét először fenolftalein (pi = 9,2) átcsapásáig titráljuk. Ezután folytatjuk a titrálást metilvörös indikátorral (pi = 5,1). Az első lépésben 8,0 ml, a másodikban 11,5 ml 0,1 M-os, f = 1,008 faktorú sósav oldat fogyott. Írja fel a reakcióegyenleteket és számítsa ki az oldat nátrium-karbonát és nátrium-hidrogénkarbonát koncentrációját g/l egységekben!		1,71 g/l, 0,59 g/l

3 pont

9. Dimetilamin vizes oldatát pH = 10,0 értékre állítottuk be. Ekkor az anyag 16,3 %-a a bázis formájában, 83,7 %-a dimetilammónium ion formájában van jelen. Számítsa ki a dimetilamin disszociációs állandóját	5,13.10-4 M!

2 pont

10. MgNH4PO4.6H2O összetételű kristályos magnézium-ammónium-foszfátot izzítással magnézium-pirofoszfáttá (Mg2P2O7) alakítunk. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki, hogy hány %-ot veszít tömegéből az anyag! 	54,6 %

2 pont

11. Egy gyenge sav disszociációállandója 10-3 M. Számítsa ki az adott sav 0,001 M-os vizes oldatának pH-ját!		3,21

2 pont

12. A 20 tömeg %-os kálium-hidroxid oldat sűrűsége 1231 kg/m3. Hány ml 20 tömeg %-os oldatból lehet 500 ml 0,5 M-os kálium-hidroxid oldatot készíteni tiszta víz hozzáadásával?		56,95 ml										2 pont

C: 12,0;   H: 1,0;   K: 39,1;  Mg: 24,3;   N: 14,0;   Na: 23,0;   O: 16,0;   P: 31,0

# Analitikai kémia, 1.zh.	2014. március 14.	B

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.03.18 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők:  2014.03.18 (kedd),                             között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Írja fel a bórsav savas disszociációjának reakcióegyenletét!				1 pont

2. Milyen segéd mérőoldatot használnak a kelatometriában, és mit titrálnak vele?		1 pont

3. Meghatározhatók-e egymás mellett sav-bázis-titrálással a karbonátok és hidrogénkarbonátok, ha mindkettő kb. 0,1 M-os koncentrációban van jelen? Válaszát indokolja a logaritmikus egyensúlyi diagram segítségével. A szénsav közelítő pKs értékei: 6,0 és 10,0. Ha elvégezhető a meghatározás, hol lesznek a titrálási lépések végpontjai? 				4 pont

4. Hogyan határozhatjuk meg növényolajok teljes zsírsavtartalmát? Milyen formában szokásos megadni az eredményt?									2 pont

5. Milyen összefüggés van a fény hullámhossza és az adott hullámhosszúságú fény fotonjának energiája között (a jelölések magyarázatával)? Mit értünk folytonos, sávos, illetve vonalas színképen?										2 pont

6. Miért fontos a kelatometriás meghatározásoknál a pH megfelelő beállítása? Hogy működnek a kelatometria indikátorai?	 								2 pont

Példák:

7. Zárt edényben nitrogén gáz van, melynek nyomása 10 °C-on 0,4 bar. Mekkora lesz a nyomás, ha a gázt 120 °C-ra melegítjük fel! A térfogat állandó.	0,56 bar

1 pont

8. H2C2O4.xH2O összetételű kristályos oxálsavból bemérünk 0,6021 g-ot, és belőle 100,0 ml oldatot készítünk. Ennek 10,0 ml-ét szabályos sóig titrálva, 0,1 M-os, f = 1,055 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldatból 9,40 ml fogy. Írja fel a reakcióegyenletet! Hány tömeg % víz volt a szilárd anyagban, és mekkora x értéke?	25,8 %, 1,74

4 pont

9. A metilnarancs indikátor 4,0 pH értékű vizes oldatban 36 %-ban a savas (vörös), 64 %-ban a bázisos (sárga) formában van. Számítsa ki az indikátorkitevőt!		3,75

2 pont

10. Egy erős bázis 0,015 M-os vizes oldatának 300 ml-ét és egy erős sav 0,005 M-os oldatának 600 ml-ét elegyítjük. Mekkora lesz a kapott oldat pH-ja? A térfogatok összeadódnak.	11,22											2 pont

11. Kálium-foszfát (K3PO4) vizes oldatából a foszfátionokat MgNH4PO4.6H2O összetételű csapadék formájában választjuk le, a termék tömege 115,2 mg. Hány mg kálium-foszfát volt az oldatban?	99,70 mg

1 pont

12. Hány g ezüst-klorid oldódik 500 ml 0,005 M-os nátrium-klorid oldatban? Az ezüst-klorid oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2.	2,23.10-6 g

2 pont

C: 12,0;   K: 39,1;   H: 1,0;   Mg: 24,3;   N. 14,0;   O: 16,0;   P: 31,0; Ag: 107,9,   Cl: 35,5

# Analitikai kémia, 1. pótzh.	2014. március 21.	C

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.03.25 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők:  2014.03.25 (kedd), 14-15 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Az alumínium-hidroxid erős bázisok vizes oldatában oldódik. Írja fel az oldódás reakcióegyenletét!									1 pont

2. Rajzolja fel a titrálási görbéket erős, illetve gyenge bázis erős sav mérőoldattal történő mérésére nézve rövid magyarázattal, megjelölve a görbék nevezetes pontjait.															3 pont

3. Mi az alapja az elemek megkülönböztetésének az atomabszorpciós spektrometriában? Milyen mennyiségi összefüggés áll fenn a mért fényintenzitások és a vizsgált elem koncentrációja között?											2 pont

4. A mennyiségi analitikában mit értünk interferencián, illetve mátrixhatáson? Ismertessen röviden egy-egy példát mindkettőre!							3 pont

5. Hogy nevezik a gravimetriás eljárások végtermékét? Milyen követelményeknek kell megfelelnie a végterméknek?								2 pont

6. Egyenértékű-e a következő két állítás: a. Y és X mennyiségek között lineáris összefüggés van, b. Y és X mennyiségek között egyenes arányosság áll fenn? (A választ indoklással kérjük, pl. a megfelelő függvények felrajzolásával.)					 	1 pont

Példák:

7. Szobahőmérsékletű tiszta vízben a vízmolekuláknak közelítőleg hány %-a van disszociált állapotban?				1,8.10-7 %					2 pont

8. Gyógynövényből hatóanyagot extrahálunk A növény tömegének 41 %-a szár, 59 %-a levél. A szár hatóanyag-tartalma 0,12 %, a levélé 0,26 %. a hatóanyag 68 %-át tudjuk kivonni. Hány kg növényből kapunk 300 g hatóanyagot?		217,7 kg			1 pont

9. A szabad zsírsav meghatározásához bemérünk 8,505 g növényi olajat, és éterben feloldjuk. A kapott oldatot 0,05 M névleges koncentrációjú, 0,988 faktorú alkoholos kálium-hidroxid mérőoldattal titráljuk meg, ehhez 8,65 ml mérőoldatra van szükség Számítsa ki a savszámot!							2,82					1 pont

10. Számítsa ki a a 0,05 M-os kálium-laktát oldat pH-ját! A tejsav disszociációs állandója Ks = 1,37.10-4 M.					8,28					3 pont

11. Eredetileg 0,15 M-os bromid oldatot titrálunk 1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Mekkora lesz az ezüst és bromid ionok koncentrációja az egyenértékpontban, illetve 2 %-os túltitráltságnál? A térfogatot tekintsük állandónak; az ezüst-bromid oldatósági szorzata L = 7,70.10-13 M2		Ag=Br=8,77.10-7 M	Ag:3.10-3 M, Br: 2,57.10-10 M	2 pont

12. Kalcium-kloridból és kalcium-nitrátból álló szilárd keveréket elemzünk. Az anyag 1,405 g-jából 200,0 ml vizes oldatot készítünk, és ennek 20,0 ml-es részleteit titráljuk pontosan 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Három ismételt mérésből a mérőoldat átlagos fogyása 15,70 ml. Hány tömeg % kalcium-kloridot tartalmazott a keverék? 		62,1 %		3 pont

Ca: 40,1;   Cl: 35,5;   H: 1,0;   K: 39,1;   N: 14,0;   O: 16,0

# Analitikai kémia, 1.pótzh.	2014. március 21.	D

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.03.25 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők:  2014.03.25 (kedd), 14-15 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Írja fel a bórsav savas disszociációjának reakcióegyenletét!				1 pont

2. Gyenge bázis vizes oldatát titráljuk erős savval. A bázis analitikai koncentrációja 0,1 M, disszociáció állandója 10-5 M, a térfogat állandónak tekinthető. Rajzolja fel a rendszer logaritmikus egyensúlyi diagramját, megjelölve benne a titrálás kezdetét és az egyenértékpontot (rövid magyarázattal)!							3 pont

3. Hogyan mérhető a szerves anyagok nitrogéntartalma? Miért alkalmas a módszer a tápanyagok fehérjetartalmának mérésére?								3 pont

4. Mit értünk visszatitráláson? Írjon le egy példát a sav-bázis vagy a kelatometriás, vagy a csapadékos meghatározások köréből, reakcióegyenletekkel! Indokolja, hogy az adott esetben miért volt szükség visszatitrálásra!							2 pont

5. Mi a kromatográfiás elválasztások alapja? Rajzoljon fel egy elúciós kromatogramot, megjelölve, hogy annak mely jellemzője használható minőségi, illetve mennyiségi elemzéshez!										2 pont

6. Mit mondhatunk a módszer érzékenységéről, ha a mért jel és a koncentráció összefüggése lineáris? Hogy néz ki ilyenkor a kalibrációs függvény?					1 pont

Példák:

7. A kénsav 40 tömeg%-os vizes oldatának sűrűsége 1303 kg/m3. Számítsa ki a kénsav koncentrációját mol/liter egységekben!				5,31 M			1 pont

8. 0,05 M névleges koncentrációjú nátrium-hidroxid és 0,1 M névleges koncentrációjú sósav mérőoldat hatóértékét mérjük. Vizes oldatot készítünk 107,6 mg kálium-hidrogénkarbonátból, melyet a sósav mérőoldattal megtitrálunk, fogy 9,80 ml. Ezután 20,0 ml nátriumhidroxid mérőoldatot titrálunk a sósav mérőoldattal, fogy 9,45 ml. Számítsa ki a mérőoldatok pontos koncentrációját és faktorát!	0,1097 M	1,097		2 pont

9. Az ecetsav disszociáció állandója 1,753.10-5 M. 400 ml 0,05 M-os ecetsav oldathoz 55 ml 0,2 M-os nátrium-hidroxid oldatot öntünk. Számítsa ki a keletkező oldat pH-ját! A térfogatok összeadódnak.				4,84						3 pont

10. Vizes oldat Ca2+ és Mg2+ tartalmát mérjük kelatometriás módszerrel. Először a pH-t 12-re állítjuk be, ekkor a magnézium magnézium-hidroxid csapadékot képez, és így csak a kalcium ionokat titráljuk. 10,0 ml mintára három mérésben átlagosan 10,72 ml pontosan 0,5 M-os EDTA oldat fogy. Ezután –újabb 10,0 ml-es mintarészleteken – a pH-t 10-re beállítva a két iont együtt mérjük. Ekkor az átlagos fogyás 16,30 ml. Számítsa ki az oldat kalcium és magnézium tartalmát g/liter egységekben!	Ca: 40,1;	Mg: 24,3						Ca: 21,5 g/l, Mg: 6,78 g/l					3 pont

11. Kloridiont (eredeti koncentrációja 0,01 M) határozunk meg Mohr szerint 0,1 M ezüst-nitrát mérőoldattal. Írja fel a titrálás és a végpontjelzés reakcióegyenleteit és számítsa ki, hogy milyen koncentrációjú legyen a reakcióelegyben a kálium-kromát, hogy ezüst-kromátra az oldat éppen a titrálás egyenértékpontjában váljék telítetté? A hígulást hanyagoljuk el.		Az ezüst-klorid oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2, az ezüst-kromáté 9,0.10-12 M3.								5,77.10-2 M				3 pont

C: 12,0;   Ca: 40,1;   Cl: 35,5;   H: 1,0;   K: 39,1;   Mg: 24,3;   Na: 23,0;   O: 16,0;   S: 32,1

# Analitikai kémia, 2.zh.	2014. április 18.	E

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.04.22 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők:  2014.04.22 (kedd), 15-16 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Hogyan határozhatjuk meg cérium(IV) ionok koncentrációját vizes oldatban jodometriás módszerrel? Írja fel a reakcióegyenleteket is, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát!										2 pont

2. Hogyan oxidál a dikromát ion erősen savas közegben? Írja fel a reakcióegyenletet (feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!), valamint a redoxi rendszer potenciálját leíró kifejezést!								2 pont

3. Hogy működnek az atomabszorpciós spektrometria kémiai elpárologtatásos atomforrásai, és mikor használjuk őket?							2 pont

4. Mi a különbség a spektroszkópiában használt monokromátorok és polikromátorok között? Milyen atomspektroszkópiai eljárásban szoktak polikromátort használni, és mi az előnye?													2 pont

5. Rajzoljon fel egy konduktometriás titrálási görbét, ha erős lúgot titrálunk erős sav mérőoldattal! Magyarázza meg a görbe lefutását!					2 pont

6. Rajzoljon le egy ezüst-ezüstklorid vonatkozási elektródot és nevezze meg az egységeit! Miért alkalmas ez az elektródtípus vonatkozási elektródnak? Írja fel az elektródpotenciált meghatározó reakciót (vagy reakciókat)!						2 pont

Példák:

7. 2,515 g ón(II)-szulfátból 250 ml vizes oldatot készítünk, megsavanyítjuk, majd 15,0 ml 0,05 M-os, (f = 0,928) kálium-permanganát mérőoldatot adunk hozzá. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A térfogatváltozás elhanyagolható, a pH értéke 0,2. Az Sn4+/Sn2+ rendszer sztenderd potenciálja +0,15 V, a permanganát/Mn2+ rendszeré 1,52 V.	O: 16,0; S: 32,1; Sn: 118,7		0,128 V			4 pont

8. Vizes nátrium-tioszulfát oldat koncentrációját kálium-jodidos jód mérőoldattal (0,1 M; f = 1,080) mérjük. A tioszulfát oldat 20,0 ml-es részleteire átlagosan 14,15 ml jód mérőoldat fogy. Írja fel a titrálás reakcióegyenletét! Számítsa ki a nátrium-tioszulfát oldat koncentrációját mg/ml egységekben! 	Na: 23,0; O: 16,0; S: 32,1	24,17 mg/ml	2 pont

9. Egy kloridion-tartalmú oldatban potenciometriás mérést végzünk klorid ionra szelektív elektróddal és alkalmas vonatkozási elektróddal. A mért elektromotoros erő -62,3 mV. Ezután az oldat pontosan 100 ml-nyi részletéhez pontosan 1ml 0,1 M-os KCl oldatot adunk és ebben is mérjük az elektromotoros erőt az előbbi elektródpárral. A kapott érték -80,1 mV. Mekkora volt a kiindulási oldat klorid koncentrációja? (RT/F)*ln10=59,2 mV	(9,76.10-4 M)										3 pont

10. NaOH oldatot sósavval titrálunk potenciometriás végpontjelzéssel. Az üvegelektródból és kalomel elektródból álló elektródpárt előtte kalibráljuk: 5,12 pH-jú pufferoldatban 212,6 mV, míg egy 8,23 pH-jú pufferban 29,1 mV elektromotoros erőt mérünk. Írja fel az elektromotoros erő pH-függvényét és számítsa ki az elektromotoros erőt a titrálás egyenértékpontjában! EME= 514,7- 59,0pH, 101,7 mV				3 pont

# Analitikai kémia, 2.zh.	2014. április 18.	F

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.04.22 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 014.04.22 (kedd), 15-16 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Hogyan határozhatjuk meg a klóros víz klórtartalmát jodometriás módszerrel? Írja fel a reakcióegyenleteket is, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát!													2 pont

2. Hogyan oxidál a permanganát ion gyengén savas ill. semleges közegben? Írja fel a reakcióegyenletet (feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is), valamint a redoxi rendszer potenciálját leíró kifejezést!						2 pont

3. Szelén atomabszorpciós meghatározásához kémiai elpárologtatást használunk. Szelén(IV) vegyületek esetén milyen lépésekből áll a mérés?					2 pont

4. Milyen szakaszokból áll az atomabszorpciós mérés, ha atomforrásként grafitkemencét használunk?										2 pont

5. Rajzolja le egy membránelektród felépítését és ismertesse a részegységeit! Írja fel, hogy hogyan függ az elektród potenciálja a minta vizsgált ionjának koncentrációjától!	2 pont

6. Rajzoljon fel egy konduktometriás titrálási görbét, ha klorid iont titrálunk Mohr szerint, argentometriásan! Magyarázza meg a görbe lefutását!					2 pont

Példák:

7. Vas(II) ionok 0,50 M-os savanyú vizes oldatának 20,0 ml-éhez 12,0 ml pontosan 0,1 M-os kálium-dikromát mérőoldatot adunk, és az elegyet vizes kénsav oldattal 100,0 ml-re töltjük fel. A pH értéke 1,20. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A dikromát/króm(III) rendszer sztenderd potenciálja +1,33 V, a Fe3+/Fe2+ rendszeré +0,77 V.			0,794 V						4 pont

8. Brómot állítunk elő savanyú vizes oldatban nagy feleslegben alkalmazott kálium-bromid és 20,0 ml 0,320 M-os kálium-bromát mérőoldat reakciójával. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki, hány mg bróm keletkezik!	Br: 79,9		3068,2 mg		2 pont

9. Sósavat titrálunk nátrium-hidroxiddal potenciometriásan. Az üvegelektródból és alkalmas vonatkozási elektródból álló elektródpár elektromotoros ereje 5,12 pH-jú pufferoldatban 212,6 mV, míg egy 8,23 pH-jú pufferban 29,1 mV volt. Írja fel az elektromotoros erő pH-függvényét és számítsa ki az elektromotoros erőt a titrálás egyenértékpontjában!							EME= 514,7- 59,0pH, 101,7 mV			3 pont

10. Egy minta Ca2+ ion koncentrációját potenciometriásan, standard addiciós módszerrel kívánjuk meghatározni Ca2+ ionra szelektív elektróddal és alkalmas vonatkozási elektróddal. Először a mintaoldatban 82,6 mV elektromotoros erőt mérünk. Ezután 100,0 ml mintaoldathoz 1,00 ml pontosan 0,1 M-os CaCl2 oldatot adva a mért elektromotoros erő 95,2 mV. Mekkora volt a minta Ca2+ ion koncentrációja? RT/F(ln10)=0,059V

5,88.10-4 M							3 pont

# Analitikai kémia, 2.pótzh.	2014. április 25.	G

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.04.29 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 014.04.29 (kedd), 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Hogyan határozhatjuk meg a klóros víz klórtartalmát jodometriás módszerrel? Írja fel a reakcióegyenleteket is, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát!														2 pont

2. Szilárd minta bárium-peroxid tartalmának méréséhez az anyagot vizes kénsavban oldják, majd a keletkezett hidrogén-peroxidot kálium-permanganáttal megtitrálják. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!														2 pont

3. Mit jelent a diffúziós láng kifejezés? Az atomabszorpciós spektrometriában milyen mérésekhez használnak diffúziós lángot, és mi a láng funkciója?			2 pont

4. Mi a fénytörés jelensége? Fénytörés hatására a fénysugár milyen jellemzői változnak meg? Milyen optikai eszköz működése alapul a fénytörésen?					2 pont

5. Rajzoljon fel egy csapadék alapú membránelektródot és ismertesse a felépítését! Írja le mi a potenciált meghatározó folyamat! Írja fel, hogy hogyan függ az elektród potenciálja a minta vizsgált ionjának koncentrációjától!							2 pont

6. Bromid ionokat titrálunk Mohr szerint, AgNO3 mérőoldattal, konduktometriás végpontjelzéssel! Rajzolja fel a titrálási görbét és magyarázza meg a lefutását! Az ionmozgékonyságok (ohm-1.cm2.mol):		Ag:61,9,  NO3-:71,4,  Br-:78,3	2 pont

Példák:

7. Vas(II) ionok 0,50 M-os savanyú vizes oldatának 10,0 ml-éhez 12,0 ml pontosan 0,1 M-os kálium-dikromát mérőoldatot adunk, és az elegyet vizes kénsav oldattal 100,0 ml-re töltjük fel. A pH értéke 1,20. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A dikromát/króm(III) rendszer sztenderd potenciálja +1,33 V, a Fe3+/Fe2+ rendszeré +0,77 V, ;(RT/F) ln10 = 0,059 ;(RT/F) ln10 = 0,059		1,179 V	4 pont

8. Etanol víztartalmát mérjük. 2,508 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot készítünk, ennek 10,0 ml-es részleteit titráljuk (a jódra nézve) 0,01 M-os Karl Fischer mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,60; 12,58 és 12,65 ml mérőoldat fogyott. Írja fel a titrálási reakciót és számítsa ki az etanol víztartalmát tömeg %-ban!    H: 1,0; O: 16,0							0,91 %							3 pont

9. Kálium ionok koncentrációját mérjük két híg, vizes oldatban egy K-ionszelektív mérőelektróddal és megfelelő referenciaelektróddal ellátott cellában. Az első oldatban 286,8 mV, a másodikban 328,0 mV cellafeszültséget mérünk. Hányszorosa a második oldat koncentrációja az elsőének?	(5x)							2 pont

10.	Cink ionokat tartalmazó reagenst fém cink anódos oxidációjával állítunk elő. Ebből a célból 100,0 cm3 vizes oldatba fém cink elektródot merítünk. Alkalmas cellafelépítés (másik elektród, azt körülvevő oldat valamint áramkulcs) alkalmazása mellett 25,0 percen át 5,50 mA áramerősséggel elektrolizálunk. Mekkora lesz a kapott oldat cink ion koncentrációja g/l egységben kifejezve?	Zn: 65,4 g/mol, F=96480 C/mol.	2,8.10-2 g/l		2 pont

11. Egy műszeres mérésnél az 5 mg/l, 10 mg/l ill.a 20 mg/l koncentrációjú oldatra mért jel rendre 0,800,  0,600 ill. 0,200 egység. Írja fel a kalibrációs függvényt! 			1 pont

# Analitikai kémia, 2.pótzh.	2014. április 25.	H

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.04.29 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 014.04.29 (kedd), 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Vízben oldott alkáli-szulfidok méréséhez először ismert mennyiségű brómmal a szulfid-ionokat szulfáttá oxidáljuk, a bróm feleslegét pedig jodometriásan mérjük. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!														2 pont

2. Hogyan határozhatjuk meg szerves oldószerek víztartalmát? Mi a meghatározáshoz használt anyagok funkciója? Írja fel a meghatározás reakcióegyenletét (-egyenleteit) is!	2 pont

3. Mit nevezünk fényelhajlásnak? Mi a feltétele a fényelhajlás létrejöttének? Milyen optikai eszköz működése alapul a fényelhajláson?						2 pont

4. Milyen funkciója lehet a lángnak az atomspektroszkópiában? Hogyan választjuk meg a feladatnak megfelelő lángot?								2 pont

5. Rajzoljon fel egy csapadék alapú membránelektródot és ismertesse a felépítését! Írja le mi a potenciált meghatározó folyamat! Írja fel, hogy hogyan függ az elektród potenciálja a minta vizsgált ionjának koncentrációjától!							2 pont

6. Ezüst ionokat titrálunk Mohr szerint, NaCl mérőoldattal, konduktometriás végpontjelzéssel! Rajzolja fel a titrálási görbét és magyarázza meg a lefutását! Az ionmozgékonyságok (ohm-1.cm2.mol):		Ag+:61,9,  Cl-:76,3,  Na+:50,1					2 pont

Példák:

7. 1,515 g ón(II)-szulfátból 250 ml vizes oldatot készítünk, megsavanyítjuk, majd 50,0 ml 0,1 M-os, (f = 0,928) kálium-permanganát mérőoldatot adunk hozzá. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A térfogatváltozás elhanyagolható, a pH értéke 0,2. Az Sn4+/Sn2+ rendszer sztenderd potenciálja +0,15 V, a permanganát/Mn2+ rendszeré 1,52 V; (RT/F) ln10 = 0,059 V	O: 16,0; S: 32,1; Sn: 118,7											1,48 V			4 pont

8. Írja fel a bromát/bromid redoxi rendszer félcella reakcióját és számítsa ki a formálpotenciálját pH = 0,25 értéken! Eo(bromát/bromid) = 1,420 V;(RT/F) ln10 = 0,059				1.405 V										2 pont

9. Egy üvegelektróddal történő mérés során a pH=2 kalibrációs oldatra 80 mV, a pH=6 kalibrációs oldatra -160 mV elektródpotenciált mérünk. Írja fel az elektród kalibrációs függvényét!			E=200-60·pH						2 pont

10. Egy réz-ezüst ötvözet 250,0 mg-ját salétromsavban feloldjuk, ekkor réz(II) és ezüst(I) ionok keletkeznek. Az oldatban lévő összes fém leválasztásához 200 mA A áramerősséggel 36,5 percig kell elektrolizálni. Mi az ötvözet tömeg%-os összetétele? F=96480 C/mol; Cu: 63,54; Ag: 107,87 					Cu: 41,7%, Ag: 51,3%		3 pont

11.	Egy analitikai mérés során a 2*10 -2 M-os kalibrációs oldatra 12 egység, a 4*10 -2 M-os kalibrációs oldatra 16 egység jelet mérünk. Számítsa ki a mérés érzékenységét!									200 egys./M				1 pont

# Analitikai kémia, 3. zh.	2014. május 16.	J

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.05.29 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 014.05.20 (kedd), 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mit értünk adott mennyiségi elemzési módszer kimutatási- ill. meghatározási határán, és mi a viszony a kettő között?									2 pont

2. Mik a konstitúciós izomerek? Hogyan különböztethetők meg tömegspektrometriával szerves vegyületek konstitúciós izomerjei?							2 pont

3. Mi a mennyiségi mérés alapja az UV-VIS spektrofotometriában? Meghatározható-e ezzel a módszerrel egy oldat két oldott komponense egymás mellett? Ha igen, hogyan,	 ha nem, miért nem?											2 pont

4. Fizikailag milyen jelet mérünk a lángionizációs detektorral? Mi okozza jel kialakulását ill. megváltozását? Milyen a lángionizációs detektor szelektivitása?			2 pont

5. Ismertesse a fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszer lényegét (állófázis, eluens, detektor)!											2 pont

6.	Egy kompetitív immunanalitikai módszernél a jelzett anyagot fluoreszcensen jelezték. Hogyan változik a mért fluoreszcencia intenzitás (jel) a mérendő komponens (analát) koncentrációjával (ábra)? Válaszát indokolja!						2 pont

Példák:

7. Egy elúciós kromatográfiás elválasztás során két egymást követő komponens csúcsaihoz 5,00 perc ill. 5,20 perc bruttó retenciós időket mérünk. Legalább mekkora elméleti tányérszámú oszlopot kellett alkalmazni, ha a két csúcs teljesen (az alapvonalig) elvált egmástól?

Nmin= 23409										3 pont

8. Egy küvettában lévő fluoreszcens anyag oldatát monokromatikus ultraibolya fénnyel világítunk meg. Az oldat fényáteresztése 10%, míg a fluoreszcens fényből monokromátorral kiválasztott monokromatikus fluoreszcens fény intenzitása 0,23 egység. Számítsa ki, hogy mekkora lesz a fényáteresztés (a) illetve a fluoreszcens fény intenzitása (b), ha az oldott anyag koncentrációját a felére csökkentjük? (Az oldott anyag csak egyféle kémiai formában van jelen az oldatban.) (T = 31,6 %, IF = 0,115 )					3 pont

9. A réz két izotópjának aránya a földkéregben: 63 tömegszámú izotóp: 68,9 %, 65 tömegszámú izotóp:31,1 %. Ha egy ionforrásban csak +1 töltésű ionok képződnek, milyen (relatív) intenzitás értékek tartoznak a két izotóphoz?		100 egység ill. 45 egység	1 pont

10. Lítium ionok koncentrációját mérjük emissziós lángfotometriával, a detektor jele a koncentrációval arányos. Az ismeretlen oldat 5,0 ml-ét tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítva 4,50 mA detektoráramot mérünk. Ezután az ismeretlen oldat 5,0 ml-éhez 5,0 ml 2,50 mg/l Li koncentrációjú standard oldatot adunk és tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítjuk, a mért jel ekkor 6,85 mA. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!	 (4,79 mg/l)		3 pont

11. Vákuumban 320,5 nm hullámhosszúságú fény 1,554 törésmutatójú átlátszó közegbe átlépve halad tovább. Mekkora lesz az utóbbi közegben a fénysugár hullámhossza (nm), frekvenciája (Hz) és hullámszáma (1/cm)? A fénysebesség vákuumban 2,998·105 km/s								206,2 nm, 9,35.1014 Hz, 4,85.104 1/cm		2 pont

Analitikai kémia, 3. zh.	2014. május 16.						K

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.05.29 (kedd) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 014.05.20 (kedd), 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mit értünk az analitikában mátrixhatáson, illetve interferencián? Írjon le röviden egy-egy példát mindkettőre!									2 pont

2. Mit nevezünk fragmentációnak a tömegspektrometriában? Mikor előnyös, illetve hátrányos a fragmentáció az elemzés szempontjából, és miért?					2 pont

3. Ismertesse röviden a fluoreszcencia jelenségét! Írja fel milyen összefüggés alapján történik a mennyiségi analízis a fluorimetriában! Nevezze meg az egyes paramétereket!		2 pont

4. Miben különbözik egymástól az ICP-OES és ICP-MS módszer? Mik a hasonlóságok és eltérések a két módszer között az alkalmazás szempontjából?				2 pont

5. Ismertesse a fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszer lényegét (állófázis, eluens, detektor)!											2 pont

6. Rajzolja fel a szendvics immunoassay kalibrációs függvényét! Magyarázza meg (ha a mérendő anyag egy antigén) miért kell a jelzett ellenanyag hozzáadása és az ezt követő inkubálás után kiöblíteni a mintatartó edényt még mielőtt a jelzett anyag mérését elvégeznénk?										2 pont

Példák:

7. Vákuumban 1, 505·1015 Hz frekvenciájú fény1,554 törésmutatójú átlátszó közegbe átlépve halad tovább. Mekkora lesz az utóbbi közegben a fénysugár hullámhossza (nm), frekvenciája (Hz) és hullámszáma (1/cm)? A fénysebesség vákuumban 2,998·105 km/s						127,4 nm, 1,505.1015 Hz, 7,85.104 1/cm				2 pont

8. Egy ismeretlen mangán-tartalmú minta koncentrációját spektrofotometriás módszerrel határozzuk meg, melynek során a mangánt permanganát formájában λ=528 nm-nél mérjük. Az első mérés során a minta 1,79 g-ját 500 ml vízben feloldjuk és az oldatot 1 cm-es küvettában mérve 42,0 % transzmittanciát kapunk. Ezután a fenti oldat 5,0 ml-éhez 1,0 ml 0,05 M-os kálium-permanganát oldatot adva, s az így készült oldatot szintén 1 cm-es küvettában mérve a transzmittancia 28,0 %-ra csökken. Hány tömeg% az ismeretlen minta Mn-koncentrációja?	MMn= 54,9  20,18 %						3 pont

9. Egy gázkromatográfiás mérés során két egymást követő csúcs bruttó retenciós ideje 4,00 perc ill. 4,20 perc. A kapilláris kolonna elméleti tányérszáma: 10000. Számítsa ki, hogy sikerült-e a két csúcs teljes (az alapvonalig tör

ténő) elválasztása!	Rs= 1,22	nem		3 pont

10. Egy ötvözetekben króm-tartalmát láng atomabszorpciós módszerrel mérjük. Az eljárás szerint 50 mg mintából savas oldással 20,0 ml oldatot készítünk, és ezt az oldatot mérjük. Az abszorbancia egyenesen arányos a króm koncentrációjával, az érzékenység 0,210 abszorbanciaegység/(mg/l). Ha az ötvözetek króm-tartalma 0,10 és 0,34 tömeg % közé esik, milyen tartományban lesznek a mért abszorbancia, illetve transzmittancia értékek?   0.525 <A <1,785,    1.64 % <T <29.85 %							3 pont

11. A földkéregben előforduló réz atomok 68,9 %-át a 63 tömegszámú izotóp, 31,1 %-át a 65 tömegszámú teszi ki. Ha az ionforrásban csak +1 töltésű ionok képződnek, milyen (relatív) intenzitás értékek tartoznak a két izotóphoz?	100 egység ill. 45 egység		1 pont

Analitikai kémia, 3. pótzh.		2014. május 22.					L

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.05.23 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 014.05.23 (péntek), 11-12 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Milyen kísérletekkel és számításokkal ellenőrizné adott mennyiségi elemzési módszer kalibrációs függvényét? Vegye figyelembe, hogy a mérés véletlen hibája nem hanyagolható el!		2 pont

2. Egy ötvözet óntartalmát oldás után, a keletkező Sn2+ ionok kálium-permanganátos titrálásával határozzuk meg. Milyen komponensek okozhatnak interferenciát?				1 pont

3. Ismertesse egy, a tömegspektrometriában alkalmazott lágy ionforrás működési elvét! Mikor alkalmazunk lágy ionforrásokat?								2 pont

4. Ismertesse az immunanalitikában alkalmazott enzim jelzés lényegét! Milyen detektálást alkalmazunk ebben az esetben? 										2 pont

5. Egy folyadékminta különböző alkánok elegye (pl. benzin). Meghatározható-e a minta összetétele, vagyis az egyes alkánok koncentrációja kapilláris elektroforézissel (a) ill. gázkromatográfiával (b)? Elválaszthatók-e egymástól az azonos szénatomszámú alkánok?				3 pont

6. Rajzoljon fel egy atomabszorpció ill. egy molekulaabszorbpció mérésére alkalmas egyutas spektrofotométert és nevezze meg az egységeiket! Mi a fő különbség a kettő között és ennek mi az oka?												2 pont

Példák:

7. Nátrium-bromid koncentrációját mérjük egy keverékben lángemisszós spektrometriával. Először ismert koncentrációjú Na oldatokkal kalibrálunk. 4,0 mg/l koncentrációjú oldat esetén a detektorjel 230 mA, 30,0 mg/l koncentrációjú oldat esetén 1621 mA. Adja meg a kalibrációs egyenes egyenletét! A kálium-bromidból és nátrium-bromidból álló keverék 106,5 mg-jából 200,0 ml vizes oldatot készítünk, ezt mérve 582 mA értékű jelet kapunk. Számítsa ki a keverék nátrium-bromid tartalmát tömeg %-ban!   Na: 23,0; Br: 79,9  	I = 16 + 53.5.c, 	8,89 %							3 pont

8. Egy 5*10 -4 M-os oldat egy 2 cm-es küvettában 360 nm-en mérve 10 %-os fényáteresztést mutatott. Mekkora az anyag ε moláris abszorpciós együtthatója ezen a hullámhosszon? Ugyanennek az oldatnak a fényáteresztése ugyanezen a hullámhosszon egy másik küvettában 1 %. Hány cm-es a második küvetta?	(103 dm3/mol.cm, 4 cm)							2 pont

9. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, a mozgófázis térfogata 2 cm3, térfogatárama 1 cm3/perc. Egy A anyagnak a csúcsmaximuma 7,2 perccel, egy B anyagnak a csúcsmaximuma 8,2 perccel a minta beinjektálása után jelenik meg a kromatogramon. A csúcsok szélességi paramétere (szigma) 5,6 sec. ill. 6,4 sec.

a. Számítsa ki a szelektivitási tényezőt!  α=1.192

b. Mekkora az oszlopon az elméleti tányérszám a két anyagra nézve? NA=5951, NB=5910

c. Megfelelő-e a két csúcs felbontása?, , RS=2.74						3 pont

10. Egy fotometriás módszert a mérendő alkotóra nézve 1,2·10-4 M koncentrációjú standard oldat segítségével ellenőrzünk. Öt ismételt mérésre a következő eredményeket kapjuk: 1,18·10-4 M; 1,17·10-4 M; 1,19·10-4 M; 1,17·10-4 M és 1,19·10-4 M. Számítsa ki a rendszeres hiba abszolut és relatív értékét az adott koncentrációnál!	(-2·10-6 M, -1,67 %)						2 pont

11. Egy folyadékból 1 µm átmérőjű cseppeket állítunk elő. Hány cseppet kapunk 1 cm3 folyadékból?							(1,91.1012 db)					1 pont

12. A földkéregben előforduló réz atomok 68,9 %-át a 63 tömegszámú izotóp, 31,1 %-át a 65 tömegszámú teszi ki. Ha az ionforrásban csak +1 töltésű ionok képződnek, milyen (relatív) intenzitás értékek tartoznak a két izotóphoz?	100 egység ill. 45 egység				1 pont

Analitikai kémia, 3. pótzh.		2014. május 22.					M

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.05.23 (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 014.05.23 (péntek), 11-12 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Egy szilárd anyag víztartalmát a szárítás hatására fellépő tömegcsökkenés alapján határozzuk meg. Milyen komponensek okozhatnak interferenciát?						1 pont

2. Egy adott mennyiségi elemzési módszer kalibrációs függvényét ellenőrizzük. Milyen kísérleteket és számításokat végezne? Vegye figyelembe, hogy a mérés véletlen hibája nem hanyagolható el!													2 pont

3. Hogyan működnek a tömegspektrometria kémiai ionizációs ionforrásai? Mikor alkalmazzák ezeket?													2 pont

4. Vázoljon fel egy két fényutas spektrofotométert, nevezze meg az egységeit és azok funkcióját!													2 pont

5. Ha az immunanalitikában enzimjelzést alkalmazunk, hogyan mérhetjük meg a megkötött jelzőanyag koncentrációját? Írja le a meghatározás lépéseit!						2 pont

6. Egy folyadékminta különböző aromás oldószerek elegye. Meghatározható-e a minta összetétele, vagyis az egyes aromás vegyületek koncentrációja:

a/ kapilláris elektroforézissel?

b/ gázkromatográfiásan?

Elválaszthatók-e egymástól az azonos szénatomszámú aromás vegyületek?			3 pont

Példák:

7. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: egy adott csúcs retenciós ideje tR = 6,0 min, ugyanennek a csúcsnak, mint Gauss görbének a szélességi paramétere σt = 3,6 s. Egy másik csúcs retenciós ideje 6,6 min. Az elméleti tányérmagasság 15,0 mikrométer.

a. Milyen hosszú az oszlop (cm-ben)? (15 cm)

b. Sikerült-e a két anyagra alapvonal-elválasztást elérni? R= 2,38, igen)			3 pont

8. Egy 10 -4 M-os oldat egy 2 cm-es küvettában 450 nm-en mérve a beeső fény 70 %-át engedi át. Ugyanez az oldat 1 cm-es küvettában, ugyanezen a hullámhosszon mérve mekkora fényáteresztést mutat?   	(83,5 % )									2 pont

9. Egy 10 mm élhosszúságú kockát (veszteség nélkül) 2 mm élhosszúságú kockákra vágunk fel. Hányszorosa lesz a kis kockák összes felülete az eredeti kocka felületének?		5x	1 pont

10. Egy elemzés során öt ismételt mérésre a következő eredményeket kapjuk: 1,18·10-4 M; 1,17·10-4 M; 1,19·10-4 M; 1,17·10-4 M és 1,19·10-4 M. Számítsa ki a véletlen hiba abszolút és relatív értékét!	(10-6 M, 0,85 %)									2 pont

11. Kálium-bromid koncentrációját mérjük egy keverékben emisszós spektrometriával. Először ismert koncentrációjú K oldatokkal kalibrálunk. 4,0 mg/l koncentrációjú oldat esetén a detektorjel 230 mA, 30,0 mg/l koncentrációjú oldat esetén 1621 mA. Adja meg a kalibrációs egyenes egyenletét! A kálium-bromidból és nátrium-bromidból álló keverék 106,5 mg-jából 200,0 ml vizes oldatot készítünk, ezt mérve 582 mA értékű jelet kapunk. Számítsa ki a keverék kálium-bromid tartalmát tömeg %-ban!   K: 39,1; Br: 79,9  	I = 16 + 53.5.c, 	6,05 %							3 pont

12. A földkéregben előforduló réz atomok 68,9 %-át a 63 tömegszámú izotóp, 31,1 %-át a 65 tömegszámú teszi ki. Ha az ionforrásban csak +1 töltésű ionok képződnek, milyen (relatív) intenzitás értékek tartoznak a két izotóphoz?	100 egység ill. 45 egység				1 pont

Analitikai kémia, 1. pót-pótzh.		2014. május 27.				N

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.05.29 (csüt.) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2014.05.29 (csüt.) 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Hogyan határozhatjuk meg növényolajok teljes zsírsavtartalmát? Írja le meghatározás fő lépéseit! Milyen formában szokásos megadni az eredményt?				2 pont

2. Miért fontos a kelatometriás meghatározásoknál a pH megfelelő beállítása? Hogy működnek a kelatometria indikátorai?	 								2 pont

3. Mit értünk visszatitráláson? Írjon le egy példát a sav-bázis vagy a kelatometriás, vagy a csapadékos meghatározások köréből, reakcióegyenletekkel! Indokolja, hogy az adott esetben miért volt szükség visszatitrálásra!							2 pont

4. Egy vizes oldat kloridionra nézve kb. 0,1 M-os, jodidionra nézve kb. 0,001 M-os. Meghatározható-e a két halogenid egymás mellett argentometriás titrálással? Indokolja a válaszát a logaritmikus egyensúlyi diagram alapján! A térfogatváltozás elhanyagolható. Az oldhatósági szorzatok közelítő értékei: AgCl: 10-10 M2; AgI: 10-16 M2; 		3 pont

5. Milyen fő lépésekből áll a fémionok gravimetriás meghatározása, ha az elválasztás hidroxid csapadék képzésén alapul? Ahol szükséges, indokolja a választ!			2 pont

6. Mit mondhatunk egy módszer érzékenységéről, ha a mért jel és a koncentráció összefüggése lineáris? Hogy néz ki ilyenkor a kalibrációs függvény?					1 pont

Példák:

7. Hány g ezüst-klorid oldódik 500 ml 0,005 M-os nátrium-klorid oldatban? Az ezüst-klorid oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2.	2,23.10-6 g

2 pont

8. Nátrium-karbonátot és nátrium-hidrogénkarbonátot tartalmazó vizes oldatot elemzünk Warder módszerével. Az ismeretlen oldat 50,0 ml-ét először fenolftalein (pi = 9,2) átcsapásáig titráljuk. Ezután folytatjuk a titrálást metilvörös indikátorral (pi = 5,1). Az első lépésben 8,0 ml, a másodikban 11,5 ml 0,1 M-os, f = 1,008 faktorú sósav oldat fogyott. Írja fel a reakcióegyenleteket és számítsa ki az oldat nátrium-karbonát és nátrium-hidrogénkarbonát koncentrációját g/l egységekben!		1,71 g/l, 0,59 g/l

3 pont

9. Dimetilamin vizes oldatát pH = 10,0 értékre állítottuk be. Ekkor az anyag 16,3 %-a a bázis formájában, 83,7 %-a dimetilammónium ion formájában van jelen. Írja fel a disszociáció egyenletét és számítsa ki a dimetilamin disszociációs állandóját	5,13.10-4 M!

2 pont

10. MgNH4PO4.6H2O összetételű kristályos magnézium-ammónium-foszfátot izzítással magnézium-pirofoszfáttá (Mg2P2O7) alakítunk. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki, hogy hány %-ot veszít tömegéből az anyag! 	54,6 %

2 pont

11. Kalcium-kloridból és kalcium-nitrátból álló szilárd keveréket elemzünk. Az anyag 1,405 g-jából 200,0 ml vizes oldatot készítünk, és ennek 20,0 ml-es részleteit titráljuk pontosan 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Három ismételt mérésből a mérőoldat átlagos fogyása 15,70 ml. Hány tömeg % kalcium-kloridot tartalmazott a keverék? 		62,1 %		3 pont

Ca: 40,1;   Cl: 35,5;   H: 1,0;   K: 39,1;   N: 14,0;   O: 16,0

Analitikai kémia, 2. pót-pótzh.		2014. május 27.				O

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.05.29 (csüt.) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2014.05.29 (csüt.) 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Hogyan oxidál a dikromát ion erősen savas közegben? Írja fel a reakcióegyenletet (feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!), valamint a redoxi rendszer potenciálját leíró kifejezést!											2 pont

2. Szilárd minta bárium-peroxid tartalmának méréséhez az anyagot vizes kénsavban oldják, majd a keletkezett hidrogén-peroxidot kálium-permanganáttal megtitrálják. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!				2 pont

3. Hogy működnek az atomabszorpciós spektrometria kémiai elpárologtatásos atomforrásai, és mikor használjuk őket (milyen elemek mérhetők így)?						2 pont

4. Mi a fénytörés jelensége? Fénytörés hatására a fénysugár milyen jellemzői változnak meg? Milyen optikai eszköz működése alapul a fénytörésen?						2 pont

5. Rajzoljon fel egy csapadék alapú membránelektródot és ismertesse a felépítését! Írja le mi a potenciált meghatározó folyamat! Írja fel, hogy hogyan függ az elektród potenciálja a minta vizsgált ionjának koncentrációjától!										2 pont

6. Bromid ionokat titrálunk Mohr szerint, AgNO3 mérőoldattal, konduktometriás végpontjelzéssel! Rajzolja fel a titrálási görbét és magyarázza meg a lefutását! Az ionmozgékonyságok (ohm-1.cm2.mol):		Ag:61,9,  NO3-:71,4,  Br-:78,3							2 pont

Számolás:

7. Etanol víztartalmát Karl Fischer módszerrel mérjük: 2,508 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot készítünk, ennek 10,0 ml-es részleteit titráljuk (a jódra nézve) 0,01 M-os Karl Fischer mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,60; 12,58 és 12,65 ml mérőoldat fogyott. Írja fel a titrálási reakciót és számítsa ki az etanol víztartalmát tömeg %-ban!	H: 1,0; O: 16,0		91 %	2 pont

8. Brómot állítunk elő savanyú vizes oldatban nagy feleslegben alkalmazott kálium-bromid és 20,0 ml 0,320 M-os kálium-bromát reakciójával. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki, hány mg bróm keletkezik!	Br: 79,9		3068,2 mg						2 pont

9. Ón(II)-ionok 0,02 M-os vizes oldatát titráljuk 0,1 M-os cérium(IV)-szulfát mérőoldattal. Alul- vagy túltitrált-e az oldat, amikor a reakcióelegybe merített Pt-redoxielektród potenciálja 0,58 V értékű? A választ indoklással (számítással alátámasztva) kérjük. Eo(Sn4+/Sn2+) = 0,15 V;   Eo’(Ce4+/Ce3+) = 1,44 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V		EPt=Eeép.= 0,58 V, 100% titráltság			2 pont

10. Egy kloridion-tartalmú oldatban potenciometriás mérést végzünk klorid ionra szelektív elektróddal és alkalmas vonatkozási elektróddal. A mért elektromotoros erő -62,3 mV. Ezután az oldat pontosan 100 ml-nyi részletéhez pontosan 1ml 0,1 M-os KCl oldatot adunk és ebben is mérjük az elektromotoros erőt az előbbi elektródpárral. A kapott érték -80,1 mV. Mekkora volt a kiindulási oldat klorid koncentrációja? (RT/F)*ln10=59,2 mV	(9,76.10-4 M)				3 pont

11. Cu2+ ionokat tartalmazó reagenst fém réz anódos oxidációjával állítunk elő. Ebből a célból 100,0 cm3 vizes oldatba fém Cu elektródot merítünk. Alkalmas cellafelépítés (másik elektród, azt körülvevő oldat valamint áramkulcs) alkalmazása mellett 25,0 percen át 5,50 mA áramerősséggel elektrolizálunk. Mekkora lesz a kapott oldat Cu2+ koncentrációja (g/l)?	Cu: 63,5 g/mol, F=96480 C/mol.	2,72.10-2 g/l										2 pont

12.	Egy műszeres analitikai mérés során a 2*10 -2 M-os kalibrációs oldatra 16 egység, a 4*10 -2 M-os kalibrációs oldatra 12 egység jelet mérünk. Számítsa ki a mérés érzékenységét!								-200 egys./M						1 pont

Analitikai kémia, 3. pót-pótzh.		2014. május 27.				P

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.05.29 (csüt.) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2014.05.29 (csüt.) 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mit értünk adott mennyiségi elemzési módszer reprodukálhatóságán? Milyen méréseket és számításokat (összefüggés is) végezne a reprodukálhatóság meghatározására?		2 pont

2. Tiszta oxigéngázt vizsgálunk tömegspektrométerben, elektronütközéses ionforrással. Egy, kettő vagy több vonalra számíthatunk a spektrumban? A választ indoklással kérjük.	1 pont

3. Mit nevezünk a HPLC-ben eluenserősségnek? Melyik az erősebb eluens az RP-HPLC-ben: 60% MeOH +40% H2O ill. a 80% MeOH+20 H2O elegye? Válaszát indokolja!	2 pont

4. Hogyan függ a mért jel a minta koncentrációjától a szendvics immunoassay módszernél? Rajzolja fel a kalibrációs függvényt és adjon kvalitatív indoklást a tanult anyag alapján!													2 pont

5. Egy folyadékminta különböző alkánok elegye (pl. benzin). Meghatározható-e a minta összetétele, vagyis az egyes alkánok koncentrációja kapilláris elektroforézissel (a) ill. gázkromatográfiával (b)? Elválaszthatók-e egymástól az azonos szénatomszámú alkánok?													3 pont

6. Rajzoljon fel egy atom- ill. egy molekulaabszorbpció mérésére alkalmas egy utas spektrofotométert és nevezze meg az egységeit! Mik a fontosabb különbségek a kettő között és ennek mi az oka?									2 pont

Példák:

7. Kalibrációt végzünk egy anyag koncentrációjának műszeres méréséhez. Az anyagból 2,50; 16,0 és 40,0 ng/ml koncentrációjú oldatokat készítünk, ezekkel rendre 144; 711 és 1719 egységnyi jelet kapunk. Állapítsa meg (indoklással), hogy a mért jel egyenesen arányos-e a koncentrációval!	(J=39+42 c, nincs egyenes arány, mert van tengelymetszet, de lineáris az összefüggés)										2 pont

8. Egy spektrofotometriás mérésnél a vakpróba a 610 nm-es besugárzó fény 10%-át nyeli el, míg a minta a fény 96,3%-át. Mindkét küvetta pontosan 0,5 cm-es. Mekkora a mérendő anyag koncentrációja, ha moláris abszorbanciája 7000 M-1 cm-1?  (3,96x10-4 M)	2 pont

9. 4. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: a vissza nem tartott anyag áthaladási ideje t0 = 1,00 min, két elválasztandó anyag megoszlási hányadosa: K1 = 20 és K2 = 22, az elsőnek eluálódó anyag retenciós ideje tR1 = 11,0 min, az elméleti tányérszám N = 12100.

a. Mekkora a második anyag retenciós ideje?  (12 min )

b. Sikerült-e alapvonal-elválasztást elérni?      (igen, mivel RS =2,51)

10. Lítium ionok koncentrációját mérjük emissziós lángfotometriával, a detektor jele a koncentrációval arányos. Az ismeretlen oldat 5,0 ml-ét tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítva 4,50 mA detektoráramot mérünk. Ezután az ismeretlen oldat 5,0 ml-éhez 5,0 ml 2,50 mg/l Li koncentrációjú standard oldatot adunk és tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítjuk, a mért jel ekkor 6,85 mA. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!	 (4,79 mg/l)		3 pont

11. Vákuumban 320,5 nm hullámhosszúságú fény 1,554 törésmutatójú átlátszó közegbe átlépve halad tovább. Mekkora lesz az utóbbi közegben a fénysugár hullámhossza (nm), frekvenciája (Hz) és hullámszáma (1/cm)? A fénysebesség vákuumban 2,998·105 km/s								206,2 nm, 9,35.1014 Hz, 4,85.104 1/cm		2 pont