- bevezetés

Mérés helyszíne:	Vasvári Ipari Park, 27. épület (Airmon Kft.).

1112 Budapest, Repülőtéri út. 6.

(Bejárat a Budaörsi repülőtérrel szemben, a vasút túloldalán,
a vasút fölötti gyalogos átjárónál.)

Mérés időtartama:		4 x 45 perc  (szünet nélkül kb. 3 óra).

Kikérdezés anyaga:	Jelen dokumentum (főleg az egyes mérések elvi alapjai).

Jegyzőkönyvek leadása: 	Ch épület I. 12 vagy I. 5 szoba, 1 héten belül.

Tanszéki honlap elérhetősége::

htttp.//intranet.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/BSc-Analitikai-es-Szerkezetvizsgalati-Szaklabor/Legszennyezesmeres laboranyagok

1. mérési feladat

Alapvető füstgáz alkotók folyamatos mérése gázanalizátorral

### Elvégzendő feladat

- Füstgáz CO, NOX, SO2, CO2 és O2 koncentrációjának folyamatos meghatározása
gáztüzelés és fatüzelés mellett, direkt kijelzésű gázanalizátorral.

- Közben a füstgáz hőmérsékletének folyamatos mérése termoelemmel.

- A mért adatokból görbék szerkesztése, melyek az időbeli lefutást mutatják.

- Átszámítás, 20 vagy 30 perces perces átlagok összefoglalása táblázatban,
összehasonlítás a határértékekkel.

- Az eredmények rövid összefoglaló szöveges értékelése.

### 1.2.	Alkalmazott gázanalizátor

Gyártó:  HORIBA GmbH, Japán		Típus:  PG-250A

| Komponens | Működési elv | Mérési tartományok | Ismételhetőség | Linearitás | Drifft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | NDIR | 200/500/1e/2e/5e ppm | ± 0,5 % teljes skála | ± 2,0 % teljes skála | ± 1,0 % teljes skála / nap |
| NO/NO2 | Kemilumineszcencia NO2 konverter | 25/50/100/250/500/ 1e/2,5e ppm | ± 1,0 % teljes skála |  |  |
| SO2 | NDIR | 200/1e/3e/6e ppm | ± 1,0 % teljes skála |  | ± 2,0 % teljes skála / nap |
| CO2 | NDIR | 5/10/20 tf% | ± 1,0 % teljes skála |  | ± 1,0 % teljes skála / nap |
| O2 | Paramágneses | 5/10/25 tf% | ± 1,0 % teljes skála |  |  |

Gázelőkészítés:

1. lépcső:	10 µm-es kerámia porszűrő a 160 oC-ra fűtött mintavevő szondában.

2. lépcső:	Külön gázelőkészítő egység.

Vízleválasztás ütköztetéssel és Peltier-elemes hűtéssel, harmatpont 4 oC.

Durva és finom porszűrés.

3. lépcső:	Beépített gázelőkészítő egység a gázanalizátorban
(2-lépcsős porszűrés, hűtéses vízleválasztás).

A szondától a gázminta 120 oC hőmérsékletre fűtött teflon vezetéken jut a gázelőkészítőbe.

Kalibrálás:

Nullázás:	nitrogénnel gázpalackból.

Erősítés beállítása:	5 komponensű hiteles anyagmintával gázpalackból,
illetve az oxigén környezeti levegővel.

Adatrögzítés:

Az adatrögzítés közvetlenül LapTop segítségével történik. A Horiba készülék jellemzőinek messzemenő figyelembe vételével kialakított program 1 perces átlag-koncentráció adatokat rögzít. Lehetőség van az analizátor által folyamatosan számolt és kijelzett, meghatározott oxigén-tartalomra (a mérés kezdetén beállított) vonatkoztatott NOx, SO2 és CO koncentrációk rögzítésére is.

Mintavételi és mérési elrendezés:

### 1.2.	Alkalmazott hőmérő

Termoelem:	K-típusú (NiCr-Ni)

Hőmérő és adatgyűjtő:	Testo 175-T3

Mérési tartomány:	0 - +600 °C

Felbontás:	0,1 °C ill. 1 °C

Pontosság:	0,0 °C: ± 0,3 °C ill. 500 °C: ±2,5 °C

A Testo adatgyűjtőből az információk a mérést követően számítógépbe másolhatók.

### 1.3.	Az egyes mérések elvi alapjai

A levegőszennyezés ellenőrzésének kezdetén egyeduralkodó klasszikus analitikai módszerek napjainkra egyre inkább háttérbe szorultak a mikroprocesszor vezérelt, folyamatosan regisztráló célkészülékekkel szemben. A korszerű légszennyezés mérő monitorok jelentős része optikai elven működik. A fotometria (molekula spektroszkópia) elvi alapjait korábbi tanulmányaik során már megismerték, az alábbi ábrán emlékeztetőül mutatjuk be az alkalmazott hullámhossz tartományokat és a kapcsolódó átmeneteket, valamint néhány jellemző légszennyező anyag kiválasztott IR elnyelési sávját. Ezek viszonylag széles rezgési sávok, a forgási átmenetek gerjesztéséből származó finomszerkezet csak kellően nagy felbontás esetén válik láthatóvá.

ND-IR mérőkészülékek

A legtöbb légszennyezés mérő IR fotométer nem-diszperzív (ND-IR) berendezés, ami azt jelenti, hogy szűrés nélkül használja az IR sugárforrás által kibocsátott teljes spektrumot.
A szelektivitást azáltal érik el, hogy a mérendő komponenssel töltött detektorcellát alkalmaznak. Ez a detektálás csak az IR tartományban használható, amikor az IR sugárzás elnyelésétől gerjesztett „detektor” molekula energiáját más molekulákkal való ütközéssel termikus energia formájában adja le. Légszennyezés mérő ND-IR analizátor elvi kapcsolási elrendezése látható a következő ábrán.

A mérendő gázzal töltött két érzékelő kamrát (Detektor) gyakran egy membrán-kondenzátor válassza el egymástól (pl. Hartmann  Braun). A mintagázon az analizáló kamrában áthaladó elemző fénysugár egy része elnyelődik, így a detektor kamrában kisebb felmelegedést okoz a leggyakrabban nitrogénnel töltött összehasonlító kamrát tartalmazó referencia ághoz képest. Tekintettel arra, hogy a sugárforrás fényét egy motorikus hajtású blendekerék szaggatja, a kamrák között a mérendő komponens koncentrációjától függő, a moduláció ütemében ingadozó hőmérséklet- és nyomáskülönbség jön létre. Ez a membrán-kondenzátor meghajlítása révén modulált kapacitásváltozást okoz és ezzel egy ellenálláson a váltakozó feszültség megváltozását. Ezt egy a moduláció frekvenciájára szelektív mérőerősítő egyenárammá alakítja.

Más készülékek a membrán-kondenzátor helyett mikroáramlás-érzékelőt (pl. Siemens, Leybold-Heraeus) alkalmaznak a mérőkamra két oldalát összekötő szakaszban a nyomásváltozás hatására létrejövő gázáramlás jelzésére. Ezek az érzékelők Wheatstone hídba kapcsolt, elektromosan fűtött wolfram szálakat tartalmaznak.

Az analizáló és az összehasonlító kamrák előtt elhelyezett, a zavaró komponenssel (ennek elnyelési sávja a mérendő komponens elnyelésével részben átlapol) töltött szűrőkamrák a szelektivitás növelését célozzák (pozitív szűrés). Füstgázok mérésekor a fő zavaró komponens a CO2, ekkor a szűrő cellákat CO2 gázzal töltik.

A negatív szűrést az egymással erősebben átlapoló elnyelési sávok esetében alkalmazzák. Ekkor mind az analizátor, mind az összehasonlító kamrán a mintagáz áramlik, de az egyik kamra előtt a mérendő gázzal töltött blendekerékkel elnyeletjük a mérendő komponensre jellemző sugarakat. Így a detektorban a zavaró komponens hatása mindkét oldalon azonos mértékű, így saját magát kompenzálja.

A Horiba japán cég a hagyományos NDIR analizátor érzékenységét a keresztáramlásos modulációs technika (CFM: Cross-flow modulation) alkalmazásával növelte meg, s egyben kompenzálta a fényforrás intenzitásának változásából adódó hatásokat. Itt egy forgószelep felváltva irányítja a mintagázt és a referenciagázt az analizátor két cellájába. Az interferencia kiküszöbölése érdekében kettős detektor rendszert alkalmaznak.

Az infravörös gázanalizátorok fejlesztésében megfigyelhető az egyre kisebb méretű cellák alkalmazása, ami rövidebb válaszidőt, a rázkódástól való kisebb érzékenységet és stabilabb jelet eredményez. Az utóbbi években több komponens mérésére alkalmas emissziós készülékek is kaphatók, ezek egyik része fényszűrőkkel dolgozik.

Kemilumineszcencia

A kemilumineszcenciás módszer abban különbözik az UV fluoreszcens módszertől, hogy a meghatározandó molekula gerjesztése kémiai reakcióban történik. A módszer az NOx (NO+NO2) és az ózon meghatározására alkalmazható. A NO méréséhez ózon szükséges, az analizátorban az alábbi reakciók játszódnak le:

NO + o3  NO2*+O2

NO + o3  NO2 +O2

NO2*  NO2+h

NO2* + M  NO2+ M

Ahol	h:	a 600-3200 nm-es tartományban emittált fény, 1200 nm-es maximummal,

M:	egy harmadik ütköző partner, amely átveszi az energiát,
de nem vesz részt a reakcióban.

A NO molekulák megközelítően 10 %-a reagál az ózonnal gerjesztett állapotú NO2 keletkezésével. A 4. reakció valószínűsége vákuum reakció kamra alkalmazásával csökkenthető, ami növeli a módszer érzékenységét. A reakcióhoz szükséges ózont nagyfeszültségű térben (ozonizátor) állítják elő levegőből vagy tiszta oxigénből. A fluoreszcens fényt a legtöbb készülék fotoelektron-sokszorozóval (PMT), a Horiba Peltier elemmel -10 C-ra hűtött szilikon fotodiódával méri. Utóbbi detektor karakterisztikája jobban illeszkedik az emittált fényhez, így nagyobb arányt detektál abból.

A kemilumineszcenciás NOx (NO+NO2) analizátorok a NO2-ot redukció után nitrogén-monoxid formában mérik. A nitrogén-monoxidot leggyakrabban katalitikus redukcióval állítják elő rozsdamentes acél konverterben 800°C vagy molibdén konverterben 315°C körüli hőmérsékleten (utóbbi előnye, hogy más nitrogén-vegyületeket - pl. az ammóniát - nem oxidálják). Ritkábban fotolitikus bontást alkalmaznak nagynyomású xenongőzlámpa UV fényével.

Léteznek olyan berendezések, amelyekkel a NO és a NO+NO2 koncentráció egyidőben mérhető. A módszer széleskörű elterjedését annak köszönheti, hogy igen széles koncentráció tartományban alkalmazható, karakterisztikája jól lineáris és a NO specifikus reakciónak köszönhetően igen szelektív.

Paramágneses oxigén mérés

Az oxigént a mágneses tér a többi gázhoz képest igen erősen vonzza, ami megfelelő mérőcella kialakításával felhasználható az áramlási viszonyok befolyásolására. A mérőcella kialakítása alapján a paramágneses oxigén mérők alábbi 3 típusa terjedt el.

1.	Termomágneses (mágneses szél) analizátorok

| Oxigén tartalmú minta gáz a mágnes irányába áramlik, ezzel lecsökkenti a külső gáz (pl N2) áramlását a B pontban. Az áramlási sebesség különbség az A és B pont között arányos a minta O2 koncentrációjával, ami izzó Pt-szál hőmérséklet változásán keresztül kerül detektálásra (hasonlóan, mint a gázkromatográfiás hővezetőképességi detektorban). |  |
| --- | --- |

2.	Nyomáskülönbség analizátorok

| Az oxigén molekulák torlódása az erősebb mágneses pólusok (közelebb vannak egymáshoz) között gátolja a kis mennyiségű referencia nitrogén áramlását, ami nyomáskülönbséget eredményez a detektor két oldala között. A nyomáskülönbség kondenzátor mikrofon vagy tömegáram érzékelő segítségével kerül detektálásra. A stabilabb jel érdekében a két pólust váltóáram segítségével felváltva gerjesztik. |  |
| --- | --- |

1.	Automatikus kiegyenlítéses analizátorok (Dumbbell type)

| A mágnese térben elhelyezett, nem mágneses anyagból készült kettős harangot drót tekercs veszi körül. Mintagáz bevezetésekor az O2 az erősebb mágneses tér irányába áramlik, elmozdítva a kettős harangot. Az elmozdulást a tükörre vetített fénysugár helyzetének megváltozása a detektoron jelzi és egyben az erősítőn keresztül áramot küld a tekercsre, amely visszabillenti a kettős harangot a nulla helyzetbe. Az oxigén koncentráció a kiegyenlítő áramerősséggel lesz arányos. |  |
| --- | --- |

### 1.4.	A kiértékeléshez szükséges ismeretek

Határértékek:

Tekintsünk el attól, hogy tulajdonképpen nem szokásos kazánok füstgázát vizsgáltuk és a határértékeket – pusztán az elvek megismerése céljából – alkalmazzuk a gázkazánok és a fatüzelésű kazánok szintjén. Ezek kibocsátására a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet (a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről) 3. melléklete az alábbi kibocsátási határértékeket írja elő.

Kis teljesítményű tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei:

| Légszennyező anyag | Kibocsátási határérték, mg/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gáztüzelés | Fatüzelés |
| Szilárd anyag | 5 | 150 |
| Szén-monoxid (CO) | 100 | 250 |
| Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) | 350 | 650 |
| Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) | 35 | 1 000 |

A mg/m3-ben kifejezett fenti koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű,
101,3 kPa nyomású, gáztüzelés esetén 3%, fatüzelés esetén pedig 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. Az oxigén vonatkoztatás célja a füstgáz indokolatlan hígításának (pl. nagy légfelesleg alkalmazása a tüzelés során) kompenzálása. Tekintettel arra, hogy az analizátor cellák a gázelőkészítést követően 4 oC harmatpontú mintát kapnak, a mért koncentrációk gyakorlatilag száraz füstgázra vonatkoznak.

NOX = NO + NO2

A propán-bután tüzelőanyagból adódóan szilárd anyag és kén-dioxid a füstgázban nem várható, ezek mérése ott nem feladat.

| A gázanalizátor által kijelzett ppm (V/V) térfogat koncentráció1 molekulát jelent 106 molekula között, ami térfogatban 1 cm3/m3-nek felel meg. 1 tf% = 10 000 ppm (V/V) Mivel a ppm független a nyomástól és a hőmérséklettől, a fizikai normálállapotra történő átszámítás a mg/m3 szorzóba illeszthető. Mivel a mérés szárított füstgáz mintából történik, a 4 oC harmatpontú levegő víztartalma elhanyagolható a szárazra történő átszámítás során. |  |
| --- | --- |

Az adott oxigén-tartalomra történő átszámítás:

C=Cx∗21−Cv21−CO2ahol	C	az adott komponens megadott vonatkoztatási O2-re 
		átszámított koncentrációja

Cx	a komponens valós O2 mellett mért koncentrációja

CO2	a valós O2 koncentráció % (v/v)-ban

21	O2 koncentráció a levegőben % (v/v)

Cv	a vonatkoztatási O2 koncentráció % (v/v)

### 1.5.	A honlapon elérhető műszerkönyvek és kezelési utasítások

„03k-0-PG250”	Horiba hordozható gázanalizátor kezelési utasítása

„Horiba PG-250 magyar”	Horiba hordozható gázanalizátor műszerkönyve

„Testo 175-T3 adatgyűjtő”	Testo hőmérő kezelési utasítása

### 1.6.	Kapcsolódó irodalom

Környezeti analitika (Szerk. Kőmíves J.) Műegyetemi Kiadó, Bp. 2002, 9.1. fejezet

MSZ EN 14789:2006	Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Az oxigén (O2) térfogat-koncentrációjának meghatározása. Referencia-módszer: paramágnesesség.

MSZ EN 14792:2006	Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 
A nitrogén-oxidok (NOX) térfogat-koncentrációjának meghatározása. Referencia-módszer: kemilumineszcencia

MSZ EN 15058:2006	Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 
A szén-monoxid (CO) tömegkoncentrációjának meghatározása. Referencia-módszer: Nem diszperziós infravörös spektrometria

MSZ 21853–6:1984	Kén-dioxid emisszió folyamatos mérése.

MSZ 21853-19:1981	Szén-dioxid meghatározása. (ND-IR módszer)

2. mérési feladat

Füstgáz víztartalmának meghatározása

### Elvégzendő feladat

- Füstgáz víztartalmának szakaszos meghatározása gravimetriás módszerrel.

- Közben a füstgáz hőmérsékletének folyamatos mérése termoelemmel.

- Ellenőrző vízmérés direkt kijelzésű mérőkészülékkel.

- Kiértékelés, a mérési eredmények táblázatos összefoglalása.

### A módszer elve:

Az extrakciós mintavétel (részgázáram leszívatása a vizsgált füstgázból) során nyert füstgáz- minta nedvességtartalmát vízmentes CaCl2 adszorbensen kötjük meg. A füstgáz nedvességtartalma az adszorbeált víz tömegének, valamint a leszívott mintagáz térfogatának mérésével határozható meg.

Megjegyezzük, hogy telített vagy folyadékcseppeket tartalmazó gázok esetén a nedvességtartalom számítása a füstgáz vagy véggáz hőmérsékletéhez tartozó telítési víztartalom meghatározásán alapul.

### Mintavételi elrendezés, alkalmazott eszközök

Mintavétel kézi szabályozású mintavevő eszközzel:

A mintavétel eszközei:

|  | Részegység | Kivitel, jellemzők |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fűtött szonda | Üveggyapot porszűrővel ellátott, 1m hosszú A szonda hőmérsékletét legalább 120 °C-on és a harmatpont felett 20 °C-al kell tartani. |
| 2. | Adszorbenssel töltött nedvesség megkötő edények (Sheffield palackok) | Számmal ellátott, lemért üvegedények, vízmentes, granulált kalcium-kloriddal töltve |
| 3. | Hűtőtartály (Sheffield palackok hűtésére) | Plexi, állványra rögzíthető, jeges vízzel töltött |
| 4. | SO2 és nedvességeltávolító eszköz (szivattyú védelem, szárítás) | H2O2-el ill. szilikagéllel töltött elnyelető edények |
| 5. | Mintavevő szivattyú | Állandó áramlási sebességű, rotaméterrel |
| 6. | Gáztérfogatmérő | Hitelesített gázóra, Schlumberger Gallus 2000, G1,6 típus |
| 7. | Mérleg | Sartorius GE412, 410 x 0,01 g |

Alkalmazott hőmérő:

Termoelem:	K-típusú (NiCr-Ni)

Hőmérő és adatgyűjtő:	Testo 175-T3

Mérési tartomány:	0 - +600 °C

Felbontás:	0,1 °C ill. 1 °C

Pontosság:	0,0 °C: ± 0,3 °C ill. 500 °C: ±2,5 °C

A Testo adatgyűjtőből az információk a mérést követően számítógépbe másolhatók.

Direkt kijelzésű vízmérő:

Kézi műszer:	Gyártó, típus:	Rotronic, HygroPalm 1

Érzékelő:	Gyártó, típus:	Rotronic, HygroClip HK40

Mérési tartomány:	-50 - +200 °C hőmérséklet
                                  0 – 100 % rel. páratartalom

Felbontás:	0,1 % rel. páratartalom ill. 0,1 °C

Pontosság:	± 1,5 % rel. páratartalom
		± 0,3 °C hőmérséklet

### A kiértékeléshez szükséges ismeretek

A víztartalom megadásának lehetséges formái:

g/m3 koncentráció, a térfogat körülményeinek (nyomás, hőmérséklet) megjelölése mellett.

Figyelem!	Különbség van a száraz és nedves gázra megadott koncentráció között.
		Az extrakciós gravimetriás vízmérés közvetlenül száraz füstgázra vonatkozó eredményt szolgáltat.

|  | ##### Nedves és száraz füstgázok közötti átszámítás:: cszáraz=100100−cH2O,nedves[tf%]∗cnedves |
| --- | --- |
|  | ##### Víztartalom átszámítás: [g/Nm3, száraz] = 8,032 * [száraz tf %] |

Relatív légnedvesség (RH), %:		a víztartalmat mutatja a telítési víztartalom
százalékában kifejezve.

Harmatpont (DP), oC:	az a hőmérséklet, amelyen a gáz folyadékra nézve telítetté válik és a folyadék kiválása megkezdődik.

##### Nedvességtartalom (g/Nm 3 ill. % száraz levegőre) - harmatpont összefüggés:

| g/Nm3 | tf % | oC |  | g/Nm3 | tf % | oC |  | g/Nm3 | tf % | oC |  | g/Nm3 | tf % | oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,62 | 0,70 | 2 |  | 23,9 | 3,13 | 25 |  | 85,2 | 11,0 | 48 |  | 304 | 32,1 | 71 |
| 6,02 | 0,75 | 3 |  | 25,3 | 3,32 | 26 |  | 89,9 | 11,6 | 49 |  | 324 | 33,5 | 72 |
| 6,44 | 0,80 | 4 |  | 26,8 | 3,52 | 27 |  | 94,8 | 12,2 | 50 |  | 344 | 35,0 | 73 |
| 6,88 | 0,86 | 5 |  | 28,4 | 3,73 | 28 |  | 100 | 12,8 | 51 |  | 367 | 36,5 | 74 |
| 7,36 | 0,92 | 6 |  | 30,1 | 3,95 | 29 |  | 106 | 13,4 | 52 |  | 391 | 38,1 | 75 |
| 7,86 | 0,99 | 7 |  | 31,8 | 4,19 | 30 |  | 111 | 14,1 | 53 |  | 418 | 39,7 | 76 |
| 8,39 | 1,06 | 8 |  | 33,7 | 4,44 | 31 |  | 117 | 14,8 | 54 |  | 446 | 41,4 | 77 |
| 8,95 | 1,14 | 9 |  | 35,6 | 4,70 | 32 |  | 123 | 15,5 | 55 |  | 478 | 43,1 | 78 |
| 9,55 | 1,21 | 10 |  | 37,7 | 4,97 | 33 |  | 130 | 16,3 | 56 |  | 513 | 44,9 | 79 |
| 10,2 | 1,29 | 11 |  | 39,8 | 5,26 | 34 |  | 138 | 17,1 | 57 |  | 552 | 46,8 | 80 |
| 10,9 | 1,39 | 12 |  | 42,1 | 5,56 | 35 |  | 145 | 17,9 | 58 |  | 594 | 48,7 | 81 |
| 11,6 | 1,48 | 13 |  | 44,5 | 5,87 | 36 |  | 153 | 18,8 | 59 |  | 642 | 50,7 | 82 |
| 12,3 | 1,58 | 14 |  | 47,0 | 6,20 | 37 |  | 162 | 19,7 | 60 |  | 695 | 52,7 | 83 |
| 13,1 | 1,69 | 15 |  | 49,6 | 6,54 | 38 |  | 172 | 20,6 | 61 |  | 756 | 54,9 | 84 |
| 13,9 | 1,80 | 16 |  | 52,4 | 6,90 | 39 |  | 182 | 21,6 | 62 |  | 824 | 57,1 | 85 |
| 14,8 | 1,91 | 17 |  | 55,4 | 7,29 | 40 |  | 192 | 22,6 | 63 |  | 902 | 59,3 | 86 |
| 15,8 | 2,04 | 18 |  | 58,5 | 7,68 | 41 |  | 203 | 23,6 | 64 |  | 993 | 61,7 | 87 |
| 16,7 | 2,17 | 19 |  | 61,7 | 8,10 | 42 |  | 215 | 24,7 | 65 |  | 1099 | 64,1 | 88 |
| 17,8 | 2,31 | 20 |  | 65,1 | 8,53 | 43 |  | 227 | 25,8 | 66 |  | 1225 | 66,6 | 89 |
| 18,9 | 2,46 | 21 |  | 68,7 | 8,99 | 44 |  | 241 | 27,0 | 67 |  | 1376 | 69,2 | 90 |
| 20,0 | 2,61 | 22 |  | 72,5 | 9,47 | 45 |  | 255 | 28,2 | 68 |  | 1560 | 71,9 | 91 |
| 21,2 | 2,77 | 23 |  | 76,5 | 9,96 | 46 |  | 270 | 29,5 | 69 |  | 1791 | 74,6 | 92 |
| 22,5 | 2,95 | 24 |  | 80,7 | 10,5 | 47 |  | 287 | 30,8 | 70 |  | 2093 | 77,5 | 93 |

g/Nm3 (száraz) = 3,84*10-6*T4 + 2,93*10-5*T3 + 0,014*T2 + 0,029*T + 4,98,   T:  Harmatpont

### A honlapon elérhető műszerkönyvek és kezelési utasítások

„Testo 175-T3 adatgyűjtő”	Testo hőmérő kezelési utasítása

### Kapcsolódó irodalom

Környezeti analitika (Szerk. Kőmíves J.) Műegyetemi Kiadó, Bp. 2002, 9.1. fejezet

MSZ EN 14790:2006	Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása.
A vízgőz meghatározása csatornákban.

3. mérési feladat

Ellenőrző munkahelyi és környezeti levegő vizsgálatok direkt kijelzésű mérőkészülékekkel

### Elvégzendő feladat

- Részecske koncentráció és összes szénhidrogén mérések az alábbi területeken:

- a vizsgálólaboratórium iroda helyiségében,

- az ipari park udvarán,

- az ipari park biztonsági ajtókat gyártó üzemében,

- az ipari park egyik gépjármű szervizében.

- A gyűjtött adatok letöltése és feldolgozása, részecskeméret eloszlások és a VOC koncentráció időbeli alakulásának ábrázolása.

- Az eredmények rövid összefoglaló értékelése.

### A mérés elvi alapjai

Részecske számláló

| Részecskére jutó fénysugár a jobb oldali ábrán látható kölcsönhatást szenvedi el. A részecske számlálóknál lézer fénysugarat alkalmaznak és a szórt fényt (Scattering) használják fel. A szórt fény intenzitása a fény hullámhossza és a detektálási szög mellett függ a részecske méretétől, alakjától, sűrűségétől és felületi tulajdonságaitól is. |  |
| --- | --- |

| Egy általános mérési elrendezést mutat az ábra. A szórt fény felvillanások száma adja a részecskék számát, a fény intenzitásából pedig a részecske aerodinamikai mérete számolható. Mivel a számítási összefüggés bonyolult és sok tényezőtől függ, a gyakorlatban ismert méretű teszt minta sorozatok elemzésével állítják be az analizátort. |  |
| --- | --- |

PM10 jelentése:	10m-nél kisebb átmérőjű (méretű) részecskék (Particulate Matter) tömeg koncentrációja a környezeti levegőben vagy a füstgázban, g/m3 vagy mg/m3 egységben kifejezve.

Hordozható PID analizátor

A különböző légterekből folyamatosan vett minta porszűrést követően kerül a direkt kijelzésű, fotoionizációs detektorú hordozható analizátorba. Az analizátorban az ionizációt megfelelő hullámhosszúságú UV fénnyel érik el, majd a nagyfeszültségű elektródák között keletkező ionáramot mérik, amely arányos az ionizált gázösszetevők koncentrációjának az összegével.

A detektor a szerves anyagok mellett szervetlen légszennyezők (pl. H2S, NH3, NO, H2O2, Cl2O, PH3) mérésére is alkalmas, a válaszjel nagysága a mért molekula szerkezetének függvénye.

### Alkalmazott mérőkészülék és jellemzői

Részecske számláló

Gyártó, típus:	Lighthouse, Handheld 3016 IAQ részecske számláló
(discrete-particle counter, DPC)

Gyártási szám / év:	080644005 / 2008.

Működési elv:	lézer fényszórás, fotodióda detektor

Mérettartomány:	0,3 – 10 m

Csatornák:	6 db egyidőben:  0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10,0 m

Minta áramlási sebesség:	2,83 l/min,  belső pumpa

Számolási hatékonyság:	  50%  0,3 m részecskére

100%  >0,45 m részecskére  (JIS szerint)

Nulla jelszint:	<1 beütés / 5 perc (JIS szerint)

Koncentráció határ:	140 000 000 részecske / m3 (5% koincidencia veszteség)

Számlálási mód:	részecske koncentráció:	kumulatív / differenciál

tömeg koncentráció:	g/m3,  PM

Környezeti érzékelő:	hőmérséklet:	0-50 oC  ±1 oC

páratartalom:	15-90 rel%   ±2 rel%

Adatgyűjtés:	max. 3 000 adatsor

Tekintettel arra, hogy a lézeres mérőkészülékek részecskeszámot határoznak meg különböző részecske méret tartományokban, a részecske tömeg koncentráció megadásához az átlagos részecske sűrűség ismerete szükséges. Ezt párhuzamos gravimetriás mérésekkel (szűrőlapon történő porleválasztást követő tömegmérés) szokás meghatározni. Ezt a gyakorlat időtartama nem teszi lehetővé, így a részecske sűrűséget korábbi, a fővárosban végzett mérések alapján választottuk meg.

Hordozható PID analizátor

| Gyártó: ION SCIENCE, Anglia Típus: PhoCheck TIGER Mérési tartomány: 0,1 – 20 000 ppm, izo-butilén egyenértékben, automatikus mérési tartomány váltással Pontosság: ± 5% a kijelzett értékre vonatkoztatva Linearitás: ± 5% a kijelzett értékre vonatkoztatva Válaszidő: < 2 sec (T 90 %) Robbanás biztos: ATEX ExII Védelem: IP65 (heavy rain) Lámpa: 10,6 eV, kripton Mintavevő szivattyú: beépített, ≥ 220 ml/perc Adatgyűjtés: beépített adattároló egységében 2 másodpercenként, max. 120 000 adat Kommunikáció: USB 1.1. Kalibrálás: mérés előtt Messer gyártmányú anyagmintával Gyártási szám: T-105567 |  |
| --- | --- |

### A kiértékeléshez szükséges ismeretek

A vizsgált részecskeméret tartományok:

PM0,3:	0,3 µm alatt	PM5:	5,0 µm alatt

PM0,5:	0,5 µm alatt	PM10:	10,0 µm alatt

PM1:	1,0 µm alatt	TSPM:	összes szálló por

PM2,5:	2,5 µm alatt

| Környezeti határértékek: | Koncentráció, μg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM2,5 | PM10 | TSPM |
| 24 órás átlagra határérték | (20)* | 50 |  |
| Órás átlagra határérték |  |  | 200 |
| Tájékoztatási küszöbérték (két egymást követő napon) |  | 75 |  |
| Riasztási küszöbérték (két egymást követő napon) |  | 100 |  |

*:	Jelenleg nincs határérték, az EU 2012-től 20 μg/m3 napi átlag határértéket tervez bevezetni. Ez a finom porfrakció hordozza egyébként a legjelentősebb egészségügyi kockázatot.

| Munkahelyi határértékek: | Koncentráció, mg/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Respirábilis | TSPM |
| 8 órás átlagra (1 műszak) | 6 | 10 |

A respirábilis frakció legjobban a PM5, a belélegezhető pedig a TSPM koncentrációval jellemezhető, de a szabványos mérés speciálisan méretezett mintavevőt és ciklonos előleválasztót (vágás 4,0 mikrométernél) alkalmaz.

### A honlapon elérhető műszerkönyvek és kezelési utasítások

„Kezelesi-LightHouse”	Részecskeméret analizátor kezelési utasítása

### Kapcsolódó irodalom

Környezeti analitika (Szerk. Kőmíves J.) Műegyetemi Kiadó, Bp. 2002, 9.1. fejezet