Vizsgakérdések

KROMATOGRÁFIA

(BSc)

2016. őszi félév

1.  Milyen anyagok gázkromatografálhatók?

2.  Milyen analitikai információkat várunk el a gázkromatográfiás elemzéstől?

3.  Definiálja a redukált retenciós időt!

4. Definiálja a retenciós tényezőt!

5. Definiálja a megoszlási hányadost!

6.  Mi a szelektivitás?

7.  Mi a fázisarány?

8.  Mi a hatékonyság?

9. Irja fel a felbontóképességet kifejező egyenletet!

10. Rajzolja fel egy GC-s készülék elvi vázlatát!

11. Milyen vivőgázokat használunk a GC-ban?

12. Milyen szempontok alapján választjuk ki a megfelelő vivőgázt?

13. Milyen mintabeviteli módszerek vannak a GC-ban?

14. Rajzolja fel egy splitter vázlatát és ismertesse a működését!

15. Mi az oka a splitless mintabeviteli üzemmód alkalmazásának?

16. Mi a splitless üzemmód  lényege?

17. Mi az expanziós tér és mi a szerepe?

18. Hogyan csoportosíthatók a GC-s kolonnák?

19. Rajzolja le egy PLOT kolonna keresztmetszetét!

20. Rajzolja le egy WCOT kolonna keresztmetszetét!

21. Hogyan csoportosíthatjuk a kapilláris kolonnákat  belső átmérőjük szerint?

22. Filmvastagság alapján milyen kolonnákat különböztethetünk meg?

23. Ismertesse a GC-s megosztófolyadékok főbb típusait!

24. Irja fel a poli-sziloxánok általános képletét!

25. Irja fel a poli-glikolok általános képletét!

26. Milyen gyenge kölcsönhatások jöhetnek létre a GC-s elválasztás során?

27. Milyen erős kölcsönhatások jöhetnek létre a GC-s elválasztás során?

28. Milyen tényezők befolyásolják az elválasztás során az állófázis szelektivitását?

29. Mi a szerepe a programozott hőmérsékletű GC-nak?

30. Irja fel a Golay-egyenletet és adja meg az egyes tagok jelentését!

31. Rajzolja fel a hatékonyságnak a lineáris  áramlási sebességtől való függését!

32. Melyek a vékonyfilmes kolonnák és mi az analitikai jelentőségük?

33. Hogyan fejezhető ki a vékonyfilmes kolonnák hatékonysága?

34. Mitől függ az optimális áramlási sebesség?

35. Hogyan számítható ki a vivőgáz lineáris áramlási sebessége?

36. Mekkora a vivőgáz áramlási sebessége egy kapilláris kolonnában:

a./ 0,2-2 cm3/min

b./ 10-50 cm3/min

c./ 20-100 cm3/min.

37. Mekkora a PLOT kolonnákban az adszorbens réteg vastagsága:

a./ 0,1-5 m

b./ 5-10 m

c./ 5-50 m.

38. Mekkora az elvileg elérhető elméleti tányérszáma egy 50 m hosszú, 0,25 mm belső átmérőjű standard kapilláris kolonnának?

39. Mekkora az optimális gázáramlási sebesség standard kapillárisban hidrogén vivőgáz használatakor:

a./  15-20 cm/s

b./ 25-30 cm/s

c./ 35-40 cm/s.

40. Egy 35 m hosszú standard kolonnában az inert anyag átfutási ideje 3,5 min. Mekkora a vivőgáz lineáris 	áramlási sebessége cm/sec –ban kifejezve?

41. Mi a szeptum purge-gáz szerepe?

42. Mi a make-up gáz szerepe?

43. Hogyan függ a retenciós idő a kolonna hőmérsékletétől?

44. Hogyan függ a retenciós idő a vivőgáz térfogati áramlási sebességétől?

45. Mi a retenciós térfogat?

46. Melyek a legfontosabb analitikai elvárások a GC-s elválasztással szemben?

47. Milyen detektor típusokat ismer ?

48. Ismertesse a hővezető-képesség mérő detektorok elvi működését!

49. Milyen elemzési feladatokhoz használhatók a hővezető képesség mérő detektorok?

50. Mi az ionizációs detektorok működési elve?

51. Hogyan értelmezhető a FID működése?

52. Milyen feladatokra alkalmas a FID? Milyen anyagok nem detektálhatók FID-del?

53. Hogyan működnek a -sugár ionizációs detektorok?

54. Az ECD működési elve és felhasználási területe.

55. A lángfotometriás detektorok és felhasználási területük.

56. A molekula szelektív detektor működési elve.

57. Mi DID és a BID detektor működési elve.

58. Hogyan működik a PID és mi a felhasználási területe

59. Minőségi azonosítás. Retenciós adatok, Kováts-féle retenciós index

60. A linearitási törvény.

61. A mennyiségi elemzés elvi alapja és lehetőségei a gázkromatográfiában.

62. Mit jelent a HPLC és milyen feladatok megoldására használható?

63. Hogyan csoportosíthatók a folyadékkromatográfiás módszerek?

64. Mi a normál fázisú kromatográfia?

65. Mi a folyadékkromatográfiában használatos szilikagél?

66. Milyen paraméterekkel jellemezzük a szilikagélek tulajdonságait?

67. Milyen nem szilika alapú normál állófázisok használatosak?

68. Milyen molekula kölcsönhatásokat tudunk kihasználni a NP-HPLC-ben?

69. Milyen tényezők befolyásolják a HPLC-s elválasztások szelektivitását?

70. Milyen tényezők befolyásolják a HPLC-s elválasztások hatékonyságát?

71. Mi a pórusdiffúzió és milyen szerepe van a HPLC-s elválasztás hatékonyságában?

72. Mi az áramlási „diffúzió” oka és hogyan befolyásolható?

73. Milyen geometriai paraméterek befolyásolják az elválasztás hatékonyságát?

74. Értelmezze a van Deemter egyenletet.

75. Milyen eluenseket használunk a NP-HPLC-ben?

76. Milyen követelményeket támasztunk az eluensekkel szemben?

77. Milyen szerepe van a viszkozitásnak a HPLC-s elválasztás során?

78. Milyen szerepe van a hőmérsékletnek a HPLC-ben?

79. Mi a RP-HPLC lényege?

80. Elvileg hogyan állítanak elő fordított fázisú kolonna tölteteket?

81. Milyen RP-HPLC-s allófázisokat ismer?

82. Milyen eluenseket használunk a RP-HPLC-ben?

83. Milyen anyagok (molekulák) elválasztására alkalmas a RP-HPLC?

84. Milyen kölcsönhatásokat használunk ki a RP-HPLC-s elválasztások során.?

85. Mi a szerepe a pH-nak a RP-HPLC elválasztásban?

86. Hogyan jusztírozzuk a pH-t a HPLC-s elválasztás érdekében, mi a szerepe a pKa-nak?

87. Milyen fontosabb feladatokra használatos a RP-HPLC?

88. Mi a lényege a hidrofil kölcsönhatású folyadékkromatográfiának (HILIC)?

89. Milyen állófázisokat használnak a HILIC elválasztások során?

90. Mi a lényege a méretkizárásos kromatográfiának (SEC)? Milyen álló- és mozgófázisok használatosak?

91. Milyen anyagok elválasztására használható a méretkizárásos kromatográfia?

92. Mi a lényege a hidrofób kölcsönhatású kromatográfiának?

93. Mi az affinitás kromatográfia lényege?

94. Mi a lényege az ioncserélő kromatográfiának?

95. Hogyan történik a kationok ioncserés elválasztása és detektálása?

96. Hogyan történik az anionok ioncserélő elválasztása és detektálása?

97. Mi az ionelnyomás, milyen megoldásai vannak és mi a szerepe?

98. Milyen feladatok megoldására alkalmas az ioncserélő kromatográfia és mi a szerepe az analitikai 	gyakorlatban?

99. Mi az UHPLC lényege?

100. Mi a héjszerkezetű kolonna töltetek szerepe, hogyan értelmezzük a működésüket?

101. Hogyan épül fel egy HPLC műszerrendszer és mi az egyes egységek legfőbb funkciója?

102. Ismertesse a HPLC-s eluensek áramoltatására szolgáló egységeket!

103. Mi a gradiens elúció és mi a szerepe a kromatográfiás elválasztás során?

104. Milyen mintabeviteli megoldást használnak a HPLC-s készülékekben?

105. Milyen a HPLC-s detektorokat ismer?

106. Mi elve az RI detektoroknak és mire használhatók?

107. UV-VIS és diódasoros detektorok működési elve?

108. Ismertesse az elektromos vezetőképesség mérő detektor (wall-jet) működési elvét és felhasználási területét?

109. Ismertesse az ELSD (evaporating light scattering detector) működési elvét!

110. Ismertesse a CAD  (corona charged aerosol detector)

111. Milyen feladatok megoldására használhatók a folyadékkromatográfiás elválasztások?

112.Ismertesse a kromatográfiás mennyiségi elemzés alapelveit!

Minden vizsgázó 3-3 kérdést kapjon a két fő anyagrészből tetszés szerinti kombinációban.