Kérdések a „Nanopórusos szilikátok” című előadás alapján:

- Hányféle zeolit ismerünk, és ebből hány fordul elő a természetben is?

248/65

2. Hol találhatóak Magyarországon a legjelentősebb zeolit lelőhelyek?

Tokaj-Hegyalján

3. Melyek a legjelentősebb iparban használt zeolitok?

A (LTA), X, Y (FAU), ZSM-5 (MFI)

4. A kőzetalkotó szilikátokban az SiO4 tetraéderek hogyan rendeződhetnek, és a zeolitok melyik csoporthoz tartoznak?

Rétegesen és térhálósan, - a térhálósak közé

5. Mi a zeolitok definiciója, ill legfontosabb jellemzői?

Nyílt pórusszerkezetű, kristályos alumino-szilikátok, ahol a váz töltéseit cserélhető kationok semlegesítik, az üregrendszert pedig adszorbeált vízmolekulák töltik ki.

6. Milyen tulajdonságaik teszik lehetővé a zeolitok ipari alkalmazását? Milyen ipari folyamatokban alkalmazzák a zeolitokat?

Ioncserélő tulajdonság: vízlágyítás (mosópor adalék), víztisztítás, zeolitok módosítása

Adszorpciós tulajdonság: szárítás, tisztítás, elválasztások

Alakszelektivitás, szilárd sav: katalitikus alkalmazások (krakkolás, izomerizálás)

7. Mi a különbség az X ill. az Y zeolit között?

Azonos szerkezet (faujasit), de eltérő Si/Al arány, eltérő töltéskompenzáló kation tartalom.

8. Mi az eltérő szerkezetű A és az X (Y) zeolitok közös építőeleme?

Csonka oktaéder, vagy szodalit egység, amely a természetben előforduló, de más szerkezetű hidroxiszodalit építőeleme is.

9. Mi alapján osztályozhatóak a zeolitok?

A közös másodlagos építőelemek, a pórusméret és a Si/Al arány szerint.

10. Az A zeolit pórusmérete a bevitt kationokkal szabályozható (3A, 4A, 5A), - melyek ezek a kationok?

K, Na, Ca kationok

11. A természetes zeolitok képződése milyen természetföldrajzi jelenséghez kapcsolható?

Vulkáni tufa hidrotermális átalakulása

12. A modern kőolajfinomító üzemekben milyen egységekben alkalmaznak zeolit katalizátorokat és milyen tulajdonságuk döntő a működés szempontjából?

Fluid katalitikus krakküzem (USY zeolit), hidrokrakkoló egység (Pt/Pd/FAU, MOR), izomerizáló üzem (Pt/MOR), paraffinmentesítő egység (Ni-ZSM-5); savasság, alakszelektivitás

13. Kik azok a Magyarországról elszármazott amerikai kutatók, akiknek úttörő szerepük volt a zeolitok ipari alkalmazásának elterjedésében és az alakszelektív tulajdonságainak megismerésében?

Rabó Gyula, Csicsery Zsigmond

14. Milyen eltérő szintézisstratégiákat követünk zeolitok és mezopórusos szilikátok szintézisekor?

A zeolitok szintéziséhez szerkezetirányító, templát molekulákat (legtöbbször kvaterner ammónium sókat) alkalmazunk a különböző szerkezetek előállításához. Önszerveződő, amfifil molekulákból felépülő micellák (rúdmicellák) szolgálnak templátként a mezopórusos szilikátok üregeinek kialakításához.

15.Milyen módon lehet a zeolitok és a mezopórusos anyagok építőegységeinek tulajdonságait megváltoztatni?

A szilikátvázban izomorf szubsztitúcióval (Si helyettesítése pl Al, Fe), dezaluminálással alumínium ionok távolíthatók el a zeolit vázból, ioncsere útján fém-ionok építhetők be a zeolit rácsba, impregnálással fémek, fém-oxidok juttathatók a zeolitok és a mezopórusos szilikátok pórusaiba.

16. Hogyan funkcionalizálhatók a mezopórusos szilikátok?

Izomorf szubsztitúcióval, impregnálással és a felületi szilanol csoportokhoz kapcsolt szerves szilánokkal.

17. Milyen kémiai módosításokkal változtatható meg az agyagásványok szerkezete?

Savas kezelés, interkaláció, pillérezés