Kémiai anyagszerkezettan labor

Lézer-spektroszkópia

Lézeres villanófény-fotolízis

I. Bevezetés

Ez a rövid leírás sok szempontból támaszkodik a Lézer-spektroszkópia I. mérésre, többek között ismertnek tételezi fel a Nd-YAG illetve a nitrogén lézer működési alapelvét, összeállítását, a molekulák gerjesztett állapotainak szemléltetésére szolgáló Jablonski diagramot, az abszorpciós spektroszkópia alapvető törvényszerűségeit, mint pl. abszorbancia számítása, Lambert-Beer törvény. stb.

II. Balesetvédelmi szabályok.

A mérésnél használatos lézer szemmel nem látható ultraibolya hullámhosszon működik. Sugárzása ne érjen bőrfelületet (a fényfolt keresésére ne használjuk a kezünket), és még a lehetőségét is kerülni kell annak, hogy akár a közvetlen lézersugárzás, akár annak szórt sugárzása a szemünkbe hatolhasson. Ezért a lézersugárzás irányába, beleértve az egyes optikai felületekről visszaverődő sugárzás irányát is, fényelnyelő védőlemezt (kartondobozt) kell helyezni, és a mérés során nem szabad a lézersugár szintjére hajolni.

III. A lézeres villanófény-fotolízis alapelve

A (lézeres) villanófény-fotolízis gyors (ns - ms időtartományban lejátszódó) reakciók vizsgálatára alkalmas kísérleti módszer. A vizsgálni kívánt specieszt (gerjesztett állapotú molekulát, szabad gyököt, gyökiont, azaz nagyon reaktív részecskét) rövid villanási idejű lézerimpulzussal állítjuk elő, keletkezését és/vagy eltűnését pedig spektroszkópiai módszerekkel követjük.

A vizsgálni kívánt speciesz létrehozása lehet

- közvetlen, mint pl. szingulett gerjeszett állapotú molekula létrehozása az alapállapotú molekula gerjesztésével, vagy

- közvetett, egy molekula gerjesztése után nagyon gyorsan lejátszódó

- fotofizikai (pl. spinváltó átmenet, azaz triplett gerjesztett molekula keletkezése szingulett gerjeszett molekulából), vagy

- fotokémiai (pl. szingulett gerjesztett molekula disszociációja), vagy

- (termikus) kémiai (pl. szingulett gerjesztett molekula hidrogént szakít le egy reakciópartnerről)

reakció következménye. A lényeg az, hogy a vizsgálni kívánt átalakuláshoz képest mindez nagyon gyorsan történjen.

A vizsgált részecske keletkezését vagy eltűnését követhetjük

- közvetlenül, pl.

- abszorpciós spektroszkópia

- emissziós spektroszkópia

- egyéb fizikai paraméter, mint pl. vezetőképesség mérésének segítségével, vagy

- közvetett módon, pl. egy alkalmasan választott reakciópartner koncentráció-változásának követésével.

Csak olyan követési módszer alkalmazható, amelyik a megkívánt időskálán folyamatosan feldolgozható, számítógéppel kiértékelhető jelet szolgáltat.

A lézeres villanófény-fotolízis mérések célja a lézeres gerjesztést követő folyamatok kinetikájának és mechanizmusának tisztázása. A kapott spektroszkópiai információt elsősorban a vizsgált speciesz azonosítására szokták felhasználni, míg a kinetikai információt (az egyes folyamatok sebességi állandóit) a reakciók egymásutáni sorrendjének, a mechanizmusnak megállapítására használják.

IV. A mérés leírása.

A gyakorlat két részből áll:

- elméleti bevezető (nem kizárólag előadás, hanem a korábbi ismeretek interaktív felhasználására alapul),

- a mérés.

A mérés során plexibe ágyazott 1,2-benzantracén, illetve 1,2,3,4-dibenzantracén triplett abszorpciós spektrumát, valamint a triplett élettartamát határozzuk meg. A gerjesztésre vagy a Nd-YAG lézer frekvencia-háromszorozott (355 nm-es) sugárzását, vagy a nitrogén lézer sugárzását (337 nm) használjuk fel.

A mérés során minden egyes hullámhosszon meg kell határozni a gerjesztő lézerimpulzus előtt a mintán átjutó fény intenzitásával arányos feszültséget, valamint közvetlenül a gerjesztő lézerimpulzus után a mintán átjutó fény intenzitásával arányos feszültséget. Ezen adatokból, legalább 10 nm-s felbontással, meg kell rajzoni a triplett állapot abszorpciós spektrumát.

Legalább 3, egymástól minimum 25 nm-re levő hullámhosszon meg kell határozni a jel lecsengésének felezési idejét.

V. A mérésről készülő jegyzőkönyv.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- A mérési összeállítás vázlatos rajzát az egyes eszközök, műszerek megjelölésével, funkciójának rövid leírásával.

- A mérési adatokat a mérés sorrendjében (mindenki csak egy mintát mér a laboron megbeszélt felosztásban).

- A mért spektrumot táblázatos és grafikus ábrázolásban.

- A mért felezési időket a mérés hullámhosszának megjelölésével.

Az osztályzat az elméleti bevezető alatti teljesítmény (a bevezetőben felsorolt ismeretek, ezen ismertető tartalmának ismerete), a mérésben mutatott aktivitás és a beadott jegyzőkönyv együttes értékelése alapján kerül megállapításra.