# NMR spektroszkópia

A jelenség – mágneses magrezonancia – 52 éves.

Az NMR spektroszkópia jelenlegi fő ágai és területei:

- szélessávú NMR – fő alkalmazói fizikusok (szilárdtest vizsgálat, kutatás)

- NMR tomográfia (MRI) – orvosi diagnosztika

- nagyfelbontású NMR spektroszkópia – vegyészek, biológusok alkalmazzák.

Alapjelenség: a mag-impulzusmomentum energiája homogén mágneses térben felhasad.        		 (2I+1) nívó.

A magrezonancia jelenség észlelésének szükséges feltétele: spinkvantumszám ¹ 0.

Az NMR jelenség észlelhetőségének alapján az atommagok lehetséges csoportosítása:

- nincs mágneses momentum (I = 0), nincs NMR

pl. 12C, 16O, 32S (áldás álruhában)

b)      spinkvantumszám ½, közel 100%-os természetes előfordulás. Jó NMR

detektálhatóság. 1H, 19F, 31P

c)      spinkvantumszám ½, csekély természetes előfordulás.²ritka spinek². Nehezen

detektálható jelek. 13C, 15N, 29Si

- spinkvantumszám > ½.

Detektálhatóság függ a természetes előfordulás arányától, a kémiai alkalmazhatóság a jelek félértékszélessége (kvadrupól-momentum) következtében korlátozott. l: 2H, 14N, 23Na.

A továbbiakban csak a b) és c) csoportbeli magok rezonanciájával foglalkozunk.

M- makroszkópikus mágnesezettség vektor

μ - egy mag mágneses momentuma.

E=M×B0

dPdt=P⋅ω	ahol P=μγ	g: giromágneses tényező

Megoldás: w = gB0	w: az ún. Larmor-frekvencia

B0	                z

μ z-tengely körüli precesszió egy kúppalást mentén.

μ

y

x

Ez egy spinállapot. Ha több spinállapot van: (I=1/2 ® 2 nívó.)

Két spinállapot – a mágneses térrel parallel és antiparallel.

n részecske van. A nívók betöltöttsége nem azonos, hiszen energiakülönbség lépett fel!

# n=n1+n2

n1n2=e−ΔEkT	ahol DE = 2mB0

Eredmény: makroszkópikus M (Mz) mágnesezettséget észlelhetünk. B0 tér (polarizáló mágneses tér) bekapcsolása után.

z

B0

Mz

y

x

A két spinállapot közti átmenet (rezonancia) egy gerjesztő radiofrekvenciás tér (RF) segítségével hozható létre. B1

A B1 gerjesztő teret az Mz mágnesezettség-vektorral merőleges síkban adva, a vektori szorzás szabályainak megfelelően a z irányú mágnesezettség-vektor kitér.

B1 teret t időpillanatra (néhány ms) bekapcsolva Mz-t a szöggel eltéríti.

z								      z

Mz								            M

a

B1		            y									          y

x

x

Található egy olyan t* időtartam, mely ideig az RF teret bekapcsolva, az Mz vektort teljesen az xy síkba téríthetjük. ® Ekkor kapjuk a maximális jelet: 90°-os impulzus.

z

Mz

y

x

Detektálás: ha az x tengely irányából adtuk B1 teret, most az y tengely irányában észlelnénk a mágnesezettséget.

z

y

vevő

x

adó						Ez az ún. kereszt-tekercses detektálási elv.

t idejű impulzus esetén      Mxy = Mz0×sina .

A B1 vektor nemcsak x, hanem a    -x ,y,    -y    irányból is alkalmazható. (A pulzusnak „fázisinformációja” is van!)

z								z

π2x

M0

y								y

B1										Myx

x							x

z

z

π2y

M0								                  Mxy

B1		y							      y

x

x

z								        z

π2−x

M0	    B1							Mxy		            y

y

x									x

z								z

π2−y

M0

B1				y							      y

Mxy

x

x

A fenti kísérletek egy szempontból azonos eredményre vezettek, nevezetesen az Mz mágnesezettség-vektort az xy síkba irányították. A vevő megfelelő elhelyezésével maximális (mivel 90°-os pulzusok voltak) jelet kaphatunk

Amennyiben két egymásutáni 90°-os pulzust alkalmazunk, (º180°-os pulzus) az Mz vektor a    -z irányba kerül:

z				z				z

π2x					π2x

y				      y				 y

x				        x				            x

px

Könnyen belátható, hogy p pulzus esetén mindegy, hogy x,y, -x, -y „irányból” adtuk, a végeredmény azonos: tükrözés az xy síkban, végeredmény: -z irányú mágnesezettség, azaz a spin „inverziója”.

Ugyanígy levezethető a 270°-os, 360°-os pulzus hatása is.

z					z				z

(p/2)x					px

y					          y				              y

x				x					x

Tükrözés az xz síkban!

z					z				z

π2y					py

y					y			        y

x				x				x

Mi történik egy p/2 pulzus után?			Tükrözés az yz síkban!

Lassan (magtól, kémiai környezettől függően) visszaáll az eredeti mágnesezettség.

Leírása:

dMzdt=M0−MzT

Mz=M01−etT	„elsőrendű kinetika”

időállandó: relaxációs idő

π2x

t			        t¥

Mz

Mxy

Mxy csökkenése időben - energiaátadás a környezetnek (rács)

spin-rács relaxáció (T1)

π2x

Mz					t			        t

Mxy

Mikroszkópikusan a fázisinformáció elvesztése ® makroszkópikusan Mxy eltűnése.

Spin-spin relaxáció (T2)

Hahn-féle spin-visszhang:

Kiindulás: a) a relaxáció elhanyagolható (T	    s        dimenzió)

- álló koordinátarendszerben vizsgáljuk.(Eredmény: az xy síkba kitérített M vektor Larmor-frekvenciával forog).

z							z

π2x

M

y								        y

x							x

t időpillanat múlva f szöggel kitér (w szögsebességgel forog):

z    						z

py

f

y							y

f

x						x

py utáni újabb t idő múlva:

z

visszakapjuk az eredeti Mxy

mágnesezettséget, azaz újabb jelet detektálhatunk a vevőtekercsben:

„spin-visszhang”

ezt elvileg többször is ismételhetjük

π2x	    py

t	              t

Ha egy multiplett jelünk van (egyszerűség kedvéért dublett) a multiplett ágai nem a Larmor-frekvenciával forognak, hanem w0-nál I/2-vel gyorsabban, illetve lassabban.

t idő után tehát lesz egy „gyors” f és egy „lassú” s vektorunk.

z							      z

M0			π2x							t

y							        y											Mxy

x							x

z							        z

py							t

f¢		s¢

j2		j1

j1		x								x

f	            j2	                s

y							y

z

M0		x

Eredmény: a 2. t idő után visszakapjuk az eredeti Mxy mágnesezettséget, a dublett

ágai „találkoznak”.

Refókuszálás.

y

* * * * * * * * * * *

NMR jel

Amit a detektor „lát”:

A

t

2-3 s

rt=Mxy⋅cos2πν⋅e−tT

Frekvenciafüggő képet szeretnénk látni: Fourier-transzformáció

fν=−∞∞ft⋅ei2πνtdt

ei2πνt=cos2πνt+i⋅sin2πνt

Reális 						imaginárius		rész.

Jelfeldolgozás:

Analóg-digitális konverzió (ADC)

Fourier-analízis

Fourier-transzformáció

Digitalizálás – ADC felbontás

adatpontok száma: digitális felbontás

FT előnye: egy felvétel ideje << hagyományos felvétel idő

Ismételhető (limit T1)

SPEKTRUMAKKUMULÁCIÓ – jobb jel-zaj viszony.

Matematikai „trükkök” lehetősége

- apodizáció      -jel-zaj viszony javítás

-felbontás javítás

-zérustöltés

Csatolás:

Alapelv: minden NMR-aktív mag kölcsönhat egymással.

Függ: csatoló magok minősége, közöttük lévő kötés száma, minősége.

Paraméter: csatolási állandó, J [Hz]

Csatolás jelentkezése spektrumokban:

- homonukleáris csatolás – nem ritka spinek között

két, nem ekvivalens spin

nA-nX = Dn ® ¥ (elvi)

AX

Példa:

Multiplicitás:

n csatoló partner ® n+1 multiplicitás

ha több, különböző csatoló partner ® (n+1)(m+1) a multiplicitás, de ha J1 = J2 (ez igen    		 sokszor fennáll) egyszerűsödés n+1 – re

pl:	dd			dd					(t)

J1	                  J1

J2	    		J1 = J2

Multiplettek jeleinek belső aránya:

1

- 1

1 	2	1

1	          3                        3                1

1	4	6	4	1 	stb.

A valóságban a Dn ® ¥ nem áll fenn, ezért a spektrumokban intenzitás torzulás lép fel.

„háztető effektus”

AX rendszer torzulása:

- Heteronukleáris csatolás, ha egyik partner sem „ritka spin”

Megvalósul a Dn ® ¥ feltétel, de a gyakorlatban nem látjuk a csatoló partnert.

Példa: CF3CH2OH

1H–NMR: CH2 jele kvartett, a vonalak közti távolság

3JH,F

19F-NMR: CF3 jele triplett, a vonalak közti távolság

- Heteronukleáris csatolás, ha az egyik partner „ritka” spin

Példa: CHCl3		1J13C-1H @ 220 Hz

13C-NMR spektrum: minden 13C mellett 1H van

1H-NMR spektrum: az 1H magnak ca. 1%-a mellett van csatoló partner, 13C, a többi

99% 12C – NMR inaktív.

0,5% intenzitás a főjelhez képest – nem látjuk a gyakorlatban.

220Hz

13C – 1H csatolások:

1J: 80-250 Hz

2J: 5-20 Hz

3J: 0-10 Hz

4J: ca. 2 Hz

Példa: etanol 13C spektruma

q    szerkezet				t szerkezet

t    finomszerkezet			q    finomszerkezet

Eredmény: a 13C spektrum szerkezete a csatolások következtében igen bonyolult (lenne).

### Lecsatolás

telítés ® besugárzás vagy pulzusok sorozata

hatása: a besugárzás helyén nincs jel, a csatoló partnerek jelén spektrumegyszerűsödés (nem jelentkezik csatolás)

### Szélessávú protonlecsatolás

Hatása a „ritka-spin” spektrumra ( 13C )

- nem lesz 13C-1H csatolás – egyszerű szingulet    13C jelek

- Overhauser-effektus (javítja a jel-zaj viszonyt)

Ritka-spin ( 13C ) spektrum felvétel

szélessávú lecsatolás ( 1H )

spektrumakkumuláció		így vált lehetővé

Megvalósítás: spektrométer: - két csatorna (1H)-(13C)

¬ folyamatos besugárzás a csatolás „elnyomásához” szükséges energiával

Lehetőség van a lecsatoló energia meghatározott időprogram szerinti ki- és bekapcsolására, az úgynevezett „kapuzására” is. Ily módon a következő lehetőségek állnak fenn:

a)    (kapuzott lecsatolás)

Eredmény: 1H-csatolt 13C spektrum – de!    NOE miatt jel-zaj viszony javul.

Amennyiben mérni akarjuk a 13C-1H csatolásokat, így jobb eredményt tudunk elérni, mintha egyáltalán nem alkalmaznánk szélessávú protonlecsatolást.

b)    (inverz kapuzott lecsatolás)

Eredmény: 1H csatolást nem mutató 13C spektrum. Nincs, ill. minimális a NOE – rosszabb lesz a jel-zaj viszony – de! lehetőség van kvantitatív 13C-NMR felvételre.

c)    (kapuzott energiájú lecsatolás)

Eredmény: 1H csatolást nem mutató 13C spektrum. Van NOE – jobb a jel-zaj viszony. A berendezés kímélése és a minta melegedése szempontjából előnyös.

A szélessávú protonlecsatolt 13C spektrumok nagy hatékonysággal alkalmazhatóak a szerkezetkutatásban. Egyetlen hátrány: a lecsatolás által elvész az az információ, hogy az egyes szénatomok jeleihez hány hidrogén kapcsolódik, azaz milyen a szénatom multiplicitása. Látható, hogy a protonlecsatolt 13C spektrumból ez az információ – néha nehézségek árán – megszerezhető, de kellő jel-zaj viszonyú protonlecsatolt spektrum eléréséhez a protonlecsatolt spektrumhoz képest ca. 5x annyi ideig kell akkumulálni.

Ezt a hátrányt küszöbölik ki a spektrumszerkesztési módszerek.

Egy szénatom AXn rendszer ( n = 0-3[4] ) A részének tekinthető, amennyiben az 1J csatolásokat tekintjük. Láttuk, hogy a 2J egy nagyságrenddel kisebb, mint 1J csatolások. Így a C atom jele szingulett, dublett, triplett, quartett lehet.

szingulett

n0

J

dublett    	n1 = n0 + ½ J

n2 = n0 – ½ J

n0

J	triplett    	n1 = n0 +J

n2 = n0

n3 = n0 - J

n0

J	    J        J		quartett	n1= n0 +3/2 J

n2 = n0 +1/2 J

n3 = n0– ½ J

n4 = n0 –3/2 J

Láttuk, hogy adott idő eltelte után a multiplettek ágai között mérhető fáziseltérés mutatkozik, mert nem mindegyik forog n0 ( w0 ) Larmor-frekvenciával.

A viszonyokat legjobban egy n0 frekvenciával forgó koordinátarendszerből szemlélhetjük.

Vizsgáljuk Mxy vektort 14J,12J,34Jés1J idő eltelte után:

Az intenzitások időben így alakulnak. 2/J periódus alatt:

Látható, hogy az intenzitás-idő diagramnak két nevezetes pontja van

- 12J időpillanatban minden jel ( kivéve a kvaterner jelet ) intenzitása zérus.

- 1J időpillanatban minden jel intenzitása abszolút értékben maximális és a páros és páratlan multiplicitásúak eltérő előjelűek.

Ezt kihasználva alkalmazhatunk egy pulzussorozatot:

A−π2x−τ−π−τ−acqn

Ez a pulzusszekvencia a multiplettek eltérő fázisba kerülését kombinálja a spin-visszhanggal.

Ha τ=12J csak kvaterner jelet kapunk.

Ha    τ=1J a páros és páratlan multiplicitású 13C jelek eltérő fázisúak.

Általában a 2. változat használható sikerrel, mivel ebben fontos szerkezeti információ rejlik. Az 1. eset a gyakorlatban kevéssé jelentős, mivel a „reális” molekulákban 1J értéke szénatomról-szénatomra különböző, így az adott feltétel szigorúan nem valósul meg.

A pulzusszekvencia neve az irodalomban: GASPE (gated spin echo) vagy APT (csatolt proton teszt) néven szerepel.

Előny: minden 13C jel megjelenik, fázisok függnek a multiplicitástól.

Hátrány: D előkészítési időt viszonylag nagyra kell választani, ellenkező esetben a kvaterner	 jelek nem jelentkeznek (telítés).

Régóta felmerült az igény, hogy az 1H ( 19F, 31P ) viszonylag nagy érzékenységét hogyan lehetne egy „ritka” spin mérésében kamatoztatni.

Pulzusszekvencia

ps

1H 						ps	- szelektív 180°-os impulzus ( a proton-

dublett egyik ágát invertálja )

13C 			      p/2

neve: szelektív populációs inverzió (SPI)

Modellvegyület 13CHCl3 :

1H spektrum: dublett

13C spektrum: dublett          (1JC,H»220Hz)

Γ=γ1γ2=γHγC≈4	g: giromágneses tényező.

Az energiaviszonyok:

d			bb¢

ab¢

b¢		A spinrendszer:

b							d			ba¢

a		              a¢								aa¢

13C	1H

inverzió (180°-os 1H pulzus)

-5/2	d			-5/2

-3/2				5/2	5d

E0					inverzió

aa¢®ab¢

3/2				3/2

5/2	d			-3/2	-3d

Eredmény: invertált dublett 5 , -3 intenzitásarány

helyett:

A Pascal-háromszög (intenzitás-arányok) így módosulnak:

1

1-G	1+G

1-2G	        2	1+2G

1-3G 		3(1-G) 		3(1+G)		1+3G

A giromágneses tényezők arányától függően elérhető intenzitásnövekedések:

|  | # Polarizáció transzfer |
| --- | --- |
| 31P | 2,47 |
| 13C | 3,98 |
| 29Si | 5,03 |
| 15N | 9,87 |
| 103Rh | 31,8 |

Felmerül a lehetőség, hogy ne csak egy jelen legyen intenzitásnövekedés.

Megoldás: INEPT (Intensive Nuclei Enchancement by Polarization Transzfer)

Freeman, 1980-81

Hatása (egy dublett példáján, n0 forgó koordinátarendszer):

z			z				z

M0		(p/2)x				1/(4J)

y 				y				          y

x			x				x

z						z

1H px

13C px					1/(4J)

y						y

x						x

z						z

H(p/2)					C(p/2)

y						y

x						x

Eredmény: jelentős intenzitás-növekedés

multiplicitás információ

Hátrány: multipletteket, ráadásul torz multipletteket kaounk ( ld. triplett).

Kiküszöbölés: refókuszált INEPT (még egy spin-echo)

Szélessávú protonlecsatolás (szükség szeint). D optimizálandó a mérendő multiplett fajtájához.

INEPT – hátrány: érzékeny a τ=14J várakozási időkre, ha nem közeli érték, torz fázisú	 spektrum.

Ma is igen hasznos egyes heteromagok esetén (15N, 29Si, főleg, ha a csatolási állandót is mérni akarjuk).

Hátrányok kiküszöbölése – DEPT ( Distortionless Enchancement by Polarization Transfer ): szélessávú protonlecsatolás igény szerint.

Fő különbség

13C: π2x - πx a sorrend

egységesen 12J várakozási idő

qx – változtatható pulzus

lehet 45° π4, 90° π2, és 135°-os 3π4.

Eredmény: intenzitásváltozás a multipletteken q értékétől függően.

Lehetőség az általunk választott q szögtől függően

q = 45°	CH, CH2, CH3 pozitív

q = 90°	csak CH jelek

q = 135°	CH2 negatív, CH, CH3 pozitív

Miután a kvaterner C-atomon nincs polarizálható transzfer, ezek nem jelentkeznek.

q - 135: DEPT-135 – az APT alternetívája

előnyei: - előkészítési idő lehet rövidebb (gyorsabb mérés, hisz a kvaterner jel	 úgysem jelentkezik), másrészt az 1H relaxáció a meghatározó.

- van polarizáció transzfer

Összegezve: APT-vel összevethető információ lényegesen rövidebb mérési idő alatt.

*      *      *

#### Relaxációs idő és jelentősége

Spektrumok akkumulálásánál feltétlenül figyelembe veendő tényező. Túl gyors pulzusismétlés esetén, ha nem várunk megfelelő ideig, telítés jöhet létre. Következmény: a jel-zaj viszony nem nő, hanem romlik!

90°-os pulzussal mérni akkumuláció esetén nem ajánlatos. Optimális pulzusszög és várakozási idő meghatározása szükséges.

„Ernst-szög”

cosΘ=e−ΔT1		D - várakozási idő

T1 – relaxációs idő

T1 függ: - mag minősége (nagyságrendi különbségek)

- kémiai környezet (kötés, hibridállapot)

- oldat-környezet (oldószer viszkozitás, O2 - nyomok)

- mágneses térerősség.

T1 mérés: több lehetőség (inverzió-visszaállás, fokozatos telítés, stb.)

Inverzió visszaállás

Pulzusszekvencia:

p	p/2

D	                t

amennyiben 13C relaxációs időt mérünk, ezalatt a protoncsatornán: szélessávú protnlecsatolást alkalmazunk.

D>>mint a mérendő T1

t kísérletről-kísérletre változik min 10 pontot kell mérni, ideális esetben a legnagyobb t > 5T1

z					z					z

Mz		p						t

y					y				    y

x					x	-Mz				x

z					z					z

p/2							                t¢

p/2

M											M

y						y				          y

x					x					x

A t időkhöz tartozó jelintenzitás:

M=Mz1−2e−τT1

lnMz−MMz−ln2=τT1

- T1=τ0ln2

nehéz a „0” jelet detektálni

ezért:

- linearizálás

ln(Mz-M) - t ábrázolásban az illesztett egyenes meredeksége −1T1

Igen fontos lehet az a) pontban ábrázolt helyzet is. Ez azt mutatja, hogy adott t esetén nincs, vagy igen kicsi a mérhető jelintenzitás. Ez felhasználható nem kívánatos jelek (pl. oldószer) intenzitásának csökkentésére, elnyomására.

*    *    *    *

Mint látható volt az előzőekben, a 90°-os pulzus ismerete a kísérletek sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen. Ennek értéke az NMR berendezések lényeges adata, egy berendezésen belül az adott szonda és mérendő mag jellemző állandója, mely ezentúl a mintákban csak kicsi (néha nem elhanyagolható) mértékben változik.

Meghatározása és ellenőrzése fontos!

Meghatározási lehetőségek:

- A mért jelintenzitás a pulzusidővel szinuszos összefüggésben van, a maximális		 jelintenzitáshoz tartozó idő a 90°-os pulzushossz.

Hátrány: - fel kell venni az I – t függvényt (időigényes),	 				      - nem biztos, hogy a 90°-os	 helyen van mérési pont

- szinuszgörbe platóján kicsik a változások, pontatlan a mérés.

- 180°-nál „0” intenzitású jelet kellene mérni.

Hátrány: - adott zaj esetén a „0” nem jól mérhető

- fázisproblémák miatt nem lesz igazi „0” jel

- valami hasonlót mérünk a gyakorlatban.

- E. Haupt módszere (1982)

Elv: t és 2t pulzusidővel mérem a jelintenzitást (I1 és I2 arányos M1 és M2–vel)

M1=M0sinα1M2=M0sinα2                ha a2=2a1

I1I2=M0sinα1M0sinα2=sinα12sinα1cosα1=12cosα1⇒α1=I22I1

és ha tudjuk, hogy t-hoz a1 mekkora szöget képvisel:

90°α1=τ90τ1⇒τ90 számítható.