Habzás vizsgálati módszerei

Sándor Nóra

Budapesti Műszaki Egyetem

Fizikai Kémia Tanszék

Bevezetés

Az élelmiszerek egy részét habosítva fogyasztjuk el. Ennek jó oka van, mert a habosított édességet a jóllakott ember is szívesen fogadja, a habzó italok pedig felfrissítenek és üdítenek.

Hab keletkezik, amikor folyadékban nagy feleslegben levegőt oszlatunk el (diszpergálunk). Habkeltés közben a folyadék deformálódik: folyékony-hártyák és csatornák keletkeznek, amelyek sok levegő bekeverése után együtt poliéderes szerkezetet mutatnak: a hártyák a poliéderek lapjait alkotják, a csatornák az élek mentén húzódnak. Minden csatornában három hártya találkozik, a csúcsokban pedig négy él fut össze. Megjelenésük alapján nevezték el a nagy levegő/folyadék arányú habokat poliéderesnek. (1. ábra)

Ha a folyadékban kevés levegőt diszpergálunk, akkor a buborékok nem nyomódnak egymáshoz, gömb alakúak maradnak. Innen ered az ilyenfajta habok elnevezése: gömbhab. Mivel a tér 70-75 %-át lehet torzulás nélkül gömbökkel kitölteni, következik, hogy a gömbhabok gáztartalma nem lehet 75 %-nál nagyobb. Más a helyzet, ha nem vizes oldatból, hanem  zsíros emulzióból készítünk habot: ekkor a vizes oldatot a zsírcseppek és a levegőbuborékok közösen deformálják.

Az alábbiakban tiszta vizes oldatokból készített habokról lesz szó.

A folyékony habok nem állandóak. Legszembetűnőbb, hogy a folyadék lassan kicsorog belőlük, miközben a hártyák és a csatornák egyre vékonyodnak. Az elvékonyodott hártyák elpattannak és ezáltal a hab megszűnik.

Habok sajátságait a levegő/oldat határfelület alakja és felületi tulajdonságai alapján lehet megérteni.

1.A habstabilitás fizikai alapjai

1.1. Habhártyák vékonyodásának oka

A 2. ábrán vázlatosan lerajzoltuk egy csatorna és hártya metszetét. Látható, hogy a csatorna felülete homorú, amelyen a Laplace törvény szerint

pc = g{1/R1 + 1/R2}	(Laplace)	(1)

kapilláris nyomás keletkezik. A képletben g az oldat felületi feszültsége, R1 a felület görbületi sugara a 2. ábra síkjában, R2 pedig ugyanaz a síkra merőlegesen. A nyomás a homorú oldalon (a buborékban) nagyobb.

A hártyák középső, közelítőleg sík felületein a kapilláris nyomás nulla. Miután a buborékban (a poliéderes cellában) a nyomás egységes, a folyadékfázisban mutatkozik meg a homorú és a sík felület kapilláris nyomásainak különbsége: a csatornában pc-vel kisebb a nyomás mint a hártyában és ez a hártyából a folyadék kiáramlását és a hártya vékonyodását okozza.

1.2. A hártyavékonyodás ellen ható felületi erő

A hártyából kiáramló folyadék a felszínt is magával ragadja. Tiszta folyadékok felszínén a felszín áramlását semmi nem gátolja, ezért tiszta folyadékok hártyái rendkívül gyorsan elvékonyodnak és megszűnnek. A tiszta folyadékok nem habzanak. Folyadékelegyek és oldatok esetében azonban más a helyzet. Oldatok felületének összetétele általában nem egyezik meg a folyadék összetételével. Gibbs törvénye értelmében az a komponens dúsul fel a felületen, adszorbeálódik, amelyik a felületi feszültséget csökkenti.

Frissen létrehozott felületen kezdetben a komponensek tömbfázisbeli arányukban foglalnak helyet. Ez a felület nincs egyensúlyban a tömbfázissal: megindul a felületaktív (a felületi feszültséget csökkentő) komponens adszorpciója. Az adszorpció hatására a felületaktív anyag felületi koncentrációja az idő függvényében növekszik, a felületi feszültség pedig csökken. Ez a folyamat méréssel követhető. Az egyensúly  a molekula fajtájától koncentrációjától és a hőmérséklettől függően beállhat a másodperc törtrésze alatt, de a például fehérje oldatok felületi feszültsége órákig is változhat. (3. ábra)

Az adszorpciós egyensúly nem tud beállni, ha a folyadékot úgy áramoltatjuk, hogy közben a felszíne folyamatosan tágul: a felülete egyre nagyobb lesz. Táguló felszínen a felületaktív anyag koncentrációja az egyensúlyinál kisebb, a felületi feszültség nagyobb. A felületi feszültség növekedése a tágulás ellen hat. Ezt Marangoni hatásnak nevezzük.

Az "A" nagyságú felület dA/dt sebességű tágulását a

Q = dlnA/dt 	(definíció)	(2)

relatív tágulási sebességgel jellemezzük.

A hártyavékonyodás során a hártyafolyadék a hártya közepe felől a körülötte fekvő csatornákba folyik, az áramló folyadék a belső súrlódás révén a hártya felszínét a peremek felé ragadja és ezáltal tágítja. Így a hártya felületén az egyensúlyinál nagyobb a felületi feszültség. Ugyanakkor a csatornában elnyelődő folyadékkal a csatorna felé áramló felszín belenyomódik a csatorna felszínébe és onnan beoldódik a folyadékba. Ennek eredménye, hogy a csatorna felszínén a felületi feszültség az egyensúlyinál kisebb. Lényeg az, hogy a  hártya és a csatornák felszíne közt kialakult felületi feszültségkülönbség  a felületet a közép felé húzza és ezzel a kiáramlást  fékezi.

1.3. Folyadékok felszínének kísérleti vizsgálata tágulás közben

Vizsgálat céljából egy folyadék felszínét legegyszerűbben túlfolyással tágíthatjuk: gondosan csiszolt és vízszintesre beállított peremű hengerben egyenletes sebességgel áramoltatjuk a folyadékot felfelé. (4. ábra) A folyadék a peremen túlcsordul és ezáltal - elsősorban a peremen - friss folyadékfelszín keletkezik. Szórjunk a folyadék felszínére néhány szem talkumot. Ez a felszínen maradva mutatja és mérhetővé teszi az áramlást: a felszínen a folyadék sugárirányban a perem felé mozog v sebességgel. A középponttól r távolságban v sebességű mozgás esetén a felület tágulási sebessége:

Q = 2v/r	{(2) alkalmazása}	(3)

Ha a folyadék tiszta, akkor a felszín áramlását a felületi feszültség nem befolyásolja. Jelöljük a  tiszta  folyadék felületének az adott feltételek közt a túlfolyásos kísérletben mért relatív tágulási sebességét Qo-lal. A  tiszta folyadékkal azonos körülmények közt elegyet áramoltatva a relatív tágulási sebesség megnövekedését észleljük a tiszta folyadékhoz képest. Ennek oka, hogy a peremen átbukó folyadék friss felszínén a felületi feszültség nagyobb, mint a lassan áramló - és ezért az egyensúlyhoz közelebb álló - vízszintes felszínen. A felületi feszültségkülönbség a tágulás ellen hatna. Ebben a kísérletben a nehézségi erő sokkal nagyobb a felületi erőnél, ezért ez utóbbi az áramlást lefékezni nem tudja, tehát a peremen átbukó folyadék a tócsa felületét magával vonja és annál gyorsabb tágulásra kényszeríti, minél nagyobb felületi feszültséggradiens keletkezik  a táguló felületben. Ilymódon a mért tágulási sebesség a felületi feszültséggradiens mértéke, segítségével a folyadékok tágulási sajátságait egymáshoz viszonyíthatjuk, (illetve, amennyiben szükséges a felületi feszültség gradiensét  kiszámíthatjuk.)

Látjuk, hogy ebben a kísérletben a felületi feszültséggradiens fellépése nem hat vissza az áramlásra. Más a helyzet a habhártyákban. Ott a tágulást is felületi erő (a kapilláris szívás) hozza létre, a mozgató erő és a fékező erő hasonló nagyságú, ezért a hártyában fellépő felületi feszültséggradiens valóban lefékezi a kiáramlást és ezzel stabilizálja a hártyát ( Marangoni hatás ).

Ha tehát a habzó folyadék összetételét változtatjuk és ez a Prins kísérletben a felületi feszültséggradiens növekedését okozza, akkor várható, hogy az oldatból képzett hab stabilitása is növekszik. Erre a 4.2. fejezetben mutatunk  példát.

1.4. Stabilis hártyák

Tapasztalat szerint a hártyavékonyodás nem mindig vezet a hártya elpusztulásához: a vékonyodás sok esetben megáll és termodinamikailag metastabilis hártya keletkezik. A metastabilis hártyák vastagsága 4-10 nm, feketék, mert a fényt kevéssé verik vissza és fényinterferenciát nem okoznak.

Tudjuk, hogy a hártya mindkét felszínét adszorpciós réteg borítja. A rétegben a felületaktív molekulák rendezetten helyezkednek el, hidrofób részük a levegő felé, hidrofil részük a hártya belseje felé néz. A hidrofil rész ionosan disszociáló felületaktív anyagok esetén elektromos kettősréteget alkot. A hártya vékonyodásakor az adszorpciós rétegek hidrofil oldalai, és ezen belül a kettősréteg azonos töltésű fegyverzetei közelednek egymáshoz. A közeledő rétegek különféle erőkkel taszítják egymást, amelyek közül a leghatásosabb az elektromos taszítás. Ez a taszítás (disjoining pressure) állítja meg a vékonyodást a csatornák szívása ellenében.

A fekete hártyák vízgőzzel telített térben korlátlan ideig eltarthatók. A fekete hártyákból álló haboknak gyakorlati jelentőségük nincsen.

2. Habok jellemzése

Egységes szerkezetű habot egyértelműen a folyadékban eloszlatott gáz buborékméretével és az egységnyi térfogatú folyadékból keltett hab térfogatával (a relatív fajlagos térfogattal) jellemzünk.

Azonban a habok ritkán egységesek: a habfolyadék gravitációs áramlása miatt a folyadék legtöbbször egyenlőtlenül oszlik el benne, a hártyák elpattanása és a buborékok közt lejátszódó diffúziós áramlás miatt a buborékeloszlás is változhat helyről helyre.

E nehézségek miatt nagyon gyakran a habzást és a hab állás közbeni változásait egyszerűen a habtérfogattal és/vagy az átlagos fajlagos térfogattal szokták jellemezni.

A hiányos adatfelvételből ered, hogy nem fogunk tudni a habokról teljes körben értekezni, hanem csak valamely előállítási módszer kapcsán. Tehát a kívánt habot nem buborékeloszlása és sűrűsége alapján tudjuk reprodukálni, hanem csak egy bizonyos módszerrel, amelyet a szerzők - remélhetőleg kimerítően - ismertetettek.

3. Habkészítés buborékoltatással

3.1. A habkolonna

Habot sokféle módon készíthetünk. Ezek közül legegyszerűbb a rázás, de ezzel nem foglalkozunk, mert az élelmiszeripari vizsgálatok közt ritkán szerepel. Gyakran használt és jól reprodukálható eredményeket adó módszer a buborékoltatás. A laboratóriumi készülék lényegében egy alsó gázbevezető csonkkal és gázelosztóval ellátott függőleges üvegcső (kolonna, 5. ábra) A gázelosztó legtöbbször porózus üvegszűrő.

A munkamenet a következő. Először megindítjuk a gázáramot, majd az időmérés kezdetén betöltjük a mérendő folyadék meghatározott mennyiségét. A folyadékban a gáz buborékokat képez, amelyek a felszínre szállva habbá állnak össze. A habréteg a folyamatos buborékolás hatására vastagszik.

A habban a buborékokat elválasztó hártyák vastagsága a kapilláris erők hatására csökken. A hártyákból kiáramló folyadék a hártyák találkozásánál képződött csatornákon keresztül folyik lefelé. A vékonyodással a hártyák elpattanásának valószínűsége növekszik, ezért a - hártyaelpattanások miatt - a kolonnában felfelé egyre nagyobb átmérőjű buborékokat figyelhetünk meg, amelyeket szép interferenciaszíneket mutató hártyák választanak el.

A habzás körülményeinek pontos beállítása végett

- szabályozzuk és mérjük a gázáram térfogati sebességét, (a képletekben I-vel jelöljük)

- a gázáramot telítjük a vizsgált folyadék gőzével,

- a kolonna hőmérsékletét termosztálással állandó értéken tartjuk.

A kolonnában kialakuló habtérfogatot határozzuk meg az idő függvényében! A mérés megindítása után a kolonnában a hab szintje (Ht) eleinte növekszik, majd a növekedés üteme lassul, megáll, sőt egyes esetekben a habtérfogat csökkenése következik be (6. ábra). Ugyanakkor a habfolyadék kezdeti szintje (ho) csökken (ht-re), jelezvén, hogy a folyadék beépül a habba.

Amennyiben habzás közben a felületaktív anyagok nem változnak (például a fehérjék nem denaturálódnak), hosszú ideig tartó gázbuborékoltatással állandósult állapotba kerül a hab, amelyet a habtérfogat állandósulása jelez.

Két különböző vizsgálati módszert alakítottak ki!

3.2. Határozott ideig tartó (szakaszos) eljárás

A gázáramot leállítjuk, amikor a habtérfogat még növekszik. (Jelöljük az elért szintet Hs-sel.) Ezután követjük a hab összeesésének folyamatát. A mérés eredménye az 7. ábrán látható görbe.

A habzóképesség mérőszámait a gázáram leállításáig keletkezett hab térfogatából

Vh=a.(Hs-ht), (ahol "a" a kolonna keresztmetszete), illetve a habba beépült gáz térfogatából, Vg=a.(Hs-ho) vezetjük le.

Elsőként említjük a beépült és a habfejlesztés ideje alatt bevezetett gáz térfogatának (V=I.t) hányadosát, amelyet Hudales és mtsa (1990) nyomán gázmegragadásnak (transient gas capture, TGC) nevezzünk:

TGC=a.(Ht-ho)/I.t 	(definíció)	(4)

Másik, nem kevésbé fontos jellemző a relatív fajlagos térfogat (f, más néven felhabosodás vagy expanzió), amely a habtérfogat és a felhabosított folyadék térfogatának hányadosa:

f=(Hs-ht)/(ho-ht)	(definició)	(5)

Amikor rosszul habzó folyadékokat sebes gázárammal haboztatunk, nehéz a folyadék és a hab határát (ht-t) megállapítani. Ilyenkor a habzóképesség mérőszámának (5) helyett az E=Hs/ho hányadost tekintjük.

3.3 Habstabilitás

A legkevésbé állékony habok pusztulását a habtérfogat gyors csökkenése mutatja.

Vázlatosan a 7. ábrán mutattuk be, hogyan csökken a hab térfogata az idő függvényében a gázáram leállítása után. A habstabilitás mértékét a térfogat-idő görbe alapján állapítjuk meg. A stabilitás mérőszáma a felezési idő, amely alatt a habtérfogat felére csökken.

Ezzel szemben az állékony habok térfogata a habkészítés befejezése után sokáig csak alig észrevehetően változik, ezért ott finomabb méréseket kell végezni, ha a habfolyamatokat követni akarjuk.

3.4. Állandósult állapotú hab készítése

Állandósult állapotban a habfejlődés sebessége és a habpusztulás sebessége megegyezik, tehát (kellő ideig tartó habfejlesztés után) a habtérfogat állandó (Jelöljük H¥-nel). Habkolonnában  a habréteg alján keletkezik a hab és a habréteg tetején pusztul el. A hab a fejlesztés ütemében emelkedik a keletkezés helyétől az elpusztulás helyéig, közben végbemennek a már ismertetett folyamatok. A hab magasságát - egyébként azonos körülmények között - a hab stabilitása határozza meg, minél stabilisabb, annál magasabb haboszlop keletkezik. E módszer szerint a habstabilitás mérőszáma az állandósult állapotú hab magasságából (H¥) leszármaztatott Bikerman koefficiens. Ez lényegében az időtartam, (S), amely alatt a hab valamely részlete megteszi az utat a keletkezés helyétől a habréteg tetejéig.

å = a(H¥-ho)/I		(definició)	(7)

4. Kevéssé habzó folyadékok vizsgálata

4.1. Tranziens habzás

Az alkoholos vizes oldatok forralás vagy gázbuborékoltatás hatására felhabzanak, de a habfejlesztés megszűnése után a keletkezett hab gyorsan összeesik: Prins nyomán ezt tranziens habzásnak nevezzük.

Habzásuk révén mutatkoznak be pl. a pezsgők: pohárba töltéskor először a tetszetős, csillogó, gyorsan elpattanó felszínű habrétegben gyönyörködhetünk.

A tranziens habzás mértékének ismerete fontos lehet desztilláló tornyok és abszorberek méretezésénél.

A jól habzó oldatok habzásgátlók hatására többnyire tranziens habzásúvá válnak, ezért a habzásgátlók hatását is a tranziens habzás vizsgálati módszereivel mérhetjük meg.

4.2. Vizes etilalkohol habzása

A kis szénatomszámú alkoholok vizes oldataiból rázással, buborékoltatással, vagy bármi más módon készített hab a haboztatás befejezése után rövid idő alatt, rendszerint néhány másodperc alatt összeesik.

Vizes etilalkohol oldatok habzóképességét Tuinier és munkatársai mérték meg (1996)  habkolonnában. Az 1. táblázatban mutatjuk be mérési eredményeiket. A fejleszthető hab térfogata (V), és Bikerman koefficiense (S) az alkohol koncentrációjának függvényében maximumot mutat, ami összhangban van azzal a ténnyel, hogy a tiszta komponensek nem habzanak, továbbá azzal, hogy az alkoholok vízben felületaktívak.

Az alkoholok kémiai szerkezete alapján nem várható, hogy hártyavékonyodás közben, az adszorpciós rétegek közeledésekor, közöttük taszítás (disjoining pressure) keletkezzék, mivel elektromos töltésük nincs, továbbá kicsik, ezért sztérikus gátlás sem lép fel.  Így tehát a habhártyák vékonyodását csak a Marangoni hatás gátolhatja, ennek következtében habzik ugyan az oldat, de a hártyák vékonyodása közben egy kritikus vastagság elérésekor a hártya menthetetlenül elpattan.

Ezt az elképzelést olymódon bizonyították, hogy az 1.3 fejezetben ismertetett túlfolyásos technikával megmérték (l. az 1. táblázatban) a relatív tágulási sebesség értékeket és összevetették a habzóképességgel.

1. táblázat. Vizes etilalkohol oldatok felületének relativ tágulási sebessége, habtérfogata és Bikerman koefficiense, {Tuinier és munkatársai (1996)}

I=14 cm3/s (levegő), szobahőmérsékleten mérve, a=10 cm2

Relative rate of surface dilatation, foam volume

and Bikerman coefficient of ethanol-water mixtures

Koncentráció, mol/l		0,23	0,45	1,0	1,4	1,8	2,6

-"-	V/V%		1,3	2,65	5,9	8,1	10,4	15,0

dln A/ dt, s-1			1,15	1,4	2,1	2,3	1,1	1,1

V, cm3				4	3	15	26	7	7

Bikerman koefficiens, s	0,3	0,2	1,1	1,9	0,5	0,5

A készülékben a tiszta víz és a tiszta alkohol felszíne kb. 1 s-1 relatív sebességgel tágul. Ehhez képest elenyészően kicsit növekszik meg a tágulás sebessége, ha az oldat alkoholra nézve 1%-osnál hígabb vagy 10%-osnál töményebb. Viszont az említett két határ között a táguló felületben jelentős mértékű felületi feszültséggradiens keletkezik és ez a felület nagy sebességű tágulását okozza. A habstabilitás elmélete alapján várható, hogy ebben a koncentráció tartományban a Marangoni hatás késlelteti a habhártyák vékonyodását és ezért az oldatból tranziens hab kelthető. Valóban az eredmények megfelelnek a várakozásnak, a 6-8%-os oldatok habzanak, de a habok élettartama (S) alig több egy másodpercnél.

4.3. A haboszlop rektifikáló hatása

Az alkoholos és az üdítő italok általában bonyolult összetételű, többnyire kolloid sajátságú rendszerek. Az ital habzását elsősorban a felületaktív komponensek befolyásolják. Előzőekben láttuk, hogy már a vizes alkohol is habzik. Az alkoholos italok habjának stabilizálásában az alkoholon kívül az ital fehérje és lipid komponenseinek is szerepük lehet. Pezsgő esetében a habzás vizsgálatára kiválóan alkalmas a haboszlop. A vizsgálati eredmények értékeléséhez azonban ismernünk kell hogyan működik a haboszlop, ha több felületaktív komponens van jelen.

Az adszorpció miatt a levegő/oldat határfelület összetétele különbözik a felület alatti tömbfázis összetételétől. A habkolonnában lassú felfelé emelkedés közben a habból a habfolyadék egy része kicsorog. Ezáltal megváltozik az eredeti felület/tömbfázis arány, (amely a habréteg alján alakult ki). Amikor a habréteg tetején a hab összeesik, a határfelület megszűnik és az adszorbeált anyag belekeveredik a tömbfázisba. Ezáltal a habkolonna tetején a hab elpusztulása révén keletkezett folyadékban a felületaktív anyagok koncentrációja nagyobb, a többieké kisebb lesz.  A változás annál kifejezettebb, minél nagyobb a hab fajlagos felülete.

Folyamatos haboztatás esetén a haboszlop tetején elpattanó buborékokat burkoló folyadék folyamatosan felszabadul és a habcsatornákon át lefelé csorog. Miután ennek összetétele - a fentebb mondottak szerint - különbözik a haboztatott folyadék összetételétől, a kolonnában a felület és a tömbfázis között anyagcsere  folyik: a felületaktív anyagok koncentrációja a felületen növekszik, illetve ha több felületaktív anyag van, akkor az aktívabb felületi részaránya is növekszik. Ezt a folyamatot a desztillációs oszlop működésének  mintájára nevezhetjük rektifikációnak: abban az illékonyság, ebben a felületi aktivitás különbsége a döntő.

Visszatérve a haboszlop magassága időbeli alakulásának  jelleggörbéjéhez (6. ábra), azt látjuk, hogy bizonyos esetekben a habmagasság az idő függvényében maximumon megy át, mielőtt az állandósult állapot kialakulna. Ilyen maximum nem alakul ki,  ha tisztán kétkomponensű és kellően tömény oldatot haboztatunk, ugyanis ez esetben sem a felületi koncentráció növekedésére, sem a felületi összetétel változására nincs mód.  Ha viszont több felületaktív anyag van jelen, akkor ezek a haboztatás elején az eredeti oldatból adszorbeálódnak és az elsődlegesen keletkezett felület halad felfelé, egyelőre változatlan összetétellel (csupán a folyadék csorog le a felületek közül). Amikor a hab a kolonna valamely magasságában kezd összeomlani, felszabadulnak az adszorbeált anyagok és  megindul a rektifikálódás. Ha rektifikáció közben a habtérfogat csökkenni kezd, ez biztos jele annak, hogy a felületen dúsuló anyagok a habstabilitást csökkentik. (Ebben nincs ellentmondás, a habot stabilizáló és a habot törő oldott anyagok egyaránt felületaktívak.)

4.4. A pezsgőről

Dussaud és munkatársai (1994) pezsgőnek szánt és különféleképpen előkészített borok  habzását vizsgálták habkolonnával, széndioxid áramban. Az alkohol és a lipid tartalom változásának hatását mérték.

A habzóképességi vizsgálat céljára a bort a következő módon készítették elő. Először 20 °C-on vákuumdesztillációval a bor alkohol tartalmának nagy részét eltávolították, majd különlegesen tiszta alkohol és víz hozzáadásával visszaállították a bor kiindulási térfogatát  olymódon, hogy az alkohol tartalom különbözzék. Ezekhez a referencia "borokhoz" mért mennyiségben az alapborból extrakcióval kinyert lipidkeveréket adtak.  Az alapborok és a lipidtartalomban dúsított borok Bikerman koefficiensét (S) habkolonnában határozták meg (2. táblázat).

2. táblázat. Módosított borok Bikerman koefficiense, S

3 nappal a módosítás után 22 oC hőmérsékleten, széndioxiddal mérve,

tárolás 11 oC-on (Dussaud és mtsai {1994})

Bikerman coefficient of modified wines measured with carbondioxide at 22 °C

after three days standing at 11 °C

Alkohol % 			2		5		11,3

S, s,lipid adalék nélkül	14		15		17

S, s,	1,5 mg/l adalék	12,5		14		17

Látjuk, hogy a Bikerman koefficiens az alkohol tartalom növekedtével növekszik. Kis alkohol koncentrációnál a lipid adagolás hatása is megmutatkozik: a Bikerman koefficiens (vagyis azonos gázsebességnél mérve, a habtérfogat) csökken, ha a lipid koncentráció növekszik.

Kérdés, hogy tájékoztatnak-e minket a mérési eredmények a pezsgőnek ama jellegzetességéről, amely a pohárba töltéskor mutatkozik meg.

Ha csak a habtérfogatot mérjük és a buborékok méretét nem tekintjük, akkor ügyelni kell arra, hogy a habzási vizsgálatokhoz az alkalmazási körülményeket legjobban modellező módszert válasszuk ki. A pezsgő habját a nyomás alól kiszabadult oldatból a széndioxid lassú felszabadulása, buborékképzése tartja fenn. Tehát a pezsgő felszínén a habot közelítőleg állandósult állapotúnak tekinthetjük és ezért a Dussaud és munkatársai által állandósult állapotban mért habjellemző (S) a bor felületaktív anyagainak értékelésére alkalmasnak látszik.

4.5. Cola habzása

Jól ismert jelenség a Cola habzása is, amely szintén a tranziens habzás témakörébe tartozik. Napjainkban egyre nő a kereslet a diétás termékek iránt, amelyeknek nagy százalékát teszik ki az édesítőszert tartalmazó üdítőitalok. Legtöbbször használt mesterséges édesítőszer az aszpartám, melynek előnye, hogy már kisebb koncentrációban is elérhető a kívánt íz, valamint nincs kellemetlen utóíze. Hátránya viszont, hogy a diétás Cola jobban habzik és habja stabilabb, mint a cukorral édesített Coláé. Ez nagy gondot okoz a palackozásnál. A töltés kevésbé pontos,  a töltősor kapacitása lecsökken. Annak ellenőrzésére, hogy vajon valóban az aszpartám okozza-e a habstabilitás növekedését, jól használható a habkolonna.

Arról a hatásról már irtunk, hogy a haboszlopban a felületaktív anyagok feldúsulnak a habban. Ez a hatás kínálja azt a lehetőséget, hogy haboztatás közben adott időközökben mintát véve a habból és a hab alatti folyadékból információt kapjunk azok tartalmáról.

Vleugels a felhaboztatáshoz állandó térfogatáramú CO2-ot használt, a hőmérséklet és a kiindulási folyadék mennyisége állandó volt. A mintákat a hab összeesése után nagynyomású folyadékkromatográffal (HPLC- vel) analizálta. Néhány adatot közlünk a  3. táblázatban különböző Cola mintákból nyert habok, valamint a folyadékok aszpartám (APM) tartalmára.

3. táblázat. Aszpartám feldúsulása Cola habban

Distribution of Aspartame between foam and liquid in foamed samples of cola

| Cola | APM tartalom a folyadékban (ppm) | APM tartalom a habban (ppm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 573 | 634 |
| 2 | 465 | 505 |
| 3 | 485 | 518 |

Az eredményekből következik hogy az aszpartám valóban felületaktív a rendszerben, feldúsul a habban. Ezek alapján kimondhatjuk, hogy a habstabilitás növekedését az aszpartám okozza.

4.6 Italok habzásának modellszerű vizsgálata

A vizsgálati eredmények általában függnek attól, milyen módszerrel készítjük a habot. Kísérleti tény, hogy az eltérést a különféle módszerekkel készített habok szerkezeti különbségei okozzák. Így például italok esetében az öntéssel fejlesztett hab szerkezete különbözik a pneumatikus haboztatással előállított habétól és ebből eredően különbözik pl. a stabilitásuk is. Ezért, ha a habszerkezetet nem vizsgáljuk, célszerű úgy megválasztani a laboratóriumi habfejlesztési módszert, hogy az minél jobban modellezze az adott technológiai problémát. Ezt az elvet követve dolgozták ki Ross és Miles a habzóképességet mérő módszerüket (l. Bikerman, 1973). Ennek lényege, hogy a folyadék egy részét egy meghatározott méretű oszlopba töltjük, majd a másik részt adott magasságból belecsurgatjuk és mérjük a keletkezett habtérfogatot. Ezt a módszert az American Society for Testing Materials minősítésre elfogadta.

1. ábra

Poliéderes hab képe

Polyhedric foam

2. ábra

Habhártya(2) és habcsatorna(1) metszete. (A nyilak az áramlás irányát jelzik.)

Cross section of a Plateau border(1) and foam lamellae(2). (The arrows show the direction of streaming.)

3. ábra

a. Nátrium-dodecil-szulfát oldat felületi feszültsége az idő függvényében

Dynamic surface tension of sodiumdodecylsulfate, c=1,5 g/l

(Koczó és mtsai, 1986)

3. ábra

b. Albumin (BSA) oldat felületi feszültsége az idő függvényében

Dynamic surface tension of bovine serum albumine solution of different concentrations

(Kalischewski és mtsa, 1979)

4. ábra

Táguló folyadékfelszínen fellépő felületi feszültséggradiens tanulmányozása túlfolyásos módszerrel

The overflowing cylinder technique for investigation of small surface tension gradient on expanding surfaces

5. ábra

Habkolonna vázlatos rajza. (Cirkulációs gázáramoltatás)

Schematic drawing of a closed loop foam generator

(Tuinier és mtsai, 1996)

6. ábra

A habmagasság változása habkolonnában hosszú ideig tartó habfejlesztés közben, ha a habban habgátló anyag dúsul fel.

Foam evolution at constant flow rate in a foam column. H¥ corresponds to the steady state foam height

7. ábra

A habmagasság változása szakaszos vizsgálati módszer esetében

Foam evolution curve in the case of short time foaming