A habzás fizikai kémiai sajátságai

Rácz György

Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék és CAOLA Kozmetikai

és Háztartásvegyipari RT. Budapest 1521

Bevezetés

A vegyipari műveleteket a mérés - tervezés - kivitelezés hármassága jellemzi. Bármely jelenség ilyesfajta felbontása hosszú és fáradtságos munka eredménye. Az eredetileg természetes formájában megmutatkozó jelenségben meg kell találni a mérhető paramétereket, a folyamatokat leíró matematikai modelleket, és ezek birtokában lehet gondolkodni a jelenség üzemszerű hasznosításán vagy megvalósításán. Így például a párolgás mindennapi folyamatában fel kell ismerni a gőz/folyadék egyensúly jellemzőit, a hőtani paramétereket, a sebesség-meghatározó lépéseket, ezeket mérni kell és csak ezután lehet megtervezni egy desztillációs műveletet. A gondolkodás számára mindig maradnak ismeretlen területek, a tervezés ezért nem nélkülözheti a laboratóriumi, félüzemi kísérleteket az üzemi léptékű berendezés megvalósítása előtt.

A habzás eléggé ismert jelenség, a mindennapi életben gyakran találkozunk vele. A habzás érzéseinket is megérinti, sok esetben a habzás az üdeség és frissesség érzését kelti.

A habkészítés módszereit mindenki jól ismeri és otthonában használja: Ügyesen tölti a sört, felveri a tojáshabot, habosra kever egy krémet és fürdés előtt a kádba először a habzó anyagot teszi és erre ereszti a vizet. A felsorolt példák mindegyikében  más-más módon keltik a habot. A módszerek nem mindig cserélhetők fel.

A sokféle habzási jelenséget egybefogja a kolloidkémiai meghatározás: hab keletkezik, ha annyi gázt oszlatunk el folyadékban, hogy a buborékok egymáshoz nyomódnak és ezáltal köztük hidrodinamikai kapcsolat keletkezik. A kapcsolat következtében a buborékok közül a folyadék kiáramlik és a buborékok összeolvadnak vagyis a hab megszűnik. A diszperzió akkor marad meg bizonyos ideig, ha a hab felületaktív anyagokat tartalmaz. Ezek a folyadék/gáz határfelületen az áramlást jelentősen lelassítják (Gibbs-Marangoni effektus), sőt a vékonyodás egy  késői szakaszában metastabil állapotot hoznak létre és így a buborékok összeolvadását korlátlan ideig megakadályozhatják (disjoining pressure).

A legfontosabb habfejlesztési eljárások

A habkészítési eljárások a buborékképzés, a gázdiszpergálás módja szerint különböznek egymástól. Az eljárások alaptípusai a következők:

Kondenzáció. A habosítandó folyadékban kémiai reakcióval gázt fejlesztünk, vagy gázzal telített folyadék felett a nyomást csökkentjük. Ezáltal a folyadék a gázra nézve túltelítetté válik és megindul a buborékok képződése. A gázbuborékok kialakulásának első lépése a nukleáció, elemi buborék képződése, amelyben a túltelítettség megszűnt. Az elemi buborékba a túltelített környezetből diffúzióval jut a gáz és növeli azt. A keletkező hab sajátságai a nukleuszok sűrűségétől és a rendelkezésre álló gáz mennyiségétől függnek. Példaként megemlítjük, hogy kondenzációval habosítják fel a folyékony keveréket, amelyből közben polimerizációval szilárd hab keletkezik.

Buborékoltatás. A habzó folyadékba gázelosztón keresztül buborékoltatjuk be a gázt. A buborékok a folyadékon keresztül felszállnak és a réteg tetején habbá egyesülnek. Folyamatos buborékoltatással egyre vastagabb habréteg képezhető. A rétegből a nehézségi erő hatására a folyadék visszacsorog és így a habrétegben felfelé egyre kisebb lesz a hab fajlagos sűrűsége. Ha a habot oszlopban fejlesztjük, akkor abban a magassággal változó sajátságú habot kapunk. Kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő habot és magasságot és ott az oszlopot megcsapolva a kívánt habot kapjuk. A buborékméretet a gázelosztó szabja meg. Ez a habkészítési mód alkalmas arra, hogy szakaszos vagy folytonos üzemben töményítsük be felületaktív anyagok híg oldatait.

Kétfázisú áramlás.

Habsugárcső. Nagynyomású térből, fúvókán át kiáramló folyadéksugár a környező levegőt magával ragadja. A gáz és a folyadék keverékét egy aránylag rövid csövön átvezetve, ott a turbulencia illetve a fal közelében kialakuló sebességgradiens hatására a gáz diszpergálódik és a csőből hab lép ki. A módszer nagyteljesítményű, elsősorban tűzoltóhabok előállítására használják.

Habverés. Habverés előtt a gázt és a folyadékot a kívánt arányban összekeverjük, majd egy gyorsan forgó keverővel a gázt diszpergáljuk. A forgó részek közelében  turbulencia és nagy sebességgradiens alakul ki, ebben az inhomogén sebességtérben a gázbuborékok diszpergálódnak.  Veréssel készül a habosított élelmiszerek többsége.

Mikroszkopikus méretekben a habverő és a habsugárcső hasonlóan működik: kétfázisú áramlás közben diszpergálódik a gáz és deformálódik a folyadék.

A kolloidkémiai irodalomban a habverésről kevés adatot találunk. Jelennek meg habveréssel készült habokról vizsgálati eredmények, de ezek lényegében mind csak összehasonlító jellegűek. Önkényesen kiválasztott körülmények közt a vizsgálandó anyagokból habot vernek és a habok stabilitási jellemzőit hasonlítják össze.

Ebben a munkában azt vizsgáljuk, milyen méréseket lehet és kell elvégezni a veréssel készült habokon, hogy azokról habosító művelet tervezéséhez megfelelő adatokat kapjunk.

Nem kívánunk foglalkozni a kondenzációs habkészítéssel, mert ez jól fejlettnek tekinthető és az ipari eljárások leírását az irodalomban megtalálhatjuk. (Például a poliuretán hab készítését [1]-ben)

Fejlődésben van a buborékoltatással történő habkészítés elmélete. Eléggé jól ismerjük a buborékképzés körülményeit [2]. A laboratóriumi vizsgálatokat előszeretettel végzik buborékoltatással készített habokon, mert a módszer egyszerű és jól reprodukálható [3].

A szakaszos és a folyamatos habverésről

Folyékony hab legfontosabb sajátsága, hogy nem állandó. A hab szerkezetétől és minőségétől függő sebességgel vékonyodnak a habhártyák a kapilláris erők hatása alatt és csorog le a habcsatornákban (a Plateau tartományokban) a folyadék a gravitáció hatására. A habban lejátszódó változások sebességét rendszerint üstben vert, tehát szakaszos módszerrel előállított habokon mérik meg.

Az üzemi habverő készülékek lehetnek szakaszosak vagy folytonosak. A habveréssel előírt átlagos buboréknagyságú  és fajlagos térfogatú folyékony habot kell előállítani. Ennek folyamatos üzemben megvalósítható célszerű módja az, hogy a kívánt fajlagos térfogatnak megfelelő arányban táplálják be a gázt és a folyadékot a keverő terébe, ahol a diszpergálás lejátszódik.

Ebben a cikkben Koczó és mtsa [4] által mért adatokból kiindulva adjuk elő, hogy laboratóriumi habverési vizsgálatokból kaphatunk adatokat, amelyek lehetővé teszik egy félüzemi vagy üzemi habverés tervezését.

Laboratóriumi szakaszos habosítás

A habot 1 literes  hengeres termosztálható edényben készítettük (1. ábra) pneumatikus-keverős módszerrel. A keverő két darab egybeforrasztott drótkeretből áll, amelyek szélessége 5,4 mm, magassága 7,7 mm. A keverő függőleges tengely körül forog, a fordulatszám széles határok közt változtatható. A keverődrótok átmérője  1,5 mm. A kísérleteket 25 °C hőmérsékleten végeztük. A habveréssel egyidőben az edény alján gázt tápláltunk be, amely a folyadékból nagy buborékokat képezett. A függőleges tengely körül forgó keret diszpergálta tovább a buborékokat. A gázsebesség 200 ml/min volt. Az eljárás további részleteit illetően utalunk Koczó és mtsa eredeti cikkeire [4, 5,].

A kísérletekhez használt felületaktív anyagok.

Oktil-fenil-n-glikoléter, Merck gyártmány, márkaneve TritonX-100 (rövidítve T-100), átlagos etilénoxidszám, n=10.

Cetil-piridinium-bromid, (röviden CPB) desztillált vízből többször átkristályosítottuk.

Nátrium-dodecilbenzol-szulfonát, (röviden NaDBS), Hülls AG gyártmányú Marlon A 350

A kísérleteket három különböző felületaktív anyaggal, (amelyek az anionos-, kationos-, és a nemionos felületaktív anyagok egy-egy jellegzetes képviselői voltak) végeztük el. A habok minden esetben mérsékelten folyékonyak voltak: keverés közben a habverő edényben maguk is lassan áramlottak és az edény alján betáplált gázból képződő nagy buborékzárványokat a habverés végén lassú kevergetéssel ki lehetett hajtani.

Habsajátságok

Az elkészült hab következő alapvető sajátságait határoztuk meg.

1. Habtérfogat (VF) és a belőle leszármaztatott relatív fajlagos térfogat (röviden expanzió):

f=VF/VL,		(1)

ahol VL a bemért habzófolyadék térfogata. (Itt csak azokkal az esetekkel foglalkozunk, amelyekben a teljes bemért mennyiséget felvette a hab.)

2. A hab fajlagos felülete.

A habról fényképfelvételeket készítettünk, azokról a (három dimenzióra korrigált) buborékeloszlást meghatároztuk. A buborékeloszlásból kiszámítottuk a fajlagos buborékfelületet (A), amely megadja, hogy egy köbcentiméter gázból mekkora folyadék/gáz határfelület képződött és a fajlagos folyadékfelületet (F), amely megadja, hogy  egy köbcentiméter folyadékból mekkora folyadék/gáz határfelületet keletkezett.  Természetesen ez a két paraméter szorosan összefügg egymással:

A(VF-VL)=FVL, 	vagyis (f-1)A=F		(2)

3. A folyadékkicsorgás megindulásának kezdete.

A gázbevezetés és a keverés leállítása után az edény alsó nyílása alá mérőhengert helyeztünk, ebben gyűlt össze a habból kicsorgó folyadék. A folyadék térfogatát időnként leolvastuk, majd ábrázoltuk az idő függvényében és az ábráról olvastuk le a kicsorgás megindulásának időpontját.

4. A felületaktív anyag adszorpciója.

A habból kicsorgó folyadékmintákban a felületaktív koncentrációját nagynyomású folyadékkromatográffal meghatároztuk. A koncentráció kezdetben mindig kisebb volt a bemérésinél, jelezve az adszorpció tényét. A koncentráció időben növekedett, ahogy a hab összeesése folytán a felületaktív anyag folyamatosan felszabadult. A habverés végén beállt koncentrációt a kicsorgás kezdetén kapott koncentrációval vettük egyenlőnek (c). A felületaktív anyag fajlagos adszorpciója

G=(co -c)/F		(3)

Eredmények

Megállapítottuk, hogy mindegyik oldatból kellően hosszú ideig tartó habveréssel állandósult állapotú hab keletkezik, amelynek paraméterei időben már nem változnak. Az állandósult állapotot nagy sebességű keveréssel már 2-3 perc alatt el lehetett érni. Általában 15 percig kevertük a habot a vizsgálatok előtt.

1. Az expanzió változása a keverési sebesség és a koncentráció függvényében

A vizsgált tartományban egy bizonyos oldat expanziója a  keverési sebesség függvényében minden esetben csökkent. Egy adott sebességnél az expanzió a koncentrációval növekedett. (2. ábra és 1. táblázat)

2. Folyadékvisszatartási idők

A folyadékvisszatartási idő (t) az álló hab jellemzője és mint ilyen a hab szerkezetétől és a határfelületek rugalmas sajátságaitól függ. Ezért t-t nem a habkészítésnél beállított keverési sebesség, hanem az állandósult állapotban elért expanzió függvényében ábrázoltuk. (3. ábra) Egy-egy oldat habjának stabilitására jellemző, hogy nagy expanziónál (tehát amikor kis sebességgel készítettük a habot) a hab a keverés leállítása után azonnal elkezdi kiereszteni a folyadékot. Csökkentve az expanziót (növelve a sebességet) egy bizonyos határnál szinte ugrásszerűen megnövekszik a folyadékvisszatartási idő arra a maximális értékre, amely azzal a folyadékkal egyáltalán elérhető. Ezután f és t együtt csökkennek. Ennek a szakasznak jellemzője, hogy független a felületaktív anyag koncentrációjától. Végül f=5 környékén t nullára csökken. Ez azt jelzi, hogy nagy sebességű keveréssel csak gömbhab állítható elő, amelyben a buborékok közt hidrodinamikai kölcsönhatás nem jön létre, nem alakul ki a plateau tartományok szívása [6].

3. A fajlagos felület változása a keverési sebességgel.

Fajlagos buborékfelület (A)

A buborékok fajlagos felülette körülbelül 3,5 m/s sebességig a sebességgel együtt növekszik, de 3,5  m/s sebesség felett a fajlagos buborékfelület (vagyis az átlagos buborékátmérő) állandóvá válik. Érdekes, hogy a fajlagos buborékfelület az oldat minőségétől és a koncentrációtól függetlennek látszik, a 4.ábrán a pontok szórása nagy részben a felületmeghatározás hibájának lehet a következménye.

Fajlagos folyadékfelületek  (F)

A fajlagos folyadékfelület 3,5 m/s alatt alig függ a keverési sebességtől, viszont nagy mértékben változik az oldat koncentrációjával és függ az oldat minőségétől. A sebességet  3,5 m/s  határ fölé növelve a fajlagos folyadékfelület meredeken csökkenni kezd. (5. ábra)

A határsebességet, ahol a habképzési viszonyok ilyen látványosan megváltoznak kritikus sebességnek fogjuk nevezni.

A eredményeket a következőképpen magyarázzuk. A kritikus sebesség alatt keveréssel a folyadékot maximális mértékben deformáljuk, hártyáit és csatornáit elvékonyítjuk. A határ, ameddig a folyadék deformálható, a várakozásnak megfelelően a felületaktív anyag minőségétől és koncentrációjától függ. A kritikus sebesség felett a keverő az elvékonyított hártyákat elpusztíthatja, tehát bizonyos mértékig töri a habot: minél nagyobb a sebesség annál vastagabb hártyákkal tud állandósult állapot létrejönni.

A buborékok aprításának előfeltételei: 1. a nagy sebességel haladó keverő környezetében a viszkózus erő nagyobb legyen a kapilláris erőnél. 2. a folyadékfázis összefüggő maradjon, más szóval ne a folyadék szakadjon szét, hanem a gázbuborék osztódjon. Úgy tűnik, hogy a kritikus sebesség felett a második feltétel nem mindig teljesül. Nagy sebességű áramlás közben csak a "vastagon becsomagolt" buborékok diszpergálódnak, mások viszont összeolvadnak, ha az őket elválasztó folyadékhártya vékony és elszakad.

4. Adszorpció, a habosító művelet anyagmérlege

A  T-100 adszorpciós izotermáját mutatja a 6. ábra. Ennek birtokában felírhatjuk a felületaktív anyag mérlegegyenletét. 1 ml folyadékkal bevitt anyag (co) egy része a folyadékban marad (c), másik része a felületre kerül (GF), tehát:

co = c  +  GF, amely lényegében azonos a (3) egyenlettel.

A (3) egyenlettel mint munkaegyenessel meghatároztuk az ismert fajlagos felületű  habokban a habosítás közben beállt koncentrációt és adszorpciót (vagyis a munkapontot). A munkapontot az adszorpciós izoterma ábráján grafikusan kerestük meg. (l. az 5. ábrán) Az eredményeket az 1. táblázatban tüntettük fel.

Látható, hogy a gáz/levegő határfelület minden esetben gyakorlatilag telített, a habok között különbség csupán a folyadék állandósult állapotbeli koncentrációjában van. Ez, ha kicsi a kiindulási koncentráció, akkor az izoterma lehajlásáig, azaz a kritikus micellakoncentrációig csökken, tehát a habfejlesztés közben a felület növekedése azért áll meg, mert a habfolyadékból kifogy a felületaktív anyag. A koncentráció két esetben marad lényegesen nagyobb a kritikus micellakoncentrációnál: 1. A keverési sebesség nagyobb a kritikusnál, 2. A felületaktív anyag koncentrációja a bemért oldatban nagyon nagy. Az első eset összhangban van azzal, amit a kritikus sebességgel kapcsolatban mondtunk: a hártyák szakadása miatt az adszorbeált anyag állandóan visszakerül a folyadékfázisba. A második eset arra utal, hogy nagy tenzidkoncentrációnál már nem a tenzid mennyisége korlátozza a felületképződést, hanem a folyadék mennyisége, a vékony hártyák alatt kevés a folyadék és emiatt a hártya rugalmatlanná válik (Gibbs elaszticitás kicsi).

Adatok műveletek tervezéséhez

1. A kritikus keverési sebesség, mint optimális sebesség

Diszpergálással a szemcse, csepp, illetve buborékméreteket általában a legkisebbre igyekeznek csökkenteni. Az aprításnak határt szabnak a körülmények: habverésnél  ez abban nyilvánul meg, hogy folyamatos verés közben a gáz nem diszpergálódik egy bizonyos határon túl, hanem állandósult állapotba kerül.

Az általunk vizsgált habverési módszerrel akkor kapunk legkisebb buborékméretet (legnagyobb fajlagos buborékfelületet), ha a keverési sebesség eléri vagy meghaladja a  kritikusnak nevezett keverési sebességet.

Habverés közben nem csak a gázt diszpergáljuk, hanem a folyadékot is deformáljuk, a csatornák és a hártyák vastagságát csökkentjük. A folyadék deformációja a kritikus sebesség felett csökken, mert a keverő a vékony hártyákat elszakítja. Ezért, ha a folyadékot is legnagyobb mértékben akarjuk deformálni, miközben a buborékokat is maximálisan diszpergáljuk, akkor a keverőt a kritikus sebességgel kell működtetni. Ha ehhez képest csökkentjük a sebességet, akkor a folyadék maximális deformációja nem nagyon változik, viszont a buborékméret növekszik. Ha a kritikusnál nagyobb sebességgel dolgozunk, akkor a gáz maximálisan diszpergált marad, viszont a folyadék deformációja csökken le.

2. A felületaktív anyag koncentrációja a deformált folyadékban

A habverés állandósult állapotát a keverés mellett a rendelkezésre álló felületaktív anyag minősége és mennyisége is befolyásolja.

A habverés során növekszik a határfelület nagysága. Az adszorpció a határfelületen csökkenti a habfolyadékban a felületaktív anyag koncentrációját. A T-100 nemionos felületaktív anyaggal elvégzett mérések eredményei azt mutatták, hogy állandósult állapotban a deformált folyadékfázisban a felületaktív anyag koncentrációja a kritikus micellakoncentráció közeléig csökken. Tehát a felületképzés addig folyhat, amíg a folyadékfázisból az adszorpció a felület telítettségét biztosítani tudja, vagyis a kritikus micellakoncentrációig.

3. Az expanziót a felületaktív anyag koncentrációja határozza meg.

Az optimális (a kritikus sebességgel előállított) hab expanzióját  a betáplálási koncentrációval szabályozhatjuk. Mivel a kritikus sebességgel előállított habban a buborékméret mindig ugyanakkora, az expanzió a folyadék deformációjával van összefüggésben: Minél nagyobb a deformáció, annál nagyobb az expanzió. Az összefüggést a (3) anyagmérlegből és a (2) összefüggésből vezethetjük le. Fejezzük ki F-et mindkét egyenletből:

F=(co-c)/G

és

F=(f-1)A

Tegyük egyenlővé a két kifejezés jobboldalát és fejezzük ki f-t:

f=(co-c)/AG+1

Ha ide behelyettesítjük a T-100 telítési adszorpcióját (3,6 mmol/m2), kritikus micellakoncentrációját (c=cM=0,23 m/ml), és a maximális buborékfelületet (A=22 m2/l), akkor f és co között lineáris összefüggést kapunk, amely c<2,3 mmol/ml tartományban érvényes.

Összefoglalás

A habosítás műveletére vonatkozó következtetéseket  vontunk le három különböző felületaktív anyaggal, amelyek az anionos-, kationos-, és a nemionos felületaktív anyagok egy-egy jellegzetes képviselői voltak, végzett habverési kísérletek eredményeiből. A habok minden esetben mérsékelten folyékonyak voltak, mert keverés közben a habverő edényben maguk is lassan áramlottak és a nagy buborékzárványokat lassú kevergetéssel ki lehetett hajtani belőlük. Ezek a habok folyamatos keveréssel állandósult állapotba kerültek.

Megállapítottuk, hogy a keverő a felületaktív anyag minőségétől és koncentrációjától függetlenül diszpergálja a gázt egy bizonyos átlagos buborékméretig, amely a keverési sebességtől függ. A folyadék deformálásának mértéke (a fajlagos felület) viszont erősen függött a felületaktív anyag minőségétől is és koncentrációjától is. Így a veréssel kapható fajlagos habtérfogatot egy adott felületaktív anyag esetén annak koncentrációja határozza meg.

1. táblázat

Különböző keverési sebességgel felvert  habok fajlagos felülete és a munkapont koordinátái (Triton X-100 koncentrációja és fajlagos adszorpciója)

Koncentráció   Keverési 	f	Fajlagos felületek	 Munkapont

a bemérésben    sebesség		gáz	folyadék	c		G

mmol/ml	 m/s	-	-	m2/l	m2/ml		mmol/ml	mmol/m2

4,6		3,32		41	23	0,92		1,30		3,6

2,3		1,06		65	8,4	0,54		0,35		3,6

2,3		1,93		42	13,9	0,57		0,26		3,5

2,3		3,33		28	21	0,57		0,26		3,5

2,3		4,53		18	21,8	0,37		0,94		3,6

2,3		5,36		14	22,3	0,29		1,25		3,6

2,3		6,2		13	21,7	0,26		1,36		3,6

1,15		2,34		26	13,6	0,37		0,13		2,9

1,15		3,31		13	22,5	0,27		0,25		3,5

Irodalomjegyzék

1. R. H. Herrington, R. B. Turner:

Adv. Urethane Sci. Technol. 11. 1. 1992.

2. Adsorptive bubble separation techniques

Ed. Robert Lemlich

Academic Press New, York-London 1972.

3. Pugh, R. J.:

Advances in Colloid and Interface Science, 64. 67. 1996.

4. Koczó, K., Rácz, Gy.:

Colloids and Surfaces, 56. 59. 1991.

5. Rácz György, Koczó Kálmán:

Magyar Kémiai Folyóirat, 96. 460. 1990.

6. Rácz, G., Erdős, E., Koczó, K.:

Colloid and Polymer Sci. 260. 720. 1982.

7. Elizade, B. E., Giaccaglia, D., Pilosof, A. M. R. Bartholomai, G. B.:

J. Food Science, 56. 24. 1991.

8. Phillips, L. G., Haque, Z., Kinsella, J. E.:

J. Food Science, 52. 1074. 1987.

Ábrajegyzék

1. ábra. Laboratoriumi habosító készülék

1. Termosztáló köpeny. 2. Fordulatszám szabályozó. 3. Motor. 4. Keverő. 5. Fedél.  6.Laza üveggyapot. 7. Csap. 8. Mérőhenger. 9. Gázbevezetés

2. ábra. Három különböző koncentrációjú T100 oldatból vert habok relatív fajlagos térfogatának (expanziójának) változása a keverési sebesség függvényében (szaggatott vonal: 4,6 mmol/ml, pontozott vonal: 2,3 mmol/ml, folytonos vonal: 1,15 mmol/ml [4} szerint, pontok az 1. táblázat adatai).

3. ábra. A T100 oldatból vert habok folyadékvisszatartási idejének és expanziójának összefüggése (jelölések magyarázatát l. a 2. ábra alatt).

4. ábra. A fajlagos buborékfelület változása a keverési sebesség függvényében

(Zárójelben a felületaktív anyag koncentrációja mmol/ml egységben)

5. ábra. A fajlagos folyadékfelület változása a keverési sebesség függvényében

(Zárójelben a felületaktív anyag koncentrációja mmol/ml egységben)

6. ábra. A T100 adszorpciós izotermája 25 °C hőmérsékleten  és a habverés munkapontja co=1,15 mmol/ml, v=2,34 m/s, F=0,37 m2/ml esetén.