3.2 A belső energia megváltozása és az alapvető termodinamikai kölcsönhatások

Az energiamegmaradás törvénye szerint energia nem keletkezhet és nem is semmisülhet meg.  A termodinamikai rendszer belső energiája csak a környezettel történő kölcsönhatások következtében fellépő anyagtranszportok és energiacserék során változhat meg. Ennek következtében elszigetelt rendszer belső energiája állandó.

Mivel a belső energia extenzív mennyiség, ezért értéke függ a termodinamikai rendszert felépítő komponensek és fázisok mennyiségétől.

Tekintsünk először egy egyfázisú, egykomponensű rendszert. Ennek belső energiája

U=nUm	(3.10)

ahol  az anyag mennyisége mólokban kifejezve és Um a moláris belső energia. A kémiai szerkezetben mutatkozó különbségek a moláris belső energia eltérő számértékeiben tükröződnek. A belső energia megváltozása  mól ugyanolyan anyag be-, vagy elvitele során

(3.11)

Ha a rendszer több, egymással kölcsön nem ható fázisból áll, akkor a belső energia  teljes megváltozása az egyes fázisokhoz tartozó Um,idni  energiaváltozások összegeként írható fel:

dU=i=1FUm,idni      	(3.12)

ahol az összegzést az összes F számú fázisra kell végezni. Többkomponensű rendszerénél az (3.12)-es egyenlet nem használható! Az intermolekuláris kölcsönhatások ugyanis módosítják az egyes anyagok moláris energiatartalmát. Gondoljunk például arra, hogy 1 mól NaCl vizes oldatban - a hidratáció és a kristályrács felbomlása miatt - nem ugyanazzal a moláris energiával rendelkezik, mint szilárd állapotban (ugyanazon a hőmérsékleten és nyomáson). Többkomponensű rendszereknél a kölcsönhatások miatt a belső energia növekménye nem Um,idni komponensenként, hanem ettől eltérő érték:

és                         	(3.13)

A továbbiakban a belső energia kölcsönhatások által okozott megváltozásával foglalkozunk. A kölcsönhatásokat két nagy csoportra oszthatjuk. Fizikai kölcsönhatások során a rendszer kémiai összetétele nem változik meg. Fizikai kölcsönhatás például a hőhatás mindaddig, amíg a hőközlés hatására nem változik meg a kémiai összetétel. Ide sorolhatjuk még a mechanikai, elektromos, mágneses hatásokat is. Az energiaváltozásoknak azt a részét, amely együtt jár a kémiai összetétel megváltozásával, kémiai kölcsönhatásnak nevezzük. Megjegyezzük, hogy a fizikai és kémiai kölcsönhatásokat nem lehet egyértelműen elkülöníteni. Egy kristályos anyag (pl. NaCl) vízben történő oldása sem tisztán fizikai, sem tisztán kémiai folyamat. Ezért tágabb értelemben a kémiai kölcsönhatásokhoz soroljuk a halmazszerkezet megváltozásával és a koncentrációváltozással kapcsolatos folyamatokat is.

A továbbiakban az egyes fizikai kölcsönhatásokat típusonként különböztetjük meg. Beszélhetünk termikus, mechanikai, felületi, elektromos és mágneses kölcsönhatásokról. Ezek mindegyikéhez rendelhető egy kölcsönhatási energia, amely növelheti vagy csökkentheti a rendszer belső energiáját. A belső energia teljes megváltozása az egyes kölcsönhatásokhoz tartozó energiacserék összegeként írható fel:

(kölcsönhatásokhoz tartozó energiacserék)	(3.14)

A belső energia változása tehát annyi tagból tevődik össze, ahányféle kölcsönhatásban a vizsgált test vagy rendszer részt vesz. A továbbiakban néhány fontos fizikai kölcsönhatással foglalkozunk.