7.5  A termodinamika karakterisztikus függvényei

Az eddigieket általánosíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy minden egyes környezeti hatáshoz hozzárendelhetünk egy-egy termodinamikai függvényt, amely megadja az adott külső környezettel kapcsolatban álló termodinamikai test belső energiájának hasznosítható részét. A következő táblázatban összefoglaljuk a legfontosabb környezeti hatásokhoz tartozó együttes energiákat, az ún. karakterisztikus függvényeket.

A következő jelöléseket alkalmaztuk:

μi=∂U∂niS,V,nj,	μi=∂H∂niS,p,nj		(7.49)

μi=∂A∂niT,V,nj	μi=∂G∂niT,p,nj		(7.50)

Megjegyezzük, hogy a kémiai potenciál fenti négy definiciója ekvivalens. A peremfeltételektől függ, hogy melyiket használjuk.

V. Táblázat: A termodinamika karakterisztikus függvényei

| környezeti hatás | karakterisztikus függvény | differenciális forma | energiacsere |
| --- | --- | --- | --- |
| - | U(S, V, n) | dU=TdS-pdV+åidni |  |
| mechanikai V ® p | H(S, p, n) H=U+pV entalpia | dH=TdS+Vdp+åidni |  |
| termikus | A(T p, n) A=U-TS szabadenergia | dA=-SdT-pdV+åidni |  |
| mechanikai és termikus S ® T | G(T p, n) G=H-TS szabadentalpia | dG=-SdT+Vdp+åmidni |  |