BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

BILLES FERENC

MÉRÉSTECHNIKA

előadás jegyzet

műszeres analitikai és analitikai minőségbiztosítási

szakmérnök hallgatók számára

3. kiadás

# BUDAPEST, 2005

TARTALOM

- BEVEZETÉS	5

  - Méréstechnika	5

    - A mérés és a metrológia	5

    - A mérőrendszer	5

  - Az  irányítás alapjai	6

- JELFELDOLGOZÁS	8

  - Jeltípusok	8

    - Analóg jelek	8

    - Digitális jelek	10

  - Jelfüggvények	11

    - Determinisztikus jelek	11

    - Sztochasztikus jelek	11

    - Fontosabb statisztikai jellemzők	13

    - Mérési adatok minőségének, reprodukálhatóságának

ellenőrzése	14

    - A jelek frekvenciatartománybeli leírása	16

    - Jelátalakítók jelátvitele	19

  - Jel és zaj	21

    - Zajforrások	21

    - A jelek minőségét meghatározó tényezők	21

  - A jel-zaj viszony javításának módszerei	22

    - Analóg módszerek	23

    - Digitális módszerek	30

- ELEKTROMOS ÉS OPTIKAI JELEK MÉRÉSE	34

  - A mérőrendszerek alkatrészei	34

    - Az alkatrészekről általában	34

    - Félvezető áramköri elemek	34

  - Erősítés	37

  - A műveleti erősítő	38

  - A műveleti erősítő alapkapcsolásai	39

    - Az invertáló műveleti erősítő	39

    - A fázistartó műveleti erősítő	40

  - A műveleti erősítők egyszerű alkalmazásai	40

    - A feszültségkövető	40

    - Feszültség-áram átalakító	41

    - Áram-feszültség átalakító	41

    - A komparátor	42

    - A differencia erősítő	42

  - A műveleti erősítők matematikai alkalmazásai	43

    - Differenciálás és integrálás	44

    - Logaritmátor és antilogaritmátor	44

    - Négyzetreemelés és gyökvonás	45

    - Összegezés	45

    - Szorzás állandóval	46

    - Szorzás és osztás	46

    - Hatványozás	47

  - A műveleti erősítők további alkalmazásai	47

    - Szűrés aktív frekvenciaszűrőkkel	47

    - Multivibrátorok	49

  - Egyenirányítás	50

  - Váltóirányítás	51

3,10. Modern erősítők	52

    - Fázisérzékeny jelfeldolgozás	52

    - A kapcsoló erősítő	53

    - A boxcar erősítő	57

    - Fotonszámlálás	58

  - A/D átalakítók	60

    - Közvetlen A/D átalakítók	61

    - Az integráló A/D	62

    - A feszültség –frekvencia (U/f) átalakító	63

    - Számláló körök	63

  - D/A átalakítók	64

    - A feszültség összegező D/A	64

    - Az áramösszegező D/A	65

3.13.   Mérőrendszerek	66

1. BEVEZETÉS

1.1. Méréstechnika

Cél: 	- kapcsolattartás elektronikus és számítástechnikai szakemberekkel

- a modern mérési elvek, a mérőműszerek felépítésének megismerése

- hogyan lehet jó minőségű méréseket végezni, jó minőségű mérési

eredményeket kapni.

1.1.1 A mérés és a metrológia

A metrológia a mérés tudománya.

A mérés:	kvantitatív információk szerzése összehasonlítás útján.

Kvantitatív: számokkal jellemezhető mennyiségek,

nem: színek (piros, kék, stb.),

de: színkoordináták, hullámhosszak.

Mit mérhetünk? Fizikai vagy fizikai-kémiai mennyiségeket.

Közvetett mérés: hőmérséklet (távolságként),

feszültség (szögelfordulásként).

Közvetlen mérés:	távolság, -változás,

szög, -elfordulás,

azonos szín és intenzitás észlelése.

Összehasonlítás: viszonyítás etalonhoz.

Hitelesítés: törvényileg felhatalmazott intézmény végzi.

Kalibrálás: saját magunk végezzük.

Információ: a szerzett vagy/és továbbított új ismeret.

Jel: az információ fizikai hordozója (amit mérünk).

1.1.2. A mérőrendszer

A mérőrendszert  az ember maga és a természet közé iktatja, mert nem tud mindent 	közvetlenül érzékelni. (amit érzékelni tudunk:  közvetlen mérés).

Jeladó:	a jel forrása, lehet: rendszer vagy folyamat.

Jelfeldolgozó rendszer: 	érzékelés - átalakítás (jelformázás) - jelátadás (távadás) - 			kijelzés (adatgyűjtés).

Detektor:	(más néven érzékelő, szenzor) elsődleges jelátalakító.

A detektor a saját értékét, nem a rendszerét méri

pl. a hőmérő: növeli a rendszer hőkapacitását, ezzel

megzavarja, akkor jó, ha a rendszerhez képest

hőkapacitása elhanyagolható. A nagy hőkapacitású hőmérő 		késve követi a hőmérsékletváltozást.

Mérőátalakító: olyan jeltípussá alakítja a detektor jelét, amellyel a

mérőrendszer dolgozik (pl. elektromos: feszültség,

pneumatikus: nyomás)

Adatgyűjtés: kijelzés: közvetlen értékelési lehetőség,

adatgyűjtés: adathordozóra (mágnes szalag, merev lemez,

hajlékony lemez, CD, SD kártya, stb.).

távadás: a jel továbbítása.

Példa. Hőmérsékletmérés termoelemmel (1.1. ábra)

1.1. ábra

1.2. Az irányítás alapjai

Irányítás:	egy rendszer vagy folyamat jellemzőinek tervszerű befolyásolása adott cél 	érdekében.

Az irányításnak két vállfaja van: a vezérlés és a szabályozás.

Vezérlés: 	a rendszer irányítása adott program szerint. A vezérlés nem rugalmas, 	viszont - ellentétben a szabályozással - itt nincs "lengés". A jel nyílt láncon 	halad az érzékelőtől a vezérelt szakaszig. Az 1.2. ábrán a vezérlés menete

folyamata látható.

1.2. ábra

Szabályozás: a rendszer irányítása visszacsatolással. Rugalmasabb, de bonyolultabb

mint a vezérlés. A vezérlőkör rossz beállítása a rendszer belengését

okozhatja.

Visszacsatolás: a szabályozott mennyiség befolyásolása méréssel.

Pozitív, ha a visszacsatolt mennyiség az eredeti mennyiséget 		értékét növeli, szélsőséges esetben robbanáshoz vezethet.

Negatív, ha a visszacsatolt mennyiség az eredeti mennyiséget 		csökkenti, a negatív visszacsatolás a rendszert stabilizálja.

A szabályozókör elemei (1.3. ábra):

Szabályozott szakasz: az a rendszer, amelynek valamely mennyiségét 			(szabályozott jellemző) szabályozzuk.

Alapjel: a szabályozás viszonyítási alapja, beállított jel.

Ellenőrző jel: a szabályozott szakaszon érzékelt szabályozott jellemzőről 		mért érték (az érzékelő kimenete).

Rendelkező jel: az alapjel és az ellenőrző jel különbsége.

Beavatkozó jel: a rendelkező jelből a szabályozó készüléken adott függvény

szerint előállított jel.

Módosított jellemző: a beavatkozás hatására a beavatkozó készüléken 		előállított szabályozott jellemző érték.

Zavaró jel: a szabályozott szakasz jellemzőjét kívülről változtató jel.

1.3. ábra