Impulzusjel esetén (0) a  frekvenciaspektrum a teljes frekvenciatartományban megjelenik. A 2.16a. ábra az impulzus, a 2.16b. ábra Fourier transzformáltja.

16a. ábra	16b. ábra

Stacionárius (állandó) jel esetén () (17a. ábra) a frekvenciaspektrum csak a nulla helyen tér el  nullától (17b. ábra).

17a. ábra	17b.ábra

2.2.6. A jelátalakítók jelátvitele

A jelátalakítók jelátvitele frekvenciafüggő, ezért van szükség a jelek frekvencia-tartománybeli vizsgálatára.

A konvolúció függvény a bemenő jelből (x) és a jelátalakító átviteli függvényéből (g) állítja elő a  kimenő (válasz) jelet (y):

yt=−∞∞gt−τxτdτ	(2.15)

Fourier transzformáltja ennél lényegesen egyszerűbb:

Yν=GνXν	(2.16)

A G átviteli függvény: a jelátalakító egységnyi nagyságú impulzus bemenő jelre adott válasz  (kimenő) jele (G=AKI/ABE).

A jelek nagyságát gyakran decibelben (dB) adják meg. Pl. az átviteli függvény decibelben:

GνdB=10×lgPKIPBE	(2.17)

ahol P a jel (KI: kimenő, BE: bemenő)  teljesítménye. Az abszcisszát a frekvencia tízes alapú logaritmusában adják meg (lg), egysége a dekád (2.18. ábra). (G=AKI/ABE).

A jelátalakító jelátviteli sávjának nevezzük a G() függvény azon frekvencia-tartományát, amelyben a függvény értéke legalább fele maximális értékének. Ez 3 dB (10  lg2 3).

2.18. ábra

2.3. Jel és zaj

A hasznos jel leírja a rendszer állapotát. Ez az a jel, amely a mérendő jelforrás mérendő tulajdonságából származik. Általában determinisztikus.

Minden más jel zaj. A zaj általában sztochasztikus. Előfordul determinisztikus zaj is, ilyen a  polarográfia csepegő higanyelektródja okozta periodikus zaj.

Mivel a hasznos jel a jelben túlnyomó, a hasznos jelet gyakran jelnek nevezik.

2.3.1. Zajforrások

A zaj forrása általában:

- nem ideális folyamat,

- nem ideális környezet,

- nem ideális mérőrendszer,

- nem teljesen szelektív mérés.

Analóg zajforrások:

- az állapotjelzők ingadozása,

- a  súrlódás,

- a  turbulencia,

- az egyenetlen koncentráció eloszlás,

- a termikus zaj (detektoroknál),

- az  árameloszlás egyenetlensége a vezetéken (skin effektus),

- a töltéshordozók rekombinációja (villódzási zaj),

- a töltéshordozók  potenciálfalon való áthaladása (sörétzaj).

Digitális zajforrások:

- kerekítési zaj,

- mintavételi zaj (a mintavételi sűrűség nem elég nagy).

A mintavételi sűrűségnek ki kell elégítenie a Shannon tételt, amely szerint a mintavételi sűrűség nem lehet kisebb, mint a jel frekvenciaspektrumában előforduló maximális frekvencia kétszerese.

2.3.2. A jelek minőségét meghatározó tényezők

1. A jel-zaj viszony (J/Z).

Definiciója elektronikus műszerekre:

JZP=10×lgPJPZ=20×lgAJAZdB	(2.18)

ahol A a jel amplitudója.

Definiciója kémiai mérőműszerekre:

JZ=AJσZ	(2.19)

Itt  a szórás, azaz a második centrális momentum négyzetgyöke. A zaj szórását gyakran becsülik a zaj maximális kitérési tágasságának (a maximális és minimális értéke távolságának) ötödével. Matematikai statisztikai szempontból a zaj szórása az autokorrelációs függvény =0 -hoz tartozó értéke.

2. A felbontás az a legkisebb független változó érték különbség, amely szükséges ahhoz, hogy két jelet különbözőnek tekinthessünk (más elnevezései: feloldóképesség, érzékenységi küszöb).

3. Az alapvonal stabilitás. Az alapvonal az a függvény, amelyhez képest a hasznos jelet  mérjük.

2.4. A jel-zaj viszony javításának módszerei

A jel-zaj viszony javítható a hasznos jel növelésével, a zaj csökkentésével, vagy a kettő együttes alkalmazásával.

A szerint, hogy a hasznos jel illetve a zaj periodikus, illetve aperiodikus, négy eset különböztethető meg:

- mindkettő periodikus, ez a legegyszerűbb eset, sávszűréssel könnyen elválasztható (2.19. ábra), kivéve, ha a frekvenciák azonosak, akkor nagyon nehéz a kettőt elválasztani;

- J periodikus,  Z  aperiodikus (2.20. ábra);

2.19. ábra	2.20. ábra

- Z aperiodikus, J aperiodikus, ez a legnehezebb eset, mert általában a két frekvencia tartomány átfed (2.21. ábra);

2.21. ábra

- J aperiodikus, Z periodikus. Ha a jel frekvenciája a zaj területére esik, résszűréssel emelhető ki a zajból (2.22b. ábra), ha kívül esik, akkor egyszerű szűréssel a zaj eltávolítható (2.22a. ábra).

2.22a. ábra		2.22b. ábra

2.4.1. Analóg módszerek

1. Különbségképzés

Két csatornán mérünk, mérő és összehasonlító csatornán, ezáltal a környezet hatását jórészt kiküszöböljük (2.23. ábra). Az eredmény a különbségjel (Y), M: a mérő, R: a referencia csatorna.

2.23 ábra

Az ábra passzív jelforrást feltételez.

Passzív jelforrás: energiát (vagy teljesítményt) kell közölnünk a jelforrással, hogy jelet kapjunk (pl. az ellenálláshőmérő).

Aktív jelforrás: energiát (vagy teljesítményt) ad le, nem kell külön teljesítmény a jel megkapásához (pl. termoelem), a teljesítményt a rendszerből veszi.

2. Kompenzáció

A különbségképzés kimenő jelét (Y) visszacsatoljuk a referencia csatornára. A beavatkozó szerv addig működik, míg a két csatorna jele azonos nem lesz. A kimenő jel a beavatkozó szerv állása (2.24. ábra).

2.24. ábra

3. Analóg szűrés

Az analóg szűrés legegyszerűbb módja LC vagy LR körök alkalmazása. Ezek passzív jelátalakítók.

A passzív jelátalakítók a jel teljesítményét fogyasztják.

Az aktív jelátalakítók a jel teljesítményét növelik.

Aluláteresztő (felülvágó) szűrő.  Két jellemző adata a törésponti frekvencia (o) és a levágási meredeksége.  A törésponti frekvencia a jelleggörbe kezdeti és meredek része érintőjének metszéspontjához tartozó frekvencia, a levágási meredekség a jelleggörbe meredek részének iránytangense (dB/dekád). Minél nagyobb a levágási meredekség, annál jobb minőségű a szűrés.  A 25a. ábrán a reális, a 25b. ábrán az ideális aluláteresztő szűrő átviteli függvénye látható.

25a. ábra	25b. ábra

Felüláteresztő (alulvágó) szűrő. Jellemző adatai ugyanazok, mint az aluláteresztő szűrőnek. A 26a. ábrán a reális, a 26b. ábrán az ideális átviteli függvény látható.

26a. ábra		26b. ábra

Sávszűrő.  Szűk frekvenciatartományban ereszt át (2.27. ábra). Jellemzői a névleges frekvencia (o) és a félértékszélesség, valamint a jósági tényező,  a kettő hányadosa.

A félértékszélesség () az a sáv, amelyben legalább a maximális áteresztés felét átengedi a szűrő (ez megfelel 3 dB csökkenésnek a maximális áteresztéshez képest).

2.27. ábra

Résszűrő. Szűk frekvenciatartományban nem ereszt át (2.28. ábra) Jellemzői a sávszűrőéhez hasonlóak. Itt a félértékszélesség az a sáv, amelyben a minimális áteresztésnél legfeljebb 3  dB-lel nagyobb intenzitást ereszt át.

2.28. ábra

Több szűrőt egymás után kapcsolva a levágási meredekség nő. Túl sok passzív szűrőt egymás után kapcsolva a jel teljesítménye erősen lecsökken. Ezért szükségesek az aktív szűrők.

3. A mérési idő növelése

A mérési idő növelésével a sinc függvény keskenyedik, és így a nem változó zajfrekvencia tartományból a hasznos jel tartománya kitolódik. A 2.29a. ábrán az eredeti helyzet, a 2.29b. ábrán a mérési idő növelésének hatása látható.

2.29a. ábra		2.29b. ábra

4. A mérési teljesítmény növelése

Ha a jelteljesítmény nő, a J/Z javul. Ennek korlátai lehetnek, pl. a vegyületek, koncentrációja nem növelhető akármeddig. Ha n-szeresére nő a jelteljesítmény, akkor

JZn=nJZ1	(2.20)

5. A mérés ismétlése akkumulálással

A módszer akkor alkalmazható, ha a hasznos jel determinisztikus, a zaj pedig sztochasztikus. A módszer akkor is hasznos, ha a hasznos jel és a zaj frekvenciatartománya azonos vagy erősen átfed. A jelet többször egymás után megmérjük, a mért értékeket összegezve tároljuk.

A tárolásra RC körök alkalmasak (2.30. ábra).

2.30. ábra

Az RC kör időállandója o=RC.

Az időállandó az az idő, amely alatt a rendszer a kiindulási és a végállapot 	közötti különbség (1-1/e)-ed részét bejárja. Egyszerű esetben a vég-	állapot nulla, és ekkor az időállandó az az idő, amely alatt a jel nagysága e-	ed részére csökken.

Impulzusjeleknél a jel  időtartamára a o feltételnek kell teljesülnie, hogy sok jelet lehessen a kondenzátoron összegezni. A C kondenzátoron a feszültség o idő alatt

UC=1C0τoIdt	(2.21)

értékre nő. Ha az integrálási idő nagyon hosszú, összemérhető az időállandóval, akkor a jeleket digitalizálni kell. Analóg módon csak impulzusszerűen ismétlődő jeleket lehet akkumulálni.

Két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az akkumulálás megfelelő minőségű legyen:

1.  a jel valószinűségsűrűség függvényének időben állandónak kell lennie,

2. az akkumulált jeleknek egymástól statisztikailag függetleneknek kell lenniük (nem befolyásolhatják egymást, azaz korrelálatlanoknak kell lenniük).

Ha a mérést akkumulációval n-szer ismételjük, akkor a jel-zaj viszony javulása

JZn=nJnσ1=nJZ1	(2.22)

Az akkumulálást mindjárt a mérőlánc elején, azaz minél előbb el kell végezni. Nagyon kis frekvenciáknál a módszer nem hatásos.

Akkumulációt alkalmaznak a Fourier transzformációs mérési módszerek: az NMR és az FT-IR, valamint az MS is.

6. Vivőfrekvencia alkalmazása (moduláció)

Az aperiodikus jelet periodikus jelre (vivőjelre) visszük rá. Védjük a jelet, és ezzel a művelettel kitoljuk a zaj tartományából. A feltétel:

νvivőνjel,max	(2.23)

Mivel a kémiai jelek túlnyomó részének maximális frekvenciája jóval kisebb 1 Hz-nél, a vivőfrekvencia itt néhány száz Hz.

A jel megváltoztathatja a vivőjel

- amplitúdóját (amplitúdó moduláció, AM), azaz a jelet megszaggatjuk (2.31. ábra), ez a módszer zajérzékeny;

2.31. ábra

- frekvenciáját (frekvencia moduláció, FM), kevésbé zajérzékeny (2.32. ábra);

2.32. ábra

- fázisát (phase modulation, PM), gyakorlatilag érzéketlen a zajra,.Adott T perióduson belül a jel helyzetét változtatják (2.33. ábra).

2.33. ábra

- hosszát (pulse length modulation, PLM), elég jól védi a jelet (2.34. ábra).

2.34. ábra

- kódját (PCM, pulzuskód moduláció), titkosítható jelátvitel, ez a legbiztonságosabb, adott T perióduson belül a kijelölt (pl. 8) helyzet között osztják el az impulzusokat (2.35. ábra). Itt két alapjel van, az 1 és a 0.

2.35. ábra

Probléma jelentkezik akkor, amikor a jelet szaggatjuk (AM). Ez gyakori a kémiai méréstechnikában (2.36. ábra). A négyszögjelnek felhangjai vannak (ellentétben a tiszta szinuszos jellel).

2.36. ábra

A jel ráültetése után (2.37. ábra) :

2.37. ábra

Adott periódusidő és maximális jelfrekvencia esetén az alaphang átfedhet a felhanggal. Ekkor a felhangot ki kell már előzetesen szűrni, vagy változtatni kell a mintavételi periódust,

vagy korlátozni kell a jel maximális frekvenciáját.

Vivőfrekvenciát alkalmaznak:

- a lángfotométer porlasztótűjét rezgetik,

- a tömegspektrométer ionforrását modulálják,

- az infravörös spektrométer fényforrása fényét szaggatják.

A vivőfrekvencia alkalmazása segíti a távadást, mert impulzusokat állít elő.

2.4.2.  Digitális módszerek

1. Idő-frekvencia transzformáció

Lényege: a mérést időtartományban hajtjuk végre, a jelfeldolgozást frekvencia-tartományban végezzük.

Ezt a módszert a Fourier transzformációs műszereknél alkalmazzák (NMR, IR). Adott időpillanatban a teljes vizsgált  frekvenciatartományban mérnek. Igy a mért jel lényegesen nagyobb, mintha szűk frekvenciatartományokban mérnénk frekvenciahangolással illetve optikai rést alkalmazva. A jel nagysága lényegesen nő a detektor zajához képest. Ha a mérési tartományt a klasszikus módszereknél n részre osztottuk, akkor itt a jel-zaj viszony javulása:

JZt=nJZν	(2.24)

Az Fourier transzformációs infravörös spektrométerben (2.38. ábra) az interferométer mozgó tükrével áll elő az időfüggvény, az interferogram. A fényforrás (F) fénye a fényosztón (félig áteresztő tükör, f.o.) két részre oszlik, mind az álló T1 tükörről, mind a mozgó T2 tükörről visszaverődik. A visszavert sugarak a a fényosztón interferálnak. Mivel T2 mozog, a fénysugarak útkülönbsége változik. Így áll elő az interferogram, melyet a D detektor érzékel.

Az NMR spektrométerben a magspineket gerjesztik. A lecsengéskor kibocsátott elektromágneses sugárzást detektálják az idő függvényében (, 2.39. ábra, FID).

2.38. ábra		2.39. ábra

2. Ismétléses akkumuláció és integrálás

Ez a digitális módszer elsősorban mért függvények jel-zaj viszonyának javítására alkalmas. Fontos, hogy a jelsorozat reprodukálható legyen.

A reprodukálhatóság azt jelenti, hogy bárhol megismételve a mérést, a jelsorozat valószínűségeloszlás függvénye ugyanolyan lesz (a szórás jellege ugyanolyan lesz).

Két lehetőség van:

Az  integrálás azt  jelenti, hogy a mérést adott független változó értéknél megállítjuk, és a mért értékeket adott ideig összegezzük.

Az ismétléses akkumuláció azt jelenti, hogy végigmegyünk a teljes mérési tartományon, pontonként mérünk, majd a teljes folyamatot megismételjük.

Az integrálás olyan zajok ellen, amelyek összemérhetők a jel nagyságával, teljesen védtelen, az ilyen értékek használhatatlanok. Az ismétléses akkumuláció a többszöri visszatérés miatt ezt többé-kevésbé ki tudja küszöbölni.

A folyamatokat leíró összefüggések akkor egyszerűek, ha a mintavételezés egyenletes a mérési tartományban. Ezért lényeges az egyenletesség biztosítása. Erre a FT-IR módszereknél egy olyan második interferométer szolgál, amelynek mozgó tükre a mérő interferométerrel együtt mozog, fényforrása egy monokromatikus fényt adó lézer. Az interferométerben keletkező interferenciacsíkok leszámlálásával, és a köztük való interpolálással jól pozicionálható az interferométer.

A mérési pontok váltásánál a rendszer beállásához (felfutás) idő kell, ez a beállási idő. (2.40. ábra).

2.40. ábra

A jel integrálása történhet:

- analóg integrálással és utána A/D transzformációval,

- integráló A/D átalakítóval,

- gyors A/D átalakítóval és számítógépes akkumulációval.

3. Digitális simítás és szűrés

Ezek matematikai módszerek, azaz nem a jel nagyságát növelik, hanem a zajt igyekeznek csökkenteni. Ezért alkalmazásuk az információ csökkenésével jár.

A szűréssel elnyomjuk a zajt, de a módszer nem tudja megkülönböztetni a hasznos jelet  a  zajtól.

Hasonló a probléma a  simítással is. Ezzel  eltüntetjük  a kisebb kiugrásokat a görbén, de ezek lehetnek gyenge hasznos jelek is (l. 2.41. ábrát). A többszöri, túlzott simítással a görbe elvesztheti eredeti menetét.

2.41. ábra

A simítás tulajdonképpen átviteli  függvénnyel való szorzás, a jel nagyobb frekvenciájú részét tüntetjük  el vele.

Általában: simítani csak többszöri akkumuláció után szabad, amikor már jól látható a görbe alakja, a simítás csak a "recegés" eltávolítására szolgálhat.