Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

## Fizikai Kémia És ANYAGTUDOMÁNYI Tanszék

## BILLES FERENC

### REZGÉSI SPEKTROSZKÓPIA

## Kézirat

Belső használatra

3., javított és kiegészített kiadás

## BUDAPEST, 2010

ELŐSZÓ

A rezgési spektroszkópia a rezgési színképek mérésének és értelmezésének tudománya. Noha az első rezgési színképeket több mint 60 éve mérték, igazán csak a 2. világháború után indult fejlődésnek. A számítógépek fejlődése mind a méréstechnikának, mind a színképek értelmezésének hatalmas lökést adott. Ennek köszönhető a Fourier traszformációs infravörös méréstechnika kifejlesztése, és a kvantumkémia alkalmazása rezgési színképek ertelmezésére. A lézerek felfedezése a korábban nehézkes, és ezért elhanyagolt Raman spektroszkópia újjáéledését hozta el, és új infravörös spektroszkópiai módszerek kifejlesztését eredményezte.

A múlt század utolsó évtizedeiben egyre több, speciális területeken alkalmazható módszert fedeztek fel vagy dolgoztak ki, amelyek a rezgési spektroszkópia alkalmazási területét nagy mértékben szélesítették.

Ebben a jegyzetben megpróbáltam a rezgési spektroszkópia teljes területét áttekinteni. Így számos olyan technika is bekerült ebbe a kiadványba , amelyet csak az utóbbi tíz-húsz évben dolgoztak ki, valamint a két legfontosabb módszertől elvileg különböző rezgési spektroszkópiai módszerek is bekerültek az anyagba. A kortlátozott terjedelem azonban nem teszi lehetővé azt, hogy minden egyes területettel teljes mélységében foglalkozzunk.

Az első fejezetek a rezgési spektroszkópia általános elméletével foglalkoznak. Ezután fokozatosan rátérünk a kísérleti módszerek, az infravörös és a Raman spektroszkópia elméletére, majd gyakorlatára. Ismertetünk más elven alapuló módszereket is. Fontos kérdés a mérések eredményeinek empírikus, valamint kvantumkémiai módszerekkel történő értékelése. A továbbiakban speciális kísérleti technikákkal, majd kiemelten a felületek rezgési spektroszkópiájával foglalkozunk. Ezekbe a fejezetekbe kerültek a rezgési spektroszkópia legújabb módszerei is.  Az utolsó fejezet a kristályok rezgési spektroszkópiájának vázlatos ismertetése. A módszerek ismertetése mellett mindenütt  példák is szerepelnek.

Ezútöm köszönöm mindazoknak a kollégáknak, akik segítségükkel hozzájárultak ennek a kiadványnak kiadásához, valamint hallgatóimnak, akik megjegyzéseikkel, gondos átnézésükkel segítették munkámat.

Ezt a jegyzetet azoknak ajánlom, akik áttekintést szeretnének kapni a rezgési spektroszkópia klasszikus és modern módszereiről és alkalmazási lehetőségeikről..

Budapest, 2010. szeptember

Billes Ferenc

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	2

Tartalomjegyzék	3

- MOLEKULASZIMMETRIA	7

  - Szimmetriaelemek	7

  - Szimmetriaműveletek	8

  - Pontcsoportok	9

  - Koordináta transzformációk	10

  - A pontcsoportok jelölése	15

  - A specieszek jelölése	16

- A MOLEKULAREZGÉSEK ELMÉLETE	18

2.1.	A molekularezgések kvantummechanikai leírása	18

2.2.	Kisamplitúdójú harmónikus közelítés	19

2.3.	A molekularezgések klasszikus mechanikai leírása	21

2.3.1.	Koordináták	21

2.3.2.	Mozgásegyenlet a belső koordináták terében	23

3.  A NORMÁLKOORDINÁTA ANALÍZIS ALAPJAI	27

3.1.	A belső koordináták kiválasztása	27

3.2.	A sajátvektor mátrix. A rezgési módok jellege	35

4.  A REZGÉSI ERŐÁLLANDÓK SZÁMÍTÁSA	39

4.1.	Rezgési erőállandók számítása kísérleti adatokból	39

4.1.1. 	Az iterációs módszer	39

4.1.2.	Az erőállandó mátrix speciális előállítása	41

4.1.3.	Összefüggések alkalmazása az erőállandó mátrix előállítására	41

4.1.4.	A molekulamechanikai módszer	41

4.2.	A kvantumkémia alkalmazása rezgési erőállandók számítására	42

4.3.	Rezgési erőtér modellek	47

4.4.	Nagyamplitúdójú molekulamozgások	48

4.4.1.	A belső forgás	49

4.4.2.	Az inverzió	51

5.   A REZGÉSI SZÍNKÉPET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK	55

5.1.	Az anharmonicitás	55

5.2.	A Fermi rezonancia	56

5.3.	A halmazállapot hatása	58

5.4.	Felhangok, kombinációk, forró sávok	58

5.5.	Izotopomerek frekvenciái	59

5.6.	A centrifugális megnyúlás	60

5.7.	A Coriolis csatolás	60

5.8.	A közepes négyzetes amplitúdó	60

5.9.	A tehetetlenségi hiány	61

5.10.	Intenzitás értékek	62

5.11.	Az l-típusú kettőzés	63

5.12.	A zsugorodási effektus	63

6. A MOLEKULÁK REZGÉSÉNEK ÉS FORGÁSÁNAK KÖLCSÖNHATÁSA	64

6.1.	Klasszikus mechanikai tárgyalás	64

6.2.	Kvantummechanikai tárgyalás	70

6.3.	A rovibrációs Schrödinger-egyenlet megoldásai	71

6.3.1.	Lineáris molekulák	71

6.3.2.	Pörgettyű molekulák	71

7. INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA	75

7.1.	Az infravörös aktivitás	75

7.2.	Az infravörös színkép sávjainak intenzitása	77

7.3.	Az infravörös sávok forgási szerkezete	80

8.  RAMAN SPEKTROSZKÓPIA	87

8.1.	A Raman effektus klasszikus tárgyalása	87

8.2.	Kvantummechanikai tárgyalás	88

8.3.	Raman intenzitások 	89

8.4.	Rovibrációs Raman átmenetek 	96

9.	EGYÉB REZGÉSI SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK	99

9.1.	Neutron molekulaspektroszkópia	99

9.1.1.	A neutron molekulaspektroszkópia elmélete	99

9.1.2.	Az INS színképek mérése	101

9.1.3.	Alkalmazások 	103

9.2.	Alagútelektron spektroszkópia	105

9.2.1.	A mérési módszer és az elmélet	105

9.2.2.	A színkép	107

9.2.3.	Alkalmazások	108

9.3.	Rezgési spektroszkópia elektronszórással	109

10. OPTIKAI REZGÉSI SPEKTROSZKÓPIA: MÉRŐMŰSZEREK ÉS MÉRÉS	113

  - Infravörös spektroszkópia	113

10.1.1.	Mérési alapfogalmak	113

10.1.2.	Az infravörös spektrométerek típusai	114

10.1.3.	Az infravörös spektrométerek jellemzői	115

10.1.4	A fontosabb infravörös spektrométerek felépítése	116

10.1.5.	Infravörös színképek mérése	120

  - Raman spektroszkópia	124

    - Mérési alapfogalmak	124

    - Raman spektrométerek	125

    - Raman színképek mérése	128

11. REZGÉSI SZÍNKÉPEK ÉRTELMEZÉSE	130

  - Rezgési színképek értelmezése a kémiai szerkezetvizsgálat szempontjából	130

    - A sávok empirikus hozzárendelése 	130

    - Adatbázisok használata	132

    - A színképek elsődleges feldolgozása	135

    - A színképek szimulálása	137

  - A rezgési színképek értékelése a kémiai analízis szempontjából	140

12. A REZGÉSI SPEKTROSZKÓPIA SPECIÁLIS MÓDSZEREI	142

  - Az infravörös spektroszkópia módszerei	142

    - Időfelbontásos infravörös spektroszkópia	142

    - Infravörös emissziós spektroszkópia	144

    - Fotoakusztikus detektálás	146

    - Mérések polarizált fényben: infravörös lineáris dikroizmus	148

    - Mérések polarizált fényben: vibrációs cirkuláris dikroizmus	152

    - Dinamikus infravörös spektroszkópia	153

    - Kétdimenziós (2D) infravörös spektroszkópia	155

    - Mérések alacsony hőmérsékleteken	160

    - Mérések magas hőmérsékleteken	161

    - Mérések nagy nyomásokon	162

    - Az infravörös spektroszkópiával kapcsolt eljárások	163

    - Speciális infravörös spektrométerek	164

  - A Raman spektroszkópia módszerei	167

    - A nem-lineáris effektusokról általában	167

    - A stimulált Raman effektus	168

    - A koherens anti-Stokes Raman szórás	169

    - Az inverz Raman effektus	171

    - Magasbbrendű Raman színképek	172

    - A rezonancia Raman effektus	172

    - Raman optikai aktivitás	173

13. FELÜLETEK REZGÉSI SPEKTROSZKÓPIÁJA	177

13.1. 	A fény reflexiója	177

  - Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia	179

  - Teljes belső reflexió	181

  - Gyengített belső reflexió	184

  - Raman spektroszkópia teljes belső reflexióval (TIR Raman)	187

  - Infravörös elektrospektroszkópia	189

  - Infravörös reflexiós-abszorpciós spektroszkópia	190

  - Polarizáció modulációs infravörös spektroszkópia	195

  - Felületerősített Raman spektroszkópia	197

  - Felületerősített rezonancia Raman spektroszkópia	201

  - Ultraibolya Raman és  rezonancia Raman spektroszkópia (UVRR)	202

  - Felületerősített infravörös spektroszkópia	204

  - Összegfrekvencia generálás	205

  - Infravörös mikroszkópia	209

  - Raman mikroszkópia	212

  - Optikai csapda	216

  - Felületi közeltér mikroszkópia	219

13.17.   Infravörös képalkotás szinkrotron sugárzással	224

13.18.    Felületek infravörös spektroszkópiai vizsgálata transzmisszióban	226

14. KRISTÁLYOK REZGÉSI SPEKTROSZKÓPIÁJA	229

  - Rácsdinamika	229

    - Végtelen, egyatomos elemekből álló lineáris rács	229

    - Határfeltételek	233

    - Kétatomos lineáris rács	234

    - Háromdimenziós kristályrácsok	238

    - Fononok	240

  - Kristályszimmetria	241

    - Kristályosztályok	241

    - Tércsoportok	243

    - Faktorcsoport analízis	244

14.3. Ásványok rezgési spektroszkópiája	249