8. RAMAN SPEKTROSZKÓPIA

Intenzív monokromatikus fénnyel besugározva a mintát, a szórt fényt felbontva, a gerjesztő fény  frekvenciája mellett annál kisebb és nagyobb frekvenciáknál a gerjesztő frekvenciáénál jóval kisebb intenzitású vonalakat vagy sávokat találunk. Ez a Raman effektus. Az előbbiek intenzívebbek, mint az utóbbiak.  Az eredeti frekvenciájú szórt fény a Rayleigh szórás, míg az ahhoz képest eltolt sávok a Raman szórást alkotják. A Rayleigh frekvenciánál (0) kisebb frekvenciájú sávokat Stokes sávoknak, a nagyobb frekvenciájúakat anti-Stokes sávoknak nevezzük (8.1. ábra).

8.1. ábra

A 0 frekvenciához képest való Raman eltolódások ν0−νa molekula rezgési módjait jellemző frekvenciák. A gyakorlatban itt is hullámszámokat mérünk.

8.1. A Raman effektus klasszikus tárgyalása

Az elektromágneses térben levő molekulában dipólusmomentum indukálódhat (eltolási polarizáció)

p=p0+ε0α.E+12β.E∘E+16γ.E∘E∘E+...  	(8.1)

A dipólusmomentumot ezzel sorbafejtettük az E elektromos térerősség hatványai szerint. Itt  polarizálhatósági tenzor,  és  magasabbrendű polarizálhatósági tenzorok. A középen levő karika direktszorzást jelöl, azaz itt a normál mátrixszorzással ellentétben a bal oldali tényező oszlopait szorozzuk a jobb oldali tényező soraival.

Az  polarizálhatósági tenzor valós és szimmetrikus, derékszögű koordinátákkal alkalmazzuk.

Legyen 0 a beeső gerjesztő fény frekvenciája. Akkor az indukált dipólusmomentum, z irányú elektromos erőteret feltételezve, harmonikus közelítésben:

p−p0=Δp=ε0.α.E0.cos2πν0t	(8.2)

Mivel a molekula rezeg, kisamplitúdójú harmonikus közelítésben

α=α0+i=1w∂α∂Qi0Qcos2πνit	(8.3)

A 8.3 összefüggésben szereplő normálkoordináta szerinti deriváltak egyszerűsített jelölése:

αi,=∂α∂Qi0	(8.4)

Az indukált dipólusmomentum  ebben a kettős harmonikus közelítésében:

Δp=ε0α0.E0cos2πν0t+ε0i=1wαi,.E0Q0,icos2πν0tcos2πνit	(8.5)

A koszinuszok szorzata ismert trigonometriai tétel alapján koszinuszok összegére alakítható át:

Δp=ε0α0.E0cos2πν0t+12ε0i=1wαi,.E0Qi,0cos2πν0−νit+cos2πν0+νit

(8.6)

A 8.6 összefüggés első tagja a Rayleigh szórás, a második tag a Raman szórás. A szumma jel mögötti kapcsos zárójelben első tag a Stokes vonalakat adja, a második tag pedig az anti-Stokes vonalakat.

# 8.2. Kvantummechanikai tárgyalás

Annak a feltétele, hogy Raman effektust észleljünk az, hogy

⟨v'|α|v \rangle  <> 0} {	(8.7)

mivel a polarizálhatóság operátora megegyezik a polarizálhatósággal. Harmonikus közelítésben

α=α0+i=1wαi,Q	(8.8)

Ezt a 8.7 egyenletbe behelyettesítve

⟨v'|α|v \rangle =α rSub { size 8{0} }  langle v' mline v+i=1w⟨v'|αi,|v \rangle  \langle v' \lline Q rSub { size 8{i} } }  \lline v⟩	(8.9)

Az első tag a Rayleigh szórásra,a második a Raman szórásra vonatkozik.

A második tagban szereplő integrál előfordul a 7.6 egyenletben is. Így az infravörös színképek kiválasztási szabályához hasonlóan harmonikus közelítésben itt is ugyanaz a kiválasztási szabály:

Δv=±1	(8.10)

Az αi,deriváltaknak is szerepe van abban, hogy ramanaktív-e egy rezgési mód. Ahhoz, hogy a rezgési mód ramanaktív legyen, a ⟨v'|αi,kl,|v \rangle  matrix {
 {} #  left (k,l=x,y,z right ){}
} } {  deriváltak közül legalább egynek nem lehet nulla. Mivel a mátrixelemek úgy transzformálódnak, mint a koordináták szorzatai, nem degenerált esetben a transzlációt megengedő specieszek megfelelő karaktereinek összeszorzásával kaphatjuk meg azt, hogy melyik specieszhez melyik polarizálhatósági tenzor elem és ennek megfelelő derivált tenzor elem tartozik. Ez a pontcsoportok közkézen forgó karaktertáblázataiban is megtalálható.

A C2v pontcsoport ennek megfelelően kiegészített karaktertáblázata:

| C2v | E | C2z | xz | yz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tz | xx  yy zz |
| A2 | 1 | 1 | -1 | -1 | Rz | xy |
| B1 | 1 | -1 | 1 | -1 | Tx, Ry | xz |
| B2 | 1 | -1 | -1 | 1 | Ty, | yz |

8.3 Raman intenzitások

Az egységnyi felületen időegység alatt áthaladó sugárzó energiát (azaz a teljesítményt) a Poynting vektor (S) adja meg:

S=E×H 	(8.11)

E az elektromos, H a mágneses térerősség.

Sugárzó dipólus esetében egységnyi felületen időegység alatt kisugárzott energia (azaz teljesítmény), a fényintenzitás:

IA=16πε0c3p2	(8.12)

vagyis az intenzitás a dipólusmomentum idő szerinti második deriváltja abszolút értéke négyzetének időátlagával arányos.

A dipólus kisugározta intenzitás (teljesítmény) adott térirányban

IΩ=π2ν42εoc3po2	(8.13)

po  a dipólus rezgési amplitúdójának a megfigyelés irányára való vetülete,  a rezgési frekvencia.

Használjunk a továbbiakban rezgési frekvencia helyett hullámszámot (ν)! Mivel

ν=cν

IΩ=π2ν42cεopo2	(8.14)

Adott r koordinátairányú sugárzás és s koordináta irányban rezgő E elektromos térerősség esetén (r,s=x,y,z), figyelembe véve, hogy lineáris esetben

p=Δp=εoαE 	(8.2)

Ir=π2ν42εocεo2αrso2Es,o2	(8.15)

Az állandókat összevonva:

Ir=Iαrso2ν4 	(8.16)

az I állandó neve irradiáció.

A kísérleti elrendezés szerint a megfigyelés kétféle lehet: a merőleges (90o-os) szórás vagy a visszaszórás (180o-os) mérése. A 8.2a. ábra a 90o-os,a b ábra a 180o-os elrendezést mutatja be.

8.2a. ábra

A lézerfényt polarizálhatjuk úgy (8.2a. ábra), hogy E a megfigyelés síkjában (xz), azaz az x irányban rezegjen  ("), azaz Ex0, Ey=Ez=0. Polarizálhatjuk a megfigyelés síkjára merőlegesen (), azaz Ey0, Ex=Ez=0.

A detektor előtti polarizátor (az analizátor) a szórt fény y vagy z koordináta irányú komponensét vizsgálhatja.

:

8.2b. ábra

A 8.2a. ábra szerinti elrendezésben

(8.17)

Iy=Iν4αyy2

Iz=Iν4αzy2

Ezek az összefüggések a Rayleigh szórás intenzitását írják le. Hasonló összefüggések írhatók fel a Raman szórásra is. A dipólusmomentumnak az i-edik normálkoordináta rezgése

okozta változása:

Δ(αrs)o,i=∂αrs∂QioQi,o=αrs,i,Qi,o	(8.18)

és ν helyébe - a Raman szórásnak megfelelő - hullámszámokat: ν0±νi-t írunk, akkor a Raman szórásra (+: anti-Stokes, : Stokes szórás), νi az i-edik rezgési mód sajátfrekvenciájának megfelelő hullámszám,

(8.19)

Iy,i=I(ν0±νi)4αyy,i,2Qi,o2

Iz,i=I(ν0±νi)4αzy,i,2Qi,o2

A fenti összefüggésekben szereplő egyes polarizálhatósági tenzor elem deriváltakat fáradságos kísérleti munkával kimérni. Gáz és folyadékfázisban a molekulák helyzete nem rögzített. Ezekben az esetekben (ilyen a gyakorlatban szinte minden mérés) csak a tenzor invariánsok határozhatók meg.  A polarizálhatósági tenzor két fontos invariánsa az átlagos polarizálhatóság:

a=13αxx+αyy+αzz	(8.20a)

és az anizotrópia négyzete

γ2=12αxx−αyy2+αxx−αzz2+αyy−αzz2+6αxy2+αxz2+αyz2 	(8.20b)

A polarizálhatósági tenzor elemei négyzeteinek időátlagára az alábbi összefüggések érvényesek:

(8.21a)

és

(8.21b)

Hasonló összefüggések érvényesek a polarizálhatósági tenzorelemek deriváltjaira is:

(8.22a)

és

(8.22b)

A 8.2. ábra szerinti elrendezésben a 8.19 összefüggésekből behelyettesítve

ρ=Iz,iIy,i=αzy,i'2αyy,i'2=3(γi,)245ai,2+4(γi,)2	(8.23)

A polarizálhatósági tenzorelem a számlálóban azzal az intenzitással arányos, amit merőleges polarizátorok esetében mérünk, a nevezőben ugyanez a párhuzamos polarizátorokra vonatkozik.

A  mennyiség neve depolarizációs arány. A legszimmetrikusabb specieszhez tartozó rezgési módok sávjaira ez kisebb, mint 3/4, az összes többi specieszhez tartozó rezgési módokra a teljes sávokra integrált intenzitások aránya 3/4. Igy beszélünk polarizált (p, 3/4) és depolarizált (dp, =3/4) sávokról.

Régebbi közleményekben, az akkori készülékek felépítése miatt a gerjesztő fényt nem polarizálták, így akkor a depolarizációs arány a

ρ0=0Iz,i0Iy,i=αzx,i'2+αzy,i'2αyy,i'2+αyx,i2=6γi'245ai'2+7γi'2

összefüggés szerint adódott. Ennek a depolarizációs hányadnak a maximuma 6/7. Ha ennél kisebb értéket látunk a közleményben, akkor a sáv polarizált. A 0 index a polarizálatlan fényre utal.

Ezen a módon segítséget kapunk a sávok hozzárendeléséhez. Hasonló jellegű segítséget kaphatunk, mint láttuk, a gázfázisú infravörös színképsávok sávkontúrjainak alakja alapján (7.3. pont).

A formaldehid rezgési módjai közül (3.5. ábra) 3 tartozik a legszimmetrikusabb A1 specieszhez, az 1., 2. és 3. Ezek Raman sávjai polarizáltak, míg a másik 3 Raman sávjai depolarizáltak. A furán (7.1. ábra és utána) A1 specieszéhez 8 rezgési mód tartozik. Ezek polarizáltak. A rezgési módok frekvenciája és jellege a 8.1. táblázatban található, a Raman színképek a 8.3. ábrán láthatók.

| 8.1. táblázat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A furán mért és számított rezgési frekvenciái (cm-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| speciesz |  | Frekvencia (cm-1) |  |  |  | Potenciális energia eloszlás |  |  |  |  |  |  |  |  | Depolarizá-ciós arány |
|  |  | mért |  | számított |  | (koordináta típus, %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Becke3P86/6-311G* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | 3169 |  | 3168 |  | CH | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 |
|  |  | 3161 |  | 3162 |  | CH | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 |
|  |  | 1490 |  | 1481 |  | CC | 50 |  | CH | 38 |  |  |  |  | 0,191 |
|  |  | 1384 |  | 1388 |  | CC | 43 |  | CH | 42 |  |  |  |  | 0,393 |
|  |  | 1140 |  | 1141 |  | CC | 46 |  | CH | 46 |  |  |  |  | 0,235 |
|  |  | 1043 |  | 1041 |  | CC | 21 |  | CO | 26 |  | CH | 47 |  | 0,170 |
|  |  | 995 |  | 997 |  | CC | 23 |  | CO | 28 |  | CH | 47 |  | 0,180 |
|  |  | 864 |  | 868 |  | rg | 82 |  | CH | 10 |  |  |  |  | 0,723 |
| A2 |  | 838 |  | 840 |  | CH | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 745 |  | 747 |  | CH | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 603 |  | 608 |  | rg | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
| B1 |  | 3140 |  | 3140 |  | CH | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 3130 |  | 3130 |  | CH | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 1555 |  | 1553 |  | CC | 72 |  | CH | 25 |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 1267 |  | 1272 |  | CH | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 1181 |  | 1183 |  | CO | 68 |  | CH | 25 |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 1067 |  | 1069 |  | CC | 28 |  | CO | 53 |  | CH | 14 |  | 0,750 |
|  |  | 871 |  | 870 |  | rg | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
| B2 |  | 879 |  | 873 |  | CH | 87 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 725 |  | 726 |  | CH | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
|  |  | 600 |  | 595 |  | rg | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |
| rg: gyűrű,: nyújtás, : síkbeli deformáció, : merőleges deformáció. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3 ábra

A 8.3. ábrán jól látható, hogy a számított sávhelyek (hullámszám értékek) aránylag jól követik a kísérleti értékeket, míg a számított intenzitás értékekre ezt nem lehet mondani. Különösen feltűnő a furán együtt megjelenő (összeolvadt) CH rezgési sávjainak rendkívül nagy intenzitása a számított Raman színképben egyrészt a többi sávhoz, másrészt a mért sávhoz képest.

Itt jegyezzük meg, hogy amíg a kétatomos elemi gázoknak nincs infravörös színképük, mert p=0, Raman színképük viszont van, mert Δα≠0.

8.4. ábra

A 8.4 ábra a pirazinamid (2-pirazinkarbonsav-amid) Raman és  infravörös színképének részletét mutatja. A savamid csoport nagyon erősen asszociál, ezt mutatja a 3450 cm-1-nél megjelenő intenzív NH vegyértékrezgési sáv, valamint a kisebb hullámszám értékeknél megjelenő két széles, erős sáv. Ezek a sávok a CH vegyértékrezgések sávjait teljesen elfedik. A Raman színképben viszont éppen a CH vegyértékrezgések sávjai, 3000 és 3100 cm-1 között, intenzívek.  Ez a példa jól mutatja, hogy milyen különbség van aközött, hogy a diplólusmomentum változás (infravörös) vagy a polarizálhatóság változás (Raman) mértéke határozza-e meg a sávintenzitást.

A Raman színképeket, amint azt a Raman intenzitások tárgyalásánál említettük, különféle polarizátor állásokkal (polarizációs sík állásokkal) lehet mérni A két legszokásosabb elrendezés az, hogy

- a polarizátor (a gerjesztő fényt polarizáló) polarizácós síkja megegyezik az analizátor (a Raman szórást polarizáló) polarizációs síkjával: párhuzamos polarizáció;

- a két polarizátor síkja egymásra merőleges: merőleges polarizáció.

A merőleges és a párhuzamos polarizációval mért, a sávokra integrált sávintenzitások hányadosa adja a depolarizációs hányadot (8.23 egyenlet).

A 8.5. ábra a pirrol (C2v) mindkét polarizált színképének részlete látható. Jól megfigyelhető a két színkép sávintenzitásainak különbsége.

8.5. ábra

8.4. Rovibrációs Raman átmenetek

Hasonlóan a rovibrációs infravörös átmenetekhez (7.3. pont) a rovibrációs Raman átmenetek mátrixelemei

Α=v'R'αRv	(8.24)

Az A mátrix xy eleme:

Axy=v'R'αxyRv=α=ξ,η,ζβ=ξ,η,ζ⟨v'|αaβ|v \rangle  \langle R' \lline } } Φ rSub { size 8{xα} } Φ rSub { size 8{yβ} }  \lline R⟩	 (8.25)

Tiszta rotáció esetén v’=v”, ezért Axy csak a  iránykoszinuszoktól függ.

A kiválasztási szabályok az infravörösnél ismertetettekhez hasonlóan kaphatók meg.

A szimmetrikus pörgettyű

A teljesen szimmetrikus pörgettyűre

ΔJ=0,±1,±2ΔK=0	(8.26)

A J=-2-höz tartozó ág az O ág, a J=+2-höz tartozó ág az S ág. Az O és S ág jelenléte a legtöbb Raman gőzszínképre jellemző.

A kváziszimmetrikus pörgettyű nem degenerált specieszeire

ΔJ=0,±1,±2ΔK=±2	(8.27)

Degenerált specieszekre ha J’+J”2,

ha αxx=αyy és/vagy αxy=0, akkor  ΔJ=0,±1,±2 és ΔK=±2

ha αxz≠0 és/vagy αyz≠0, akkor ΔJ=0,±1,±2 és ΔK=±1

A lineáris pörgettyű

A teljesen szimmetrikus speciesz rezgéseire

ΔJ=0,±2

Itt csak O, Q és S ág van.

A degenerált specieszek rezgéseire J'+J >= 0} { és

ΔJ=0,±1,±2

Ebben az esetben O, P, Q, R és S ág is van.

A gömbi pörgettyű

ΔJ=0	(8.28)

Tehát a gömbi pörgettyű szimmetrikus rezgési módjaihoz tartozó Raman sávokban nincs rotációs kvantumszám szerinti felhasadás, azaz csak Q ág van.

A degenerált rezgési módok esetében J'+J >= 2} { és

ΔJ=0,±1,±2	(8.29)

Ekkor tehát O, P, Q, R és  S ág is van a sávrendszerben.

Az aszimmetrikus pörgettyű

Ennek a kiválasztási szabályai bonyolultak. Minden rezgési sáv rendszerében előfordul az O, a P, a Q, az R és az S ág is.

Rovibrációs Raman színképeket nem nagyon szoktak mérni, mert mérésük a kis szórási intenzitás miatt nehezebb, mint a megfelelő infravörös gőzszínképeké. A rovibrációs Raman sávrendszerek sávalakjának vizsgálata a hasonló infravörös  sávokkal egyezően hozzájárul a rezgési módok frekvenciáinak hozzárendeléséhez.