12.1.7. Mérések alacsony hőmérsékleteken

A hőmérséklet csökkenésével a molekulák forgási állapotainak betöltöttsége csökken, a szilárd fázisú libráció (lengés) lecsökken, ezért a szobahőmérsékleten átfedő sávok szétválnak, a sávok félértékszélessége lecsökken.

Az ilyen mérésekhez szükséges küvetták olyan berendezésbe kerülnek, amely folyékony nitrogénnel (esetleg folyékony héliummal) hűtenek, és mérik ennek hőmérsékletét. Célszerű a folyékony nitrogént enyhén melegíteni, mivel ezzel keverést idéz elő. Így a keletkező buborékok könnyen távozhatnak. Maga a mintát tartalmazó küvetta evakuált térbe kerül, amelynek a küvettához hasonlóan az IR fényt áteresztő ablakai (általában KBr) vannak. Ezeket a külső ablakokat enyhén melegíteni kell, hogy a páralecsapódást elkerüljük.

A mélyhőmérsékletű mérések fontos módszere a mátrixizolációs (MI) technika. Ennek célja az izolált molekula infravörös színképének mérése. Ehhez az szükséges, hogy a mintát gázfázisba tudjuk vinni. A mintát nagy (500-1000-szeres) hígításban elkeverjük az infravörösben áteresztő gázzal (argon, xenon, kripton,esetleg nitrogén). A mintát hűtött KBr ablakra vezetjük, amelyre a minta rácsapódik. A vizsgált anyag beékelődik a fagyott nemesgáz kristályrácsába. A nagy hígítás miatt az egyes mintamolekulák egymástól izoláltak. A mintát a tartóval együtt  hélium-kriosztátban kb. 10 K–re hűtjük, majd elkészítjük a felvételt.  A mérés maga sem egyszerű, nagyvákuum és nagy tisztaság szükséges hozzá.

Óvatos felmelegítésnél diffúziós és aggregációs folyamatok figyelhetők meg. Hirtelen lehűtéssel rövid élettartamú molekulák színképét is mérni lehet. A módszer alkalmas kismennyiségű szennyező kimutatására is (pl. légszennyezések).

12.16. ábra

A 12.16.a. ábrán a szén-dioxid infravörös színképének részlete látható gázállapotban. Ezen az ábrán a 13CO2 gyenge 3 sávja is megfigyelhető. Érdekes, hogy az MI spektrumban (12.16.b. ábra) megjelent a szennyező nitrogén infravörös színképe is: a nitrogén N-N vegyértékrezgésének sávja 2327 cm-1-nél (ez megegyezik a nitrogén gáz Raman színképben megjelenő sávjának helyével). Mivel az N2 molekulának nincs dipólusmomentuma, megjelenése az infravörös színképben tiltott. Megjelenése azzal magyarázható, hogy a kristályos nemesgáz mátrixban kristályhibák vannak, és ezek nem egyformán hatnak a két nitrogén atomra.

A 12.17. ábrán aceton folyadékállapotú (a) és MI (b) infravörös spektruma látható. A két ábrát összehasonlítva jól megfigyelhető a sávoknak a hűtéssel való keskenyedése. Az átfedő CH vegyértékrezgések (3000-2850 cm-1) egyenként megjelennek. Ugyanakkor az MI színképben a szennyezőkre jellemző sávok is megjelentek (: víz, *:CO2 sávjai).

12.17. ábra

12.1.8. Magashőmérsékletű mérések

Emelve a hőmérsékletet a molekulák kinetikus energiája nő, de emellett a magasabb energiaszintek betöltöttsége is nő. Gázfázisban ez úgy jelentkezik, hogy a nagyobb forgási kvantumszámokhoz tartozó szintek is benépesülnek: a sávrendszer kiszélesedik. Észlelhető a P és R ágak maximumhelyeinek eltolódása is. A forró sávok is megjelennek.

A 12.18.a. ábrán  a szén-dioxid 3 vegyértékrezgési sávja látható 200 oC-on, míg a b. ábrán 25 oC-on. A mérések körülményei a hőmérsékletet kivéve azonosak. Az ábrán a kisebb hullámszámoknál látható sáv a v=12 átmenet  megfelelő sávjának P ága. Az R ágat elfedi a 01 átmenet sávrendszerének P ága.

12.18. ábra

Vizsgálják az infravörös színképek hőmérséklet függését is. Ezzel fázisátmeneteket, reakciókinetikai problémákat lehet felderíteni.

Az emissziós infravörös színképben megjelenő forró sávok észlelése fontos a csillagászatban is  csillaglégkörök magas hőmérséklete miatt.

12.1.9. Mérések nagy nyomásokon

A nagynyomású mérések legnagyobb problémája az optikai anyag, a küvettaablak anyagának kiválasztása. A legtöbb szokásos küvettaablak anyaga nagyobb nyomásokon megfolyik. A zafir a 400-2200 cm-1 tartományban jól átereszt, de csak mérsékelt nyomásokon.

A legjobb optikai anyag a gyémánt. A nagynyomású mérésekre alkalmazott gyémántküvetta  ablakai 0,6-1,2 mm átmérőjűek, 16 GPa nyomásig használhatók, a 200-4000 cm-1 hullámszámtartományban. Ez a küvetta alacsony hőmérsékleten is használható, 2 K hőmérsékletig.

A gyémánt nyomásálló tulajdonságát kihasználják arra, hogy kiküszöböljék a a KBr-os pasztillázást. Az ilyen cella néhány mm átmérőjű ablakai közé tesszük a mintát. A küvettát összerakva közvetlenül helyezhetjük a présbe. A nyomás alatt a minta megfolyik, és szép infravörös színképet kapunk nehezen pasztillázható anyagokról is.

Az infravörös színkép sávjai nyomás alatt szélesednek. Elsősorban gázokat és szilárd mintákat vizsgálnak. Az ásványok nyomás alatti viselkedésének vizsgálata a geológusok számára érdekes: a Föld mélyebb rétegeiben nagy nyomás uralkodik. A gázok nyomás alatti emissziós színképei elsősorban a csillagászokat érdeklik.

12.1.10. Az infravörös spektroszkópiával kapcsolt eljárások

Ezek olyan módszerek, amelyekben az infravörös spektroszkópiát időben lezajló folyamatokban keletkező anyagok folyamatos elemzésére alkalmazzák.

Ilyen folyamatok elsősorban a különféle kromatográfiás módszerek, de pirolitikus bomlások, termogravimetriás bomlások termékeinek vizsgálatára is alkalmasak.

A GC-IR módszer lehet off-line, de inkább az on-line módszert alkalmazzák. Utóbbi esetben a minta közvetlenül kerül a kistérfogatú átömlő küvettába. Lényeges a gyors mérés és az érzékeny, kis zajú detektor. A mérés során teljes színképeket mérünk, viszonylag kis felbontással, de lehetőség van arra, hogy a mérés folyamán bizonyos, egyes anyagokra jellemző hullámszámokon az intenzitást a képernyőn időben figyelemmel kísérhessük. Így kapjuk a kemigramokat. Az adatokat időben feldolgozva háromdimenziós ábrákat kapunk. A 12.19. ábra egy ilyen GC-IR színképet (a. ábra) mutat be a szétválasztott komponensek infravörös színképével egyűtt. A kemigramok az azonos hullámszámhoz tartozó A-t metszetek. A 12.19.b. ábrán a szétválasztott komponensek IR színképei láthatók.

A nagynyomású (HPLC) és a szuperkritikus folyadékkromatográfia (SFC) eredményeinek elemzéséhez nagyon kis térfogatú folyadékküvetták szükségesek. A rétegvastagság 2-3 mm, a küvettaablak átmérője 3-4 mm, a teljes aktív térfogat 20-40 l. A szuperkritikus elválasztáshoz alkalmazott szén-dioxid széles tartományban átereszt az IR tartományban, ezért nem nagyon zavar. A reverz fázisú folyadékkromatográfiában alkalmazott poláris folyadékok (víz is) zavaróak, megfelelő küvettaablak kell. Ezek nagy törésmutatója miatt viszont az alapvonalon interferencia jelenhet meg (mint a 10.2. ábrán). Célszerűbb ilyenkor az ATR technika alkalmazása (13. fejezet). Hasonló módon reflexiós méréseket kell használnunk a vékonyréteg kromatogramok értékelésére is.

12.19.a. ábra

12.19.b. ábra

12.1.11. Speciális infravörös spektrométerek

Ezek általában kis szériában vagy házilagos kivitelben készülő műszerek.

Az Hadamard spektrométer

A módosított Hadamard mátrix olyan mátrix, amelynek elemei 1 vagy 0 értékűek. A mátrix sorai ezeknek ciklikus permutációi. Az első sort vagy jobbra, vagy balra léptetjük. Példák:

jobbra léptetéssel:	balra léptetéssel:

110011101	110101011

A gyakorlatban ezt az elvet oly módon alkalmazzák, hogy a mintán áthaladt és monokromátorral felbontott fényt széles résen bocsátják át. Ez egy léc, amely N darab programozható folyadékkristály egységből áll. Az egységek vagy áteresztik a fényt vagy nem. A rés a teljes mérési tartománynak felel meg, ezen jut át a teljes áteresztett spektrum. Ha egy elem szélessége b, akkor a rés N.b széles. A lécet megfelelően programozva az egymás utáni jelek (x) egymásból való lineárkombinációjával kapjuk a színkép elemeit (hadamard tranzformáció). Általában legalább 1024, még inkább 2048 elemre osztják a mérési tartományt.

A  12.20. ábrán N=4 elemből álló egyszerű, lineáris (nem Hadamard típusú) résen mutatjuk be a spektrométer működési elvét. Itt például x3=y3-y2. A színkép az xi elemekből áll..

12.20. ábra

Ezzel nő a fényerő (multiplex előny, 10.1.4. pont). Általában 2048 elemből álló lécet alkalmaznak. A műszer előnye, hogy nem tartalmaz mozgó alkatrészt.

Lamella rács spektrométer

Nagyon kis hullámszámok (3 – 70 cm-1) mérésére alkalmas. Jobb fényerejű ezen a területen, mint az FT spektrométerek. Alapelve: egy fix rácshoz képest mozgatják egy másik rács elemeit (12.21. ábra).  A két rács között a változó útkülönbség x, a rácsállandó d. Az útkülönbség változásával interferogramot kapunk, amelynek Fourier transzformáltja adja az infravörös színképet. A rácsállandó 1 cm, a rács lemezei fémből készülnek. A mozgatást léptető motor végzi.

12.16. ábra

Hangolással működő infravörös spektrométer

A fényforrások mélyhűtött félvezető lézerdiódák ( PbSSe), melyek változó összetételűek, sorozatot alkotnak.  Egy-egy lézerdiódával legfeljebb 2-3 cm-1 tartományban lehet mérni. A hangolást a lézerdióda hőmérsékletének vagy a ráadott áram nagyságának változtatásával érik el. Mivel a dióda lézer rezonátor, több módusa is aktív lehet. Ezeket optikai ráccsal választják el egymástól (12.22. ábra). A komplett spektrométer több ezer lézer diódát tartalmazhat, de a valóságban sokra egyszerre nincs szükség. Ennek az igen nagy felbontás az oka. A műszergyárban gyártott spektrométer felbontása 10-5 cm-1, de egyedi gyártmányként készült 5.10-7 cm-1 felbontású műszer is.

Szén-dioxidot, szén-monoxidot, ammóniát használnak kalibrálásra. Ge lapot használnak etalonként, hangolásra. Ezzel 0,005 cm-1 pontosság érhető el.

12.22. ábra

12.2. A Raman spektroszkópia módszerei

A Raman effektus speciális módszerei közül csak azokkal foglalkozunk, amelyek nem kötődnek a felületek rezgési spektroszkópiájához. Ezek szinte valamennyien nem-lineáris módszerek, és gyakran egynél több lézerre van szükség a méréshez.

A konkrét mérésekhez szükséges berendezések rendkívül bonyolultak és drágák. Az optikai eszközöknél a rezgésmentes elhelyezés, a pontos és állítható elrendezés, a fény irányát változtató, azt késletető alkatrészek kiváló minőségűek. A fényforrások stabilak és jól reprodukálhatók. A rendszer megtervezése és a mérések kivitelezése is nagy felkészültséget igényel.

12.2.1. A nem-lineáris effektusokról általában

Ha nagy az elektromos térerősség, akkor a 8.1. összefüggésnek megfelelően magasabbrendű tagok is megjelennek a 8.6. összefüggésben, és

Δp=ε0i=1w∂p∂Qi0Qi+ε0α0E+ε0i=1w∂α∂Qi0QiE+12βE∘E+12i=1w∂β∂Qi0E∘E+...

(12.10)

Itt   háromindexes tenzor. A 12.10. egyenlet jobb oldali következő tagjában már a  négyindexes tenzor is szerepel. Ezek a többindexes tenzorok hiperpolarizálhatóságok. Ha csak a 12.10.-ben szereplő tagokkal számolunk, akkor mivel mind Qi, mind E sorbafejthető Qi i szerint, E x és y komponse 1 szerint periódikus (z a fény haladási iránya):

Δp=12βxEx,02+12βxEx,02cos2ω1t+12i=1w∂βx∂Qi0Qi.0Ex,02cosωit+cos2ω1−ωit+cos2ω1+ωt	(12.11)

ahol x  a xxx, a   xxy  és a xxz tenzorelemek átlaga. Itt az első tag állandó, a második tag hiper Rayleigh szórás, a harmadik tag emisszió, a negyedik tag hiper Raman (Stokes) szórás, az ötödik tag hiper anti-Stokes szórás.

Ha két különböző frekvenciájú lézert használunk a gerjesztésre (1>2), akkor

Ex=Ex,0cosω1t+cosω2tEy=Ey,0sinω1t−sinω2t]Ez=0	(12.12)

Ekkor a színképben a következő frekvenciák jelennek meg:

hiper Rayleigh-szórás: 21, 22, 1+2, 1-2

infravörös emisszió: i

hiper Raman-szórás: 21-i, 22-i, 21+i, 22+i, 1-2-i, 1-2+i, 1+2-i, 1+2+i

A megfelelő sávok megjelenése a szimmetria szerinti kiválasztási szabályoktól függ:

Γp=Γβ.ΓE.ΓE   	(12.14)

A C2v pontcsoport szerint

A1   xxz, yyz, zxx, zyy, yzy, zzz

A2    yxz, xyz, zxy

B1    xxx, yxy, zxz, xyy, xzz

B2    yxx, xxy, yyy, zyz,  yzz

Az itt leírtak szerint megy végbe a hiper Raman effektus, az érdekes sávok tetszés szerinti k pozitív egész szám esetében k1±i frekvenciánál jelennek meg.

12.2.2. A stimulált Raman effektus

Igen nagy teljesítményű impulzusüzemű lézert alkalmazva gerjesztésre, az alábbi folyamat játszódik le, ha

2hν1=hνS+hνAS 	(12.15)

ahol S a Stokes, AS az anti-Stokes sávokra utal. Itt

νS=ν1−νiabszorpcióνAS=ν1+νiemisszió	(12.16)

A színképben a lineáris effektusokhoz képest jelentős változások állnak elő. Sokkal kevesebb sáv jelenik meg, de ezek intenzitása nagyon megnő. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a nagy térerősség bizonyos átmeneteknél megnöveli a gerjesztett szint betöltöttségét olyan mértékben, hogy inverz populáció áll elő, és lézereffektus következik be. Az ezekhez az átmenetekhez tartozó S és AS sávok nagyon megerősödnek, nagy S  és AS fotonsűrűség jön létre. Ez a fotonsűrűség összemérhető a gerjesztő fény fotonsűsrűsűgűvel.

A kiválasztási szabályok harmadrendű tenzor (’) szerintiek. Ennek megfelelően nagyon hasonlóak  a klasszikus Raman effektuséhoz.

A gerjesztett rezgési állapotok élettartamának mérése

A stimulált Raman effektus alkalmas arra, hogy gerjesztett rezgési állapotok élettartamát mérjük. A mérés lényege az, hogy nagyteljesítményű (giant pulse) pumpalézer (1 frekvencia) rövid, az állapot élettartamánál jóval rövidebb idejű impulzusával gerjesztjük a molekula rezgési módjait. Ezután más frekvenciájú (2 frekvencia), a stimulált effektust nem kiváltó próbalézerrel rövid időközönként kisteljesítményű rövid impulzusokat bocsátunk a mintára. Ez kölcsönhatásba lép a mintával , és a gerjesztett állapotú molekulák koncentrációjával arányos 2+i frekvenciájú nomális anti-Stokes sugárzást vált ki. Változtatva a pumpa és a próba impulzusok között eltelt időt megkapjuk a gerjesztett állapot relaxációjának (lecsengésének) megfelelő görbét, amelyből a közepes élettartam kiszámítható.

12.2.3. A koherens anti-Stokes Raman szórás

Két lézerrel gerjesztett jelenség. Az egyik (1) frekvenciája rögzített, a másikét (2) változtatjuk, 1>2.  A két nagyteljesítményű impulzuslézer együttesen nagy gerjesztett szinti populációt tud létrehozni, ha frekvenciáik különbsége megegyezik a minta valamelyik rezgési módjának frekvenciájával:

ν1−ν2=νi	(12.17)

Ez stimulált effektus, a két lézer hajtja meg. A fotonok az alábbi folyamatok szerint keverednek:

ν1→ν2+νi	(12.18)

ν1+νi→νA	(12.19)

ν2→νC+νi	(12.20)

ν2+νi→ν1	(12.21)

Vegyük észre, hogy itt

νA=2ν1−ν2	(12.22)

és	νC=2ν2−ν1	(12.23)

(hiper-Raman effektus, 12.2.1. pont). A teljes folyamat

ν1+ν2=νA+νC	(12.24)

Figyelve a 12.18 – 12.21 folyamatokra i közbülső termék. A az anti-Stokes, C  a Stokes foton frekvenciája. Mindkét emittált sugárzás koherens. Itt az anti-Stokes effektus a CARS (coherent anti-Stokes Raman scattering), a Stokes a CSRS (coherent Stokes Raman scattering). A CSRS sugárzást nagyon gyakran elfedi a fluoreszcens sugárzás. Ezért a gyakorlatban a CARS használata terjedt el.

A CARS intenzitás négyzetesen arányos a koncentrációval (a folyamatban i kétszer szerepel a jobb oldalon), a jelenség kiváltásához két 1 és egy 2 foton szükséges.

Mivel a CARS koherens, fáziskapcsolat van a rezgő tér polarizált hullámai között. A gerjesztendő molekulát elérő hullámokra a minta törésmutatója különböző (n1 illetve n2). Ezért az előálló hullámhossz különbség (c a fény vákuumbeli sebessége):

λdiff=cn1ν1−n2ν2  	(12.25)

A probléma az, hogy a fény az anyagba belépve már nincs kötve a belépő sugárzáshoz, hanem a rá vonatkozó törésmutató (ndiff) és a saját frekvenciájának megfelelően terjed tova az anyagban. Ennek megfelelően a hullámhossza

λdiff'=cndiffν1−ν2	(12.26)

Ezáltal fáziseltolódás keletkezik. Ezt fázisillesztéssel kell megoldani.  Ennek egyik megoldása az, hogy a két gerjesztő fénysugarat nem párhuzamosan, hanem kis szöget bezárva vezetik a mintához.  A 12.23. ábra a két sugár bezárta szög () hatását mutatja be a toluol spektrumára.

12.23. ábra

    - Az inverz Raman effektus

Ezt a módszert pontosabban Raman erősítési és gyengítési (gain and loss) spektroszkópiának hívják.

Legyen adva két nem nagy teljesítményű lézer,  1 és 2 frekvenciával. Ha

ν1−ν2=νi 	(12.27)

azaz i frekvenciájú fény emittálódik, akkor a 12.19-12.21 folyamatok nem mennek végbe, nincs CARS effektus.  A folyamat eredménye az, hogy a 1 rögzített frekvenciájú, u.n. pumpalézer fotonjai egy részének frekvenciája i-vel csökken a változtatható frekvenciájú próbalézer 2 frekvenciájára. Ennek az az eredménye, hogy a próbalézer frekvenciáján az intenzitás nő (erősítés), míg a pumpalézer frekvenciáján az intenzitás csökken (gyengítés). A két emittált frekvenciájú sugarat optikai rács segítségével elválasztják. Aszerint, hogy melyik sugárzást detektálják, beszélnek erősítési, illetve gyengítési Raman spektroszkópiáról.

A folyamat lineáris függvénye mindkét lézer intenzitásának, koncentrációfüggése is lineáris. Mivel a sugárzás koherens, el lehet választani az együtt jelentkező inkoherens fluoreszcenciától. Itt a háttér nem intenzív, ezért nem zavaró. Ugyancsak előnyös, hogy nincs szükség fázisillesztésre.

A mérést úgy végzik, hogy előbb a pumpalézer impulzussal besugározzák a mintát, majd adott idő múlva a próbalézer impulzust adnak a mintára. Nagyon pontos térbeli elhelyezés kell, mert igen rövid időtartamokról van szó. 1 ps időtartam 0,3 mm távolságnak felel meg.

Ma már fs nagyságrendben is dolgoznak ( Ahmed Zewail, Nobel-díj).

    - Magasabbrendű Raman színképek

Ez az összefoglaló neve azoknak a jelenségeknek, amelyekhez kettőnél több lézer szükséges. Angol nevük: higher order Raman spectral excitation studies, HORSES. A lehetséges kombinációk száma hatalmas. Lásd a 12.2.1. pontot.

    - A rezonancia Raman effektus

Ha a gerjesztő fény frekvenciája egybeesik valamilyen elektronátmenet frekvenciájával, akkor a Raman színkép teljesen megváltozik. Az elektronátmenet ugyanis hat a molekula polarizálhatóságára. A polarizálhatósági tenzor az ilyen esetekben már nem szimmetrikus.

A nem szimmetrikus tenzor felbontható három tenzor összegére:

α=a000a000a+αxx−aαxy+αyx2αxz+αzx2αyx+αxy2αyy−aαyz+αzy2αzx+αxz2αzy+αyz2αzz−a+0αxy−αyx2αxz−αzx2αyx−αxy20αyz−αzy2αzx−αxz2αzy−αyz20

(12.28)

Az első  tag izotróp szórás. A második tag anizotróp szórás. E kettő összege a klasszikus polarizálhatósági tenzor. A polarizálhatósági tenzor invariánsai itt az alábbiak a 8.20 összefüggések helyett. Az átlagos polarizálhatóság:

a=13αxx+αyy+αzz	(12.29a)

Az átlagos polarizálhatóság 8.20a kifejezése tehát nem változott. Az anizotrópia 8.20b kifejezése így változott meg:

γ2=12αxx−αyy2+αyy−αzz2+αzz−αxx2+32αxy+αyx2+αxz+αzx2+αyz+αzy2

(12.29b)

A 12.28 egyenlet jobb oldali harmadik, antiszimmetrikus tenzor tagjából újabb invariáns állítható elő:

δ2=34αxy−αyx2+αxz−αzx2+αyz−αzy2	(12.29c)

Könnyen belátható, hogy ez az utóbbi invariáns szimmetrikus tenzor esetében nulla.

Szabad forgás esetében az antiszimmetrikus tenzor hozzájárulása az intenzitáshoz

αxy−αyx22=αxz−αzx22=αyz−αzy22=αδ29	(12.30)

A zárójelpár időbeli átlagolást jelöl. A depolarizációs arányok így változnak. A 8.23. összefüggés helyett

ρ=3γ,2+5δ,245a,2+4γ,2	(12.31)

és

ρ0=6γ,2+5δ,,215a,2+7γ,2+5δ,2	(12.32)

Az elektronátmenet gerjesztése tehát befolyásolja mind a sávok intenzitását, mind a polarizációs viszonyokat. Új sávok, felhangok keletkezhetnek, Az intenzitások nagyságrendekkel nőhetnek a normális Raman színképben észleltekhez képest.

A rezonancia Raman effektus lineáris effektus.

    - Raman optikai aktivitás

A Raman optikai aktivitás (ROA) lényegesen többrétű, mint a vibrációs cirkuláris dikroizmus. Ennek az az oka, hogy mind a gerjesztő (iniciáló=I), mind a szórt (S) sugárzás lehet jobbra (R) és balra (L) cirkulárisan poláris. A cirkulárisan poláris fény cirkulátorral állítható elő. Ez olyan kristály, amely természetes kettőstörő (optikai antipódok). Az optikai tengelyekhez képest megfelelő irányban csiszolva a síkban poláris fényből cirkulárisan poláris fényt állít elő.

A lehetőségek:

1. ICP-ROA: a gerjesztő fény R vagy L polarizált, és a kettő intenzitásának különbségét

mérjük:

(12.33)

A mechanizmust a 12.24. ábra mutatja:

12.24. ábra

A gerjesztő fény a j „virtuális” szintre gerjeszt (a szintkülönbségnek megfelelő gerjesztő foton abszorbeálódik), majd ezután a v=1 rezgési szint alakul ki, és a szintkülönbségnek megfelelő foton emittálódik (Stokes vonal a színképben).

2. SCP-ROA. A szórt fényből az L illetve az R cirkulárisan poláris fényt vizsgáljuk, a gerjesztő fény nem cirkulárisan poláris:

(12.34)

A mechanizmus a 12.25. ábrán látható:

12.25. ábra

3. DCPI-ROA. A következő lehetőség az, hogy mind a gerjesztő, mind a szórt sugárzás polarizált, és az L gerjesztő + L szórt sugárzás intenzitásából vonjuk le az R gerjesztő + R szórt sugárzás intenzitását:

(12.35)

A gerjesztés mechanizmusa  a 12.26. ábrán látható:

12.26. ábra

4. DCPII-ROA. A 12. 21. ábra lehetőségeiből aszimmetrikusan is lehet választani, azaz az L és R cirkulárisan poláris fényeket is kombinálhatjuk:

(12.36)

A 12.27. ábra egy bonyolult szerves vegyület, a naproxén nátrium sója optikai izomerjeinek Raman és DCPI –ROA színképeit mutatja be. A felső ábrák: S-(-)-naproxén nátriumsó DCPI-ROA és Raman színképe. Az alsó ábrák: S-(+)-naproxén-O-CD3 (+ benzol) DCPII-ROA és Raman színképe. Jól látható a Raman színképek hasonlósága és a DCP színképek sávjainak  ellentétes iránya. A naproxén 6-metoxi-2-naftalin-(-metil)ecetsav.

12.22. ábra

12.27. ábra