ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK. A TERMODINAMIKA I. FÕTÉTELE

Általános összefüggések

A belsõ energia megváltozása zárt rendszerben

DU = W + Q

Az entalpia definíciója

H = U + pV

A munka és a hõ számítása, amennyiben csak térfogati munka van

általános definíció:

izosztér folyamatban (állandó térfogat):

W = 0

izobár folyamatban (állandó nyomás):

W = - pDV

halmazállapotváltozás állandó nyomáson és hõmérsékleten:

Q = DH

W = - pDV

adiabatikus folyamatban:

Q = 0

W = DU

Csak tökéletes gázokra érvényes összefüggések

általános gáztörvény:

pV = nRT		(R = 8,314 J×mol-1K-1)

állandó hõmérsékleten:

DU = DH = 0

W = -Q = nRT×ln(p2/p1) = nRT×ln(V1/V2)

állandó nyomáson:

W = -nR(T2 - T1)

adiabatikus folyamatban:

p - V - T  összefüggések adiabatikus folyamatokban (ezek csak közelítõ összefüggések, 	mert Cmp, CmV és k tökéletes gázok esetén is függ a hõmérséklettõl. E függés azonban 	egy- és kétatomos gázok esetén, nem túl magas hõmérsékleten igen csekély):

p2/p1 = (V1/V2)k                       azaz

T2/T1 = (p1/p2)(1-k)/k                     azaz

T2/T1 = (V1/V2)k-1                       azaz

ahol

k = Cmp/CmV.

összefüggés a moláris hõkapacitások között:

A molekuláris elmélet (ekvipartíció) segítségével kimutatható, hogy egyatomos tökéletes gázoknál , míg kétatomos gázoknál jó közelítéssel  .

Mintapéldák

M.1. 1 mol argonnal (tökéletes  gáz) dugattyús hengerben a következõ körfolyamatot hajtjuk végre:

a.) 5 bar állandó nyomáson 25 °C-ról 100  °C-ra melegítjük, majd

b.) 100 °C-on 5 bar nyomásról 1 barra terjesztjük ki,

c.) 1 bar nyomáson 25 °C-ra hûtjük, végül

d.) 25 °C-on a kezdeti nyomásra komprimáljuk.

Mekkora az egyes lépésekben és a körfolyamatban a munka, a hõ, a gáz belsõ energiájának és entalpiájának a megváltozása, ha a súrlódási veszteségektõl eltekintünk?

Megoldás

Egyatomos gázról lévén szó, Cmp=(5/2)R =  20,79 J/(mol.K),  CmV=(3/2)R = 12,47 J/(mol.K) és állandónak tekinthetõk.

A körfolyamatot p - V  diagrammon ábrázoljuk.

a.)

W = -nR(T2 - T1) = -1×8,314×75 = -624 J

A moláris hõkapacitásokat állandónak tekintve

Q = DH = n×Cmp(T2 - T1) = 1559 J

DU = n×CmV(T2 - T1) = 935 J

ill. egyszerûen

DU = W + Q = 935 J

b.)

W = nRT×ln(p2/p1) = 8,314×373×ln(1/5) = -4991 J

Q = -W = 4991 J

DU = DH = 0

c.)

W = -nR(T2 - T1) = -8,314×(-75) = 624 J

Q =DH = n×Cmp(T2 - T1) = -1559 J

DU = - 935 J

(Vegyük észre, hogy ellenkezõ elõjellel minden számérték azonos az a.) esettel. Ez az azonosság azonban csak tökéletes gázok esetén igaz, mert ezeknél a belsõ energia nem függ a nyomástól.)

d.)

W = nRT×ln(p2/p1) = 8,314×298×ln(5/1) = 3987 J

Q = -W = -3987 J

DU =DH = 0

A körfolyamatra

DU = DH = 0

mert állapotfüggvények;

W = -1004 J

Q = 1004 J

tehát a rendszer munkát végez, miközben hõt vesz fel a környezetébõl.

M.2. 4 mol 1 bar nyomású, 25 °C-os nitrogént (tökéletes gáz) adiabatikusan 5 bar nyomásra komprimálunk, majd ezen a nyomáson 25 °C-ra hûtjük vissza. Mekkora a kompressziós munka az elsõ lépésben, és mennyi hõt kell elvonni a másodikban, ha a súrlódási veszteségektõl eltekintünk. Mekkora a belsõ energia és az entalpia megváltozása az egyes lépésekben? Cmp = 31,1 J/(mol×K) és állandónak tekinthetõ ebben a hõmérséklet-tartományban..

Megoldás

Elõször az összenyomás utáni hõmérsékletet számítjuk ki:

k = (31,1)/(31,1 - 8,314) = 1,365

T2/T1 = (p2/p1)(k-1)/k = 50,365/1,365 = 1,538

T2 = 458,3 K

Az elsõ lépésben

W = n×CmV(T2 - T1) = 4(31,1 - 8,314)(458,3 - 298) = 14610 J

DU = W

DH = n×Cmp(T2 - T1) = 4×31,1×(458,3 - 298) = 19941 J

A második lépésben

Q = DH = n×Cmp(T2 - T1) = -19941 J

DU = n×CmV(T2 - T1) = -14610 J

M.3. Mekkora 1 mol etán belsõ energiájának és entalpiájának megváltozása, ha 200 K hõmérsékleten és állandó nyomáson elpárolog? Mennyi hõ szükséges ehhez? Használjuk a 3. táblázat adatait!

Megoldás

A 3. táblázat utolsó oldalán a folyékony etán és a vele egyensúlyban lévõ gõz adatai szerepelnek.  200 K hõmérsékleten hl = 437,5 kJ/kg, hg = 903,74 kJ/kg. Ebbõl közvetlenül adódik Dh = 466,24 kJ/kg, ami 1 molra (30 g) átszámolva DHm = 13,99 kJ/mol. Ez az érték egyúttal a párolgáshoz szükséges hõ (a párolgáshõ) is.  Miután

U = H - pV,

DU = DH - D(pV)

ill.

DU = DH - pDV,

mivel  a nyomás állandó.

A táblázatból az egyensúlyi nyomás 2,174 bar, vl = 0,001890 m3/kg, vg = 0,2446 m3/kg, tehát

Du = 466,24 - 2,174×105(0,2446 - 0,00189)×10-3 = 413,5 kJ/kg,

vagy  1 molra

DUm = 12,4 kJ/mol

M.4. Mennyi hõ  szükséges ahhoz,  hogy 120 g etánt állandó  1 kPa nyomáson 27 °C -ról 127°C-ra  melegítsünk? (Használjuk a 4. táblázat adatait.)

Megoldás

A 4. táblázat utolsó oldalán etánra a következõ adatokat  találjuk: a=28,188,  b=122,612,   c=-0,912,     d=-27,836. Miután

Cmp = a +bX + cX-2 + dX2

ahol   X = T/1000,

Integrálva:

Behelyettesítve az állandókat, valamint  n=4-et:

Q = 24028 J

Megjegyzés

A számított érték csak akkor  független a nyomástól, és csak  akkor igaz, ha az etán tökéletes gáznak tekinthetõ.

A 3. táblázatból is leolvasható az etán fajlagos entalpiája különbözõ nyomásokon. Például 1 bar nyomáson és 400 K hõmérsékleten h=1268,94 kJ/kg, míg 300 K-en h=1071,03 kJ/kg. Ebbõl számolva

q = Dh = 1268,94 - 1071,03 = 197,91 kJ/kg

vagy 120 g-ra átszámítva

Q = 23,75 kJ

Ez kissé több mint 1 százalékkal tér el az elõzõ módon számított értéktõl, ami azt mutatja, hogy 1 bar nyomáson 300 és 400 K között az etán már csak ilyen közelítéssel tekinthetõ tökéletes gáznak. Valóban: 1 bar nyomáson a fajlagos entalpia a 3. táblázat alapján 300 K hõmérsékleten 1071,03 kJ/kg, míg 2 bar nyomáson csak 1068,92 kJ/kg. Némi eltérés még 500 K hõmérsékleten is van. 1 kPa nyomáson azonban a tökéletes gáz közelítés már elfogadható.

Gyakorló feladatok

T.  1. 	Mekkora a munkavégzés, DH és DU,ha 1 mol tökéletes gáz dugattyús  hengerben kiterjed eredeti térfogatának ötszörösére? Kiterjedés közben a hõmérséklet állandóan 25 °C.

(W = -3987,5 J, DH = DU = 0)

T.  2. 	Mekkora a munkavégzés, ha 5 mol tökéletes gáz 0  °C-ról 500 °C-ra melegszik 105  Pa állandó 
	nyomáson?

(W = -20785 J)

T.  3. 	1 mol 25  °C-os 105  Pa nyomású argont (tökéletes gáz) 100 °C-ra melegítünk és a nyomását 
5×105 Pa-ra növeljük. Mekkora a munkavégzés, a hõ, valamint DH és DU a következõ  utakon, ha súrlódási veszteségek  nincsenek:

a.) állandó térfogatban felmelegítjük 25 °C-ról 100  °C-ra, majd a nyomást dugattyús hengerben 
  5×105  Pa-ra növeljük állandó  hõmérsékleten,

b.) dugattyús hengerben állandó nyomáson felmelegítjük 25 °C-ról 100  °C-ra, majd a nyomását
  5×105  Pa-ra növeljük  állandó  hõmérsékleten,

c.) 25  °C-on dugattyús hengerben 5.105  Pa-ra  nyomjuk össze,  majd állandó nyomáson a 
   hõmérsékletet 25  °C-ról 100  °C-ra növeljük.

(Wa  = 4294 J, Wb  = 4368 J, Wc  = 3364 J; Qa=-3359 J, Qb=-3432 J, Qc=-2429 J; DU = 935 J,
DH= 1559 J mindhárom esetben)

T.  4. 	Egy 200 g vizet tartalmazó  edényt 5 percig fûtünk 10,0 W-os fûtõtesttel. Eközben a hõmérséklete1,50 °C-kal lett magasabb. Mekkora ateljes rendszer ill. az edény hõkapacitása? Az edény  légköri  nyomáson van. A víz fajlagos hõkapacitása 4,18 J/(g×K)

(Cp = 2000 J/K ill.1164 J/K)

T.  5. 	Az elõzõ feladatban leírt kísérletet megismételjük, miután az edényben levõ vízbe 1000 g ólmot 
helyeztünk el.  5  percig  tartó fûtés hatására a hõmérséklet-emelkedés 1,41  °C volt. Mekkora  
az ólom fajlagos és moláris hõkapacitása? (M=207,2 g/mol)

(cp  = 0,128 J/(g.K), Cm,p = 26,5 J/(mol×K))

T.  6. 	Egy hõszigetelt edénybõl víz párolog el 0,5 g/h  sebességgel. A vizet egy 11,9 W-os, 2 V  feszültséggel  mûködtetett  fûtõtesttel  tudjuk állandó hõmérsékleten tartani. Mekkora a víz párolgáshõje az adott hõmérsékleten?

(43,6 kJ/mol)

T.  7. 	2 kg 20 °C-os vizet tartalmazó edényben hûtõcsõ van. Ezen 5 kg/min sebességgel víz áramlik át, amely belépéskor 12 °C, kilépéskor 15 °C hõmérsékletû. Az edénybe állandó teljesítményû villamos fûtõtest merül. A hûtõ- és fûtõtejesítmény egyenlõ, ezért a víz hõmérséklete az edényben nem változik. Mekkora a villamos  fûtõtest  teljesítménye? A  víz  fajlagos  hõkapacitása  4,19 J/(g×K).

(P = 1,048 kW)

T.  8. 	Hõszigetelt 250 J/K hõkapacitású kaloriméterben  350 g  30 °C-os víz van. Mi lesz az egyensúlyi helyzet, ha ebbe 150 g -5 °C-os jeget dobunk? A jég fajlagos hõkapacitása 
2,1 kJ/(kg×K),  a  víz   fajlagos hõkapacitása 4,19 kJ/(kg×K), a jég olvadáshõje 334 kJ/kg.

(t = 0 C, marad, 0,54 g jég)

T.  9. 	Hány fokra hûthetõ le egy 20 °C-os kaloriméter 20 g 0 °C-os jéggel? A jég bedobása elõtt egy 10 W teljesítményû fûtõtest 3 perc alatt a kaloriméter hõfokát 0,9  °C-kal növelte meg. (A jég olvadáshõje 334 kJ/kg, a víz fajlagos hõkapacitása 4,19 kJ/kg.K).

(t = 16  °C)

T.10. 	Fajlagos hõkapacitást mérünk  kaloriméterben.  A  kaloriméterben  elhelyezett villamos fûtõtestet 20 V feszültséggel tápláljuk, ennek hatására 5A az áramerõsség. A vizsgálandó anyag bemérése elõtt 60 s-ig tartó fûtés hatására a kaloriméter hõmérséklete 5,0 °C-kal növekedett. 100 g vizsgálandó anyag bemérése után 100 s-ig tartó fûtés 7,5 °C hõfokemelkedést okozott. Mekkora az anyag fajlagos hõkapacitása és a kaloriméter hõkapacitása?

Ismeretlen: 1,33 J/(g.K),    kaloriméter: 1200 J/K)

T.11. 	Az etán gõznyomása 250 K-en 13,02 bar, telített gõzének  fajtérfogata  0,04217  m3/kg, telitett folyadékának   fajtérfogata  0,00218 m3/kg, párolgáshõje 370,77 kJ/kg. Mekkora 1 kg etán belsõ energiájának megváltozása, ha 250 K-en és 13,02 bar  nyomáson  elpárolog?

(Du = 318,7 kJ/kg)

T.12. 	1 mol argont (tökéletes gáz) 105  Pa állandó nyomáson  25  °C-ról 100  °C-ra melegítünk. Mekkora a belsõ energiájának megváltozása?  Az argon moláris hõkapacitása: CmV  = 3/2 R.

(DU = 935,3 J/mol)

T.13.	106 Pa nyomású, 1 m3 térfogatú, 298 K hõmérsékletû argont (tökéletes gáz) dugattyús hengerben adiabatikusan és reverzibilisen 2 m3 térfogatra terjesztünk ki. Mekkora a vég-állapotban a nyomás és a hõmérséklet? Mekkora a munkavégzés ill. a gáz belsõ energiájának és entalpiájának megváltozása?

(T = 188  K, p = 3,15 bar; W = DU = -554 kJ, DH = -925 kJ)

T.14. 	1 dm3 1,2.105  Pa nyomású, 298 K hõmérsékletû tökéletes gázt dugattyús hengerbe zárunk. A gázt adiabatikusan kiterjesztjük 105 Pa  nyomásra, majd a dugattyút rögzítjük és felmelegítjük a gázt a kezdeti hõmérsékletre. Ekkor a nyomása 1,076.105  Pa.  Mekkora  a  gáz  Cp/CV   értéke?

(k = 1,672)

T.15. 	1 mol 373 K hõmérsékletû nitrogént (tökéletes gáz) adiabatikus  reverzibilis úton  kiterjesztünk, amíg a hõmérséklete 273 K-re csökken. Mekkora a  munkavégzés, ha a kiindulási nyomás

a) 106  Pa,

b) 5.105  Pa?

(DU = -2059 J  mindkét esetben)

T.16. 	298 K hõmérsékletû  egyatomos tökéletes gáz nyomását adiabatikus reverzibilis úton ötszörösre növeljük. Mekkora a végsõ hõmérséklet?

(T = 567 K)

T.17. 	Mennyit változik 100 g 273 K hõmérsékletû és po  nyomású nitrogén  (tökéletes gáz) belsõ energiája, ha

a) nyomását állandó térfogaton melegítve 151,95 kPa-ra  emeljük?

b) ha állandó nyomáson 100 °C-ra melegítjük?   (Használjunk táblázati adatokat.)

( a):  DU = 10,572 kJ, b):  DU = 7352,1 J)

T.18. 	Mekkora az etiléter moláris belsõ energiájának megváltozása,  ha 1,013.105  Pa nyomáson elpárolog? A forráspont 1,013.105  Pa  nyomáson 34,5  °C, a forrásponton a folyadék sûrûsége  0,697 kg/dm3, a gõz sûrûsége 3,16.10-3  kg/dm3, a párolgáshõ 26,7 kJ/mol.

(DUm= 24,34 kJ/mol)

T.19. 	1  mol  nitrogént  125 °C állandó  hõmérsékleten  kiterjesztünk 0,01 m3 térfogatról 0,02 m3 -re.
 Mekkora a munkavégzés, a  hõközlés és a belsõ energia megváltozása? Tekintsük a nitrogént 
 tökéletes gáznak!

(W = -2293,6 J, Q = 2293,6 J, DU = 0)

T.20. 	1 mol nitrogént  (tökéletes  gáz)  állandó  térfogaton  lehûtünk 125 °C-ról 28,6 °C- ra. Mennyi hõt kell elvonni? Mekkora a belsõ energia megváltozása?

(Q = DU = -2025,5 J)

T.21. 	1 mol nitrogént (tökéletes gáz) adiabatikus reverzibilis módon 0,02 m3  térfogatról  0,01 m3 térfogatra nyomunk össze. A  végsõ  hõmérséklet 125  °C. Mekkora volt a kezdeti hõmérséklet? Mennyi munkát végeztünk és mekkora a gáz belsõ energiájának a változása? k = 1,40.

(T  = 301,6 K, DU = W = 2025,5 J)

T.22. 	Az elõzõ három példában közölt lépésekbõl egy körfolyamatot  lehet összeállítani. Ábrázolja a körfolyamatot p - V diagramban! Mekkora a körfolyamat összes munkája és összes hõje?

(W = -268,1 J = -Q)

ÁLLAPOTFÜGGVÉNY VÁLTOZÁSOK

Általános összefüggések

Az entrópia megváltozása

izoterm folyamatban, ha az "súrlódás-mentes" (reverzibilis):

DS = Q/T

elszigetelt rendszerben, ha hõ áramlik T1 hõmérsékletû helyrõl T2 hõmérsékletû 		helyre:

DS = Q/T2 - Q/T1

melegítés/hûtés állandó nyomáson:

amennyiben Cmp állandónak tekinthetõ:

DS = Cmp×ln(T2/T1)

állandó térfogaton:

amennyiben CmV állandónak tekinthetõ:

DS = n×CmV×ln(T2/T1)

tiszta anyagok elegyítésekor:

DS = - RSni×lnxi  = - n×R×Sxi×lnxi

adiabatikus reverzibilis kompresszió ill. kiterjesztés esetén (a külsõ és belsõ nyomás a 		folyamat során végig közel azonos):

DS = 0

Csak tökéletes gázok esetén

izoterm folyamatban:

DS = n×R×ln(V2/V1) = n×R×ln(p1/p2)

További állapotfüggvények

szabadenergia:          A = U - TS

szabadentalpia:         G = H - TS

Ezek megváltozásának számításához általános esetben szükség van az abszolút entrópiára, például

DA =DU - D(TS) = U2 - U1 - (T2S2 - T1S1)

Kivételt csupán az izoterm folyamatok képeznek, ezekre elegendõ az entrópia változását ismerni:

DA = DU - TDS

DG = DH - TDS

A Cmp függvények együtthatói a  4. táblázatban találhatók. Ügyeljünk arra, hogy a függvények

csak a megadott halmazállapotra ill. módosulatra vonatkoznak, továbbá hogy csak a megadott hõmérséklet-intervallumban érvényesek, extrapolálásuk rendkívül kockázatos.

Gázhalmazállapotú anyagoknál csak addig érvényesek a függvények, amíg az anyag tökéletes gáznak tekinthetõ, tehát általában csak kis nyomáson. Folyékony és szilárd állapotban a nyomás hatása kevésbé jelentõs, de extrém nagy nyomáson ilyen esetben se alkalmazzuk a függvényeket.

Az entrópia abszolút értékét az S(+) integrációs állandó segítségével számíthatjuk ki. Ennek semmiféle fizikai jelentése nincs, a megadott függvény 0 K hõmérsékletre történõ formális extrapoláció-jából adódik. Hasonlóképpen kaphatunk entalpia értékeket is H(+) felhasználásával. Ezek azonban nem abszolút értékek, hanem azt a konvenciót veszik figyelembe, hogy az elemek standard módosulatának entalpiája 1 bar nyomáson és 25 °C-on zérus. (A 3. és a 5. táblázat például nem ezt a konvenciót alkalmazza, ezért a különbözõ táblázatok adatait nem szabad egymással kombinálni. A 3. táblázat ráadásul nem is abszolút entrópiákat ad meg, ezért DA vagy DG számítására csak izoterm esetben használható.)

A 4. táblázat külön oszlopban tartalmazza a 298 K hõmérsékletre vonatkozó entalpia és abszolút entrópia értékeket is, mert ezekre gyakran van szükség, és így nem kell mindig a nehézkes hatványfüggvényekkel számolni.

Mintapéldák

M.5. 10 mol 1 bar nyomású, 27 °C-os etánt

a.) adiabatikusan reverzibilisen 1 MPa-ra nyomunk össze. Ezután

b.) állandó nyomáson hûtjük az eredeti térfogat tizedrészéig, majd

c.) adiabatikus reverzibilis kiterjesztéssel és ezt követõ

d.) izobár melegítéssel a munkaanyagot az eredeti állapotába juttatjuk vissza.

Mekkora a munkavégzés és a hõ az  egyes lépésekben valamint a teljes körfolyamatban? (Használjuk a 3. táblázatot.)

Megoldás

a.) Adiabatikus reverzibilis kompresszió esetén

DS = 0

Q = 0

300 K-en és 1 bar nyomáson a táblázatból  s1=7,6466 kJ/(kg×K). Ugyanitt h1=1071,03 kJ/kg, v1=0,82304

m3/kg. 10 bar nyomáson 7,6142 kJ/(kg×K)  entrópiához 410 K, 7,6695 kJ/(kg×K)-hez 420 K tartozik. Lineáris interpolációval a végsõ hõmérsékletre T2=415,9 K adódik, ha s2=7,6466 kJ/(kg×K).  Ezen a hõmérsékleten, ugyancsak interpolációval h2=1294,77 kJ/kg, v2=0,11206 m3/kg. ezekbõl az adatokból

W = DU =  DH - D(pV)

w = 223,74 - (106×0,11206 - 105×0,82304)×10-3 = 193,98 kJ/kg

10 mol=300 g-ra számolva

W = 58,19 kJ

b.) Az eredeti térfogat tizedrésze v3=0,08230 m3/kg. 0,08291 és 0,07973 között interpolálva

T3=318,1 K. Ezen a hõmérsékleten interpolációval h3=1086,91 kJ/kg és s3=7,0785 kJ/(kg×K) adódik.

Ezekbõl

q = Dh = 1086,91 - 1294,77 = -207,86 kJ/kg

w = -pDv = -106×(0,08230 - 0,11206)×10-3 = 29,76 kJ/kg

10 mol-ra számolva Q = -62,36 kJ,  W = 8,93 kJ.

c.)  A kiterjesztés során

DS = 0

Q = 0

Ennek alapján s4=s3=7,0785 kJ/(kg×K), amibõl interpolációval T4=210,5 K,  h4=926,82 kJ/kg,

v4=0,56894 m3/kg.

W = DU = DH - D(pV)

w = -160,09 - (105×0,56894 - 106×0,08230)×10-3 = -134,7 kJ/kg

ill. 10 mol-ra  W = -40,41 kJ.

d.)

q = Dh = 1071,03 - 926,82 = 144,21 kJ/kg

w = -pDv = -105(0,82304 - 0,56894)×10-3  = -25,41 kJ/kg

10 mol-ra   Q = 43,26 kJ,  W = -7,62 kJ.

A teljes körfolyamatra

Q = -19,10 kJ

W = 19,09 kJ

A kettõ összegének zérust kellene adni, mert a körfolyamatban DU=0. A 0,01 kJ eltérés kerekítési

hibákból adódik.

M.6. 10 mol 600 K hõmérsékletû folyékony ónhoz 1 mol 450 K hõmérsékletû szilárd ónt adunk adiabatikus körülmények között. Mennyi az entrópia megváltozása az egyensúly beállása során? A szilárd ón átlagos moláris fajlagos hõkapacitása ebben a hõmérséklet-tartományban 30,7 J/(mol×K), a folyékony óné 29,0 J/(mol×K), az olvadáspont 505 K, az olvadáshõ 7,01 kJ/mol.

Megoldás

Elõször az egyensúlyi hõmérsékletet kell meghatározni. Az adatok alapján becsülni lehet, hogy minden szilárd ón megolvad. A szilárd ón által felvett hõ

Q1 = 1×(505 - 450)×30,7 + 1×7010 + 1×(T - 505)×29,0

A folyékony ón által leadott hõ

Q2 = 10×(600 - T)×29,0

A két hõ egyenlõ, tehát

8698,5 + 29,0×(T - 505) = 290×(600 - T)

T = 564,1 K

A teljes entrópia-változás

DS = 30,7×ln(505/450) + 7010/505 + 29,0×ln(564,1/505) - 290×ln(600/564,1) = 2,74 J/K

M.7. 2 mol 1 bar nyomású, 100 °C-os hidrogént elegyítünk 5 mol 2 bar nyomású, 25 °C hõmérsékletû nitrogénnel. A végsõ nyomás 1,5 bar, a hõmérséklet 50 °C. Számítsa ki az entalpia, belsõ energia, entrópia, szabadenergia és szabadentalpia megváltozását, ha a gázok tökéletesnek tekinthetõk. A nitrogén moláris hõkapacitása, Cmp=31,2 J/(mol×K), a hidrogéné 28,0 J/(mol×K) és állandónak tekinthetõk.

Megoldás

Az entrópia a hõmérséklet-változások, a nyomás-változások és az elegyítés miatt is változik. DA és 
DG számítása egyszerûbb, ha a hõmérséklet-kiegyenlítõdést külön lépésként kezeljük.

A hidrogénre ebben a lépésben

DU = 2×(28,0 - 8,314)×(-50) = -1969 J

DH = 2×28,0×(-50) = -2800 J

DS = 2×28,0×ln(323/373) = -8,060 J/(mol×K)

Az abszolút entrópia 298 K hõmérsékleten és 1 bar nyomáson a 4. táblázat alapján 130,68 J/(mol×K)

A kiindulási állapotban

Sk= n[S298 + Cmpln(T/298)] =2[130,68 + 28,0×ln(373/298)] = 273,931 J/K

a végállapotban

Sv = Sk + DS = 265,871 J/K

DA = DU -D(TS) = -1969 -(323×265,871 - 373×273,931) = 14331 J

DG = DH - D(TS) = 13500 J

A nitrogénre hasonlóképpen kapjuk, hogy

DU = 5×(31,2 - 8,314)×25 = 2861 J

DH = 5×31,2×25 = 3900 J

DS = 5×31,2×ln(323/298) = 12,567 J/K

Sk = n[S298 + R×ln(po/p1)] = 5×[191,61 + 8,314×ln(1/2)] = 929,236 J/K

Sv = 941,803 J/K

DA = 2861 - (323×941,803 - 298×929,236) = -24429 J

DG = 3900 - 27290 = -23390 J

A teljes rendszerre ebben a lépésben egyszerû összeadással kapjuk, hogy

DU1 = 892 J,    DH1 = 1100 J,   DS1 = 4,507 J/K,     DA1 = -10098 J,    DG1 = -9890 J.

A további lépésekre vonatkozóan, mivel tökéletes gázokról van szó, megállapítható, hogy sem a
nyomásváltozás, sem az elegyítés nem jár U és H megváltozásával, vagyis

DU2 = DH2 = 0

DS2 = 2×8,314×ln(1/1,5) + 5×8,314×ln(2/1,5) - 8,314[2×ln(2/7) + 5×ln(5/7)] = 40,035 J/K

Itt most izoterm folyamatokról van szó, tehát

DA2 = DG2 = 0 - TDS = -323×40,035 = -12931 J

Egyszerû összeadással a teljes folyamatra

DU = 892 J,  DH = 1100 J,  DS = 44,54 J/K,  DA = -23,03 kJ,   DG = -22,82 kJ

Gyakorló feladatok

T.23. 	160 g oxigénnel (tökéletes gáz) a következõ körfolyamatot végezzük:

1.) 20 °C-ról és 0,1 MPa-ról adiabatikusan reverzibilisen 2 MPa-ra komprimáljuk; majd

2.) izosztér folyamatban 500 °C-ra hevítjük; ezután

3.) izoterm folyamatban 0,1 MPa-ra terjesztjük ki, végül

4.) izobár folyamatban 20 °C-ra hûtjük le.

Mekkora az egyes lépésekben ill. a teljes körfolyamatban W, Q, DU, DH, DS, DG, DA?

(k = 1,4. A fajlagos hõkapacitást tekintsük hõmérséklettõl függetlennek.)

(

|  | W/kJ | Q/kJ | DU/kJ | DH/kJ | DS/(J/K) | DG/kJ | DA/kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.) 2.) 3.) 4.) | 41,217 0 -99,934 19,954 | 0 8,667 99,934 -69,838 | 41,217 8,667 0 -49,884 | 57,703 12,134 0 -69,838 | 0 11,865 129,28 -141,146 | -348,126 -82,378 -99,934 530,441 | -364,612 -85,845 -99,934 550,395 |
| S | -38,763 | 38,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

)

T.24. 	48 g 20 °C-os, 100 kPa nyomású oxigénnel (tökéletes gáz) a következõ körfolyamatot végezzük:

1.)  izoterm körülmények között 200 kPa-ra komprimáljuk,

2.)  izobár folyamatban addig melegítjük, hogy utána

3.)  adiabatikus reverzibilis kiterjesztéssel a  kiindulási  állapotba jussunk vissza.

Mekkora a körfolyamatban a hõ?     (Cmp = 29,73 J/(mol.K)

(Q = 0,259 kJ)

T.25. 	1 mol 100 kPa nyomású, 25 °C-os,  egyatomos  tökéletes gázt izoterm  folyamatban 240 kPa nyomásra komprimálunk. Ezután milyen hõmérsékletre kell melegítenünk  izobár  úton úgy, hogy egy ezt követõ  adiabatikus  reverzibilis kiterjesztéssel, majd egy izobár kiterjesztéssel  a  kezdeti  állapotba jussunk úgy, hogy az összes hõ a  körfolyamatban zérus legyen?

(T = 353,2 K)

T.26. 	Hogyan változtassuk meg állandó térfogaton egy kétatomos  27 °C-os tökéletes gáz hõmérsékletét, hogy utána adiabatikus  reverzibilis úton térfogatának háromszorosára kiterjesztve,  majd  izoterm úton komprimálva az eredeti állapotba  jussunk vissza? Mennyi munkát végez ebben a körfolyamatban 2 mol gáz?

(T = 465,6 K, W = -1,404 kJ)

T.27. 	1 mol argon (tökéletes gáz) az ábra szerinti  körfolyamatban vesz részt. Cmp = 20,785 J/mol.K.

Töltse ki a következõ táblázatot!

| Folyamat | Jellemzõ | Q (kJ/mol) | W (kJ/mol) | DU (kJ/mol) | DS (kJ/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C |  |  |  |  |  |
| ciklus |  |  |  |  |  |

(A.)  izosztér, Q  = 3,405 kJ/mol, W  = 0, DU  = 3,405 kJ/mol, DS  = 8,644 J/(mol.K),

B.)  izoterm, Q  = 3,147 kJ/mol, W   =  -3,147  kJ/mol, DU =0, DS = 5,763 J/(mol×K),

C.) izobár, Q  = -5,674 kJ/mol, W = 2,270 kJ/mol, DU = -3,405 kJ/mol, DS = -14,407 J/(mol.K)

ciklus: Q = 0,878 kJ/mol,  W = -0,877 kJ/mol, DU = 0,  DS = 0.)

T.28. 	1 mol 0,1 MPa nyomású, 25 °C-os  tökéletes  gázt  adiabatikusan 1,0 MPa-ra nyomunk össze. Ezután állandó nyomáson hûtjük az eredeti - kiindulási - térfogat  tizedrészéig. Adiabatikus kiterjesztéssel, majd izobár melegítéssel a munkaanyagot  az  eredeti  állapotba juttatjuk vissza. A  folyamatokban súrlódási veszteség nincs. Mekkora a munkavégzés a teljes ciklusban? 
Cmp = 29,1 J/(mol.K),  a  hõmérséklettõl függetlennek tekinthetjük.

(W = 3,887 kJ)

T.29. 	Mekkora belsõenergia-különbség van 10 mol  hidrogén  (tökéletes  gáz)  20 kPa  nyomású, 700 K hõmérsékletû  kiindulási  és  5 kPa  nyomású, 500 K hõmérsékletû  végállapota között? Hogyan oszlik meg ez  a  különbség, ha az állapotváltozást egy adiabatikus és  egy  izobár  lépésben  valósítjuk meg? Cmp = 28,66 J/(mol.K), tekintsük a  hõmérséklettõl  függetlennek.

(DU = -40,692 kJ, DU1 = -47,243 kJ, DU2  = 6,551 kJ)

T.30. 	3 mol 327 °C-os, 0,2 MPa nyomású nitrogént (tökéletes gáz) állandó térfogaton addig hûtünk, míg nyomása 150 kPa-ra csökken, majd izoterm úton 75 kPa nyomásúra terjesztjük ki. Ezután egy  lépésben visszavisszük a gázt a kiindulási állapotba. Súrlódási veszteségek nincsenek. A teljes körfolyamat munkája 2371 J. Mekkora az egyes lépésekben a munka, a hõ és a belsõenergia-változás?

Bizonyítsa be, hogy az utolsó folyamat adiabatikus! (Használja a 4. táblázat adatait)

(W1 = 0, DU1 = Q1 = -10,15 kJ; W2 = -Q2 = -7,780 kJ, DU2 = 0; Q3 = 0, W3 = DU3 = 10,15 kJ)

T.31. 	Számítsuk ki 1 kmol N2  termodinamikai függvényeinek  változását, ha 27 °C hõmérsékletrõl 327 °C hõmérsékletre melegítjük és  nyomását 0,1 MPa-ról 1 MPa-ra változtatjuk. A nitrogént tekintsük tökéletes gáznak és használjuk a 4. táblázat adatait!

(DU = 6578 kJ, DH = 9072 kJ, DS = 1,71 kJ/.K,  DG =-49495 kJ,  DA = -51989 kJ)

T.32. 	90 g 0 °C-os jeget és 18 g 100 °C-os 1 bar nyomású vízgõzt  adiabatikusan elegyítünk. Mekkora lesz a rendszer entrópiaváltozása? A víz párolgáshõje 100 °C-on 41,4 kJ/mol, a jég  olvadáshõje 0 °C-on 6,02 kJ/mol, a víz átlagos moláris hõkapacitása 0 és 100 °C  között 75,312 J/(mol.K).

(DS = 39,95 J/K)

T.33. 	1 mol folyékony benzolt forráspontján elpárologtatunk és  gõzeit 0,1 MPa nyomáson 427 °C hõmérsékletre hevítjük. Mekkora  az  entalpia, az entrópia és a szabadentalpia megváltozása, ha  a folyékony benzol entrópiája a forráspontján,  80 °C  hõmérsékleten 194,6 J/(mol.K), a párolgáshõ a  forrásponton 31,8 kJ/mol? A hiányzó adatokat vegyük a 4. táblázatból.

(DH = 80,7 kJ, DS = 183,7 J/K, DG = -115,4 kJ)

T.34.	A folyékony metanol entrópiája 25 °C-on 126,608 J/(mol.K). Mekkora a 25 °C-on telített gõz entrópiája és a párolgáshõ? A folyadék átlagos moláris hõkapacitása  25 és 65 °C  között 
81,59 J/(mol.K), a párolgáshõ a forrásponton,  65 °C-on 36,735 kJ/mol, és  25 °C-on a  metanol gõznyomása 16,7 kPa. A tökéletes gáznak tekinthetõ gõz moláris  hõkapacitás-függvénye 
0,1 MPa nyomáson a következõ:

Cmp = 4,310 + 128,725.10-3T + 0,452.106T-2 - 44,099.10-6T2

(Sg,298  = 254,75 J/(mol.K), l298 = 38,19 kJ/mol)

T.35. 	128 g 1,5 MPa nyomású oxigént és 20 g 1,5 MPa  nyomású  héliumot 400 K hõmérsékleten elegyítünk. A végsõ nyomás 0,5 MPa.  Mekkora  DH, DU, DS, DG, DA? (Tökéletes gáz.)

(DH = DU = 0, DS = 133,61 J/K, DG = DA = -53,44 kJ)

T.36.	Állandó nyomáson elegyítünk 20 mol 30 °C hõmérsékletû  xilolt és szilárd benzollal egyensúlyban lévõ cseppfolyós benzolt, amelyben a szilárd fázis mennyisége 3 mol, a folyadéké 7 mol. Mennyi lesz az entrópiaváltozás? (Ideális elegy. A benzol olvadáshõje 9,832 kJ/mol, olvadáspontja 5,5 °C,  (Cmp,xilol = 187,9 J/(mol.K), Cmp,benzol = 136,11 J/(mol.K))

(DS = 167 J/K)

T.37. 	3 mol 0 °C hõmérsékletû, 0,1 MPa nyomású hidrogént és 3 mol  ugyanilyen állapotú nitrogént elegyítünk. Az elegy  nyomása  0,4 MPa, hõmérséklete 327 °C. Mekkora a szabadentalpia megváltozása? (A moláris  hõkapacitásokat  és  a  standard entrópiákat keressük ki a táblázatból!  (Tökéletes gázok!)

(DG = -316 kJ)

T.38. 	Mekkora a moláris szabadentalpia-változás, ha 25 °C-os, gõzével egyensúlyban levõ metanolt 
50 °C-ra melegítünk az egyensúly fenntartása mellett? A gõzfázist tekintsük tökéletes gáznak. A metanol egyensúlyi gõznyomása 25 °C-on  16,44 kPa, 50 °C-on 54,31 kPa. 0,1 MPa nyomáson  Cmp,l = 81,59 J/(mol.K),  Cmp,g = 4,310+128,725.10-3T+0,452.106T-2 - 44,099.10-6T2  J/(mol.K), Sm,298(l) = 126,61 J/(mol.K),   Sm,298(g) = 239,70 J/(mol.K).

(DG = -3205,1 J/mol)

REAKCIÓHÕ

Általános összefüggések

Egy

SnAMA = SnBMB

általános reakció reakcióhõje állandó nyomáson és T hõmérsékleten

DrHT = SnBHm,B,T -  SnAHm,A,T

állandó térfogaton

DrUT = SnBUm,B,T -  SnAUm,A,T

ahol ni az i-edik anyag sztöchiometriai együtthatója, Mi az i-edik vegyületet jelenti.

A fenti egyenleteket sokszor egy oldalra rendezve  írják fel, amikoris a fogyó anyagok sztöchiometriai együtthatói negatívok. Így formálisan egyszerûbb összefüggéseket írhatunk fel:

SniMi = 0

DrHT = SniHm,i,T

DrUT = SniUm,i,T

Speciális jelölés az elemekbõl való standard képzõdéshõre

ahol az f index a "formation"(=képzõdés)-re utal, a standard pedig (felsõ o indexszel jelölve) 
1 bar nyomást jelent.

Hasonlóképpen definiálható a standard égéshõ, , amely a teljes elégés reakcióhõje. Itt a c index az angol "combustion"-ra utal.

A szokásos, a 4. táblázatban is alkalmazott konvenció szerint egy vegyület entalpiája standard nyomáson és 25 °C-on (de csak ott!) a standard képzõdéshõvel azonos:

,i,298 = Df

Hess tétele:

reakciók lineáris kombinációjából adódó új reakciók reakcióhõje a kombinált reakciók reakcióhõibõl adódik ugyanolyan lineáris kombinációval. Ebbõl következik például az, hogy a reakcióhõ mindig kiszámítható akár a képzõdéshõkbõl, akár az égéshõkbõl:

ill.

Mintapélda

M.8. Mekkora az acetilén trimerizációjának reakcióhõje állandó nyomáson ill. állandó térfogaton     1000 K hõmérsékleten? A reakció:

3 C2H2 = C6H6

Megoldás

A 4. táblázat alapján az acetilén moláris entalpiája 1000 K hõmérsékleten (X=1)

Hm,a = 209,903 + 43,627 + 31,652/2 + 0,749 - 6,309/3 = 268,002 kJ/mol,

a benzolé

Hm,b = 52,32 + 44,141 + 245,312/2 + 2,632 - 75,525/3 = 196,574 kJ/mol.

A reakcióhõ állandó nyomáson

DrH1000 = 196,574 - 3×268,002 = -607,4 kJ/mol

Állandó térfogaton a reakcióhõ DrU.  Miután

U = H - pV

és a reakció során 2 mol gáz tûnik el,

Dr(pV) = Drng×RT = -2×8,314×1000 = -1,663×104 J/mol

DrU1000 = DrH1000 - D(pV) = -590,8 kJ/mol

Gyakorló feladatok

T.39.	Mekkora a standard reakcióhõje az alábbi reakciónak?

P4(g) + 10 H2O(g) = P4O10(s) + 10 H2(g)

A reakcióban résztvevõ vegyületek standard képzõdéshõi:    DHf,298,P4O10 = -3012 kJ/mol,

DHf,298,H2O(g) = -241,86 kJ/mol,     DHf,298,P4(g) = 59,12 kJ/mol.

(DrH298 = -652,52 kJ/mol)

T.40. 	Mekkora a folyékony ecetsav standard képzõdéshõje,  ha  égéshõje  DrH298  = -873 kJ/mol?

(DHf,298  = -485,7 kJ/mol)

T.41. 	Az etilacetát hidrolízisének reakcióhõje lúgos oldatban a

C4H8O2(l) + H2O (NaOH oldatban) --> [CH3COOH + C2H5OH]  (NaOH oldatban)

egyenlet szerint

DrH = [-44,27 ± 0,08] kJ/mol

A standard reakcióhõ meghatározása érdekében még a következõ  oldáshõket kellett megmérni:

CH3COOH(l) + NaOH oldat = CH3COOH (NaOH oldatban)

DrH298 = [-48,58 ± 0,21] kJ/mol

C2H5OH(l) + NaOH oldat = C2H5OH (NaOH oldatban)

DrH298 = [-0,21 ± 0,06] kJ/mol

H2O(l) + NaOH oldat = H2O (NaOH oldatban)

DrH298 = [-0,79 ± 0,05] kJ/mol

Mekkora az etilacetát hidrolízisének standard reakcióhõje?

(DrH298 = [3,73 ± 0,24] kJ/mol)

T.42. 	Mekkora az acetilén trimerizációjának standard reakcióhõje?

3C2H2(g) = C6H6(l)

(DrH298 = -631,28 kJ/mol)

T.43. 	A folyékony hangyasav égéshõje DcH298 = -255 kJ/mol.  Mekkora a folyékony hangyasav standard képzõdéshõje?

(DfH298 = -424,35 kJ/mol)

T.44. 	Mekkora a következõ folyamat standard reakcióhõje

C2H5OH(l) + CH3COOH(l) = CH3COOC2H5(l) + H2O(l)

ha az etilalkohol standard égéshõje -1367,55 kJ/mol, az ecetsavé  -870,85 kJ/mol, az etilacetáté pedig -2254,59 kJ/mol?

(DrH298 = 16,19 kJ/mol)

T.45. 	A  propán  égéshõje  állandó nyomáson  és  25 °C  hõmérsékleten  -2221,1 kJ/mol. Mennyi a propán képzõdéshõje állandó nyomáson? (A hiányzó adatokat keressük ki a táblázatból!)

(DfH,298 = -102,8 kJ/mol)

T.46. 	Mekkora a következõ reakció standard reakcióhõje?

NH3 + 5/4 O2 = NO + 3/2 H2O(g)

A következõ adatok ismertek 298 K-en:

1.)   H2O(g) = H2O(l)                         DrH  = - 43,97 kJ/mol

2.)   1/2 N2 + 3/2 H2 = NH3              DrH  = - 46,11 kJ/mol

3.)   H2 + 1/2 O2 = H2O(l)                  DrH  = -285,83 kJ/mol

4.)   NO = 1/2 N2 + 1/2 O2                 DrH  = - 90,25 kJ/mol

(DrH298 = -226,43 kJ/mol)

T.47. 	A nitrobenzol égéshõje -3095,72 kJ/mol. Mekkora a standard  képzõdéshõje?

Mekkora az égéshõ állandó térfogaton?

(DfH298  = 20,02 kJ/mol,   DrU298  = -3096,34 kJ/mol)

T.48. 	Számítsuk ki a benzoesav égéshõjét állandó térfogaton és állandó nyomáson 25 °C-on. A benzoesav képzõdéshõje -381,0 kJ/mol. A víz és a CO2  adatait vegyük táblázatból !

(DrU298 = -3229,9 kJ/mol,  DrH298 = -3231,1 kJ/mol)

T.49. 	Mekkora az i-butanol standard égéshõje, amennyiben a következõ adatok ismertek? Mekkora az állandó térfogaton mért égéshõ?

I.      4 CO(g)+8H2(g) = CH3CH(OH)C2H5(l)+3H2O(l)                         DrH  = -748,59 kJ/mol

II.             CO(g)+1/2 O2(g) = CO2(g)                                                     DrH  = -282,99 kJ/mol

III.                2H2(g)+O2(g) = 2H2O(l)                                                     DrH  = -571,66 kJ/mol

(DrH298 = -2670,01 kJ/mol, DrU298 = -2665,05 kJ/mol)

T.50. 	10 dm3 térfogatú zárt edényben ciklohexánt égetünk  5 °C-on. Számítsuk ki a ciklohexán fenti körülmények között mérhetõ égéshõjét! A számításhoz a következõ  adatokat használjuk fel:

A benzol standard égéshõje -3267,64 kJ/mol, a víz párolgáshõje 25 °C-on  43,97 kJ/mol,

a     C6H6 + 3H2 = C6H12 reakció reakcióhõje -205 kJ/mol,

a vízgõz standard képzõdéshõje -241,86 kJ/mol

(DrU298 = -3912,7 kJ/mol)

T.51. 	Számítsuk ki a propanol égéshõjét 25 °C-on  a  következõ  adatok  segítségével!

C2H4(g) + CO + 2H2 = C3H8O(l)                        DrH298 = - 243,97 kJ/mol

C2H4(g) + 3O2 = 2CO2 + 2H2O(l)                      DrH298 = -1405,17 kJ/mol

A CO égéshõje 25 °C-on   -282,99 kJ/mol, a víz képzõdéshõje -285,83 kJ/mol.

Mekkora az állandó térfogaton mért égéshõ?

(DrH298 = -2015,85 kJ/mol,  DrU298 = -2012,13 kJ/mol)

T.52. 	Számítsuk ki a      Cu2O(s) +1/2 O2(g) = 2CuO       reakció standard reakcióhõjét  1000 K-en:

Cu2O(s)-ra   Cmp = 58,199 + 23,974.10-3T - 0,159.106T-2,   DfH298 = -170,7111 kJ/mol. A többi adatot vegyük a 4. táblázatból.

(DrH1000 = -132,74 kJ/mol)

T.53. 	Mekkora a C2H6 = C2H4 + H2 gázreakció standard entalpiaváltozása  600 K-en?

(DrH600 = 141,55 kJ/mol

T.54. 	Mekkora a C3H8 = C2H4 + CH4  reakció  standard  entalpiaváltozása  800 K hõmérsékleten?

(DrH800 = 79,46 kJ/mol)

T.55. 	Mennyi a 3H2 + N2 = 2NH3    folyamat reakcióhõje 1000 K hõmérsékleten?

(DrH1000 = -110,07 kJ/mol)

T.56. 	Mekkora az acetilén hidrogénezésének reakcióhõje 727 °C  hõmérsékleten?

(DrH1000 = -329,76 kJ/mol)

T.57. 	Számítsuk ki a metán bomláshõjét 960 K hõmérsékleten és állandó térfogaton!

DrU960 = 81,63 kJ/mol)

T.58. 	Számítsuk ki az     1/2 H2 + 1/2 Br2 (g) = HBr(g)       reakció reakcióhõjét 500 °C-on!

(DrH773 = -53,39 kJ/mol)

T.59. 	Mekkora a      C2H5OH(g) = C2H4 + H2O(g)       reakció standard reakcióhõje 125 °C-on?

(DrH398 = 46,25 kJ/mol)

T.60. 	Mekkora a propán vízgõzös bontásának reakcióhõje 500 K hõmérsékleten és állandó térfogaton, ha a reakció a következõ egyenlet szerint  játszódik le:

C3H8 + 2H2O(g) = 4H2 + CH4 + 2CO

Ismerjük a következõ reakciók entalpiaváltozását 300 K hõmérsékleten:

CO + H2 = C + H2O(g)                                       DrH300 = -131,37 kJ/mol

C3H8 = 2H2 + 2C + CH4                                       DrH300 =   29,04 kJ/mol

( DrU500 = 285,89 kJ/mol)

STACIONÁRIUS FOLYAMATOK

Általános összefüggések

stacionárius = idõben állandó

Az energiamegmaradás törvénye értelmében stacionárius folyamatokban

IH,be + IQ + IW -IH,ki = 0

ahol IH,be az idõegység alatt betáplált, IH,ki az idõegység alatt távozó anyagok összes entalpiája. IQ az idõegység alatt betáplált hõ, IW az idõegység alatt munka (pl. elektromos munka) formájában betáplált energia. Az elkerülhetetlen térfogati munkát nem IW, hanem IH tartalmazza.

Gyakorló feladatok

T.61. 	Stacionáriusan mûködõ katalitikus reaktorban a       C2H4 + H2 = C2H6       gázreakció játszódik le.  A  reaktorba  idõegység  alatt  2 mol etánt, 3 mol etilént és 5 mol hidrogént táplálunk be. Az etilén átalakulása 100 %-os. A betáplálási hõmérséklet 400 K. A reaktorból idõegység alatt 
300 kJ  hõt vezetünk el. Mekkora a  termékek hõmérséklete? A gázok tökéletesek.

(T = 651 K)

T.62. 	Egy hûtõben percenként 10 mol nitrogén-dioxidot 200 °C-ról 30 °C-ra hûtünk le. Mennyi hõt kell elvonni, ha közben a  2NO2  = N2O4  reakció szerint a nitrogén-dioxid 80%-a dimerizálódik.

(Q = -296,6 kJ/min)

T.63. 	Hány  °C-os termékgáz távozik abból a reaktorból, amelyben a       C2H2 + 2H2 = C2H6    reakció teljesen lejátszódik, ha 1:3 mólarányú  C2H2  - H2  elegyet táplálunk be 20 bar nyomáson és 
20 °C-on 1 m3/h sebességgel,  és  közben óránként 28 MJ hõt vonunk el? (A gázok tökéletesek!)

(T = 1528 K)

T.64. 	A 3C2H2 = C6H6 reakciót stacionárius reaktorban  játszatjuk  le. Percenként 10 mol tiszta acetilént  táplálunk be 0,1 MPa nyomáson és 500 K hõmérsékleten. A konverzió teljes, a távozó elegy  hõfoka 900 K. Mennyi hõt kell óránként elvonni?

(Q=106,95 MJ/h)

T.65. 	Egy stacionáriusan mûködõ reaktorban acetilént hidrogéneznek etilénné. Mennyi hõt kell óránként elvonni, ha óránként 10 m3 50 °C-os, 1 bar nyomású, 1:1,5 mólarányú acetilén - hidrogén elegyet táplálunk be, és a 300 °C-os  termék 5% (n/n) acetilént tartalmaz? (Tökéletes gázok.)

(Q = -21,25 MJ/h)

T.66. 	1950 g/h sebességû C11H24 átlagos összetételû  szénhidrogén-elegyet táplálunk be egy stacionáriusan mûködõ csõreaktorba, ahol a  sztöchiometriailag szükséges mennyiséghez képest kétszeres mennyiségû  25 °C-os levegõben elégetjük. Eközben a reaktor óránként 76000 kJ hõt ad át a hõcserélõnek. (A levegõ oxigéntartalma 20%, a többi  nitrogén).  A távozó füstgáz hõmérséklete 500 K. Mennyi a  fenti  szénhidrogén képzõdéshõje és égéshõje 25 °C-on? (A szénhidrogén  teljes  egészében szén-dioxiddá és vízzé ég el.)

(DfH298 = -48,6 kJ/mol, DcH298 = -7710 kJ/mol)

T.67. 	Egy stacionárius reaktorban a    CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O  reakciót hajtják végre 760 K hõmér-sékleten és 0,1 MPa nyomáson.  A  reaktorba 2,0 m3/perc sebességgel 760 K hõmérsékleten a sztöchiometrikushoz képest 20%-kal több H2-t tartalmazó CO2 - H2  elegyet táplálnak be. A reakció során a CO2 70%-a alakul át. Mennyi hõt kell közölni vagy elvonni, hogy a távozó  gázelegy hõmérséklete  is 760 K legyen? (Tökéletes gázok.)

(Q = -705,4 kJ/min)

T.68. 	Egy vízzel hûtött stacionáriusan mûködõ reaktorban  a  következõ  reakció játszódik le:

n-C4H10 + H2 = 2C2H6

Percenként 1 m3, 25% (n/n) n-butánt és 75% (n/n) H2-t tartalmazó gázelegyet táplálunk be
 500 K hõmérsékleten  és 0,1 MPa  nyomáson.  A  bután  95%-a reagál el. Az elegy 600 K-en távozik. Mennyi hûtõvíz  kell percenként, ha a belépõ víz hõfoka 15 °C, a kilépõé 20 °C? A víz  fajlagos  hõkapacitása 4,18 kJ/kg, a komponensek tökéletes gáznak  tekinthetõk.

(m = 6,84 kg/min)

T.69. 	Egy stacionárius reaktor  mûködtetéséhez  óránként  85000 kJ  hõ  szükséges, amelyet metángáz elégetésével nyernek. A fûtõgáz összetétele: 4% (n/n) CH4, 19% (n/n) O2, 77% (n/n) N2, betáplálása 0,1 MPa nyomáson és 298 K-en történik. Az égés tökéletesen  végbemegy, a távozó füstgáz hõmérséklete 500 K. A hõátadás hatásfoka  80%. Hány m3  fûtõgáz szükséges óránként?

(Tökéletes gázok.)

(V = 101,7 m3/h)

TISZTA ANYAGOK TERMODINAMIKAI TÁBLÁZATAI ÉS DIAGRAMJAI

Általános összefüggések

Reális gázok, folyadékok adatainak megadása

A tökéletes gáz feltételezése nagyon sok esetben nem megengedhetõ.  A valóságos anyagok tulajdonságainak megadása történhet

a.) egyetlen anyagra érvényes táblázatok, egyenletek, diagramok segítségével. Ezek elvileg pontosak, de minden anyagra külön kell megadni õket. Ilyen például a 3. táblázat, amelyet már a korábbi mintapéldákban is használtunk. Ilyenek a különbözõ állapotegyenletek (pl. a van der Waals vagy a viriál-egyenletek: ezek állandói anyagspecifikusak), de ide tartoznak a T - S, H - S és egyéb termodinamikai diagramok is.

b.) Minden gázra érvényes, de csak közelítõ összefüggések. Ezek a megfelelõ állapotok tételén alapulnak, amely kimondja, hogy ha két különbözõ gáz két redukált állapotjelzõje azonos, akkor a két gáz "megfelelõ állapotban" van. A megfelelõ állapot azt jelenti, hogy a két gáz valamennyi redukált állapotjelzõje, de sok más tulajdonságuk is, pl. a Z kompresszibilitási tényezõ (Z=pV/nRT) vagy a fugacitási együttható közel azonos (az eltérés többnyire kisebb mint ±5%). Az általános összefüggést diagramban vagy táblázatos formában szokták megadni (Rendszerint Z-t  adják meg a redukált nyomás (p = p/pkrit) és  a redukált hõmérséklet (J = T/Tkrit) függvényében. Ide tartoznak a (H*-H)/T vagy (H*-H)/Tkrit  diagramok is : itt  H* a tökéletes gáz entalpiáját jelenti (ezt a 4. táblázat függvényei segítségével számíthatjuk), H pedig a reális gáz entalpiája az adott p és J mellett.

A kompresszor munkája

Ha egy anyagot adiabatikusan lassan  ("reverzibilisen") összenyomunk vagy kiterjesztünk, a munka-végzés az elsõ fõtétel értelmében DU. Ha azonban az összenyomás kompresszorral történik olymódon, hogy a gázt egy p1 nyomású helyrõl egy p2 nyomású helyre szállítjuk, akkor ez stacionárius folyamatnak tekinthetõ és a munkavégzés IW = IH,ki - IH,be = DH, mert adiabatikus esetben IQ = 0. Ugyanez a helyzet, ha p1>p2 , tehát kiterjedésrõl van szó,  és közben a kiterjedõ anyag egy munkagépet hajt meg. Ideális esetben ("reverzibilis folyamat") mindkét esetben DS=0, ami azt jelenti, hogy egy T- S  vagy H - S  diagramban függõleges irányban kell haladnunk. Az elsõ esetet elég jól közelítik a valóságos kompresszorok, míg a második esetet például a gázturbinák. (Bár egy kis "entrópia-produkció" mindig van, ezt többé-kevésbé kompenzálja, hogy a gépek nem teljesen hõszigeteltek, ezért hõt adnak le a környezetüknek.)

Fojtásos kiterjesztés

Egy anyag úgy is kiterjedhet, hogy közben nem végez munkát (például ha szûk nyíláson vagy egy porózus anyagon keresztül áramlik a nagyobb nyomású térbõl a kisebb nyomásúba). Ez is stacio-nárius folyamatnak tekinthetõ, és ha még adiabatikus is, akkor DH = 0. Közelítõleg ilyen folyamat a hûtõgépekben az összenyomott és lehûtött hûtõközeg kiterjesztése.

Mintapéldák

M.9. 2 kg 0 °C-os, folyadékkal egyensúlyban lévõ  szén-dioxid gázt a.) izoterm  úton, b.) adiabatikusan, munkavégzésre használva, c.) adiabatikusan, fojtáson át 1 bar nyomásra terjesztünk ki. Mi lesz a végállapot a három esetben? Mekkora a munkavégzés?

Megoldás

Elõször a kiindulási állapotot keressük meg a CO2 T - s  diagramján. Ez a 0 °C-os vízszintes és a telített gõz vonalának (a haranggörbe jobboldalának) metszéspontja. A nyomás 30 és 40 bar között van, közelebb a 30-hoz, kb. 34 bar, az entalpia  kb. 650 kJ/kg, a fajtérfogat 11 dm3/kg, az entrópia 5,06 kJ/(kg.K)  (A leolvasások elég pontatlanok, a pontos leolvasáshoz nagyobb méretû diagramokat szoktak használni.)

a.) Izoterm esetben vízszintesen haladunk az 1 bar nyomásnak megfelelõ izobárig. Itt h=708 kJ/kg, v=500 dm3/kg, S=5,88 kJ/(kg.K).

w = Du-q = Dh-D(pv)-TDs = 708-650-(0,5.100-0,011.3400)-273(5,88-5,06) = -178,5  kJ/kg,

ill. 2 kg gázra  W = DH =  -317 kJ/kg.

(Vigyázzunk a dimenziókra! Pa.m3=J, de nekünk a többi adat kJ-ban van meg! 1kJ=1kPa.m3)

b.) Az entrópia nem változik, függõlegesen lefelé haladunk az 1 bar nyomásig. Ekkor h=535 kJ/kg, t=-78 °C, és a CO2 részben szilárd állapotban van jelen. A gõzminõség 0,82, vagyis az anyag

18%-a szilárd. A fajtérfogat görbék nincsenek berajzolva, mert áttekinthetetlen lenne, de a gõz fajtérfogata leolvasható: 370 dm3/kg. Ehhez képest a szilárd fázis térfogata elhanyagolható, tehát a keresett fajtérfogat 370.0,82= 303 dm3/kg. A munkavégzés DU, ha egyszerû kiterjesztésrõl van  szó, de

DH, ha például egy turbinát hajtunk meg. DH=2.(535-650) = -130 kJ,  DU=DH-2D(pv) = 
-130-2(0,303.100-37,4) = -144,2 kJ.

c.) Az entalpia nem változik, végig a 640-es és 660-as entalpia-vonal között kell haladnunk. A végsõ hõmérséklet kb. -67°C, az entrópia 5,65 kJ/kg, és az egész anyag gáz halmazállapotú. Munkavégzés nincs.

M.10. Mik lesznek  a végállapotok az elõzõ példában, ha nem telített gõzbõl, hanem telített (gõzével egyensúlyban lévõ)  0 °C-os folyékony szén-dioxidból indulunk ki?

Megoldás

A kiindulási állapotban most h= 419 kJ/kg, s= 4,19 kJ/(kg.K).

a.) Ugyanaz, mint az elõzõ példában. Állandó hõmérsékleten melegítve a folyadék folyamato-san 0 °C-os gõzzé alakul, és ekkor az elõzõ példa kiindulási állapotát kapjuk.

b.) Függõlegesen haladunk lefelé 1 bar ill. -78 °C-ig. h= 370 kJ/kg, S= 4,19 kJ/(kg.K). A végállapotban az anyag egy része szilárd, x= 0,53

c.) Az izoentalpiás  vonal  mentén  haladunk 1 bar ill.  -78 °C-ig.   h = 419 kJ/kg,

s = 4,45 kJ/(kg.K), x = 0,61.

M.11. Mennyi hõ kell ahhoz, hogy 10 kg gõzével egyensúlyban lévõ 140 °C-os vizet állandó nyomáson 200 °C-ra melegítsünk?

Megoldás

Elõször megint a kiindulási (A) és a végsõ (B) állapot függvényeit keressük meg a víz T - s  diagramján.  A telített folyadék görbéje (a haranggörbe baloldala) és a 140 °C-os izoterma metszéspontja adja a kiindulási pontot. Mivel a vegyes területen az izoterma egyben izobár is, innen vízszintesen haladunk a telített gõz görbéjéig (a haranggörbe jobboldala), majd  közvetlenül a 0,4 MPa-os izobár alatt haladunk 200 °C-ig. Célszerû a leolvasott értékeket táblázatos formában megadni, mert az adatok így sokkal könnyebben áttekinthetõk. (Az elõzõ példáknál is érdemes kipróbálni, mennyivel jobb lett volna a táblázatos felírás.)

|  | p/MPa | v/(m3/kg) | h/(kJ/kg) | s/(kJ/kg.K) | t/°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,38 | nem látható | 600 | 1,75 | 140 |
| B | 0,38 | 0,55 | 2865 | 7,2 | 200 |

Állandó nyomáson a hõt az entalpia változása adja meg, tehát q = 10(2865 - 600) = 22650 kJ » 22,6 MJ.

Gyakorló feladatok

T.70. 	Mennyi munkát végezhetünk 1 kg etánnal, miközben  300 K  állandó hõmérsékleten 30 bar nyomásról 15 bar-ra terjed ki? (A súrlódási veszteségektõl eltekintünk.)

(W = -60,77 kJ/kg)

T.71. 	10,0 MPa nyomású, 350 K hõmérsékletû etánt 0,1 MPa nyomásra terjesztünk  ki  fojtáson át.

a) Mennyi hõt kell közölni 1 kg etánnal, ha azt akarjuk, hogy  a  fojtásos kiterjesztés után a  hõmérséklete 350 K legyen?

b) Mekkora lesz a kiterjesztett gáz hõmérséklete,  ha  a  kiterjesztés adiabatikus?

c) Mekkora lesz a hõmérséklet, ha kiterjesztés közben a  vezetéket, amelybõl 1 g/s sebességgel        áramlik  ki  az  etán,  100 W  teljesítménnyel fûtjük?

( a) Q = 219,66 kJ/kg, b) T = 222,9 K, c) T = 285,1 K )

T.72. 	Folyamatosan mûködõ munkagépen óránként 360 kg 1,0 MPa nyomású, 330 K hõmérsékletû etánt adiabatikus reverzibilis módon 0,1 MPa nyomásra terjesztünk ki. Mekkora a gép teljesítménye?

(P = -16,8 kW)

T.73. 	1 m3 25 °C-os, 1 bar nyomású etánt adiabatikus reverzibilis úton 30 bar-ra komprimálunk, azután állandó hõmérsékleten 1 bar-ra  terjesztjük ki, végül állandó nyomáson 25 °C-ra hûtjük.  Mekkora a munka, a hõ, a belsõ energia és az entrópia  megváltozása  az  egyes lépésekben?

(W1 = 378,24 kJ, Q1 = 0, DU1 = 378,24 kJ, DS1 = 0; W2 = -545,87 kJ, Q2=566,96 kJ, 
DU2 = 21,09 kJ, DS2 = 1,1953 kJ/K;    W3 = 60,17 kJ, Q3 = -459,50 kJ, DU3 = -399,33 kJ,  
DS3 = -1,1953 kJ/K)

T.74.	Mekkora munkát végez 1 m3 40 bar nyomású 77 °C-os etán, miközben  izoterm úton 9004 kJ hõt  közlünk vele?

(W = -7138 kJ)

T.75. 	Hány mol H2-t kell 1500 K hõmérsékleten és 100 kPa  nyomáson  elégetni ahhoz, hogy a keletkezõ hõvel 100 mol vizet elpárologtassunk? Az elpárologtatás hõmérséklete  120 °C. (Használjuk  a  4. táblázatot és a víz T - S diagramját!)

(n = 15,8 mol)

T.76. 	Mennyi annak az adiabatikus kompressziós részfolyamatnak a  munkája, amelyben 5 kg telített vízgõzt 1 MPa nyomásról  adiabatikusan és reverzibilisen 5 MPa nyomásra komprimálunk?

(W = 1350 kJ)

T.77. 	200 °C-os telített vízgõzt  izoterm, reverzibilis úton 50 kPa  nyomásra terjesztünk ki. Mekkora a belsõenergia, az entalpia, a  szabadenergia, a szabadentalpia- és az entrópia függvények meg-változása?

( Du = 70 kJ/kg, Dh = 85 kJ/kg, Da = -780 kJ/kg,  Dg = -770 kJ/kg, Ds = 1,8 kJ/(kg.K) )

T.78. 	Telített vízgõz 2 MPa nyomásról egy fojtószelepen keresztül adiabatikusan kiterjed 0,15 MPa nyomásra. Milyen állapotban  van  a  kiterjedt gõz és mekkora az entalpia megváltozása?

(t = 165 °C, Dh = 0)

T.79. 	600 dm3  3 MPa nyomású telített vízgõzt fojtáson át adiabatikusan  kiterjesztünk 200 kPa nyomásra, majd izobár  körülmények  között  fûtésre használjuk. A hõleadás következtében  30%-a  kondenzált. Mennyi a leadott hõ?

(Q = -6,5 MJ)

T.80. 	1 kg telített gõzt dugattyús hengerbe zárunk és 2 MPa  nyomásról  8 MPa nyomásra nyomjuk össze adiabatikus reverzibilis módon. Mekkora a munka? Hány %-a ez a stacionáriusan mûködõ      ideális  kompresszor munkájának?

(W = 180 kJ/kg,  60 %)

T.81. 	Vízgõzzel reverzibilis Carnot körfolyamatot végzünk.  A  kezdetben 10 MPa nyomású telített gõzt izoterm folyamatban térfogatának ötszörösére, majd adiabatikusan 0,5 MPa-ra terjesztjük ki. Ezután egy izoterm, majd adiabatikus kompresszióval jutunk vissza a kezdeti állapotba. Mekkora a  hatásfok?

(h = 0,24)

T.82. 	30 kg 0,5 MPa nyomású, 40 % (w/w) vizet tartalmazó nedves gõzzel állandó térfogaton mennyi hõt kell közölni, hogy 300 °C-ra  hevüljön?

(Q = 30 MJ)

T.83. 	1 MPa nyomású, 20 °C-al túlhevített gõzt adiabatikus  munkavégzéssel (reverzibilisen) 0,1 MPa nyomásra terjesztünk ki,  majd állandó nyomáson fûtésre  használjuk,  míg  nedvességtartalma  60  %-ra  nem  nõ. 60000 kJ fûtõenergiára van szükség. Hány m3  kiindulási  állapotú  gõznek felel ez meg?

(V = 10,9 m3 )

T.84. 	4,5 m3 0,1 MPa nyomású és 50 °C-al túlhevített gõzt  adiabatikusan és reverzibilisen komprimálunk 0,5 MPa nyomásra, azután állandó nyomáson lehûtjük, míg 5 százaléka kondenzál, végül fojtáson át kiterjesztjük 0,1 MPa nyomásra. Mekkora a kompressziós munka,  a  hûtés alatt elvonandó hõ, a végsõ hõfok és a gõzminõség?

(W = 630 kJ, Q = -1150 kJ, t = 100 °C, x = 0,98)

T.85.	Mekkora munkát végez 10 kg 250 °C-os telített  vízgõz,  miközben  izoterm úton 9 MJ hõt közlünk vele?

(W = -7,8 MJ)

T.86. 	Egy stacionárius bepárló hõszükséglete 10 kJ/s. Az  üzemet  1 MPa  nyomású, 20 °C-al túlhevített gõzzel látják el, amelyet a bepárló fûtéséhez egy fojtószelepen keresztül kiterjesztenek. A  fûtés izobár folyamat, a bepárló fûtõköpenyébõl 75% nedvességtartalmú, 120 °C-os gõzt vezetnek el.

a) Hány m3/h kiindulási állapotú gõzre van szükség?

b) A két folyamatban összesen mennyivel változott  a  gõz  belsõ  energiája?

(a) IV = 4,44 m3/h, b) Du = -1605 kJ/kg)

T.87. 	15 kg  0,4 MPa nyomású  telített  vízgõzt  térfogatának  40 %-ára  komprimálunk adiabatikusan, majd állandó hõmérsékleten hõt vonunk el, míg 20 %-a nem kondenzál. Ez a  két  lépés egy fordított  Carnot körfolyamat része. Mekkora a körfolyamat munkája?

(W = 2660 kJ)

T.88. 	1 m3  1 MPa nyomású, 20 % vizet  tartalmazó  vízgõzt  izobár  úton  300 °C-ra melegítünk, majd izoterm úton 0,1 MPa  nyomásúra  terjesztjük ki. Ezután egy izobár hûtéssel, majd egy izoterm  kompresszióval a vízgõzt az  eredeti  állapotába  juttatjuk  vissza. Mekkora a ciklus hatásfoka? (h = - W/Qfelvett )

(h = 0,13)

T.89. 	Egy stacionárius szárítóberendezés   hõszükséglete  35  MJ/h.  A  szárítót a köpenybe vezetett 0,3 MPa nyomású, 80 °C-kal túlhevített gõzzel fûtjük. A köpenybõl 20% gõzt tartalmazó, 0,3 MPa nyomású nedves gõz távozik. A hõátadás hatásfoka 80%. Hány m3  fûtõgõzre van szükség óránként?

(v = 18,3 m3/h)

T.90. 	0,5 m3 1 MPa nyomású telített vízgõzt állandó térfogaton  (túlhevítõben) addig melegítünk, míg nyomása 1,8 MPa lesz, majd ezen a hõmérsékleten 0,2 MPa-ra expandáltatjuk. A következõ lépésben ezen a nyomáson addig hûtjük, hogy onnan adiabatikus irreverzibilis kompresszióval 
(DS = 0,1 kJ/( kg.K) )  a  kiindulási állapotba jussunk. Mennyi a hõ az egyes lépésekben?

(Q1 = 1325 kJ, Q2  = 1933 kJ, Q3  = -2550 kJ, Q4  = 0)

T.91. 	Egy vízcsöves kazánban 20000 kg/h 230 °C hõmérsékletû telített  vízgõzt állítanak elõ 100 °C-ra elõmelegített vízbõl. A  kazánból kilépõ gõzt túlhevítõben 280 °C-ra melegítik. Mindkét berendezés izobár  mûködésû,  fûtésükre  37000 kJ/kg  fûtõértékû  olajat  használunk. A kazánban a  hõveszteség a  fûtõenergia  25 %-a,  a   túlhevítõben 10 %-a. Hány kg/h fûtõolajat kell eltüzelni összesen a fenti kazán-túlhevítõ rendszerben? A víz  átlagos  fajhõje 100 és 230 
°C  között 4,40 kJ/(kg.K).

(m = 1,8.103  kg/h)

T.92. 	Egy vegyipari üzemben a reaktorok  fûtésére  300000 kg/h  0,2 MPa  nyomású telített  száraz vízgõzre  van  szükség.  Az  üzemben  3,0  MPa nyomású, 320 °C hõmérsékletû gõzt állítanak elõ. A gõzzel turbinákat hajtanak meg, amelyekben adiabatikus, irreverzibilis  expanzió  során a gõz belsõenergia-változásának 30 %-a alakul át elektromos energiává. A reaktorokat a turbinákból kilépõ gõzzel fûtik. Mennyi elektromos energiát termelnek a fenti módon másodpercenként?

(p = 7000 kW)

T.93.   	Egy  fûtõköpennyel  ellátott  folyamatos  bepárlókészülékben  (ábra) óránként 3000 kg 20 °C-os, híg vizes sóoldatot tömegének  ötödrészére bepárolunk. A bepárlóból távozó 100 °C-os,  1  bar nyomású (telített) gõz energiáját hasznosítani  szeretnénk.  Ezért elõször kompresszorral adiabatikusan úgy nyomjuk össze, hogy ezután  izobár  körülmények  között  a fûtõköpenybe vezetve ott 140 °C-os, gõzével egyensúlyban  levõ  víz kondenzáljon. A köpenyes fûtés hatásfoka  90%.  A bepárlás  további hõszükségletét elektromos fûtéssel biztosítjuk.

a) Milyen nyomásra komprimáljuk a gõzt, és mennyi a kompresszor  gépi munkája 1 óra alatt?

b) A bepárlás hõszükségletének hány %-át kell elektromos fûtéssel biztosítani?

( a) p = 0,4 MPa, L = 648 MJ/h, b) 20,6 %)

T. 94. 	Óránként 3 m3  90 °C-os benzolgõzt kívánunk elõállítani 25 °C-os benzolból 0,1 MPa állandó nyomáson mûködõ stacionárius  berendezésben.

a) Mennyi a folyamat hõszükséglete? (A benzolgõz tökéletes gáznak tekinthetõ. A folyékony benzol átlagos moláris  hõkapacitása 136,7 J/(mol.K), a párolgáshõje a forrpontján (80 °C)  31,806 kJ/mol; a többi adatot vegyük táblázatból.)

b) Az elpárologtatót túlhevített gõzzel fûtjük. A  köpenybe óránként 5 m3,  20 °C-kal túlhevített 0,2  MPa nyomású  vízgõzt  vezetünk, a köpenybõl ugyanilyen nyomású, 40% vizet  tartalmazó nedves gõz távozik. Mekkora a fûtés hatásfoka?

(  IQ = 4010 kJ/h, h = 87 %)

T. 95. 	Mennyi hõt kell közölni 10 kg 0 °C-os 3,5  MPa nyomású folyékony szén-dioxiddal,  miközben állandó nyomáson 50 °C-ra melegítjük?  Mennyit változik eközben a CO2  entrópiája?

(  Q = 3010 kJ, DS = 10,9 kJ/K )

T. 96. 	Stacionárius folyamatban 10 °C-os és  20  bar  nyomású  szén-dioxidból azonos hõmérsékletû  telített gõzt állítunk elõ úgy,  hogy  elõször egy adiabatikus kompresszorba, majd egy  izobár  hõcserélõbe vezetjük.  1 kg telített gõz elõállítása során mennyi  a  stacionárius berendezés gépi munkája  és  hõforgalma?  Mennyit  változik a CO2  belsõ energiája, míg áthalad a rendszeren?

(L = 43 kJ/kg, Q = -88 kJ/kg, DU = -33 kJ/kg)

T. 97. 	0,3 m3 10 °C hõmérsékletû, 25% folyadéktartalmú CO2-t izoterm módon fojtáson át térfogatá-nak ötszörösére terjesztünk ki, ezután állandó térfogaton addig hûtjük, hogy  adiabatikus  (reverzibilis) kompresszióval a kezdeti állapotba jussunk.  Mekkora  az  egyes  lépésekben a hõ?

(Q1 = 7358 kJ, Q2 = -1025 kJ, Q3 = 0)

T.98. 	Szárazjég-gyártásnál háromfokozatú  adiabatikus  kompresszióval érik el a végsõ nyomást. Az egyes kompressziós fokozatok között a gázt izobár körülmények között visszahûtik. Egy  berendezésbe másodpercenként 35 dm3 1 bar nyomású -50 °C-os CO2 lép be, az elsõ kompresszió után a nyomása 6 bar, a második után 2 MPa, a harmadik után 6 MPa. A kompressziós lépések között 20 °C-ra hûtik vissza a gázt. A harmadik fokozat után  izobár  körülmények között addig hûtik, míg teljes mennyisége kondenzál, majd  fojtáson keresztül adiabatikusan 1  bar  nyomásra  terjesztik  ki. Mekkora a kompresszor összes munkája és a hûtések során  elvont hõ 1 óra alatt? Mennyi szárazjeget nyernek óránként?

(L = 68 MJ/h, IQ = -123 MJ/h, Im = 81 kg/h)