KÉMIAI EGYENSÚLY

EGYENSÚLYI ÁLLANDÓ SZÁMÍTÁSA TÁBLÁZATI ADATOKBÓL

Általános összefüggések

Az egyensúlyi állandó az alábbi egyszerû összefüggésben van a standard kémiai potenciálok reakcióegyenlet szerint képzett különbségével:

ahol a = mennyiség a standard reakció-szabadentalpia. A  mennyiséget standard affinitásnak is nevezik.

Az egyensúlyi állandó, K egy általános

S

reakcióra (ld. a Reakcióhõ c. fejezetet)

K = P

vagy egy

SnAMA = SnBMB

alakban felírt reakcióra

formában definiálható. Az a értékek a megfelelõ vegyületek aktivitásai az egyensúlyi elegyben.

Mivel a standard kémiai potenciálok csak a hõmérséklettõl függenek, egy reakció egyensúlyi állandója csak a hõmérséklettõl függ, független a nyomástól vagy például  a kiindulási mólarányoktól.

A standard kémiai potenciálok különbözõ termodinamikai táblázatokból vehetõk. Így tetszés szerinti reakciók egyensúlyi állandója meghatározható, olyanoké is, amelyek a valóságban esetleg kinetikai gátlás miatt le sem játszódnak. Az egyensúly ugyanis nem feltétlenül tud beállni minden esetben, de az mindenképpen igaz, hogy a reakció önmagától mindig csak az egyensúly irányába haladhat. Ebben az irányban a reakció megfelelõ katalizátor segítségével sok esetben megvalósítható, ellenkezõ irányban azonban semmiféle katalizátor nem segít.

A m° értékek kiszámítására ad lehetõséget többek között a 4. tábálázat. A táblázat elején lévõ ismertetõben szerepel a m°-t közvetlenül megadó képlet. Ennek alkalmazása elég sok numerikus számítást igényel: a táblázat tulajdonképpen egy számítógépes adatbázis része, amelybõl megfelelõ programmal lehet kiszámítani az egyes m° értékeket, ill. ezek kombinációjával egy reakció egyensúlyi állandóját. Számítógép hiányában azonban zseb-számológéppel is viszonylag gyorsan célhoz érhetünk, különösen akkor, ha nem számítunk ki minden egyes m°-t külön-külön, hanem a táblázat konstan-saiból számolunk Dr  értékeket, s ezekkel közvetlenül számíthatjuk Drm°-t:

Miután H és S hõmérséklet-függése viszonylag kicsi, és a Dr mûvelet ezt is nagyrészt kompenzálja, gyakran alkalmazzák azt a közelítõ számítást, amelyben eltekintenek      valamint  hõmérséklet-függésétõl (Ulich-féle elsõ közelítés). Eszerint valamilyen más, To  hõmérsékletre vonatkozó reakcióhõvel és entrópiaváltozással számolnak:

ahol To rendszerint 298 K, mivel erre a hõmérsékletre nagyon sok helyen lehet találni H ill. S adatokat. (A 4. táblázat is tartalmaz ilyeneket.)

Ez a képlet rendkívül egyszerû, és nagyon sok esetben feleslegessé tesz bonyolultabb számításokat. Ha ugyanis Drm° nagy pozitív érték, akkor K igen kicsi és a reakció gyakorlatilag egyáltalán nem megy végbe, ha pedig Drm° nagy negatív érték, akkor a reakció egyensúlya teljesen a termékek irányába van eltolva. Egyik esetben sincs értelme tovább számolni. Pontosabb számításra csak akkor van szükség, ha K értéke nem  szélsõséges (mondjuk 104 és 10-4  közé  esik). Még ilyen esetben sem árt a számítást a közelítõ módszerrel is elvégezni, mert a bonyolult képlet alkalmazásakor könnyû elkövetni durva számítási hibát. Ha a két számítási módszer nagyon különbözõ  eredményt ad (az eltérés több mint 10-20 kJ/mol), joggal gyanakodhatunk arra, hogy valahol számítási  hibát követtünk el.

Az 5. táblázatot kissé másképpen kell használni. Ez nem hatványsorba fejtett függvényeket, hanem az

függvény értékeit tartalmazza különbözõ hõmérsékleteken, továbbá a  képzõdéshõket 0 K-en.  Az ú.n. Planck-függvény definíciója  , ill. moláris mennyiségekkel kifejezve

és könnyen kiszámítható, ha tudjuk, hogy 0 K-en G=H, továbbá hogy a táblázat konvenciója szerint az elemek képzõdéshõje nem 298 K-en, hanem 
0 K-en zérus. Így = = és

.

segítségével az egyensúlyi állandó szintén kifejezhetõ:

Joggal felmerülhet a kérdés, miért kell  ezt ilyen komplikáltan csinálni, miért nem  lehet a táblázatban közvetlenül az  értékeket megadni. Az egyik ok az, hogy spektroszkópiai adatokból ez a megadott mennyiség számítható ki közvetlenül. Másrészt ez a mennyiség közel lineárisan változik a hõmérséklettel, ezért megbízhatóbban lehet interpolálni. Az 5. táblázattal a számolás így is lényegesen könnyebb mint a 4. táblázattal. Csak arra kell nagyon vigyázni, hogy a Planck-függvényes adat dimenziója J/(mol×K), az entalpia-adatoké viszont kJ/mol.

Fontos még megjegyezni, hogy a 4. és 5. táblázat vonatkozási állapota eltérõ, ezért szigorúan tilos a két táblázatot kombinálni. Egyensúly számításához vagy csak az egyik, vagy csak a másik táblázatból szabad adatokat venni.

Mintapéldák

M.14. 	Mekkora a   BaCO3(s) = BaO(s) + CO2(g)    reakció  egyensúlyi  állandója 	1100 °C-on?

Megoldás

Megfelelõ adatok csak a 4. táblázatban találhatók. Ezeket, valamint a Dr értékeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

|  | H(+) | S(+) | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BaCO3 | -1229,995 | -404,359 | 86,902 | 48,953 | -1,197 |
| BaO | -565,244 | -221,032 | 50,559 | 7,017 | -0,523 |
| CO2 | -413,886 | -87,078 | 51,128 | 4,368 | -1,469 |
| Dr | 250,865 | 96,249 | 14,785 | -37,568 | -0,795 |

Ezek alapján, mivel X=1,373,

Drm°=250,865-96,249×1,373-14,785×1,373[ln(1373)-1]+0,5×37,568×1,3732+

+0,795/(2×1,373)=28,054 kJ/mol

Ebbõl

és K=8,56×10-2.

Megjegyzés:

A táblázatból leolvashatók a 298 K hõmérsékletre vonatkozó entalpia és entrópia adatok is. Ezekbõl = 256,271 kJ/mol és  = 173,765 J/(mol×K). Az Ulich féle közelítéssel számolva ebbõl Drm°=17,69 kJ/mol és K=0,21 adódik. Az eltérés elég jelentõs, ami annak köszönhetõ, hogy a standard értéktõl nagyon eltérõ hõmérséklet-rõl van szó. A két módon számított affinitás közötti eltérés azonban még így is csak az egyensúlyban résztvevõ vegyületek nagy moláris entalpiáinak néhány százaléka.

M.15. 	Számítsuk ki a   2CH3OH = (CH3)2O + H2O   reakció egyensúlyi állandóját 	gázfázisban, 100 °C-on!

Megoldás

Az 5. táblázatot használjuk. Miután 100 °C-os adatokat a táblázat nem tartalmaz, lineárisan interpolálni kell. Az interpolálást kétféleképpen is elvégezhetjük: vagy az egyes vegyületek adatait interpoláljuk, és az interpolált értékekkel számítunk egyszer Dr-t, vagy kiszámítjuk a két szélsõ hõmérsékleten a két Dr értéket, és ezeket interpoláljuk. A két módszer matematikai  szempontból csak szigorúan lineáris összefüggés esetén egyenértékû, gyakorlatilag azonban mindegy, hogy melyiket alkalmazzuk. Ha a két módszer között jelentõs lenne az eltérés, akkor a lineáris interpoláció amúgy sem alkalmazható. Esetünkben csak a legutolsó jegyben mutatkozik minimális eltérés, tehát a lineáris interpoláció feltehetõen jogos. A leolvasott ill. interpolált adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

|  | T=300 K | T=400 K | T=373 K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH3OH | 200,05 | 211,10 | 208,11 | -191,8392 |
| (CH3)2O | 219,19 | 233,99 | 229,99 | -167,9200 |
| H2O | 155,84 | 165,41 | 162,83 | -239,0843 |
| D r | -25,07 | -22,80 | -23,41 -23,40 | -23,3259 |

Ennek alapján = -23,41+23325,9/373=39,13 J/(mol×K), amibõl

ln(K) = 39,13/8,314=4,706 és K=110,6.

Gyakorló feladatok

Számítsuk ki a következõ reakciók egyensúlyi állandóját a megadott hõmérsékleten a 4. táblázat felhasználásával! (A szilárd halmazállapotot (s)-sel jelöljük, a többi esetben gáz halmazállapotú az anyag.)

E.1.	H2 + I2 = 2 HI					1000 K		(26,9)

E.2.	C(s) + CO2 = 2 CO				1000 K		(1,71)

E.3	C3H8 = CH4 + C2H4				  960 K	(403)

E.4.	2H2O = 2 H2 + O2				1500 K		(3,12.10-12)

E.5.	N2O4 = 2 NO2				  111 oC	(25,1)

E.6.	3/2 H2 + 1/2 N2 = NH3			  400 oC	(0,014)

E.7.	CO + H2 = C(s) + H2O			  711 oC	(0,52)

E.8.	2KHCO3(s) = K2CO3(s) + CO2 + H2O	  389,5 K	(7,5.10-3)

E.9.	C(s) + 2 H2 = CH4				  760 K	(2,76)

E.10.	C2H4 + H2 = C2H6				1000 K		(3,27)

E.11.	SO2 + 1/2 O2 = SO3				  500 K	(2,73×105)

E.12.	CO + H2O = CO2 + H2			  550 oC	(3,69)

E.13.	Fe(s) + H2O = FeO(s) + H2			  840 K	(2,94)

Számítsuk ki a következõ reakciók egyensúlyi állandóját a megadott hõmérsékleten az 5. táblázat felhasználásával!

E.14.	C(s) + CO2 = 2 CO				1000 K		(1,88)

E.15.	C3H8 = C2H4 + CH4				  960 K	(431)

E.16.	C2H4 + H2 = C2H6				1000 K		(2,91)

E.17.	CH4 = C(s) + 2 H2 				1000 K		(10,4)

E.18.	C6H6 + 3 H2 = C6H12			  262 oC	(6,24)

E.19.	2 CO + 4 H2 = C2H5OH + H2O		  500 K	(676)

E.20.	 CO2 + 4 H2 = CH4 + 2  H2O			  450 oC	(155)

AZ EGYENSÚLYI ÁLLANDÓ HÕMÉRSÉKLET-FÜGGÉSE

Általános összefüggések

Az általános

termodinamikai összefüggésbõl következik, hogy

vagy

ill. differenciális alakban

Eszerint endoterm reakciókban (>0) a hõmérséklet növelésével nõ az egyensúlyi állandó, exoterm reakcióban (<0 ) viszont csökken.

A megfelelõ entalpia-függvények a 4. táblázat alapján felírhatók, és az integrálás elvégezhetõ:

Ezt az összefüggést is inkább számítógépes adatbázisok esetén alkalmazzák, mivel zsebszámológéppel a számítás meglehetõsen fáradságos és sok hibalehetõséggel jár. A gyakorlatban, mivel ritkán kell nagy hõmérséklet-intervallumban számolni, többnyire feltételezik, hogy a reakcióhõ állandó, és az adott intervallumra érvényes átlagos reakcióhõvel (), vagy esetleg a standard reakcióhõvel () számolnak. (Ez utóbbi megfelel az Ulich féle közelítésnek, és akkor célszerû az alkalmazása, ha nem extrém hõmérsékletekrõl van szó.)

Állandó reakcióhõt feltételezve az összefüggés nagyon leegyszerûsödik:

Az összefüggés egyébként nemcsak az egyensúlyi állandó egyik hõmérsékletrõl másikra történõ átszámítására alkalmas, hanem mért egyensúlyi állandókból a közepes reakcióhõ meghatározására is.

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy az összefüggés nagyon hasonlít a Clausius-Clapreyron egyenletre. Valóban, minden energiaváltozással járó folyamat hõmérséklet-függésére hasonló egyenletet lehet felírni.

Mintapélda

M.16. 	Mekkora a  2CH3OH = (CH3)2O + H2O   reakció közepes reakcióhõje 900 és 	1000 K között?

Megoldás

Mivel a 4. táblázatban a dimetiléterre nincs adat, csak az 5. táblázatot használhatjuk. Az M.15. példához hasonlóan kiszámíthatjuk az egyensúlyi állandókat 900 és 1000 K-en. A számításokat nem részletezve K900= 2,885 és K1000 = 2,219 adódik. Ebbõl

és = -19,64 kJ/mol.

AZ EGYENSÚLYI ÁLLANDÓ ÉS AZ EGYENSÚLYI

ÖSSZETÉTEL KAPCSOLATA

Általános összefüggések

Gázreakciók

Gázok esetén az aktivitás a fugacitással fejezhetõ ki:

ahol f a fugacitás, g a fugacitási együttható, p° a standard nyomás (1 bar). Ennek alapján az egyensúlyi állandó

Itt Kg és Kp ugyanolyan szorzat-hányados (ú.n. tömeghatástört), mint az egyensúlyi állandó, csak éppen aktivitások helyett fugacitási együtthatókat ill. parciális nyomásokat tartalmaz. Dn az elõjeles sztöchiometriai együtthatók algebrai összege (molekulaszám-változás, "mólszámváltozás").

Vegyük észre, hogy K (ºKa) és Kg  mindig dimenziómentes, Kp viszont csak akkor, ha Dn=0. Ezért Kp számértéke általában attól is függ, hogy a nyomásokat milyen egységben helyettesítettük.

Nem túl nagy nyomásokon a gázok közel tökéletesnek tekinthetõk, vagy legalábbis a fugacitási együtthatók Kg-ban többé-kevésbé kiegyenlítik egymást. Ilyen esetekben

és Kp független a nyomástól.

A parciális nyomások és az össznyomás között Dalton törvénye értelmében a  összefüggés áll fenn, és ennek alapján mindaddig, amíg a Dalton törvény érvényes,

Kp=Ky×pDn       ill.      Ky = Kp×p-Dn =

ahol Ky a móltörtekkel felírt tömeghatástört. Elõnye, hogy dimenziómentes, könnyen számítható, hátránya viszont, hogy függ a nyomástól, ha Dn¹0, ezért csak akkor használható, ha ismert a nyomás, vagy ha Dn=0. Így állandó nyomáson többnyire Ky-nal számolunk, ha azonban a térfogat állandó, akkor általában egyszerûbb Kp-vel számolni.

A számításoknál gyakran Kn-nel, azaz az anyagmennyiségekkel felírt tömeghatástörttel számolunk. Tökéletes gázoknál (Kg=1) a termodinamikai egyensúlyi állandó és a különféle tömeghatástörtek kapcsolata:

Heterogén reakciók

Heterogén reakciókról akkor beszélünk, ha az egyensúlyban legalább két különbözõ fázis van jelen. Az egyik fázis sok esetben gáz, a többi (folyadék vagy szilárd) fázis viszont sok esetben fázisonként csak egyetlen tiszta komponenst tartalmaz. Ezekben az esetekben a kondenzált fázis(ok) aktivitása, amíg jelen van(nak), egységnyinek, vagy legalábbis állandónak tekinthetõ, és beolvasztható az egyensúlyi állandóba. Így a heterogén fázisok az egyensúlyt látszólag nem is befolyásolják, az egyensúlyi állandóban nem szerepelnek. Ha azonban elfogynak, a helyzet döntõen megváltozik.

Két eset lehetséges. Amennyiben az elfogyó fázisnak van mérhetõ tenziója, a reakció egyensúlya a gázfázisban beállhat,.de ez már nem heterogén reakció. Az eredetileg heterogén komponens aktivitása megjelenik az egyensúlyi állandóban, ám ez az aktivitás nem állandó és kisebb, mint a heterogén fázisé volt. Ha azonban az elfogyó fázisnak nincs tenziója, akkor a reakció többé nem képes lejátszódni, így egyensúlyáról sincs értelme beszélni.

Fontos megjegyezni, hogy a fentiek csak akkor érvényesek, ha tiszta heterogén fázisokról van szó. Ha a heterogén fázis például folyadékelegy vagy szilárd oldat, akkor a fázis komponenseinek aktivitását a megfelelõ szabályok szerint számítani kell és az egyensúlyi állandóban figyelembe kell venni.

Mintapéldák

M.17. Az  NO2 hány %-a bomlik el a   2NO2 = 2NO + O2   reakció szerint

a.) 800 K hõmérsékleten és 1 bar nyomáson,

b.) 800 K hõmérsékleten 1 bar nyomású levegõben, 50 Pa kiindulási parciális nyomás esetén, ha ezen a hõmérsékleten K=2,30? (A levegõ 20 % (n/n) oxigént tartalmaz.)

Megoldás

a.) Adott a nyomás, tehát célszerû Ky-nal számolni.

mivel p=p°.

Mivel a móltörtben ni/Sni szerepel, Ky számítása esetén mindegy, hogy hány mólból indulunk ki. Ötször annyi kiindulási anyag esetén a termék is ötször annyi, a móltört tehát nem változik.

Egyszerûség kedvéért induljunk ki 1 mol NO2-bõl, az elreagált anyag legyen 2x mol. Írjuk fel a reakció egyenlete alá a megfelelõ anyagmennyiségeket a kiinduláskor és az egyensúlyban:

2NO2     =     2NO   +    O2

Kiinduláskor:		    1		  0	    0

Egyensúlyban:		 1-2x		 2x	    x

Egyens. móltört:

Ennek alapján, az eredetileg kapott emeletes törtet egyszerûsítve:

Figyeljük meg, hogy mind a számláló, mind a nevezõ harmadfokú. Általánosan igaz, hogy Ky esetén a számláló és a nevezõ fokszáma azonos, különben Ky nem lehetne dimenziómentes.

A kapott egyenlet harmadfokú, és megoldása legegyszerûbben próbálgatással történhet. Általában néhány próbálgatással behatárolhatjuk a megoldást, és ott már lineárisan interpolálhatunk:

| x | 0,35 | 0,40 | 0,37 | 0,372 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,41 | 4,57 | 2,19 | 2,29 |

Az utolsó értéket már elfogadhatjuk, tehát az anyag  100×2×0,372/1 = 74,4 %-a bomlott el.

Megjegyzés

Kémiai egyensúlyok számításakor gyakran kell magasabb fokú egyenleteket megoldani. A megoldás rendszerint numerikus módszerekkel történik. A fenti találgatásos eljárás is egy primitív numerikus módszernek tekinthetõ. Ma már sok zsebszámológépen is van olyan funkció, amely megkeresi tetszés szerinti F(x) függvény zérushelyét.

b.) Ebben az esetben egyszerûbb Kp-vel számolni. Az NO2 mennyisége a levegõhöz képest oly csekély, hogy a reakció a gázelegy térfogatát gyakorlatilag nem változtatja meg. Ezért a mennyiségek arányosak a parciális nyomásokkal.

Pa

Felírva az egyensúlyi parciális nyomásokat:

2NO2     =     2NO     +    O2

50-2p		2p	20000+p

Ennek alapján

Miután p ebben az esetben maximálisan 25 Pa lehet, a 20000 Pa mellett elhanyagolható, és ezáltal egyenletünk másodfokúvá válik:

amibõl p=14,4 Pa, vagyis az NO2 57,6%-a bomlott el. (Vegyük észre, hogy a nagy oxigén-felesleg az a.) esethez képest visszaszorította a bomlást annak ellenére, hogy a kisebb parciális nyomás kedvez a bomlásnak.)

M.18. 	Egy 5 dm3-es reaktorba szenet és 10 bar nyomású hidrogént helyezünk, majd 
	1000 K hõmérsékletre hevítjük. Legalább mennyi szén szükséges, hogy a

C + 2H2 = CH4

reakció egyensúlya beállhasson? K=0,10.

Megoldás

A reaktorban a nyomás folyamatosan változik, tehát célszerû a nyomásfüggetlen Kp-vel számolni. A parciális nyomások állandó térfogaton az anyagmennyiségekkel arányosak. Egyensúlyban:

C   +   2H2   =   CH4

egyens. parc. nyomás (bar):	 -        10-2x	   x

Ennek alapján

(Vigyázat! Dn = -1, mert csak a gázfázisú reakciópartnerek együtthatóit kell figyelembe venni!)

amibõl x=2,5 bar.

A metán egyensúlyi parciális nyomása tehát 2,5 bar ill.az

összefüggés alapján megfelel 0,150 mol-nak. A reakcióhoz legalább ugyanennyi, tehát 0,150 mol ill. 1,8 g szén kell. Ha ennél kevesebb volt, akkor a szén teljesen elfogy, de a fenti reakció egyensúlya nem tud beállni.

Gyakorló feladatok

E.21.	20 % (n/n) acetont tartalmazó aceton-hidrogén elegyet 190 °C-on és 0,1 MPa 	állandó nyomáson reagáltattunk az egyensúly beállásáig:

CH3COCH3 + H2 = CH3CHOHCH3

Az egyensúlyi gázelegyben az aceton móltörtje 0,054. Mekkora a reakció 	egyensúlyi állandója? A gázokat tekintsük tökéletesnek.

(K = 4,4)

E.22.	Tiszta N2O4-et a.) 1 bar, b.) 10 bar állandó nyomáson 111 °C-ra hevítünk. Mennyi lesz az egyensúlyi gázelegyben az N2O4 móltörtje?

Az N2O4 = 2 NO2 reakció egyensúlyi állandója 111 °C-on 25,1.

( a.) = 0.037, b.) = 0.234)

E.23.	A benzol hidrogénezési reakciójának (C6H6 + 3 H2 = C6H12) egyensúlyi állandója 262 °C-on K = 6,24. Milyen arányban kell 100 kPa állandó nyomáson a benzolt és a hidrogént reagáltatni, hogy az egyensúly beálltáig a benzol 70 %-a reagáljon?

( = 4,68)

E.24.	A foszfor-pentaklorid disszociációs állandója 250 °C-on K = 1,13 (PCl5 = PCl3 + Cl2). Hogyan változik meg a foszfor-pentaklorid disszociáció-foka, ha tiszta PCl5 helyett 1:2 mólarányú PCl5 - Cl2 gázelegyet használunk fel kiindulásként.

a) 200 kPa állandó nyomáson

b) állandó térfogatban, 200 kPa kiindulási össznyomás esetén?

(a: a 0,60-ról 0,44-re csökken, b: a 0,52-rõl 0,41-re csökken)

E.25.	Mekkora az össznyomás 250 °C-on egy olyan egyensúlyi gázelegyben, amely ekvimoláris mennyiségû PCl3-ot és Cl2-t tartalmaz és amelyben

a) a PCl5 parciális nyomása 0,1 MPa

b) továbbá még 0,1 MPa parciális nyomású közömbös gázt is tartalmaz?

PCl5 = PCl3 + Cl2, K = 1,13

(a: pö = 313 kPa; b: pö = 413 kPa)

E.26.	Hány mol PCl5-t kell tenni 1 dm3-es lombikba, hogy 250 °C-on 0,1 mol Cl2-t kapjunk? PCl5 = PCl3 + Cl2, K = 1,13

(no = 0,485 mol)

E.27.	Mennyi NO állítható elõ 1 m3 0 °C hõmérsékletû és 100 kPa nyomású levegõbõl 2400 °C-on, ha a N2 + O2 = 2NO reakció egyensúlyi állandója ezen a hõmérsékleten K = 3,3.10-3?

(nNO = 1,0 mol )

E.28.	Egy 0,1 m3-es reaktort 600 K hõmérsékleten 200 kPa nyomásig töltünk meg ekvimoláris I2 - H2 eleggyel. Ezen a hõmérsékleten a 1/2 H2 + 1/2 I2 = HI reakciónak az egyensúlyi állandója: K = 8,80.

Mennyi HI keletkezik egyensúlyban? Hogyan változik meg a gázelegy összeté- tele, ha 3:2 mólarányú H2 - I2 elegybõl indultunk ki?

(nHI = 3,26 mol, yHI 0,82-rõl 0,74-re,  0,09-rõl 0,23-ra,  0,09-rõl 0,03-ra változik)

E.29.	Számítsuk ki a CO2 = CO + 1/2 O2 reakció egyensúlyi állandóját 3000 K hõ- mérsékleten, ha tiszta CO2-ból kiindulva 1,0 MPa egyensúlyi össznyomás esetén az oxigén móltörtje az elegyben 0,109!

(K = 0,338)

E.30.	Hány mol nitrogént kell 1 mol ammóniához adni, hogy disszociációfoka állandó térfogaton és hõmérsékleten 0,8-ról 0,6-ra csökkenjen?

NH3 = 1/2 N2 + 3/2 H2

= 3,5 mol)

E.31.	A 2CO + O2 = 2CO2 reakció egyensúlyi állandója 1870 °C-on K = 7,38.104. Számítsuk ki a szén-dioxid disszociációjánál keletkezõ gázok egyensúlyi összetételét az adott hõmérsékleten 1 bar nyomáson!

( = 0,0145, yCO = 0,029, = 0,9565)

E.32.	25 °C-on 1 dm3-es lezárt reaktorban 30,0 g I2 és 50 kPa nyomású H2 gáz van. A lombikot 227 °C-ra melegítve mekkora a kialakuló össznyomás és hány g I2 marad folyadék állapotban? (O.p.=113,6 °C.) A I2 tenziója 227 °C-on 285,7 kPa. Tételezzük fel, hogy a gázok tökéletesen viselkednek és beáll az 
1/2H2(g) + 1/2I2(g) = HI(g)     reakció egyensúlya (K = 11,0; =254).

(453 kPa, 7,4 g)

E.33.	0,417 mól szénbõl és 1 mól széndioxidból kiindulva milyen az egyensúlyi ösz- szetétel és mennyi az egyensúlyi össztérfogat, ha beáll a C(s) + CO2 = 2CO reakció egyensúlya 650 °C-on és 105 Pa nyomáson? K = 0.309

( = 0.578, yCO = 0.422, v = 97 dm3)

E.34.	a) A CO + H2 = C + H2O reakció egyensúlyi állandója 1000 K-en:                     K = 0,52. 1000 K hõmérsékletû sztöchiometrikus CO - H2 gázelegybõl kiindulva várható-e szénkiválás 100 kPa nyomáson?

b) Fellép-e szénkiválás 100 kPa nyomású 1000 K hõmérsékletû 1:2:1 mólará- nyú CO:H2:H2O  rendszerben?

c) Milyen nyomáson várható szénkiválás a b) esetben?

(a: igen, w = 0,189; b: nem, w1 = -0,55, w2 = 3,55; c: p > 3,8.105 Pa)

E.35.	A kálium-hidrogén-karbonát bomlási nyomása 389,5 K-en 17,32 kPa. A bomlás egyenlete:	2KHCO3(s) = K2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

Mekkora nyomás alakul ki zárt térben a kálium-hidrogén-karbonát felett, ha abomlás elõtt 15 kPa nyomású szén-dioxid volt jelen?

(p = 22,9 kPa)

E.36.	Egy 5 dm3-es zárt edénybe 25 °C-on 50 g KHCO3-ot mértünk be. Hány gramm KHCO3 (M=100 g/mol) bomlik el 400 K hõmérsékleten és mekkora nyomás alakul ki az edényben, ha ott eredetileg

a) vákuum volt,

b) 20 kPa nyomású CO2 volt,

c) 20 kPa nyomású 1:1 mólarányú CO2-vízgõz elegy volt?

d) Hogyan érhetõ el, hogy a KHCO3 az adott körülmények között ne bomoljék el?

A KHCO3 bomlási nyomása 400 K-en 30,92 kPa. A gázokat tekintsük tökéle- tesnek, a KHCO3 térfogatát hanyagoljuk el az edény térfogata mellett!

(a.) p = 30,92 (kPa), m(KHCO3) = 4,65 g;

b.) p = 36,82 (kPa), m(KHCO3) = 2,53 g;

c.) p = 30,92 (kPa), m(KHCO3) = 1,64 g;

d.) Annyi szén-dioxidot és vízgõzt teszünk a légtérbe, hogy 
( ³ 0,024 teljesüljön)

E.37.	1000 °C-on és 3,0 MPa nyomáson CO2-ot szénnel redukálunk. Az egyensúlyi gázelegy 15,7 mol % CO2-ot tartalmaz. Mekkora lenne az egyensúlyi gázelegy CO2 koncentrációja 2,0 MPa nyomáson?

( = 0,115)

E.38.	Hány dm3-es edényt kell választanunk, ha 5 g szénbõl és 1 mol CO2-bõl kiindulva azt szeretnénk, hogy 650 °C-on a szénnek legalább a fele alakuljon át a következõ reakció szerint: C + CO2 = 2CO. K = 0,309

(V = 54, 3 dm3)

E.39.	A C + H2O = CO + H2 reakció egyensúlyi állandója 600 °C-on K = 0,234. Mennyi szén marad szilárd állapotban, ha 600 °C-on zárt edényben 5 g szenet 10 dm3 300 kPa nyomású vízgõzzel hozzuk össze?

(3,8 g C marad)

E.40.	Mekkora az etilalkohol móltörtje az egyensúlyi gázelegyben 105 Pa össznyo- máson és 600 K-en, ha az etilalkohol a következõ reakcióegyenlet szerint képzõdik: 2CO + 4H2 = C2H5OH + H2O és a kiindulási CO-H2 elegy sztöchiometrikus összetételû? Használjuk az 5. táblázatot!

(y = 0,016)

E.41.	Milyen nyomáson lesz a formaldehid egyensúlyi konverziója 90 %, 2:3 kiindu- lási HCHO:H2 mólarány esetén 327 °C hõmérsékleten?

A reakció HCHO + H2 = CH3OH.   Használjuk az 5. táblázatot!

(p = 1,5 bar)

E.42.	Mekkora lesz az egyensúlyi nyomás abban a 10 dm3-es reaktorban, amelybe1,5 bar nyomású, 25 oC hõmérsékletû metánt töltünk, majd 1000 K hõmérsékletre hevítjük. A reaktorban beáll a CH4 = C + 2H2 reakció egyensúlya, K = 10,4.

(pössz = 7,57 bar)

E.43.	Hány % cis-vegyületet tartalmaz egyensúlyban a butén-2 400 K hõmérsék-leten? Használja az 5. táblázatot!

(30,5 % cis-butén-2)

E.44.	Az ecetsav gõzök hány %-a van dimer állapotban 600 K hõmérsékleten és 0,5 MPa nyomáson? (5. táblázat)

(1,1 % dimer)

E.45.	Milyen hõmérsékleten alakítható át egyensúlyi reakcióban az acetilén 99,9 %-a benzollá 0,2 bar nyomáson? (5. táblázat)

(T = 1149 K)

E.46.	Lejátszatható-e 600 K-en és légköri nyomáson a    CO + H2O = HCOOH reakció legalább 0,2 % konverzióval, ha a kiindulási elegy sztöchiometrikus? Milyen nyomáson lenne az egyensúlyi konverzió éppen 0,2 %? (5. táblázat)

(nem; p = 419 bar)

E.47.	A   3C2H2=C6H6  reakcióban, ha tiszta acetilénbõl indulunk ki, a benzol egyensúlyi móltörtje 1300 °C-on és 1 bar nyomáson 0,8580, míg 1500 °C-on és 2,25 bar nyomáson 0,5838. Mekkora a reakció közepes reakcióhõje ebben a hõmérséklet-tartományban?

(-606,7 kJ/mol)