4. táblázat

Fontosabb elemek és vegyületek termodinamikai függvényeinek

számítására alkalmas konstansok

A táblázat adataiból a következõképpen számíthatjuk ki a moláris hõkapacitást és a termodinamikai függvényeket standard nyomáson (105 Pa)

Elõször kiszámítunk egy dimenziómentes X mennyiséget, amely a K-ben kife- jezett hõmérséklet ezredrésze   X = T/1000 K

A moláris hõkapacitás (mólhõ):

= a + bX + cX-2 + dX2                                                         (JK-1 mol-1)

A moláris entalpia:

= 103[H(+) + aX +  X2 -cX-1 +  X3]                                   (Jmol-1)

A moláris entrópia:

= S(+) + a ln(T/K) + bX -  X-2 +  X2                             (JK-1 mol-1)

A moláris szabadentalpia:

mo = 103 [H(+) -S(+)X - aX(ln (T/K) -1)-  X2 -  X-1 -  X3]    (Jmol-1)

Valamely reakció egyensúlyi állandóját a résztvevõ anyagok standard moláris

szabadentalpiájából a

Drmo = -RTlnK

összefüggés alapján számítjuk ki.

4. táblázat

ELEMEK

| Anyag | Fázis | T-határ | a | b | c | d | H(+) | S(+) | H(298) | S(298)" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | S | 298-1235 | 24,221 | 2,741 |  | 2,837 | - 7,368 | - 96,269 | 0 | 42,677 |
|  | L | 1235-2432 | 33,472 |  |  |  | -3,625 | -147,429 |  |  |
|  | G | >2432 | 20,786 |  |  |  | 277,897 | 54,559 |  |  |
| Al | S | 298-933 | 20,108 | 13,166 | 0,033 |  | -6,468 | -90,031 | 0 | 28,257 |
|  | L | 933-2790 | 31,752 |  |  |  | -0,926 | -145,913 |  |  |
|  | G | >2790 | 20,778 | 0,004 | 0,054 |  | 323,549 | 46,476 |  |  |
| As | S | 298-875 | 23.029 | 5.745 |  |  | -7.121 | -97.232 | 0 | 35.69 |
| Au | S | 298-1338 | 31.497 | -13.514 | -0.289 | 10.979 | -9.855 | -30.052 | 0 | 17.488 |
|  | L | 1338-3127 | 30.372 |  |  |  | 1.087 | -120.743 |  |  |
|  | G | >3127 | 21.64 | -2.117 | -0.029 | 1.234 | 361.975 | 57.509 |  |  |
| B | S | 298-2350 | 18.874 | 8.167 | -0.929 | -1.356 | -9.094 | -109.308 |  |  |
|  | L | 2350-4139 | 31.748 |  |  |  | 27.934 | -172.344 |  |  |
|  | G | >4139 | 20.794 |  |  |  | 553.694 | 34.957 |  |  |
| Ba | S | 298-468 | 13.259 | 52.321 |  |  | -6.279 | -28.728 | 0 | 62.417 |
|  | S | 468-1002 | 40.907 | 0.151 |  |  | -13.241 | -173.911 |  |  |
|  | L | 1002-2167 | 43.104 | -1.427 |  |  | -6.902 | -179.775 |  |  |
|  | G | >2167 | -6.042 | 15.866 | 10.715 |  | 205.292 | 226.622 |  |  |
| Be | A | 298-1527 | 21.213 | 5.69 | -0.586 |  | -8.551 | -116.399 | 0 | 9.498 |
|  | B | 1527-1560 | 32.217 |  |  |  | -14.642 | -185.461 |  |  |
|  | L | 1560-2742 | 29.455 |  |  |  | 1.883 | -157.326 |  |  |
|  | G | >2742 | 20.786 |  |  |  | 317.787 | 17.841 |  |  |
| Bi | S | 298-545 | 28.033 | -24.267 |  |  | -7.723 | -97.981 | 0 | 56.735 |
|  | L | 545-1835 | 23.359 | 3.138 | 1.661 |  | 7.847 | -52.382 |  |  |
| Br | G | 298-2000 | 19.874 | 1.49 | 0.042 |  | 106.008 | 61.574 | 111850 | 175.017 |
| Br2 | L | 298-333 | 75.488 |  |  |  | -22.507 | -277.885 | 0 | 152.214 |
|  | G | 298-2000 | 37.028 | 0.879 | -0.109 |  | 19.463 | 33.549 | 30907 | 245,396 |
| C(grafit) | S | 298-1100 | 0,109 | 38,94 | - 0,146 | -17,385 | - 2,101 | - 6,54 | 0 | 5,74 |
|  | S | 1100-4055 | 24,435 | 0,435 | - 3,163 |  | -16,019 | -146,304 |  |  |
| Ca | A | 298-716 | 16.38 | 22.112 | 0.264 |  | -4.983 | -56.85 | 0 | 41.589 |
|  | B | 716-1115 | 6.276 | 32.384 | 1.046 |  | 1.641 | 4.279 |  |  |
|  | L | 1115-1774 | 34.999 |  |  |  | -2.654 | -153.914 |  |  |
|  | G | 1774-2000 | 20.786 |  |  |  | 171.653 | 36.457 |  |  |
| Cl | G | 298-2000 | 23.736 | -1.284 | -0.126 |  | 113.853 | 29.624 | 121294 | 165.184 |
| Cl2 | G | 298-2000 | 36.61 | 1.079 | -0.272 |  | -11.875 | 12.638 | 0 | 223.078 |
| Co | A | 298-700 | 19.125 | 20.468 |  | -4.682 | -6.571 | -84.795 | 0 | 30.066 |
|  | B | 700-1000 | 4.469 | 29.987 | 2.515 |  | 4.866 | 6.622 |  |  |
|  | B | 1000-1400 | -7.644 | 43.271 |  |  | 7.822 | 75.752 |  |  |
|  | B | 1400-1768 | -145.24 | 72.601 | 171.921 |  | 294.518 | 1075.35 |  |  |
|  | L | 1768-3200 | 40.501 |  |  |  | -1.458 | -203.559 |  |  |
| Cr | S | 298-2130 | 24.514 | 2.05 | -0.18 | 5.95 | -8.056 | -117.919 | 0 | 23.64 |
|  | L | 2130-2954 | 39.33 |  |  |  | 4.784 | -203.957 |  |  |
|  | G | >2954 | 20.983 | -1.992 | 0.038 | 1.828 | 391.422 | 55.484 |  |  |
| Cu | S | 298-1358 | 20.531 | 8.611 | 0.165 |  | -5.985 | -85.511 | 0 | 33.162 |
|  | L | 1358-2000 | 32.844 |  |  |  | -1.743 | -153.012 |  |  |
| F | G | 298-2000 | 21.824 | -0.548 | 0.113 |  | 73.296 | 35.205 | 79399 | 158.749 |
| F2 | G | 298-2000 | 35.1 | 2.138 | -0.431 |  | -12.005 | -0.263 | 0 | 202.782 |
| Fe | A1 | 298-800 | 14.954 | 28.079 | 0.155 |  | -5.187 | -65.421 | 0 | 27.28 |
|  | A2 | 800-1184 | 26.439 | 20.677 |  |  | -12.2 | -136.394 |  |  |
|  | G | >3158 | 28.271 | -5.782 | -0.444 | 1.176 | 403.63 | 18.297 |  |  |
| Ge | S | 298-1210 | 23.351 | 3.899 | -0.105 |  | -7.486 | -103.708 | 0 | 31.087 |
|  | L | 1210-2000 | 27.614 |  |  |  | 27.241 | -98.685 |  |  |

4. táblázat folytatása   (elemek)

| Anyag | Fázis | T-határ | a | b | c | d | H(+) | S(+) | H(298) | S(298)" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | G | 298-3000 | 20.786 |  |  |  | 211.768 | -3.714 | 217965 | 114.717 |
| H2 | G | 298-3000 | 26.882 | 3.586 | 0.105 |  | -7.823 | -22.966 | 0 | 130.679 |
| Hg | L | 298-629 | 28.794 | -2.761 |  |  | -8.462 | -87.337 | 0 | 75.898 |
|  | G | 629-2000 | 20.786 |  |  |  | 55.186 | 56.582 |  |  |
| I | G | 298-2000 | 20.393 | 0.402 | 0.029 |  | 100.776 | 64.637 | 106775 | 180.782 |
| I2 | S | 298-387 | 30.125 | 81.63 |  |  | -12.61 | -79.842 | 0 | 116.135 |
|  | L | 387-458 | 82.006 |  |  |  | -10.927 | -316.949 |  |  |
|  | G | 298-2000 | 37.254 | 0.778 | -0.05 |  | 50.881 | 47.387 | 62190 | 260,161 |
| K | S | 298-336 | 8.452 | 70.751 |  |  | -5.665 | -4.577 | 0 | 64.672 |
|  | L | 336-1036 | 37.179 | -19.121 |  | 12.318 | -8.065 | -135.237 |  |  |
| Mg | S | 298-923 | 21.389 | 11.778 |  |  | -6.901 | -92.698 | 0 | 32.677 |
|  | L | 923-1366 | 34.309 |  |  |  | -5.332 | -160.857 |  |  |
|  | G | 1366-2000 | 20.786 |  |  |  | 140.639 | 30.109 |  |  |
| N | G | 298-3000 | 20.878 | -0.146 | 0.038 | 0.054 | 466.587 | 34.599 | 472679 | 153.302 |
| N2 | G | 298-3000 | 30.418 | 2.544 | -0.238 |  | -9.982 | 16.203 | 0 | 191.61 |
| Na | S | 298-371 | -62.35 | 200.715 | 2.732 |  | 18.832 | 361.94 | 0 | 51.17 |
|  | L | 371-1154 | 37.468 | -19.154 |  | 10.636 | -8.016 | -150.648 |  |  |
| Na | G | 298-2000 | 20.78 |  |  |  | 101.85 | 35.235 | 108047 | 153.666 |
| Ni | S1 | 298-400 | 19.355 | 22.456 | 0.017 |  | -6.713 | -87.005 | 0 | 29.874 |
|  | S2 | 400-700 | 22.288 | 17.464 |  |  | -7.528 | -102.634 |  |  |
|  | S3 | 700-1728 | 20.589 | 10.159 | 1.615 |  | -2.242 | -84.744 |  |  |
| O | G | 298-3000 | 21.008 | -0.247 | 0.088 | 0.071 | 243.211 | 41.929 | 249169 | 161.059 |
| O2 | G | 298-3200 | 29.154 | 6.477 | -0.184 | -1.017 | -9.589 | 36.116 | 0 | 205.146 |
| O3 | G | 298-2000 | 54.258 | 2.004 | -1.556 |  | 121.188 | -79.561 | 142674 | 238.932 |
| P(fehér) | W | 298-317 | 13.899 | 33.125 |  |  | -5.616 | -47.977 | 0 | 41.091 |
|  | L | 317-552 | 26.326 |  |  |  | -7.23 | -106.954 |  |  |
| P(vörös) | R | 298-703 | 16.736 | 14.895 |  |  | -23.141 | -76.993 | -17489 | 22.803 |
| Pb | S | 298-601 | 24.221 | 8.711 |  |  | -7.609 | -75.815 | 0 | 64.785 |
|  | L | 601-2020 | 36.112 | -9.736 | -0.28 | 3.238 | -7.325 | -133.801 |  |  |
|  | G | >2020 | 17.974 | 27.99 | 0.222 |  | 190.276 | 73.408 |  |  |
| Pt | S | 298-2042 | 24.389 | 5.259 | -0.008 |  | -7.533 | -98.94 | 0 | 41.631 |
|  | L | 2042-4089 | 34.727 |  |  |  | 1.972 | -157.376 |  |  |
|  | G | >4089 | 32.48 | -11.372 | -0.305 | 3.079 | 554.43 | 8.883 |  |  |
| S(romb.) | R | 298-368 | 14.795 | 24.075 | 0.071 |  | -5.242 | -59.014 | 0 | 32.058 |
| S(mon.) | M | 368-388 | 17.552 | 19.606 |  |  | -5.746 | -72.831 |  |  |
|  | L | 388-717 | 45.032 | -16.636 |  |  | -11.957 | -218.137 |  |  |
| S | G | 298-2000 | 24.234 | -4.109 | 0.059 | 1.343 | 270.119 | 31.249 | 276976 | 167.829 |
| Sb | S | 298-904 | 30.514 | -15.498 | -0.201 | 18.02 | -9.242 | -125.644 | 0 | 45.522 |
|  | L | 904-1858 | 31.38 |  |  |  | 8.177 | -116.078 |  |  |
| Si | S | 298-1685 | 22.811 | 3.87 | -0.356 |  | -8.166 | -114.295 | 0 | 18.828 |
|  | L | 1685-2500 | 27.196 |  |  |  | 40.35 | -110.496 |  |  |
| Sn | S | 298-505 | 21.589 | 18.159 |  |  | -7.214 | -77.226 | 0 | 51.195 |
|  | L | 505-700 | 21.69 | 6.146 |  |  | 3.818 | -55.34 |  |  |
|  | G | >2000 | 31.585 | 2.025 | -1.125 | -1.372 | 288.244 | -18.347 |  |  |
| Ti | A | 298-1166 | 22.238 | 10.205 | -0.008 |  | -7.112 | -99.032 | 0 | 30.761 |
|  | B | 1166-1939 | 17.405 | 10.344 | -0.096 |  | -0.631 | -64.213 |  |  |
|  | L | 1939-2500 | 47.237 |  |  |  | -24.891 | -262.732 |  |  |
|  | G | >2500 | 23.334 | -5.025 | 0.209 | 2.812 | 467.57 | 49.898 |  |  |
| U | A | 298-941 | 27.589 | -4.042 | -0.109 | 27.493 | -8.654 | -107.53 | 0 | 50.292 |
|  | L | 1405-3000 | 47.907 |  |  |  | -9.712 | -228.001 |  |  |
| Zn | S | 298-693 | 21.334 | 11.648 | 0.054 |  | -6.696 | -83.09 | 0 | 41.631 |
|  | L | 693-1179 | 31.38 |  |  |  | -3.617 | -130.218 |  |  |