9. Reális gázok *

A tökéletes gáztörvényt egyszerűsége folytán széles körben alkalmazzuk. Légköri nyomáson, alatta és nem túl sokkal felette a legtöbb gázra jól használható, a számításokban nem követünk el néhány százaléknál nagyobb hibát. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a tökéletes gáztörvény valóságos gázokra szigorúan véve csak zérus nyomásra extrapolálva érvényes.

A 9.1. ábrán két részecske kölcsönhatási energiáját látjuk a a közöttük lévő távolság függvényében. Ha ez a távolság nagyon nagy (nagyon kis nyomás), akkor a potenciális energia nulla. Ez felel meg a tökéletes gáznak. Ahogy a molekulák (vagy atomok) közelednek egymáshoz, először a vonzó erők, majd nagyon kis távolságnál a taszító erők válnak uralkodóvá.

9.1. ábra. Két részecske kölcsönhatási energiája a távolságuk függvényében

Sokféle állapotegyenletet dolgoztak ki reális gázokra. A leghíresebb a van der Waals-egyenlet. Előnye a viszonylagos egyszerűsége (csak két konstanst tartalmaz), hátránya, hogy nem elég pontos. Szintén van der Waals nevéhez fűződik a megfelelő állapotok tétele, amelynek alapján szerkeszthető egy többé-kevésbé minden gázra érvényes diagram.

*A kék színnel írt anyagrészeket csak emelt szintű vizsgán kérjük számon.

9.1. A reális gázok állapotegyenlete (Van der Waals- és viriál állapotegyenlet)

Van der Waals két konstans bevezetésével módosította a tökéletes gázokra vonatkozó állapotegyenletet. Ezekkel figyelembe vette a molekulák saját térkitöltését és a közöttük fellépő vonzó kölcsönhatásokat.

A molekulák mozgásához kisebb térfogat áll rendelkezésre, mintha pontszerűek lennének. Ezt egy b térfogati korrekcióval vesszük figyelembe, amelyet levonunk a moláris térfogatból. Így első lépésben a következőképpen módosítjuk a tökéletes gáztörvényt:

p=RTVm−b	(9.1)

A vonzó erők hatására a molekulák időlegesen összekapcsolódnak, és molekulapárokat (dimereket) képeznek, ami a nyomás csökkenését eredményezi, mert időlegesen lelassulnak ezek a molekulák. A molekulapárok képződését a következő „reakcióegyenlettel” szemléltetjük:

M + M = M2

Ennek a reakciónak a koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandója: Kc = [M2]/[M]2. A molekulapárok koncentrációja [M2] = K[M]2. A nyomás csökkenése eszerint a koncentráció négyzetével arányos. (A dimerek koncentrációja sokkal kisebb, mint a monomereké, ezért a monomerek koncentrációját egyenlőnek vehetjük a gáz koncentrációjával.) Mivel a koncentráció a móltérfogat reciproka, a nyomáskorrekciót kifejező tag nevezőjében szerepel a moláris térfogat négyzete:

p=RTVm−b−aVm2	(9.2)

Ez a van der Waals-egyenlet. Rendezzük át úgy, hogy hasonlítson a pVm = RT összefüggéshez.

p+aVm2⋅Vm−b=RT	(9.3)

A korrekciós tagok előjelei kifejezik, hogy a vonzó kölcsönhatás miatt a nyomás kisebb, a molekulák saját térkitöltése miatt a moláris térfogat nagyobb, mint tökéletes viselkedés esetén. Végezzük el a Vm = V/n helyettesítést.

p+n2⋅aV2⋅Vn−b=R⋅T	(9.4)

A bal oldalon a második tényezőt közös nevezőre hozzuk, és n-et átvisszük a másik oldalra.

p+n2⋅aV2⋅V−n⋅b=n⋅R⋅T	(9.5)

A (9.2) – (9.5) összefüggések ugyanannak a van der Waals-egyenletnek a különböző alakjai. Összehasonlítva (9.3)-at (9.5)-tel látjuk, hogy ha nem egy, hanem n mol anyagra írjuk fel az egyenletet, az a konstanst n2-tel, b-t n-nel kell szorozni.

Bár a fenti gondolatmenet szerint az egyenlet a és b konstansának adtunk valamiféle fizikai értelmet, ezeket mégis empirikusan állapítják meg. Illesztéssel meghatározzák azokat az a és b értékeket, amelyek legjobban visszaadják a kísérleti nyomás – térfogat – hőmérséklet adatokat. Néhány vegyület van der Waals-konstansait a 9.1. táblázat tartalmazza.

9.1. táblázat. Néhány anyag van der Waals konstansai

| Anyag | a [m6 Pa mol-2] | b [m3 mol-1] |
| --- | --- | --- |
| hidrogén | 0,02476 | 2,661∙10-5 |
| hélium | 0,003457 | 2,37∙10-5 |
| oxigén | 0,1378 | 3,183∙10-5 |
| nitrogén | 0,1408 | 3,913∙10-5 |
| szén-dioxid | 0,3640 | 4,267∙10-5 |
| ammónia | 0,4225 | 3,707∙10-5 |
| metán | 0,2283 | 4,278∙10-5 |
| etán | 0,5562 | 6,38∙10-5 |
| etanol | 1,218 | 8,407∙10-5 |
| benzol | 1,824 | 11,54∙10-5 |

A van der Waals-egyenlet a térfogatra nézve harmadfokú. Ennek az a következménye, hogy van olyan nyomás, amelyhez három különböző térfogat tartozik, és a megszerkesztett p – V izotermáknak maximumuk és minimumuk is van. Ez fizikailag nem lehetséges, a térfogat csökkentésével (állandó hőmérsékleten) nem csökkenhet a nyomás. Ezek az ellentmondások a modell durvaságából következnek. Úgy kerülhetünk közelebb a valósághoz, hogy az izotermák fekvő S alakú részeit vízszintes egyenesekkel helyettesítjük (9.2. ábra). Az egyenesek mentén állandó hőmérsékleten és nyomáson változik a térfogat, ami a fázis-átalakulásnak felel meg. Az egyenes szakasz jobb oldali végpontja a telített gőznek, a bal oldali végpontja a telített folyadéknak felel meg. Jobbról balra haladva a kondenzációt, balról jobbra a párolgást követhetjük nyomon. Az igy módosított izotermák is csak kvalitatíve adnak számot a fázisátalakulásról. Azt pedig semmiképpen sem várhatjuk, hogy a van der Waals-egyenlet a folyadékállapotot helyesen írja le, mert a modellben mindössze a molekulapárok keletkezését vettük figyelembe. A valóságos izotermák a folyadéktartományban sokkal meredekebbek, ami azt jelenti, hogy a folyadékok nagymértékben összenyomhatatlanok.

9.2. ábra. A Van der Waals-egyenlet izotermái

Sok más állapotegyenlet létezik a reális gázok leírására. A legpontosabb a viriál állapotegyenlet, amely a kísérletileg mért adatokhoz illesztett hatványsor. Egy mol gázra:

pVmRT=1+B(T)Vm+C(T)Vm2+D(T)Vm3+...	(9.6)

Ez az egyenlet lényegében a koncentráció (a moláris térfogat reciproka) függvényében felírt hatványsor. A konstansok a gáz típusától és a hőmérséklettől függnek. B(T)-t második viriálkoefficiensnek, C(T)-t harmadik viriálkoefficiensnek, stb. nevezzük. A Vm = V/n helyettesítéssel felírhatjuk a viriál állapotegyenletet n mól gázra:

pVnRT=1+n⋅B(T)V+n2⋅C(T)V2+n3⋅D(T)V3+...	(9.7)

A viriál állapotegyenletet gázelegyekre is használjuk, ha rendelkezünk a gázelegyre vonatkozó (összetételfüggő) viriálkoefficiensekkel.

9.2. A megfelelő állapotok tétele

Annak kifejezésére, hogy mennyire tér el a reális gáz viselkedése a tökéletes gázétól, definiálták a kompresszibilitási tényezőt:

z=pVmRT	(9.8)

Ez egy dimenziómentes szám. Tökéletes gáz esetén z = 1. A neve kissé megtévesztő, mert ha z 1-nél nagyobb, az éppen azt jelenti, hogy a gáz kevésbé összenyomható, mint a tökéletes gáz. (Adott hőmérséklethez és nyomáshoz nagyobb moláris térfogat tartozik.) Ilyenkor a taszító erők dominálnak, ami nagyon nagy nyomásokon és magas hőmérsékleteken fordul elő. Közepesen nagy nyomáson és nem túl magas hőmérsékleten inkább a vonzó erők érvényesülnek. Így a gáz térfogata kisebb, mint ha tökéletes gáz lenne, a kompresszibilitási tényező kisebb 1-nél.

A kompresszibilitási tényező értékéből arra következtethetünk, hogy adott esetben mekkora hibával jár, ha a tökéletes gáztörvényt alkalmazzuk. Pl. z = 0,5 esetén ez a hiba 100 %. (Szerencsére atmoszferikus nyomás környezetében nem követünk el ilyen nagy hibát, mert a legtöbb gáz esetében z közel áll 1-hez.) A kompresszibilitási tényező függ a nyomástól, a hőmérséklettől, és attól, hogy milyen gázról van szó: z = z(T, p, anyagi minőség). Ha egy gáz moláris térfogatát elég sok hőmérsékleten és nyomáson megmérjük, akkor kiszámíthatjuk a z = z(T, p) függvényt erre a gázra. Az adatokat táblázat vagy diagram formájában tárolhatjuk. Utóbbi esetben egy görbesereg formájában a kompresszibilitási tényezőt ábrázoljuk a nyomás függvényében különböző hőmérsékleteken (izotermák). Így minden gázra más-más táblázatot vagy diagramot kell használni.

Különböző gázok viselkedését nagymértékben hasonlónak találjuk, ha tulajdonságaikat nem a szokásos állapotjelzők, hanem az ún. redukált állapotjelzők függvényében vizsgáljuk. Ezek dimenziómentes számok, és úgy képezzük őket, hogy elosztjuk a nyomást a kritikus nyomással, a hőmérsékletet a kritikus hőmérséklettel, a moláris térfogatot a kritikus térfogattal. Így a redukált nyomás (pi), redukált hőmérséklet (théta) és a redukált térfogat (fi) definíciói a következők:

π=ppK ϑ=TTK ϕ=VmVK	(9.9)

A megfelelő állapotok tétele szerint, ha két gáz két redukált állapotjelzője megegyezik, akkor a harmadik is. Jelöljük a kétféle gázt „A”-val és „B”-vel.

Ha  πA= πB és ϑA= ϑB , akkor ϕA=ϕB	(9.10)

Úgy mondjuk, hogy ilyenkor a két gáz „megfelelő állapotban” van. A kompresszibilitási tényezőjük is közel azonos. Ennek következtében a megfelelő állapotok tételét így is megfogalmazhatjuk: Ha két gáz redukált nyomása és hőmérséklete megegyezik (vagyis megfelelő állapotban vannak), akkor a kompresszibilitási tényezőjük is megegyezik.

Ha  πA= πB és ϑA= ϑB , akkor zA=zB	(9.11)

A megfelelő állapotok tétele nem szigorú természeti törvény, hanem inkább egy jól használható empirikus szabály. Lehetőséget ad arra, hogy szerkesszünk egy többé-kevésbé minden gázra érvényes általánosított redukált kompresszibilitási diagramot, amelyről a redukált nyomás és hőmérséklet ismeretében leolvashatjuk a kompresszibilitási tényezőt. Ilyen diagram látható a 9.3. ábrán. Ezt tíz különböző gáz mérési adataiból szerkesztették. A vízszintes tengelyen a redukált nyomás, a függőleges tengelyen a kompresszibilitási tényező szerepel. A görbék különböző redukált hőmérsékletekhez tartoznak („izotermák”).

Mindegyik görbe a z = 1 pontból indul ki annak megfelelően, hogy a gázok zérus nyomás közelében tökéletes gázként viselkednek.

9.3. ábra. Általánosított redukált kompresszibilitási diagram

A kompresszibilitási diagram segítségével kétféle feladatot oldhatunk meg. Az egyszerűbb eset az, ha ismerjük a nyomást és a hőmérsékletet, és a moláris térfogatot (közvetve a térfogatot, tömeget vagy sűrűséget) akarjuk meghatározni. Kiszámítjuk a redukált nyomást és a redukált hőmérsékletet. Az utóbbi alapján kiválasztjuk a diagramon a megfelelő izotermát, és a 9.4. ábra szerint leolvassuk a kompresszibilitási tényezőt. Ha a számított redukált hőmérsékletnek megfelelő görbe nem szerepel a diagramon, akkor interpolálunk két görbe között. Pl. ha  = 1,15, akkor a  = 1,1 és a  = 1,2 görbék között interpolálunk.

Nehezebb a dolgunk, ha a moláris térfogat és a hőmérséklet ismeretében a nyomást kell meghatároznunk. A redukált hőmérséklet kiszámítása után kiválaszthatjuk a megfelelő „izotermát”, de nem ismerjük a kompresszibilitási tényezőt sem. Így egy kétismeretlenes „egyenletrendszert” kell megoldanunk, amelyben az egyik „egyenlet” a kiválasztott görbe. A másik egyenletet a kompresszibilitási tényező definíciója adja, amelyet kicsit átalakítunk, hogy ábrázolhassuk a diagramon.

z=pVmRT=pKVmRT⋅π	(9.12)

Ez nem más, mint egy origóból kiinduló egyenes egyenlete. A moláris térfogat ismeretében kiszámítjuk az iránytangenst. Ahol ez az egyenes metszi az „izotermát”, az a pont a megoldása a két-ismeretlenes „egyenletrendszernek”. A 9.5. ábra szerint leolvashatjuk mind a redukált nyomást, mind a kompresszibilitási tényzőt.

9.4. ábra. A kompresszibilitási tényező leolvasása a moláris térfogat meghatározásához

9.5. ábra. A kompresszibilitási tényező és a redukált nyomás leolvasása a nyomás meghatározásához

9.3. Gázok entalpiája

Azt vizsgáljuk, hogy reális gázok entalpiája hogyan függ a nyomástól. A 6.3. fejezetben levezettünk egy összefüggést az entalpia nyomásfüggésére állandó hőmérsékleten:

∂H∂pT=V−T∂V∂Tp	(6.44)

Ugyanez a kifejezés egy mol reális gázra:

∂Hm∂pT=Vm−T∂Vm∂Tp	(9.13)

Integráljuk állandó hőmérsékleten a p0 nyomású tökéletes gázállapottól p nyomásig.

Hm−Hm0=p0pVm−T∂Vm∂Tpdp	(9.14)

A móltérfogatot (9.8)-ból fejezzük ki.

Vm=zRTp	(9.15)

A szögletes zárójelben ennek a hőmérséklet szerinti parciális deriváltja is szerepel. A szorzatfüggvény deriválási szabályát alkalmazzuk:  (uv)´ = u´v + uv´. A deriválás szempontjából R és p konstansok, z és T a változók.

∂Vm∂Tp=Rp∂∂TT⋅z=Rpz+T∂z∂Tp	(9.16)

Ennek alapján a (9.14) összefüggés integrandusza a következő:

Vm−T∂Vm∂Tp=zRTp−RTpz+T∂z∂Tp=−RT2p∂z∂Tp	(9.17)

Tehát ezt a kifejezést kell integrálnunk p0-tól p-ig.

Hm−Hm0=−RT2p0p∂z∂Tpdpp	(9.18)

Utolsó lépésként mindkét oldalt elosztjuk (-T)-vel.

Hm0−HmT=RTp0p∂z∂Tpdpp	(9.19)

Ha ismerjük a z(T,p) függvényt, akkor (9.19) jobb oldalán szereplő integrál (numerikusan vagy grafikusan) meghatározható. A megfelelő állapotok tétele alapján az általánosított redukált kompresszibilitási diagram mintájára szerkeszthetünk egy általánosított entalpia-diagramot (9.6.ábra). A vízszintes tengelyen itt is a redukált nyomás van, és az egyes görbék azonos redukált hőmérsékletekhez tartoznak. A függőleges tengelyen (Hm0-Hm)/T szerepel, amiből kiszámítható, hogy mennyire tér el a gáz moláris entalpiája a standard értéktől.

9.6. ábra. Általánosított entalpiadiagram. A redukált hőmérsékletek növekvő sorrendben: 0,8; 0,9; 1,0 (1); 1,05; 1,1; 1,2 (2); 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 6,0 (3)

Nem túl magas hőmérsékleteken a görbéknek maximuma van, amely az entalpia minimumát jelenti, mivel a függőleges tengelyen Hm negatív előjellel szerepel. A diagram alkalmas arra, hogy kiszámítsuk az entalpia-változást, ha megváltozik a nyomás állandó hőmérsékleten. Először a hőmérsékletet elosztva a kritikus hőmérséklettel meghatározzuk a redukált hőmérsékletet, és ennek megfelelően kiválasztjuk a megfelelő izotermát. A kezdeti nyomás ismeretében meghatározzuk a kezdeti pontot (a 9.7. ábra A pontja). A végállapotnak megfelelő pont (B) szintén rajta van az izotermán.

9.7. ábra. Entalpia-változás számítása állandó hőmérsékleten

Az entalpia-változás kiszámításához az A pont ordináta értékéből kivonjuk a B pont ordináta értékét:

Hm0−HmAT−Hm0−HmBT=HmB−HmAT	(9.20)

Ne felejtsük el, hogy az általánosított entalpia-diagram nem alkalmas az entalpia hőmérséklet-függésének számítására (ehhez Cm függvényre van szükség), tehát egy feladaton belül nem mehetünk át egyik izotermáról a másikra.

Az irodalomban előforduló általánosított entalpia-diagramokon nem mindig (Hm0-Hm)/T van a függőleges tengelyen. Az egyik változatban (Hm0-Hm)/Tk-t, a másikban (Hm0-Hm)/(RTk)-t ábrázolják a redukált nyomás függvényében. Utóbbi esetben az ordináta  dimenziómentes. Ilyen általánosított diagramokat olyan gázok esetében használunk, amelyekhez nem áll rendelkezésünkre egyéni diagram vagy táblázat.

9.4. A Joule-Thomson-hatás

Nagynyomású gázokat fojtáson át adiabatikusan kiterjesztve változhat a hőmérséklet. Leggyakrabban lehűlést figyelhetünk meg, de – a kiinduló nyomástól és hőmérséklettől függően –felmelegedés is előfordulhat. A hőmérséklet-változás oka, hogy a molekulák kölcsönös potenciális energiája reális gázokban függ a távolságuktól.

Laboratóriumban szárazjeget készíthetünk (nem túl jó hatásfokkal), ha szén-dioxidot eresztünk ki a palackból egy vászonzacskóba (9.8. ábra). A kiterjedő gáz annyira lehűl, hogy egy része megfagy. (A CO2 légköri nyomáson nem létezik folyadékállapotban, mivel a hármaspont nyomása nagyobb a légkörinél.)

9.8. ábra. Szárazjég keletkezése palackból kiáramló szén-dioxidból

A gázok kiterjedésével járó hőmérséklet-változást először Joule vizsgálta a XIX. század közepén. Kb. 22 bar nyomású száraz levegőt terjesztett ki vákuumba (munkavégzés nélkül) kétszeres térfogatra. A szerkezetet vízfürdőbe helyezte, amelynek a hőmérsékletét mérte. A levegő kiterjedésekor nem tapasztalt hőmérséklet-változást, amiből azt a következtetést vonta le, hogy a gázok belső energiája nem függ a térfogattól, csak a hőmérséklettől. Ma már tudjuk, hogy ez a megállapítás csak tökéletes gázokra igaz. A Joule-féle kísérletben a mérés érzékenysége (a vízfürdő nagy hőkapacitása miatt) nem volt elég nagy ahhoz, hogy kimutassa az eltérést a tökéletes gáz-viselkedésétől.

Néhány évvel később Thomson (lord Kelvin) javasolt egy érzékenyebb módszert, amelyben az adiabatikusan kiterjedő gáz hőmérséklet-változását mérték. A Joule és Thomson által összeállított berendezés vázlata a 9.9. ábrán látható.

9.9. ábra. A Joule-Thomson kísérlet

A fojtás szerepét egy vattadugó tölti be. Egy-egy dugattyú mozgása biztosítja, hogy a bal oldalon végig p1, a jobb oldalon végig p2 legyen a nyomás (p1 > p2). Kezdetben a teljes gázmennyiség a bal oldalon, a kísérlet végén a jobb oldalon van.

A Joule-Thomson kísérlet termodinamikáját kétféleképpen elemezzük. Az első esetben a fojtást tekintjük rendszernek (nyitott rendszer), a második esetben a teljes gázmennyiséget (zárt rendszer).

a) Írjuk fel a fojtásra, mint nyitott rendszerre az első főtételt (4.5. pont).

ΔU=Q+W+HBe−HKi	(4.15)

Itt U a rendszer, azaz a fojtás belsőenergia-változását jelenti. Ha biztosítjuk, hogy a fojtás két oldalán időben ne változzon a gáz nyomása (ezt szolgálja a két dugattyú), akkor a folyamat stacionárius, ígyU = 0. A gáz kiterjedése adiabatikusnak tekinthető (Q = 0), és a fojtáson munkavégzés sincs (W = 0). Eredményül a következő egyszerű összefüggést kapjuk:

HKi−HBe=ΔH=0,	(4.19)

ahol H a fojtáson áthaladó gáz entalpia-változása.

b) Tekintsük rendszernek a teljes gázmennyiséget, vagyis mindazt, ami a szigetelt hengeren és a dugattyúkon belül van (zárt rendszer). Alkalmazzuk az első főtételt: U = W + Q. A hőszigetelés miatt Q = 0, így csak a munkavégzést kell figyelembe vennünk. A teljes gázmennyiség kezdetben a fojtástól balra lévő térrészben, a kísérlet végén a jobb oldalon van. A bal oldali dugattyú felülete A1, teljes elmozdulása 1. Ugyanezen adatok a jobb oldali dugattyúra A2 és 2. A munkát a dugattyúra ható erő és a dugattyú elmozdulásának szorzata adja. A nagynyomású oldalon a gázon végezzük a munkát, a kisnyomású oldalon a gáz végzi a munkát. A teljes munkavégzés:

W=p1A1ℓ1−p2A2ℓ2=p1V1−p2V2 ,	(9.21)

Ahol V1 és V2 a gáz térfogata a kísérlet elején, illetve végén. A belsőenergia-változás:

ΔU=U2−U1=p1V1−p2V2 	(9.22)

Ezt az összefüggést átrendezzük.

U2+p2V2=U1+p1V1 , H2=H1 ,	(9.23)

azaz H = 0. Ugyanarra az eredményre jutottunk, mint az a) esetben.

Ha egy gáz fojtáson át adiabatikusan kiterjed, az entalpiája nem változik.

Tökéletes gáz fojtásos kiterjedése esetén a hőmérséklet sem változik. (Az entalpia csak a hőmérséklettől függ, és ez fordítva is igaz: ha az entalpia nem változik, a hőmérséklet sem.)

Mint említettük, reális gázok esetén lehűlés és felmelegedés is előfordulhat. A változás mértékét a Joule-Thomson-koefficienssel jellemezhetjük:

μJ T=limΔp→0ΔTΔp=∂T∂pH	(9.24)

A Joule-Thomson-koefficiens (JT) azt fejezi ki, hogy egységnyi nyomásváltozás mekkora hőmérséklet-változást okoz. Mértékegysége K bar-1. Adott gáz esetén függ a kiindulási nyomástól és hőmérséklettől.

Vizsgáljuk meg, hogyan függ a Joule-Thomson-koefficiens a reális gáz mérhető paramétereitől. Kiinduláskén tekintsük az entalpiát, mint a hőmérséklet és a nyomás függvényét: H = H(p,T). Teljes differenciálja:

dH=∂H∂TpdT+∂H∂pTdp	(9.25)

Az entalpia hőmérséklet szerinti deriváltja a Cp hőkapacitás. Mivel dH = 0,

CpdT=−∂H∂pTdp	(9.26)

Innen kifejezhetjük a Joule-Thomson-koefficienst:

μJT=∂T∂pH=−∂H∂pTCp	(9.27)

Helyettesítsük be az entalpia nyomásfüggését megadó (6.44) egyenletet:

∂H∂pT=V−T∂V∂Tp	(6.44)

Eszerint a Joule-Thomson-koefficiens:

μJ T=T∂V∂Tp−VCp	(9.28)

Tökéletes gázok Joule-Thomson-koefficiense nulla, ami könnyen igazolható, ha (9.28)-ban  elvégezzük a V = nRT/p helyettesítést.

A Joule-Thomson-koefficiens előjelének változását p-T diagramon szemléltethetjük (9.10. ábra). Mivel p mindig negatív, pozitív JT lehűlést, negatív JT felmelegedést jelent. Vannak olyan hőmérséklet-nyomás értékek, amelyekről kiindulva a reális gáz fojtásos kiterjedése sem jár hőmérséklet-változással. Ezeket a pontokat összekötve kapjuk az ún. inverziós görbét.

9.10. ábra. Joule-Thomson koefficiens

9.5. Gázok fugacitása

A termodinamikában szívesen használt az a módszer, hogy az idealizált esetekre kidolgozott, viszonylag egyszerű állapotegyenleteket reális rendszerekre is alkalmazzuk úgy, hogy bevezetünk egy változót, amellyel az állapotegyenlet helyesen írja le a reális rendszer viselkedését is. Ez csináljuk, amikor a kémiai potenciál ideális folyadékelegyre érvényes (8.66) kifejezésében a móltört helyett aktivitást írunk (8.69 összefüggés). Ugyanezt a gondolatmenetet követjük reális gázok esetében is.

Tökéletes gáz kémiai potenciálja (Tiszta gáz esetén ez egyben a moláris szabadentalpia):

μ=μ0+RTlnpp0	(9.29)

Ahhoz, hogy ez a kifejezés érvényes legyen reális gázokra is, a nyomás helyébe egy másik változót írunk be. Ezt fugacitásnak nevezzük, és f-fel jelöljük

μ=μ0+RTlnfp0	(9.30)

A fugacitás tehát nyomás dimenziójú mennyiség (effektív nyomás). A latin eredetű szó, „szökési hajlam”-ot jelent. A fugacitás olyan mennyiség, amellyel a nyomást helyettesítve a tökéletes gáz kémiai potenciáljának (moláris szabadentalpiájának) számítására levezetett összefüggés reális gázokra is érvényes.

A fugacitás a dimenziómentes ϕ fugacitási koefficiens és a nyomás szorzata:

f=ϕ⋅p	(9.31)

Tökéletes gázban a fugacitási koefficiens 1, reális gázban kisebb vagy nagyobb 1-nél. A standard állapot p0 nyomású tökéletes gázállapotot jelent (ekkor válik a logaritmus nullává).  Ez fiktív (a valóságban nem létező) állapot, mert a reális gáz csak zérus nyomás közelében viselkedik tökéletesként.

A fugacitási koefficiens meghatározásához, mint azt a következő levezetés alapján látni fogjuk, ismernünk kell a kompresszibilitási tényezőt az adott hőmérsékleten a nyomás függvényében. Írjuk fel a moláris szabadentalpiát tökéletes gáz (Gm(t) és reális gáz (Gm(r) esetében:

Gmt=Gm0+RTlnpp0	(9.32)

Gmr=Gm0+RTlnϕ⋅pp0=Gm0+RTlnpp0+RTlnϕ	(9.33)

A két mennyiség különbsége:

Gmr−Gmt=RTlnϕ	(9.34)

Deriváljuk mindkét oldalt a nyomás szerint:

∂Gm(r)∂pT−∂Gm(t)∂pT=RT∂lnϕ∂pT	(9.35)

A moláris szabadentalpia nyomás szerinti deriváltja egyenlő a moláris térfogattal.

Vm−R⋅Tp=RT∂lnϕ∂pT	(9.36)

A második tagba behelyettesítettük a tökéletes gáztörvényt. Szorozzunk át dp-vel.

Vm−RTpdp=RTdlnϕ	(9.37)

Fejezük ki a fugacitási koefficiens logaritmusának differenciálját:

dlnϕ=VmRT−1pdp	(9.38)

Mivelz=p⋅VmR⋅T, az első tag a zárójelben zp-vel egyenlő. 1p-t kiemelhetjük a jobb oldalon.

dlnϕ=z−1⋅dpp=z−1⋅dlnp	(9.39)

Ezt a kifejezést integráljuk 0 nyomástól (tökéletes gázállapot) p nyomásig:

lnϕ=0pz−1dlnp	(9.40)

Ha a p-ig terjedő nyomás-tartományban z túlnyomó részben kisebb 1-nél, akkor lnϕ negatív, és a fugacitási koefficiens is kisebb 1-nél. Ez fordul elő közepesen nagy nyomásokon és nem túl magas hőmérsékleteken. Nagy nyomásokon és hőmérsékleteken z nagyobb 1-nél, és az integrál is pozitív. Ennek megfelelően a fugacitási koefficiens nagyobb 1-nél.

A megfelelő állapotok tétele alapján szerkeszthető egy minden gázra érvényes általánosított fugacitási diagram (9.11. ábra). A vízszintes tengelyen a redukált nyomás, a függőleges tengelyen a fugacitási koefficiens szerepel. A görbék az azonos redukált hőmérsékletű pontokat kötik össze.

A fugacitási koefficienst következőképpen határozzuk meg grafikusan. A hőmérséklet és a kritikus hőmérséklet ismeretében kiszámítjuk a redukált hőmérsékletet. Kiválasztjuk az ehhez legközelebb álló görbét a diagramon. (Ha szükséges, két görbe között interpolálunk.) A nyomásból és a kritikus nyomásból kiszámítjuk a redukált nyomást (vízszintes tengely adata). Egy függőleges vonallal felmegyünk a kiválasztott görbéig, és a metszésponttól húzunk egy vízszintes vonalat a függőleges tengelyig. Ott leolvassuk a fugacitási koefficiens értékét.

Tökéletes gázok elegyében a kémiai potenciál:

μi=μi0+RTlnpip0	(9.41)

9.11. ábra. Általánosított fugacitási diagram

Reális gázelegyben a pí parciális nyomás helyébet az fi parciális fugacitást írjuk:

μi=μi0+RTlnfip0	(9.42)

A parciális fugacitás meghatározásához használjuk a „reális gázok ideális elegye” közelítést. Ennek lényege, hogy a nagy nyomás miatt ugyan nem hanyagolhatjuk el a molekulák közötti erőket (reális gáz), de a különböző molekulák között ugyanolyan kölcsönhatást tételezünk fel, mint az azonosak között (ideális elegy). A parciális fugacitást a Lewis-Randall-szabály segítségével számíthatjuk ki:

fi=ϕi⋅yi⋅p	(9.43)

Ahol yi a komponens móltörtje, és ϕi a p össznyomáson (pl. az általánosított fugacitási diagram segítségével) meghatározott fugacitási koefficiens.