OLDÁSHÕ

O.  1.	Számítsuk ki a lítium-klorid standard képzõdéshõjét 12 mol vízzel készített oldatban a következõ adatokból:

A szilárd lítium-klorid standard képzõdéshõje -408,78 kJ/mol, és 1 mol lítium- klorid oldáshõje 12 mol vízben -33,51 kJ/mol.

(DrH298 = -442,29 kJ/mol)

O.  2.	A fejezet végén található O.1. képzõdéshõ táblázat alapján számítsuk ki a hígítási hõt, amely akkor keletkezik, ha 25 oC-on 1 mol lítium-klorid 5 mol vízzel készített oldatát 10 mol vízzel hígítjuk!

(DHm,298 = -5,93 kJ/mol)

O.  3.	30 oC-on 10 kg etanolt és 6,08 kg n-heptánt elegyítünk. Mekkora az összes oldáshõ? (Használjuk a fejezet végén található O.2. táblázatot!)

(DH = 124 kJ)

O.  4.	60 oC-on elegyítünk 2 kg, wA = 0,074 koncentrációjú etanol (A)-n-heptán (B) elegyet ("1" oldat), 1 kg, w'A = 0,582 koncentrációjú eleggyel ("2" oldat). Milyen összetételû oldat keletkezik és mekkora az elegyedési hõ? (Használjuk a fejezet végén található O.2. táblázatot!)

(wetanol = 0,243; Qs = 10,44 kJ)

O.  5.	A kloroform-piridin elegy integrális oldáshõje 25 oC-on az összetétel függvé- nyében:

| mol % CHCl3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qms J/mol elegy | -276 | -543 | -1040 | -1469 | -1796 |

| mol % CHCl3 | 50 | 54 (max) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qms J/mol elegy | -1975 | -2000 | -1958 | -1723 | -1298 | -713 | -371 |

a) Mekkora az izoterm elegyítési hõ, ha 2 mol 30 mól-% kloroformot tartalmazó kloroform-piridin elegyhez 4 mol, 20 mól-% piridint tartalmazó kloroform-piridin elegyet öntünk?

b) Mennyi a két komponens differenciális oldáshõje a 60 mól-% piridint tartalmazó oldatban?

c) Mivel magyarázható, hogy a benzol-etanol folyadékpár elegyítése endoterm, míg a kloroform-piridin folyadékpáré exoterm folyamat?

(a.) DH = -3300 J; b.) Qm piridin = -850 J/mol piridin, Qm kloroform= -3200 J/mol  kloroform; c.) hidrogén kötések felszakadásával ill. kialakulásával.)

O.  6.	Dioxán-víz elegyekben 20 oC-on az alábbi teljes oldáshõket mérték:

| mol % dioxán | 5,0 | 9,6 | 13,7 | 17,5 | 20,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qms J/mol elegy | -387,0 | -544,0 | -585,5 | -572,2 | -533,7 |

| mol % dioxán | 38,4 | 45,7 | 50,6 | 56,6 | 61,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qms J/mol elegy | -179,4 | -1,0 | +112,0 | +230,7 | +314,2 |

| mol % dioxán | 67,2 | 74,1 | 78,2 | 82,7 | 87,8 | 93,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qms J/mol elegy | +399,4 | +470,0 | +489,3 | +486,5 | +441,5 | +306,5 |

Milyen összetétel-tartományban lesz a víz ill. a dioxán differenciális oldáshõje pozitív?

(víz: 0,74<xdioxán<1; dioxán: 0,17 < xdioxán < 1)

O.  7.	Az alábbi táblázat az etanol-benzol elegy teljes elegyítési hõjét tartalmazza az elegy összetétele függvényében, 25 °C-on.

a) Számítsuk ki, hogy mennyi hõt kell közölni ill. elvonni, ha 3 mol benzolt 1 mol etanollal elegyítünk 25 °C-on.

b) Mekkora lesz a hõhatás, ha ugyanezt az oldatot úgy állítjuk elõ, hogy 2 mol, 1-1 mol benzolt és etanolt tartalmazó elegyhez 2 mol benzolt adunk?

c) Mennyi lesz a hígítási hõ, ha nagy mennyiségû,  = 0,40 összetételû oldathoz etanolt ill. benzolt csöppentünk?

d) Milyen koncentráció-tartományban lesz az elegy közelítõleg ideális etanolra nézve?

|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qms J/mol elegy | 693,3 | 872,4 | 904,6 | 881,2 | 783,7 |

|  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qms J/mol elegy | 651,4 | 495,0 | 330,5 | 166,5 |

(Qs = 3580 J; Qs = 2020 J; Qm,etanol = 485 J/mol etanol,

Qm,benzol = 1145 J/mol benzol; 0,6 < xetanol < 1)

O.  8.	20 °C-os vízbõl és 20 °C-os tiszta szilárd NaOH-ból 500 g xNaOH = 0,1 összetételû oldatot akarunk készíteni.

a) Mennyi vízre és NaOH-ra van szükség?

b) Hány °C lesz az elegy hõmérséklete adiabatikus oldás esetén?

c) Mennyi hõt kell közölni ill. elvonni ahhoz, hogy az elegy hõfoka 20 °C legyen?

(mvíz = 401 g, mNaOH = 99 g; t = 80 °C DH = -115 kJ)

O.  9.	20 °C-os telített NaOH oldatot, amely 1 mol NaOH-ot tartalmaz, 2 mol vízzel hígítunk izoterm úton.

a) Mennyi lesz a hígítási hõ?

b) Mennyi az így kapott oldat differenciális oldás- és hígítási hõje?

c) Mennyi lesz az oldat forrpontja és fagyáspontja 1 bar nyomáson?

(DH = -14,21 kJ;  = -230 kJ/kg H2O,  = -500 kJ/kg NaOH;  = 123 °C,  = 12 °C)

O.10.	10 kg 120 °C-os telített NaOH oldatot adiabatikusan összekeverünk 5 kg         0 °C hõmérsékletû telített NaOH oldattal. Mi lesz az így kapott oldat össze-tétele, hõmérséklete és forrpontja 1 bar nyomáson?

(wNaOH = 0,617; t = 92 °C;  = 165 °C)

O.11.	1 kg 15 mol % NaOH-ot tartalmazó forrásban levõ oldatban mennyi 20 °C-os NaOH×H2O-t tudunk föloldani, ha

a) A forralást az oldás kezdetekor megszüntetjük és az oldás adiabatikus.

b) Ha a forralást - visszacsepegtetõ hûtõ alatt - az oldás közben is folytatjuk.

A nyomás 1 bar.

(m = 1,92 kg; tetszõleges mennyiség)

O.12.	NaOH-t átkistályosítással tisztítunk. A tisztítandó anyagból 200 °C hõmérsék-letû telített oldatot készítünk, amelyet leszûrünk, majd lehûtünk.

a) Az oldatban levõ nátronlúg hány %-át tudjuk kinyerni vízmentes NaOH formájában?

b) Mennyi a hûtés során elvonandó hõ 1 kg szilárd nátronlúgra vonatkoztatva?

(45,78 %; DH = -1000 kJ/kg NaOH)

O.13.	Az edényben 2 kg telített vizes NaOH oldat és 1 kg szilárd NaOH van. A rendszer hõmérséklete 80 °C. Mennyi vizet öntsünk az edénybe, hogy az oldatban a NaOH móltörtje 0,2 legyen? Hány °C-os legyen a víz, hogy 120 °C hõmérsékletû oldatot kapjunk? (Feltételezzük, hogy az elegyítés adiabatikus.)

(4,05 kg; t = 23 °C)

O.14.	1,9 kJ/K hõkapacitású edényben olvadó jeget tartalmazó víz van. Beletöltünk 50 % (m/m)-os forrásban lévõ NaOH oldatot. Így 1 kg 20 % (m/m)-os oldatot kapunk, melynek egyensúlyi hõmérséklete 40 °C. Mennyi jeget, vizet és 50 % (m/m)-os NaOH oldatot töltünk össze? (A környezettel nincs hõcsere.)

(mj = 0,19 kg; mv = 0,41 kg)

O.15.	Összekeverünk 1,5 kg telített 20 oC-os NaOH oldatot 0,5 kg 120 oC-os szilárd NaOH-val és 3 kg 0 oC-os vízzel. Mennyi hõt kell közölni a keletkezett oldattal, hogy az 1 bar nyomáson felforrjon?

(DH = 930 kJ)

O.16.	3 kg 80 oC-os telített NaOH vizes oldathoz 0,75 kg 0 oC-os jeget adunk, majd hõcserélõben 714 kJ hõt vonunk el az oldattól. Milyen tömegû, összetételû és hõmérsékletû fázisok keletkeznek?

(mtel. = 2,65 kg,  = 1,10 kg; wtel. = 0,56,  = 0,68; t = 40 °C)

O.1. táblázat

A lítium-klorid standard képzõdéshõje szilárd kristályos

állapotban és oldatban

| Állapot | (kJ/mol) |
| --- | --- |
| LiCl(s) | -408,78 |
| LiCl×H2O(s) | -712,58 |
| LiCl×2H2O(s) | -1012,95 |
| LiCl×3H2O(s) | -1311,68 |
| LiCl + 3 mol H2O | - 429,36 |
| LiCl + 4 mol H2O | - 434,01 |
| LiCl + 5 mol H2O | - 436,94 |
| LiCl + 8 mol H2O | - 440,62 |
| LiCl + 10 mol H2O | - 441,64 |
| LiCl + 12 mol H2O | - 442,29 |
| LiCl + 15 mol H2O | - 442,87 |

O.2. táblázat

Etanol (A)-n-heptán (B) elegy teljes oldáshõje légköri nyomáson

| wA | qs 10 °C-on (kJ/kg) | wA | qs 30 °C-on (kJ/kg) | wA | qs 60 °C-on (kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,024 | 2,50 | 0,026 | 4,18 | 0,027 | 7,58 |
| 0,051 | 3,39 | 0,068 | 6,25 | 0,046 | 9,58 |
| 0,085 | 4,20 | 0,098 | 6,83 | 0,074 | 11,44 |
| 0,129 | 4,95 | 0,130 | 7,48 | 0,129 | 13,60 |
| 0,224 | 5,96 | 0,257 | 8,84 | 0,223 | 15,37 |
| 0,280 | 6,31 | 0,353 | 9,11 | 0,283 | 15,77 |
| 0,385 | 6,66 | 0,473 | 8,85 | 0,413 | 15,40 |
| 0,577 | 6,33 | 0,622 | 7,71 | 0,480 | 14,72 |
| 0,684 | 5,59 | 0,722 | 6,44 | 0,582 | 13,18 |
| 0,838 | 3,59 | 0,832 | 4,45 | 0,655 | 11,64 |
| 0,918 | 2,04 | 0,907 | 2,73 | 0,820 | 7,07 |