Kérdések az elektrolitok vezetése témakörbõl

**1.	Vezetésmérésnél az elektród-elektrolit határrétegen át áramnak kell folynia. Hogyan küszöböli ki a polarizációt? (két megoldás)

2.	Rajzolja fel egy erõs és egy gyenge elektrolit  k - c diagramjait.

3.	Mi a cellaállandó geometriai értelmezése?

***4.	Mi az oka a fajlagos és a moláris fajlagos vezetés koncentrációfüggésének?

5.	Hogyan határozható meg a végtelen higitású oldat moláris fajlagos vezetése erõs és gyenge elektrolit eseten?

*6.	Egy konduktométer 10 mS - 10 mS vezetési tartományban mér kielégítõ pontossággal. Két elektródot lehet csatlakoztatni hozzá, egy 100/m -es vagy egy 0.1/m- es cellaállandójút. Melyikkel mérné a desztillált víz vezetését? Indokolja állítását.

7.	Rajzoljon le egy 1/cm es cellaállandójú vezetésmérõ cellát. (méretezze.)

8.	Gyenge elektrolit esetén hogyan határozza meg méréssel L¥ értékét?

**9.	Hogyan függ a fajlagos vezetés a koncentrációtól erõs és gyenge elektrolitok esetén? (rajzoljon jellemzõ görbét egyazon koordinátarendszerben)

10.	Milyen méréstechnikai elven mûködik a konduktométer?

11.		Fejezze ki egy gyenge elektrolit disszociációs állandóját moláris vezetési értékekkel.

12.		Mi a célja a platina elektród platinázásának, miért “kormozott” a vezetésmérõ elektród?

13.		Mekkora a víz fajlagos vezetése 25 oC-on , ha a víz ionszorzata Kv = 10-14mol2/dm6 ?

L¥  OH -   =    0.0192      Sm2/mol,		L¥ H3O +  =    0.0350      Sm2/mol

14.	Általában váltófeszültséget használunk elektrolitok vezetésének mérésére. Miért? Milyen egyenfeszültségû cellát ismer?

15.	Rajzoljon fel két különbözõ vezetésmérõ cellát méretezéssel, melyeknek cellaállandója 100/m.

16.	Hogyan határozható meg a végtelen hígítású oldat moláris fajlagos vezetése erõs és gyenge elektrolitok esetén méréssel?

17.	Minek alapján állapította meg az elektrolitvezetésnél, hogy a használt elektrolit gyenge, vagy erõs volt -e?

18.	Hogyan határozza meg vezetésméréssel egy gyenge elektrolit disszociációs álandóját?

19.	Mi a cellaállandó?

20.	Mi a cellaállandó geometriai értelmezése?Rajzoljon fel egy 2/cm cellaállandoju cellát (méretezve).

21.	Hogyan határozható meg gyenge sav vagy bázis Kad értéke vezetõképességi méréssel?

22.	Milyen tényezõk korlátozzák a mérõfrekvencia növelését a konduktometriás mérésnél?

23.	Ismertesse a konduktométer mûködését.

24.	Szükség van-e a négyelektródos egyenáramú vezetésmérõ cellában az elektródok platinázására?

25.	Növelni vagy csökkenteni célszerû a frekvenciát a nagyobb vezetési értékek felé haladva a mérés során? Indokoljon!

*26.	Hogyan lehet megkülönböztetni az erõs és a gyenge elektrolitokat a µ § és a µ § diagramok alapján?

27.	Hogyan határozta meg  erõs, és hogyan gyenge elektrolit esetén µ § értékét?

28.	A nagyobb vagy a kisebb vezetések tartományában használja a konduktométer a magasabb mérõfrekvenciát? Miért?

29.	Hogyan függ erõs elektrolitok moláris fajlagos vezetése a hõmérséklettõl?

30.	Nagyobb vagy kisebb cellaállandójú elektródával lehet-e érzékenyebben mérni a vezetést? Miért?

31.	Lehet-e egy gyenge elektrolit fajlagos vezetése nagyobb, mint egy erõsé? Indokoljon!

32.	Feltéve, hogy lehetõség van rá, hogyan válasszuk meg a mérõfrekvenciát vezetési mérésnél?

33.	Miért nem lehet síma platina-elektródákat használni a harangelektródban?

34.	Miért csökken a moláris fajlagos vezetés, ha növekszik az ionerôsség?

35. 	Hogyan függ a fajlagos vezetés a koncentrációtól erõs és gyenge elektrolitok esetén a híg oldatok tartományában?  (Rajzoljon jellemzõ görbét egyazon koordinátarendszerben!)

36.	Rajzolja fel egy erôs és egy gyenge elektrolit µ § diagramját!

***37.	Vázlatosan ismertesse a konduktométer mûködését!