Kérdések a részlegesen elegyedõ folyadékok egyensúlya témakörhöz

**1.	Az ampullában a mérés során változik a nyomás. Okoz-e ez hibát? Indokolja válaszát!

2.	Mire vonatkozik és mit fejez ki az emelõ-szabály?

*3.	Az ampullából lezárása elõtt nem szokták kiûzni a levegõt. Mennyi a bezárt rendszer szabadsági foka?

4.	Hol helyezkedik el részlegesen elegyedõ kétkomponensû elegyek forrpontja a tiszta komponensekéhez képest? Indokoljion!

5.	Melyik fázisátalakulási hõmérsékletet tartja megbízhatóbbnak, az emelkedõ vagy a csökkenõ hõmérséklet mellett leolvasottat? Indokoljon!

***6.	Egy ampullát fokozatosan emelkedõ hõmérsékletû vízbe helyezünk. A kezdetben homogén folyadék egy idõ múlva kétfázisúra válik szét, majd késõbb ismét homogénné változik.  Mire következtet ebbõl?

***7.	Kondenzált fázisok közötti fázisegyensúlyokról nem szoktak rögzített hõmérséklet mellett fölvett fázisdiagramokat közölni. Mi lehet ennek az oka?

8.	Mi az oka az alsó illetve a felsõ kritikus elegyedési hõmérséklet létezésének a molekuláris kölcsönhatások szintjén?

9.	Mi az ampullás mérés fõ hibaforrása? Hogyan lehetne kiküszöbölni?

10.	Hogyan befolyásolja az ampullás mérés pontosságát a korlátozottan elegyedõ folyadékok sûrûségkülönbsége?

11.	Minek a mérlegegyenletébõl és hogyan következik az emelõszabály?

12.	Rajzolja fel egy alsó kritikus elegyedési hõmérsékletû folyadékpár hõmérséklet-összetétel diagramját!

**13.	Hány lehetséges összetétel adódik, ha a fázisátalakulási hõmérséklet mérésével határozza meg? Hogyan választja ki a valódit?

*14.	Miért hanyagolható el a nyomás hatása folyadék-folyadék egyensúlyoknál?