**1.		Mi a fázisegyensúly általános egyenlete és a gõz-folyadék egyensúly (egykomponensû) egyenlete?

2.		Hogyan ellenõrizte , hogy van e levegõ a zárt csöves gõznyomásmérõ készülékben?

3.		Izoterm izobár egyensúly általános feltétele. Fázisegyensúly egyenlete.(p-T)

4.		Rajzolja le a zárt csöves gõznyomásmérõ készüléket és sorolja fel hogy milyen adatokat kell mérni ill. ismerni egy adott egyensúlyi pont gõznyomásának meghatározásához.

*5.		Milyen adatok mérésére van szükség, hogy egy folyadék gõznyomását megmérjük zárt csöves készülékkel?

*6.		Mi indokolja az ln p-1/T ábrázolást? Mit határoz meg belõle?

7.		Rajzolja le a gyakorlaton használt gõznyomásmérõ készüléket. Milyen adatokat kell mérni (korrekciókkal) és ezekkel hogyan kell számolni , ha a gõznyomást törvényes mértékegységben akarja megadni az adott hõmérsékleten?

8. 		Etanol gõztenzióját mértük. A gõznyomásmérõ készülékben levõ vizsgált rendszer hány szabadsági fokú lehet? Értelmezze a választ.

9.		Az ln p - 1/T ábrázolás esetén hogyan határozta meg a párolgáshõ közelítõ értékét?

10. 	Hogyan tudná a gyakorlaton használt gõznyomásmérõ készüléket alkalmassá tenni légköri nyomás  feletti gõznyomások mérésére.

11.		Hogyan állapitja meg a zárt csöves készülékben, hogy van e levegõ a rendszerben? Hogyan korrigál , ha van?

12.		A normál  hexán standard forráspontja 68.7 oC , párolgáshõje 28.5 kJ/mol, a forrásponton az egyensúlyi gõz és folyadék kompresszibilitási együtthatóinak különbsége Zg-Zl = 0.928. Mekkora a dT/dp forráspont korrekció?

13.		Mekkora hibát okoz a higany feletti folyadékminta hidrosztatikai nyomása?

14.		Ha egy anyag folyadék halmazállapotú és gõz halmazállapotú formáját azonos nyomásra és hõmérsékletre hozzuk egyensúlyban lesznek e a fázisok? Indokoljon!

***15.		Hogyan számolta ki az egy adott T mért hõmérséklethez tartozó egyensúlyi gõznyomást a  leolvasott adatokból?

16. 	Milyen korrekciókat kell figyelembe venni a zárt csöves tenziométer alkalmazásánál ?

17. 	Rajzolja fel egy egykomponensû rendszer teljes fázisdiagramját. Tüntesse fel a szabadsági fokokat. Mekkora a szabadsági foka a rendszernek a hármasponton?

18. 	Meghatározhatók-e a viz hármaspontjának adatai a zárt csöves készülékkel?

19. 	Mi az eltérés a mérésébõl leolvasható látszólagos párolgáshõ és a tényleges között?

20. 	Hogyan gyõzõdik meg arról, hogy a fenti készülékbe betöltött folyadék tiszta-e?

21.		Milyen különlegesség látható a víz teljes p-T-diagramján a hármaspont környezetében? Mi okozza ezt?  (Gondoljon a jéghegyre és a korcsolyázásra!)

22. 	Érvényes-e a Clapeyron-Clausius-egyenlet szublimációs egyensúlyra, s ha igen, milyen feltétellel?

23. 	Milyen feltételekkel érvényes a Clausius-Clapeyron egyenlet?

24. 	A gõznyomásmérõ készülékben lévõ folyadék oldható, nem elhanyagolható gõznyomású szennyezést tartalmaz. Mibôl veszi észre a mérés (nem a kiértékelés!) során?

***25. 	Írja fel a Clausius-Clapeyron-egyenletet!  Érvényes-e ez  a kritikus nyomás közelében?  (Indokolja meg válaszát!)

26.		 Milyen feltétellel kapjuk a Clapeyron-egyenletbõl az ln p - 1/T összefüggés linearitását?

**27.		Melyik korrekció befolyásolta leginkább a mért gôznyomás értékét?

28.		Milyen hôt s hogyan tud meghatározni a gôznyomásmérés során nyert adatokból?

29.		Az egyes korrekciók nagyjából milyen mértékben befolyásolták a mért gôznyomás értékét?