Kérdések a Hidrogénperoxid bomlása c. méréshez

1.	Mi a folyamatos kevert tartályreaktor anyagmérleg egyenlete a H2O2-re vonatkoztatva?

2.	Milyen mért adatok kellenek a konverzió meghatározásához a H2O2 bontása során?

3.	Rajzolja fel a H2O2 bontásához használt készüléket!

*4.	Rajzolja fel a szakaszos és a folyamatos üzemû tartályreaktor creagens - hely és creagens - idõ diagramjait.

5.	Milyen módokon tudja növelni a konverziót foly. kev. tartályreaktorban?

6.	Miért szükséges a µ § meghatározása a H2O2 bomlás kinetikájának vizsgálatához?

7.	Elsõrendû reakciókat gyakran felezési idõvel jellemeznek. Másod és magasabb rendû reakcióknál ezt nem szokták használni. Vajon miért?

8.	Hányszorosra kell a betáplálási sebességet növelni a kevert reaktorban, ha a H2O2 -bontás konverziófokát a felére kivánjuk csökkenteni?

9.	Folyamatos üzemû kevert tartályreaktor esetén hogyan változik a konverzió, ha a betáplálási sebességet a kétszeresére növeljük? (H2O2 reakció)

**10.	10 cm3 3%-os H2O2 oldat teljes elbontásakor hány cm3 24oC -os O2 gáz keletkezik?

11.	Változik-e , ha igen milyen irányban   a) akonverzió;  b) a  H2O2 kilépõ koncentrációja;  c) a reakciósebesség;   d) a fejlõdõ O2 térfogatárama;  e) a  reakciósebességi állandó,   ha a bemenõ elegy térfogatáramát megnöveljük?

12.	Mi a folyamatos kevert tartályreaktor mérlegegyenlete? Írja fel konverzióval is.

13.	Mi a keverés célja a foly. kev. reaktornál?  Függ e a konverzió a keveréstõl?

14.	Hogyan változik a konverzió a betáplálási sebesség növelésével folyamatos üzemû kevert tartály-reaktornál? (Bizonyítással!)

**15.		Mi a konverzió fogalma?

16.	Az aceton jódozása és a H2O2 bomlása is katalizátor segítségével megy jól mérhetõ sebességgel. Mi a két katalítikus reakció között a különbség?

17.	Hogyan határozta meg  a H2O2 oldat valódi koncentrációját?  Szükség van-e erre valójában, tekintve hogy a reakció a  H2O2-ra nézve elsõrendû?

18.	Milyen feltételeket kell kielégítenie az ideális folyamatos kevert tartályreaktornak?

***19.	Irja fel a H2O2 bontásának reakciokinetikai egyenletét és a folyamatos kevert tartályreaktor anyamérlegegyenletét a H2O2 - re vonatkozóan. (A FeCl3-al is számoljon.)

***20.	Mikor tekinthetõ ideálisnak egy folyamatos üzemû kevert tartályreaktor?

21.	Külön készülékben megmérte a hidrogénperoxid koncentrációját.  Szükség volt erre, ha a reakció valóban elsõrendû a hidrogénperoxidra nézve?

22.	Hogyan változik meg a konverzió a H2O2 bontásánál használt készülékben, ha azonos betáplálási sebesség és hômérséklet mellett kétszerte nagyobb térfogatú reaktort használunk?

23.	Definiálja a független és a függô komponens fogalmát! Hogyan lehet megadni egy reakciórendszer független komponenseinek számát?

24.	Hogyan határozná meg a laboratóriumban megismert készülékkel a hidrogén-peroxid bomlási reakciójának aktiválási energiáját?

*25.	Hogyan függ a reakciósebesség a hõmérséklettõl?

26.	Miért volt szükséges a Vo2¥ meghatározása a H2O2 bontásánál, amikor a reakció H2O2-ra nézve elsõrendû?

27.	H2O2 bontásánál, a mérés elején - a stacionárius állapot elérése elõtt - a késõbb mérhetõnél nagyobb vagy kisebb-e a reakciósebesség? Indokoljon!

28.	Hányszorosára vagy hanyadrészére kell a betáplálási sebességet változtatni a fenti reaktorban, ha a H2O2-bontás konverzióját a felére kivánjuk csökkenteni?

29.	Mely tényezôk mérési hibája szerepelt a konverzió hibájának számításában?

30.	Mibôl észlelte, hogy beállott a stacionárius állapot?