17. A KRISTÁLYOK SZERKEZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA RÖNTGENDIFFRAKCIÓVAL

A kristályok pontos szerkezetét, tehát az elemi cella paramétereit, valamint a cellában elhelyezkedõ atomok pozícióit röntgendiffrakciós méréssel lehet meghatározni. A röntgensugár számára a kristályrács optikai rácsot jelent, mivel a sugárzás hullámhossza és a kristály elemi cellájának élhosszúságai összemérhetô nagyságúak. Ezért a kristályos mintán rugalmasan szóródott röntgensugárzás interferenciát mutat. A röntgendiffrakciós kísérlet során a szórt sugárzás intenzitását mérjük a kristályt körülvevô térben. Vizsgálhatjuk monokromatikus fény szóródását pormintán (Debye-Scherrer-módszer), polikromatikus fényét egykristályon (Laue-módszer) vagy monokromatikus fényét egykristályon (forgókristályos módszer). Az elôbbi két eljárással csak az elemi cella paramétereit (a, b, c, a, b, g) lehet meghatározni, az utóbbi alkalmas a cellán belüli atomi pozíciók felderítésére is.

A forgókristályos módszer a molekulaszerkezet-meghatározás leghatékonyabb módszerének mondható. Részletesebben ennek az elméletével foglalkozunk. Az alapelveket több lépésben építhetjük fel. Elôször az egyetlen atomról történô visszaverôdést kell levezetni, azután összegezni egy elemi cellában található atomokról történő visszaverődést, a harmadik lépésben pedig az elemi cellákról visszaverődött fénysugarakat összegezve megkapjuk a háromdimenziós kristályrácsról szóródott sugárzás amplitúdóját.

Fontos tudnunk, hogy a röntgenfotonok az elektronokon szóródnak, az atommagokon történô szóródás elhanyagolható.

17.1. A röntgendiffrakció elmélete

A 17.1. ábrán vázoltuk fel a röntgensugár visszaverôdését a kristály valamely síkjáról. A beesô sugár irányát az s0 vektor, a visszavertét az s1 rögzíti. Mindkét vektor abszolút értékét célszerû a röntgensugár reciprok hullámhosszának, 1/l-nak választani (rövidesen meglátjuk, hogy miért).

Számos, a röntgendiffrakcióval kapcsolatos mennyiséget az S=s1−s0 különbségvektor függvényében adnak meg. Az ábrán látszik, hogy

S=2sinQλ, 	(17.1.)

ahol Q a beesési szög kiegészítôje. (Általában ezt szokták megadni, nem magát a beesési szöget.)

Az atomon történô szóródás vázlata a 17.2. ábrán látható. (Az 1. ábra vektorait elforgattuk úgy, hogy s1 most vízszintes legyen.)

Jelöljünk ki az atom elektronfelhôjében két pontot, P1-et és P2-t, amelyeket az r vektor köt össze. P1 egy kiválasztott elektron helyét jelöli. A P1 pontról szóródott elektromágneses hullám elektromos térerõssége hullámfüggvény alakban adható meg:

E(R,t)=E0sinwt−2pλR0,            (17.2.)

A szinuszfüggvény argumentjában lévõ elsõ tag az idõbeli peródicitást képviseli, a második a térbelit, R0 a fényforrástól a P1 szórási ponton át a detektorig mért távolság.

A P2 pontról szórt hullám térerõsségének felírásakor figyelembe kell vennünk egyrészt azt, hogy az argumentumben a helytõl függõ rész kiegészül a fáziseltolódással, másrészt azt, hogy szórás csak akkor történik, ha ebben a pontban is tartozkodik elektron.

A P2 pontról szórt hullám útkülönbsége a P1-rôl szórthoz viszonyítva rcosY−rcosF, fáziseltolódása pedig attól függ, hogy az útkülönbség hányadrésze a sugárzás l hullámhosszának, tehát a fáziskülönbség:

2prcosY−rcosFλ.	(17.3.)

Az ábráról leolvasható, hogy ha az s0 és az s1 vektorok abszolút értéke 1/l, akkor rcosYλ az r⋅s1 skalárszorzat, rcosFλ pedig az r⋅s0 skalárszorzat, tehát a fáziskülönbség rövidebben az alábbi formában írható fel:

2pr⋅s1−r⋅s0=2pr⋅s1−s0=2pr⋅S                (17.4.)

Most már látható, hogy az s1 és s0 vektorok abszolút értékét azért célszerû 1/l-nak választani, mert akkor a fáziskülönbségre kapott kifejezés független a használt röntgenfény hullámhosszától.

A P2 ponthoz rendelt dV elemi térfogatban található elektron “mennyiségét” ρ(r)dV adja meg, ahol ρ(r) az elektronsûrüség az r vektorral kijelölt helyen, tehát P2-ben.

Mindezek alapján a P2-n szórt röntgensugár elektromos térerõssége:

E(R,S,t)=E0sinwt−2pλR0−2pr⋅Sρ(r)dV    (17.5.)

Az atom teljes elektronfelhôjén szóródott  röntgensugár intenzitásához az alábbi lépésekben juthatunk:

a.) A térerõsséget idõben átlagoljuk, mivel gyakorlatilag végtelen hosszú ideig mérünk a foton rezgésének periódusidejéhez képest;

b.) az idõben átlagolt térerõsséget integráljuk az atom teljes térfogatára;

c.) a térerõsséget négyzetre emeljük.

A levezetés részleteivel nem foglalkozunk, csak annyit jegyzünk meg, hogy az intenzitás nem függ sem az idõtõl, sem az R távolságtól, csak az S vektortól.

Az intenzítás számítását, amelynek csak elsõ lépése az atomról szórt sugárzás intenzítésénak levezetése, trigonometrikus függvényekkel nehézkes elvégezni. Belátható, hogy ugyanarra az eredményre jutunk, ha bevezetjük az ún. komplex szórási amplitúdót, amely egy atomra az alábbi alakban adható meg:

GS=ρrexp2pir⋅SdV	(17.6.)

Ez dimenziómentes mennyiség, amely komplex konjugáltjával szorozva megadja az atomon szórt sugárzás relatív intenzítását a detektoron.

GS matematikai szempontból az elektronsûrûség Fourier-transzformáltja. Amint arról a Fourier-transzformációs optikai spektroszkópiáról szóló fejezetben elmondtuk, a Fourier-transzformáció két olyan függvényt kapcsol össze, amelyek változói egymással reciprok kapcsolatban vannak. Mint késôbb látni fogjuk, az r és az S vektorok egymás "reciprokai", pontosabban r a direkt rácsban, S pedig a reciprok rácsban értelmezett vektor.

A röntgendiffrakciós mérések értelmezésében fontos szerepe van az ún. atomi szórástényezôknek, amelyeket fS-sel jelölnek. Ezek az izolált atomokra elméleti úton számított GS függvények. Mivel a számításokban a más atomokkal való kölcsönhatást nem veszik figyelembe, az elektronfelhô gömbszimmetrikus. Belátható, hogy a gömbszimmetria miatt az fS függvényeknek csak valós része van.

Néhány atom atomi szórástényezôjét sinQλ=S2 függvényében a 17.3. ábrán mutatjuk be. A Q=0 határesetben a (17.6.) összefüggésben az exponenciális tényezô 1, ezért fS értéke megegyezik az atom rendszámával, Q-t növelve fokozatosan csökken.

A levezetés második lépésében összegezzük az elemi cellában található atomokról szóródó röntgensugár amplitúdóját, a harmadik lépésben pedig az elemi cellákról szóródott röntgensugarak összegezve megkapjuk a teljes kristályról szórt sugárzás amplitúdóját. A levezetés ezen részeit a függelékben mutatjuk be.

A kristályról szórt röntgensugár amplitudója kristály teljes elektronsûrûség függvényének Fourier-transzformáltja. Jele GK3(S), amelyben az alsó index arra utal, hogy az egykristályról szóródott röntgensugárázásról van szó, a felsõ index arra, hogy a kristály háromdimenziós, értéke pedig az Svektortól, azaz a szórt fénynek a kristálytengelyekhez viszonyított irányától függ.

Belátható, hogy GK3(S) értékének lokális maximuma van azokban az irányokban, amelyek eleget tesznek az alábbi hármas feltételnek:

a⋅S=h,  b⋅S=k,	c⋅S=l,	             (17.7.)

ahol h, k, és l tetszôleges egész számok. Ezek az ún. Laue-feltételek.

Az elsô pillantásra úgy tûnik, hogy végtelen számú ilyen irány van. A (17.1.) egyenletbôl azonban további korlát adódik: a fenti irányok közül csak azokban észlelhetjük az intenzitásmaximumot, amelyekhez 2/l-nál kisebb abszolút értékû S vektor tartozik.

Figyelembe véve a reciprok rács (16. fejezetbeli) definícióját, a Laue-feltételeknek eleget tevô S vektorok

S=ha+kb+lc	(17.8.)

alakban írhatók fel. Így látható be az korábban tett állítás, hogy az S vektor a reciprok rácsban van értelmezve.

Mielõtt a szerkezeti tényezõ képletével megismerkednénk, tudnunk kell azt, hogy a kristálytanban az atomok pozícióját az elemi cellán belül speciális módon adják meg.  Olyan koordináta rendszert használnak, amelynek az egységvektorai az a, bés c elemi trtanszlációk. Az n-edik atom koordinátáit xn-nel, yn-nel és zn-nel jelölve az atom pozíciója

rn=xna+ynb+znc 	(17.9.)

alakban írható fel.

A háromdimenziós kristály Fourier-transzformáltját, GK3(S)-t a Laue-feltételeknek eleget tevõ irányokban szerkezeti tényezõknek nevezzük és F(hkl)-lel jelöljük. Értékére a

GK3SºFhkl=n=1Nfnhklexp2pihxn+kyn+lzn. 	(17.10.)

formula vezethetõ le. Az n szerinti összegzést az elemi cella atomjaira kell elvégezni, fn(hkl) az n-edik atom atomi szórástényezõje, az exponenciális rész pedig a Laue-feltételeknek eleget tevõ (17.8.) S vektorok és az atomok pozícióját definiáló (17.9.) direkt rács beli rn vektorok skalárszorzatát tartalmazza.

A röntgendiffrakciós kísérlet során a szórt sugarak irányát és intenzitását határozzuk meg. Az irányokból a Laue-feltételek segítségével megkaphatjuk az elemi cella paraméreteit. A h, k, l számhármassal jellemzett irányban az intenzitást a GK3S-nek és komplex konjugáltjának szorzata adja meg. Az intenzitások tehát az atomoknak az elemi cellán belüli helyzetérôl szolgáltatnak információt.

17.2. A röntgendiffrakció kísérleti módszerei

A diffrakciós mérést megelôzôen a kristályt mikroszkóp alatt, esetleg polarizált fényben megnézve megállapítják, hogy feltehetôen melyik kristályosztályba tartozik, és bejelölik a tengelyek irányát. Megmérik a sûrûségét, általában piknométerrel. Ha még nem ismert, meghatározzák a kristály elemi összetételét, molekulakristályok esetében spektroszkópiai módszerekkel a molekula szerkezeti képletét is. Az így kapott eredmények nélkülözhetetlenek a részletes szerkezetfelderítéshez.

A diffrakciós kísérletekhez szükséges monokromatikus röntgensugárzást röntgencsôvel állítják elô. Ebben gyorsított elektronokkal bombáznak egy fémfelületet. Az elektronok energiájának egy része röntgensugárzássá alakul. Folytonos ("fehér") sugárzás mindenképpen keletkezik, és erre szuperponálódnak a karakterisztikus röntgensugárzás éles vonalai, ha az elektronok energiája eléri a szükséges küszöbértéket. Ezen vonalak közül egyet elválasztanak a folytonos háttértôl, és a többi karakterisztikus vonaltól. Monokromátorként megfelelô irányban beállított kristályt (pl. grafitkristályt) alkalmaznak, amely a röntgensugárzás számára optikai rácsot jelent. A röntgendiffraktométerek sugárforrásában a céltárgy leggyakrabban rézbôl vagy molibdénbôl készült, amelyeknek a Ka vonalait használják a méréshez.

A mérés során a kristályt és a detektort szinkronban mozgatják. Régebben nagyon elterjedt a Weissenberg-kamra (17.4. ábra). Ebben a kristály forgatható tengelyre van szerelve, és egy röntgensugarat elnyelô árnyékoló lemez, valamint a detektálásra használt film koncentrikus hengerekként veszik körül. Az árnyékolót rés választja ketté. A motort elindítva a kristály lassan elfordul, az árnyékoló pedig vízszintes irányban elindul. Ilyen módon a különbözô forgási szögekhez tartozó vetületek a résen keresztül a film más és más helyeire kerülnek. A felvétel során a filmen a különbözô hkl indexû szerkezeti tényezôkhöz rendelhetô foltok sorozata jön létre (17.5. ábra). Ezek feketesége arányos a szórt sugárzás intenzitásával.

A korszerû diffraktométerekben a szórt sugárzás erôsségét szintillációs detektorral mérik. A kristályt ún. Euler-bölcsôbe helyezik, amely három egymásra merôleges tengely körüli forgatást tesz lehetôvé. A detektor és a kristály mozgatását számítógép hangolja össze, amely egyben az eredményeket ki is értékeli.

17.3. A kísérleti eredmények kiértékelése

A röntgendiffrakciós mérés eredményéül a kristálytani tengelyekhez viszonyított irányokat kapnak, amelyekben a szórt sugárzás intenzitásának maximuma van, továbbá a maximumokhoz tartozó intenzitásokat. A szórásirányokat hozzá kell rendelni az fkl számhármasokhoz. Az eljárás függ attól, hogy milyen mérési módszert használtak, általános receptet nem lehet rá adni. Ezt követôen az irányokból a (17.7.) Laue-feltételek alapján kiszámítják az elemi cellát jellemzô 6 paramétert. Mint a (17.7.)-ból látszik, elvileg már két irányból ki lehet számítani a paramétereket, hiszen 6 független egyenlet van A sok irány lehetôvé teszi, hogy a paramétereket illesztéssel kapjuk meg.

Az intenzitásértéket elôször korrigálni kell, kiküszöbölendô a mérési módszertôl függô torzulásokat. Az intenzitásokból az atomi pozíciókat lehet meghatározni. Az eljárás elsõ ránézésre nem tûnik túl nehéznek, hiszen a (17.10.) kifejezés tartalmazza az atomi koordinátákat, tehát háromszor annyi szerkezeti tényezõbõl, mint ahány atom van az elemi cellában, az xn, yn és zn koordináták kiszámíthatóak. A kiértékelés két ok miatt nehéz:

1. Az atomok elektroneloszása (különös tekintettel a vegyértékelektronokra) nem gömbszimmetrikus az atommag körül. A röntgendiffrakció elméleti tárgyalása során az elemi cellát olyan atomokból építettük fel, amelyekben az elektronfelhô gömbszimmetrikus. Így jutottunk a kristályról szórt sugárzás amplitúdójának (17.10.) képletéhez. A tényleges elektroneloszlást a cellában a folytonos r(x,y,z) függvény írja le. A (17.10.)-ban szereplô atomonkénti összegzés helyett csak a dV=dxdydz elemi térfogatok elektrontartalmát lehet összegezni, így az összeg helyére integrál kerül:

Fhkl=Va⋅b⋅c0a0b0cρx,y,zexp2pihx+ky+lzdxdydz.	(17.11.)

Az integráljelek elôtti tényezôvel azt vesszük figyelembe, hogy az elemi cella élei egyes kristályrendszerekben nem derékszögû koordinátarendszert alkotnak.

(17.11.)-bôl, amely a kristály elektronsûrûség-függvényének Fourier-transzformáltja, inverz Fourier-transzformációval megkaphatjuk az elektronsûrûség-függvényt az alábbi formában:

ρx,y,z=1VhklFhklexp−2pihx+ky+lz 	(17.12.)

2. A kísérleti adatokból közvetlenül nem a teljes komplex szerkezeti tényezõre, hanam csak annak az abszolút értékére lehet következtetni. Ha a kísérleti adatokból közvetlenül meg lehetne állapítani az F(hkl) szerkezeti tényezôket, akkor azokból (17.11.) szerint közvetlenül megkapnánk az elektronok eloszlásának háromdimenziós térképét. Sajnos, nem ez a helyzet. A szerkezeti tényezôk komplex mennyiségek, amelyeket abszolút értékük és fázisszögük jellemez.

A diffrakciós kísérlettel az egyes hkl számhármasokhoz tartozó szórási intenzitásokat, azaz abszolútérték-négyzeteket kapjuk meg, a fázisszögekrôl nincs közvetlen információ. Ezért az eredmények kiértékelése soklépéses iterácóval történik, amelynek részleteivel itt nem foglalkozunk

Tökéletes egyezést a mért és a számított adatok között nem várhatunk. Ennek több oka van:

1. A kísérlet során a 0<S<2λ feltétel miatt csak korlátozott számú szórási amplitúdót mérünk. Pontos elektrontérképhez elvileg végtelenül sok szerkezeti tényezôt kellene figyelembe venni.

2. A hidrogénatomok helyzetét röntgendiffrakcióval sokkal pontatlanabbul határozhatjuk meg, mint a nehezebb atomokét, ami arra vezethetõ vissza, hogy a hidrogénnek csak vegyértékelektronja van, míg az iteráció kezdetén gömbszimmetrikus atomokat tételezünk fel.

3. Az atomok a kristályrezgések során elmozdulnak, mégpedig nem gömbszimmetrikus, hanem ellipszoiddal jellemezhetô pályán.

FÜGGELÉK

Szóródás az elemi cella atomjain

A következô lépésben kiszámítjuk az egy elemi cellában helyet foglaló atomokról szórt sugárzás amplitúdóját. Az atomok helyét az elemi cellán belül olyan koordináta rendszerben szokták megadni, amelynek tengelyei a cella a, b, c élei és az a, b, c élhosszúságok számítanak egységnyi távolságnak. Más szóval a, b, és c ebben a koordinátarendszerben a tengelyek irányába mutató egységvektorok. Az n-edik atom koordinátáit -nel, -nel és -nel jelölve az atom pozíciója

rn=xna+ynb+znc 	(17.9.)

alakban írható fel.

Az n-edik atom elektronsûrûségének Fourier-transzformáltja:

GnS=ρrexp2pir+rnSdV,	(17.13.)

ahol az r vektor origója az n-edik atom centruma, rn-é pedig az elemi cella origójával esik egybe. Az exponenciálist felbontva a csak r-t és a csak rn-t tartalmazó exponenciálisok szorzatára:

GnS=ρrexp2pirSexp2prnSdV. 	(17.14.)

Mivel rn az atom rögzített helyét jelöli, exp2pirnS konstans, kivihetô az integráljel elé. Az integráljel mögött az egy atomra vonatkozó Fourier transzformált marad, amely, ha az atomok közötti kölcsönhatásokat elhanyagoljuk, megegyezik az atomi szórástényezôvel, tehát (17.13.) a

GnS=fnSexp2pirnS	(17.15.)

alakra hozható.

A cellában lévô összesen N atomról szórt hullám eredô amplitúdója az atomi transzformok összege:

GNS=n=1NGnS=n=1NfnSexp2pirnS.	(17.16.)

Ezt a kifejezést nevezzük az elemi cella Fourier-transzformjának.

Szóródás kristályrácson

Elôször állítsuk elô két szomszédos elemi cella eredô transzformját. Ha az elemi transzformációval helyezzük a második cellát az elsô mellé, akkor a második cella transzformja:

GaS=n=1NfnSexp2pirn+aS=G0Sexp2piaS, 	(17.17.)

ahol G0S az elsô cella transzformja.

Ha a −a irányban helyezzük a második elemi cellát az elsô mellé, akkor a második cellára

G−aS=G0Sexp−2piaS 	(17.18.)

alakú transzformot kapunk.

Ha a "0" indexû cella mellé az a irányban és a −a irányban egyaránt M számú elemi cellát telepítünk, akkor 2M+1 cellából álló egydimenziós kristályt hozunk létre. Ennek Fourier-transzformja a cellák transzformjainak összegeként felírva

GK1S=m=-Mm=+MGmS=G0S{exp−2piM {aS+⋅+exp−2pim {aS+⋅+

+exp−2piaS+1+exp2piaS+⋅+exp2pim {aS+⋅+exp2piM {aS}.	(17.19.)

Felhasználva, hogy a felírt kifejezés egy exp2piaS (röviden expiQ) kvóciensû geometriai sor összege:

GK1S=G0Sexp−Miqexp2M+1iQ−1expiQ−1=G0SexpM+1iQ−exp−MiQexpiQ−1

(17.20.)

A számlálót és a nevezôt is osztva exp12iQ-val:

GK1S=G0SexpM+12iQ−exp−M+12iQexp12iQ−exp−12iQ 	(17.21.)

Alkalmazva az Euler-formulát a cos-os tagok kiesnek, csak a sin-osak maradnak meg:

GK1S=G0SsinM+12Qsin12Q	(17.22.)

Q helyére visszaírva 2paS-t:

GK1S=G0Ssin2M+1paSsinpaS	(17.23.)

A kristályról szóródó hullámot leíró függvény végül is az elemi cella G0S transzformjának és a

PSºsinpMaSsinpaS 	(17.24.)

trigonometrikus függvény szorzataként adható meg. Az utóbbinak a nevezôje 0-hoz tart, ha aS→h, ahol h tetszôleges egész szám. Más szóval, a reflexió azokban az irányokban, amelyekre teljesül az aS=h feltétel, sokkal-sokkal erôsebb, mint az összes többi irányokban.

A levezetést 3 dimenziós kristályra elvégezve azt kapjuk, hogy mérhetô reflexiót azokban az irányokban várhatunk, amelyekre teljesül az alábbi hármas feltétel:

a⋅S=h,	b⋅S=k,	c⋅S=l,	(17.7.)

ahol h, k, és l tetszôleges egész számok.

Az elsô pillantásra úgy tûnik, hogy végtelen számú ilyen irány van. A (17.1.) egyenletbôl azonban további korlát adódik: a fenti irányok közül csak azokban észlelhetjük az intenzitásmaximumot, amelyekhez 2/l-nál kisebb abszolút értékû S vektor tartozik.

Figyelembe véve a reciprok rács (16. fejezetbeli) definícióját, a Laue-feltételeknek eleget tevô S  vektorok

S=ha+kb+lc	(17.8.)

alakban írhatók fel. Ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy az S vektor csak a reciprok tér diszkrét pontjaiban van értelmezve.

A háromdimenziós kristály Fourier-transzformáltját úgy kapjuk meg, hogy az elemi cella transzformjának (17.16.) képletébe behelyettesítjük az atomok helyét mutató rn vektorokat a direkt rács koordinátarendszerében felírva ((17.9.) összefüggés) és a Laue-feltételt kielégítô S vektort a reciprok rács koordinátarendszerében felírva:

GK3SºFhkl=n=1Nfnhklexp2pihxn+kyn+lzn. 	(17.10.)

A röntgendiffrakciós kísérlet során a szórt sugarak irányát és intenzitását határozzuk meg. Az irányokból a Laue-feltételek segítségével megkaphatjuk az elemi cella paraméreteit. A h, k, l számhármassal jellemzett irányban az intenzitást a GK3S-nek és komplex konjugáltjának szorzata adja meg. Az intenzitások tehát az atomoknak az elemi cellán belüli helyzetérôl szolgáltatnak információt.