2.5. Sejtvisszavezetéses (cell recycle) erjesztések.

A sejtvisszavezetés célja szintén az erjesztô mikroorganizmusok számának növelése a folytonos erjesztés során,amivel a térfogati produktivitás is növekszik. A gyakorlatban 3 eljárást alkalmaznak a sejtek elválasztására attól függôen , hogy milyen mikroorganizmussal végzik az erjesztést: ülepitést, szeparátoros töményitést és szûrést (mikro- , vagy ultraszûrést). Sematikus vázlatukat lásd a 2.13. ábrán.

2.13.ábra. A sejtvisszavezetés különbözô módszerei.

Ezekben az esetekben is a szokásos tömegáram mérlegeket kell felirni :

A mikroba tömegáram mérlege :

Vr dXrdt= Vr mX[Xr] +Qx2[X2] - Qx1[X2] - Q f [Xf ]	(2.99)

A termék tömegáram mérlege :

Vr dPrdt = Vr mP[Xr] + Q x2[Pr] - Qx1[Pr] - Qf [Pr]		(2.100)

A technológia inditásakor fel kell szaporitani a sejtkoncentrációt az erjesztôben, ilyenkor a Qx1 = 0 és tökéletes sejtelválasztásnál [Xf ] = 0 , a fenti egyenletek :	 					Vr dXrdt= Vr mX[Xr] +Qx2[X2]				(2.101)

mX= dXrdt1Xr - Dx2X2Xr			(2.102)

ahol Dx2 = a sejtvisszavezetés okozta higitási sebesség (h-1).

Vr dPrdt = Vr mP[Xr] + Q x2[Pr] - Qf [Pr]			(2.103)

mP= dPrdt1Xr + ( Df - Dx2 ) PXr		(2.104)

ahol Df = QfVr a szürletre (felülúszóra) vonatkozó “ higitási 							sebesség”(h-1).

Határesetben  Qx2 = Qf  , vagyis nincs visszavezetés , tehát az 				egyenlet jobboldalának 2. tagja nulla és mP= mP.

Miután a várt sejtkoncentráció növekedést elértük, az állandósult állapot beáálása miatt el kell kezdeni a sejtek egyrészének elvételét ( Qx1 > 0).

A fenti egyenletekbôl ha [Xf ] = 0 , és állandósult állapot van :

Vr mX[Xr] +Qx2[X2] - Qx1[X2] - Q f [Xf ] = 0

mX= Qx1−Qx2X2VrXr=Dx1−Dx2X2Xr		(2.105)

A termékképzés specifikus sebessége pedig:

Vr mP[Xr] + Q x2[Pr] - Qx1[Pr] - Qf [Pr] =0

mP = Qf+Qx1−Qx2PVrXr=Df+Dx1−Dx2PrXr	(2.106)

Mivel Qb + Qx2 = Q f  + Qx1 , ezért Df + Dx1 = D.

A hozamkonstansok pedig :

YX/S = DXDS=QX1X2+QfXfQbSo−Qf+Qx1−Qx2Sr=Qx1X2QbSo−Sr	(2.107)

A sejthozamkonstans itt is látszólagos, mivel magába foglalja a maintenance-ra 	fogyott szubsztrát mennyiségét is ( l. korábban ).

YP/S = DPDS=QfPr+Qx1PrQbSo−Sr=Qf+Qx1PrQb(So−Sr)		(2.108)

Az esetleges gátlásokat itt is figyelembe kell venni.

2.6. Termékeltávolitásos erjesztési technológiák.

A legtöbb erjedési termék gátolja az erjadési folyamatot.Ezért azok folytonos eltávolitása növeli a termékképzés sebességét. A termékek eltávolitása fizikai tulajdonságaik alapján vákuum desztillációval, extrakcióval, pervaporációval , stb. oldható meg.

2.6.1. Vákuumerjesztéses technológiák.

Az erjesztések hôfokán vákuumban számos termék kidesztillálható az erjedô cefrébôl és hatékony hûtéssel kondenzálható is. Azonban az alkalmazott kis maradék nyomás mellett a cefre oldott oxigéntartalma is minimális , ezért a szaporodás és a megfelelô erjesztôképesség biztositása céljából egyes erjesztéseknél tiszta oxigénnel kell biztositani a szükséges oldott oxigén koncentrációját. Az általában nagymennyiségben képzôdô széndioxidot is a vákuumpumpának kell eltávolitani és azt a kondenzálódott folyadékfázistól is el kell választani . A nagy vákuum miatt az erjesztô nyomásállóságát is növelni kell. A vacuferm eljárás sematikus rajza a 2.14. ábrán látható.

2.14. ábra. A vacuferm eljárás sematikus rajza.

Ennél gazdaságosabb az un. flashferm eljárás, ahol az illékony termékek elpárologtatását egy mellékágban valósitják meg (2.15. ábra).

2.15.ábra. A flashferm erjesztés sematikus rajza.

Ennél az eljárásnál az erjesztô atmoszférikus nyomáson mûködik és a széndioxid is szabadon távozik, levegôztetéssel is biztositható az esetlegesen szükséges oxigénszint. A termékgátlás csökkenése miatt megnövelhetô a betáplált szubsztrát koncentrációja, ezáltal nô a mikrobakoncentráció is és mindez növeli a térfogati produktivitást. Tovább növelhetô ez sejtvisszavezetéses eljárással. Természetesen a pótlólagos beruházási és üzemeltetési költségeket figyelembe véve lehet dönteni e technológia mellett.

2.6.2. Termékeltávolitás extrakcióval.

Az extrakciós termékeltávolitásnak is több módja ismert : az extrakciót az erjesztôben in situ játszatjuk le, vagy mellékkörben közvetlen érintkeztetéssel, ill. membrán közbeiktatásával végezzük azt.

Az extrahálószernek az alábbi tulajdonságokat kell kielégiteni :

- minimálisan oldódjon vizben,

- illékonysága kicsi legyen az adott termékhez viszonyitva,

- a termékre vonatkozó megoszlási hányadosa nagy legyen,

- ne legyen toxikus az adott mikroorganizmusra,

- ne képezzen emulziót az erjedô cefrével.

Az in situ extrakció sémája a 2.16.ábrán látható ( Finn,RK.,1966, Minier és Goma 1982).

2.16.ábra. In situ extrakciós erjesztés sémája.

A mellékkörös extrakció sémája a 2.17. ábrán látható :

2.17. ábra. Mellékkörös extrakció sémája.

A membrános extrakciónál közvetlenül nem érintkezik az extrahálószer és a cefre, ezért kevésbé veszélyes a mikrobákra. A két fázis elválasztására ultraszûrô lapmembránt , vagy un. hajszálcsöves membránmodult használnak (2.18. ábra )( Naser és Fournier 1988).

2.18.ábra. Lapmembrános és hajszálcsöves extrakció erjesztésnél.

A hajszálcsöves megoldásnál a modul egyben az erjesztô is, mivel a hajszálcsövek közötti térben történik az erjesztés, a hajszálcsövekben áramló extrahálószer távolitja el a gátlóhatású terméket.

Az in situ extrakció kinetikája :

A termékképzés sebessége :	 dPrdt =  mP[Xr]  - ( D + β)[Pr]	(2.108)

ahol β= extrakciós faktor (h-1) = KQSkSaQS+VvkSa		(2.109)

ahol K = extrakciós egyensúlyi állandó

kS = tömegátadási koefficiens ( m3 / m2 h ),

QS = az extrahálószer térfogatárama ( m3 / h ),

a = fajlagos tömegátadási felület ( m2 / m3 ),

Vv = a vizes fázis térfogata ( m3 ).

Az extrakció minél jobb hatásfokú megoldásához alapos keverést kell biztositani. Ekkor az extraháló fázis gömböcskéi homogénen oszlanak el az erjesztôben és a vizes fázishoz képest mintegy álló fázist alkotnak. A higitási sebességekkel kifejezett sejt- és termékképzési sebességek :

dXvdt= mXXv- Dv [Xv]					(2.110)

dPdt = mP[Xv] - ( Dv[Pv] + DS[PS])				(2.111)

Állandósult állapotban : mX= Dv   és

mP[Xv] = ( Dv[Pv] + DS[PS])   ; a jobboldal 2.tagját szorozzuk 								[Pv]/[Pv] - val :

mP= DvPvXv+DSPSPvXvPv=PvDv+DSKXv , 		(2.112)

mivel [PS]/[Pv] = K megoszlási hányados.

A vizes fázis termékkoncentrációja ( amit minél kisebbre kell beállitani az inhibició csökkentése miatt ) :

[Pv] = mPXvDv+DSK						(2.113)

A hajszálcsöves membrános extrakció is modellezhetô ( Furnier 1988) :

QvdSvdh=−eAmS						(2.114)

QvdPvdh=pdNKPS−PSe+eAmP				(2.115)

QSdPSdh=−pdNKPS−PSe					(2.116)

ahol 	e = ürestérfogat aránya az össztérfogathoz,

A = a reaktor keresztmetszete (m2),

d = a hajszálcsövek külsô átmérôje ( m ),

N = a hajszálcsövek száma,

[Pse] = az oldószeres fázis egyensúlyi koncentrációja ( kg / m3 ),

K = megoszlási hányedos.

Mivel az erjesztô térfogata konstans, ezért az extrahálószer térfogatának megfelelô résszel csökken a mikrobákat is tartalmazó vizes fázis térfogata, vagyis a teljes térfogatra számitott térfogati produktivitás is csökken :

extrakció nélkül a térfogati produktivitás : Pv0= QVP

extrakció esetén : Pv = Pv0 - QSQS+QvPv0

2.6.3. Termékeltávolitás kiûzéssel .

Az illékony inhibitáló terméket normál nyomáson gáz átbuborékoltatással is el lehet távolitani. Erre a célra legolcsóbb az erjesztésnél képzôdô széndioxidot felhasználni . A hatásos kiûzés elvégzésére pedig egy torony-erjesztôt legjobb használni ülepedô,vagy sejtvisszavezetéssel növelt mikroba-koncentráció felhasználásával. Sematikus rajz a 2.19.ábrán látható.

2.19.ábra. Termékkiûzéses erjesztés.

Az ábra szerint a kiûzött terméket vagy közvetlenül kondenzáltatjuk, vagy elôször rektifikálással töményitjük és utána kondenzáltatjuk, ez függ a termék és vizgôz fizikai tulajdonságaitól.

A termékkiûzés kinetikája ( Liu és Hsu 1990, 1991) :

A tömegmérlegek: mikrobákra : VdXdt=VmXX−QvX                               (2.117)

dXdt= mX[X] - Dv [X]         	         (2.118)

termékre :       			VdPvdt=VmPX−QvPv−VβPv=mPX−D+βPv

dPvdt=mPX−D+βPv					(2.119)

szubsztrátra:											 	V dSdt= VmS[X] + Qv[S0] - Qv[St]

dSdt= mS[X] + D([S0]- [St])				(2.120)

ahol β=KQgkGaQg+VvkGa=kizsi,vagystrippingfaktor

a Qg = a gáz térfogati áramlási sebessége ( m3 / h ),

kG = a gázfázis tömegátadási koefficiense ( m3 / m2 h),

K = egyensulyi állandó,

Vv = a vizes fázis térfogata ( m3 ),

a  = érintkezési felület egységnyi térfogatban ( m2 / m3 ).

Állandósult állapotban : mX= Dv , az [Xst] igy nem kapható meg,hanem az egyszerû folytonos erjesztésnél tárgyalt módon numerikus integrálással meghatározzuk a higitási sebesség reciprokának megfelelô átlagos tartózkodási idônek megfelelô [Sst ] értékét. Ebbôl az [Xst ] az ott közölt módon számolható. A specifikus terméképzési ,ill szubsztrátfogyási sebességek pedig a :

mP [Xst] −D+βPv = 0

mS[Xst] + D([S0]- [Sst]) = 0

képletekbôl számolhatók. A [Pst ] = YP/S ( [S0 ] - [Sst ] ) , amely az egyensúlyi állandónak megfelelôen megoszlik a vizes fázis és a gázfázis között.

A térfogati produktivitás :  Pv = mP  [Xst] .

2.6.4. Termékeltávolitás pervaporizációval.

A pervaporizáció lényege, hogy a termékre szelektiv ( ez a jobb ), vagy nem szelektiv membránok alkalmazásával , a membránoknak a cefrével nem érintkezô oldalán vákuum,vagy inert gáz áramoltatásával gôzfázisba viszik a terméket . A kétféle megoldás sémája látható a 2.20. ábrán

2.20.ábra. Pervaporizáció vákuummal és gázzal.

A termékre nem szelektiv membránok esetén a termékgôz koncentrációját a termék és a viz illékonyság aránya határozza meg. Ilyen membránok a polipropilén, vagy a

politetrafluoroetilénbôl készült membránok.

A szelektiv membránok szilikongumiból, zeolittal töltött szilikongumiból, polidimetilsziloxánból, ennek polimetilhidrosziloxánnal keresztkötött származékából,stb.készülhetnek. Ezekkel a membránokkal az illékonyság és a szelektivitás alapján jelentôs terméktöményitést lehet elérni, ami viszont csökkenti a viztelenités energiaigényét,költségét.

A pervaporizációs erjesztés modellezése (séma a 2.21. ábrán látható):

2.21.ábra. A pervaporizáció sémája.

A tömegáram egyenletek:

VdXdt=VmXX−QeX						(2.121)

dXdt= mX[X] - De [X]		mX= De			(2.122)

VdPvdt=VmPX−QePst−QpPP				(2.123)

dPvdt=mPX−DePst−DPPP				(2.124)

V dSdt= VmS[X] + Qo[S0] - Qe[Se]					(2.125)

dSdt= mS[X] + D[S0]- De[Se]				(2.126)

(Három higitási sebesség szerepel a fenti egyenletekben :

D = QoV;De=QeV;DP=QPV

Állandósult állapotban :  D = De + DP  ).

Ezekbôl az egyenletekbôl számolhatók a megfelelô specifikus sebességi állandók.

A membránok fluxusa ismeretében a [Pst] is számolható, ami meghatározza,hogy mennyire sikerült a termékgátlást csökkenteni a pervaporizáció alkalmazásával.

A pervaporizáció hordozós folyadékmembránnal is kivitelezhetô ( Matsumura et.al.1992). A módszer lényege,hogy egy polipropilén mikroszûrô membrán porusait pl. oleilalkohollal telitik, vákuummal beszivatva azokba. Igy a termék elôször oldódik a pórusokban lévô extrahálószerben, majd diffuzió után a membrán külsô oldalán a vákuum hatására elpárolog. Ezáltal megnô a szelektivitás és a fluxus is kb.10-szeres lesz. Az extrahálószer lassú kioldódásának megakadályozása céljából telitik a cefrét az extrahálószerrel (oleilalkoholnál 19 g / m3 az oldhatóság , tehát ennyit kell a cefréhez adagolni).

Az alkalmazott berendezés sémája hasonló a sima membrános vákuumos pervaporizációs berendezéshez. Az erjesztés kinetikája :

VdPdt=VmPX+Qb+QePst−QkPk		(2.127)

dPvdt=mPX−Db+DePst−DkPP			(2.128)

Mivel a pervaporizációs modulba belépô ( Qb) és onnan kilépô (Qk) térfogatáram mellett a fluxus elhanyagolható,igy Qk ~ Qb és sejtrecirkulációnál Qk ~ Q e + Q r , vagyis

Qb [Pst ] - Qk [Pk] - JP = 0      (steady state-nél)

A permeációs fluxus :

JP = - DP AedPPdxx=L=DPAeKdPkL 			(2.129)

ahol     Qb= a pervaporizációs modulba belépô térfogatáram (m3/h),

Qk = az abból kilépô térfogatáram (m3/h),

Qo = az erjesztôbe belépô térfogatáram (m3/h),

Qe = az elvétel térfogatárama (m3/h),

JP  = a termék permeációs sebessége

DP = a termék diffúziós állandója a pórusokban lévô  						extrahálószerben

A  = a membrán területe (m2),

Kd = [Pb]/[Pk] = megoszlási hányados a cefre és az extrahálószer 						között.

L  =  a membrán vastagsága (m),

e = a membrán porozitása.

A pervaporizációs termékfluxus pedig :

JP = QbDPAeKdLPsteADPAeKdL+Qb					(2.130)

A termékkoncentráció a pervaporizáció után :

[Pk] = Qb [Pst]DPAeKdL+Qb					(2.131)

A JP ismeretében a reaktor steady state termékkoncentrációja is számolható.