5., Homoacetogén erjedés

A homoacetogén erjesztés során a hexóz vagy pentóz szénhidrátok minden szénatomja ecetsavvá konvertálódik:

C6H12O6   ®   3 CH3COOH

C5H10O5 ® 2.5 CH3COOH

Mivel minden szénhidrát átalakulása acetáttá csak a piroszőlősav dekarboxilezésén keresztül valósulhat meg, ezért az így képződő CO2-nak is át kell alakulnia acetáttá.

A ma ismert legfontosabb négy clostridium a következő:

- Clostridium thermoaceticun

- Clostridium thermoantotrophicum

- Clostridium aceticum és a

- Clostridium formicoaceticum

A Clostridiumok mellett az Acetogenium kini is homoacetogén erjesztést végez, termofil, Gram negatív baktérium (heigh et. al. : Acetogenium kini, a new thermophilic hydrogenoxidizing acetogenic bacterium : Arch. Microbiol. 129, 275-280(1981)).

A homoacetogén erjesztésre jellemző még, hogy acetát képződhet anorganikus vegyületekből is, hidrogénből plusz CO2 ill. szénmonoxidból (Adv. Microbiol. Physiol. 24, 215-299(1983)).

2 CO2 + 4 H2  ® CH3COOH + 2 H2O

2 CO  + 2 H2  ® CH3COOH

De metanolból és hangyasavból is képződhet acetát homoacetogén erjesztéssel :

2 CH3OH 	        ® CH3COOH + 2 H2

2 HCOOH + 2 H2 ® CH3COOH + 2 H2O

5.1, A homoacetogén erjesztés mechanizmusa

A hexózok és pentózok homoacetogén erjesztésnél is az EMP ill. a pentózfoszfát cikluson keresztül alakulnak át piroszőlősavvá. A piroszőlősavból az acetátképződést, a piroszőlősav CO2 fixálását, ill. az anorganikus vegyületekből történő acetátképződés egyesített sémáját az alábbi ábra mutatja (Adv. Appl. Micr. 31,9(1986)) :

A széndioxid "fixálása" egy NADP-formiát dehidrogenáz enzim hatására kezdődik meg, amikoris a CO2 hangyasavvá redukálódik (az enzim 2 W, 2 Se és 36 Fe atomot tartalmaz, így ezeket tartalmaznia kell a táptalajnak). Ez a hangyasav ATP felhasználásával egy tetrahidrofolsavhoz (THF) kapcsolódik, majd egy 5 enzimes reakcióval metil-THF-vá redukálódik. A leendő acetát metilcsoportja ezután egy corronoid proteinhez kapcsolódik, amely reagálva a piroszőlősav karboxilcsoportjával 2 mol acetátot szolgáltat (ez is egy 5 komponensű enzimkomplex hatására játszódik    le ).

Minden homoacetogén baktérium rendelkezik hidrogenáz enzimmel, ami megmagyarázza egyes esetekben a H2 gáz képződését, másrészt a H2 ill. CO minden esetben elektronforrásként is szerepelhet a CO2 redukciójában. Az elektronok ismert (ferredoxin, mbredoxin, stb.) és nem ismert szerkezetű transzfer proteinek transzferálják.

A szénmonoxidot a szénmonoxid-dehidrogenáz enzim alakítja CO2-dá, miközben az elektron a mbredoxinra kerül, amelyről egy jelenleg ismeretlen enzim viszi tovább NADP-ra. A szénmonoxid-dehidrogenáz enzim egy hexamer (moltömege 440.000), amely 6 Ni, 3 Zn, 33 Fe és 42 savlabilis S atomot tartalmaz (ezeket is tartalmaznia kell a táptalajnak). Az acetátképződés CO-ból az alábbi részreakciók révén valósul meg :

CO-dehidrogenáz

CO + H2O ¾¾¾¾¾¾¾¾® CO2 + 2H+ + 2 e-

formiát-

CO2 + NADP  ¾¾¾¾¾®  HCOOH + NADP

dehidrogenáz

HCOOH + THF ¾¾¾¾¾® 10-Formil-THF ®® Me-corroidin

CO-dehidrogenáz

CO ¾¾¾¾¾¾¾® C1 intermedier (ismeretlen)

C1 intermedier + ATP + CoA + Me-corroidin ¾¾¾¾¾® Ac-CoA

De lehet, hogy a C1 intermedier CO2 + Fdred reakcióból képződik (Arch. Microbiol. 137, 63-69(1984)).

5.2., Homoacetogén erjesztési technológiák

A klasszikus erjesztéses ecetgyártás első lépése valódi erjesztés, mert szénhidrátokból etilalkohol képződik, majd ebből aerob fermentációval a 2. lépcsőben az etilalkohol ecetsavvá oxidálódik acetogén baktériumok hatására.

Ezzel szemben a homoacetogén erjesztés egy lépcsőben állítja elő az ecetsavat, nincs szükség energiaigényes levegőztető berendezésre, és a szénhidrát minden szénatomja megtalálható a végtermékben (nem képződik CO2 és glicerin melléktermék), emiatt a 0.67-es maximális hozam 1.0-ra emelkedik.

5.3.Homoacatogén technológiák (előadás vázlat)

Clostridiumok közül C. thermoaceticumra dolgoztak ki technológiákat :

Szakaszos glükózból :

- Komplett táptalajon (BL. 11,567(1989)

62 h : végső pH = 5.6

1.2 g/l sejt

12.6 g/l Ac 15.8 g/l G-ból   YAc/G = 2.4 mol/mol

Minimál definiált táptalajon : (YE = 0, Aminosavak = 0,

trypton = 0 ; van cystein 0.3 g/l) :

90 h ;	 X =1.16  ;      16.1 g/l Ac	  18 g/l G-ból ;  YAc/G = 2.7

- vagy  YAc/G = 2 mol/mol ® 67%

[G]Sta = 0 -nál ¿

YX/G = 0.2 ® 0.1 (G = 0)

pH = 7.2

Folytonos (BB 28, 678(1986)) : szakaszosból előre tervezhető :

YAc/G ~ 2.3 ® 77%

Keményítőből (Proc. B.) is lehet ugyanúgy, mint G-ból,

csak előhidr. (a-am + GA)

de ez G : pH nem kontr. (lemegy 4.9 - 5.1) : 20 g/l G-ból 11-12 g/l AcOH ®

® 0.92 YAc/G, de 40% marad.

pHstat = 6.7 : 140 h  29 g/l AcOH  ;  Y = 0.83 (G ~ 0 )

kezdetben növekedéshez kötött, később szétkapcsol .

Fed batch G-ból (BL 12  )

pHstat = 6.6	35 g/l AcOH	              82% G haszn. batch ® Y = 2.0		              	Fed  pHstat = 6.6 	            46 g/l AcOH		Y = 2.5   142 h

Kevert szubsztrátum (BB 32):

G + Fr együtt erjed								Xil + G ® előbb xilóz				 ahol Ac0 = ahol										m = 0 (teljes a

Fő probléma a AcOH (nem ionos) szap. gátlása (Appl. Envir) : ®   szaporodás-

Acetogenium kini (Appl. Micr. B. 27, 34)				        gátlás)

Batch pHst = 6.4 ;	YAc/G = 2.55 ; 	50-60 h ;	37.5 g/l AcOH ;

G = 50 g/l	(88%)

X = 5 g/l ® 10% G

Folyt. : pHst = 6.4

D = 0.09 h-1 : 1.0 g/l×h ;	Y = 2.85 ; 	(G0 = 12 g/l) 	 Gst = 0 ;

Fed batch : 20 g/l G-ról batch, majd

[Gstat] = 9-12 g/l között 54% oldattal,

míg [AcOH] = 36 g/l nem lesz  (kb. 2 nap)

Ekkor 80-90% leszívatva, majd ismételve

Így legalább 5 ciklus megy : Térf. prod. 0.7-0.8 g/l×h

Hozam : 79-84%

[AcOH] ~ 36-42 g/l

6, Propionsavas erjesztés

A propionsav baktériumok heterogén erjesztést végeznek, a propionsav mint főtermék mellett jelentős az acetát, a szuccinát (borostyánkősav) és a laktát termelésük is. Az egyes savak képződésének mechanizmusa az alábbi :

Y = flavoprotein

EMP = Embden-Meyerhof-Parnas glikolitikus út

HMP(PPC) = Hexózmonofoszfát (pentózfoszfát) út

Mivel a propionsav baktériumok a glükóz katabolizmusához mind az EMP, mind pedig a HMP útat ígénybeveszik, méghozzá eltérő arányban, ezért a termékeloszlás szabályozása szempontjából fontos az egyes reakciók sztöchiometriájának figyelembevétele (Biotechnol. Bioeng. 27, 67(1985).

Más szubsztrátokra is általánosítva, legyen a mindig közös intermedier a piroszőlősav, a számolás kiindulóvegyülete. Ebből a mikroba sejttömeg képződése a

4 PYR + 5.75 NADH + 33.7 ATP = 3 C4H4pO4nN4q

egyenlettel írható fel. A szükséges ATP mólok száma az 1 mól ATP-re számolt sejttömeg hozamkonstansból határozható meg, amely átlagosan YX/ATP=10.5 g/mol a legtöbb baktériumra. Ugyancsak jellemző a baktériumok átlagos C tömegaránya, amely 0.462, e két adatból számolható a 4 piroszőlősavhoz szükséges ATP mólok száma (a 33.7 mol ATP). A redukált koenzim-szükséglet pedig a sejttömeg redukciófokából számolható :

g = 4 + p - 2n -3q = 4.29

Ebből és a piroszőlősav redukciós fokából meghatározható a szükséges redukált koenzimek mólszáma.

A piroszőlősav képződés sztöchiometrikus egyenlete az EMP ill. HMP úton :

a*glükóz = 2a PYR + 2a NADH + 2a ATP ill.

3b*glükóz = 5b PYR + 36 CO2 + 11b NADH + 5b ATP

ahol az a és b  az adott reakcióút részvételi arányát jelenti a piroszőlősav képződésében.

A propionát-képződés egyenlete :

c PYR + c NADH + c FMNH = c*propionát + c ATP

A succinát-képződés egyenlete :

d PYR + d CO2 + d NADH + d FMNH = d*succinát + d ATP

(GTP = ATP)

A laktát-képződés egyenlete :

e PYR + e NADH = e*laktát

Az acetát-képződés egyenlete :

f PYR = f*acetát + f ATP + f FMNH + f CO2

És 	        g NADH = g FMNH .

Az egyesített egyenlet pedig :

3 C4H4pO4nN4q - (a + 3b)*glükóz + e*laktát +

+ (2a + 5b - c - d - e - f - 4)*piruvát +

+ (2a + 11b - c - d - e - g - 5.75) NADH + (f + g - c - d) FMNH +

+ (2a + 5b + c + d + 7 -33.7) ATP + (3b + f -d) CO2 +

+ c*propionát + d*succinát + f*acetát º 0

A glükóz (rh piruvát ) a-ad része termékképződésre, (1-a) része biomassza képződésre használódik :

100 a = (a + 3b ) ; ami azt adja meg, hogy 100 mól glükózból mennyi használódik terméképzésre.

Laktát-képződésre        : e = YL = aXL			  ahol Yi = az i vegyület

Propionát-képződésre   : c = Yp = aXp				moljainak száma

Succinát-képződésre     : d = YSu = aXSu		 	Xi = a 100 mol glükózból

Acetát-képződésre        : f = YA = aXA			       képződő i termék mol-

Széndioxid-képződésre : (3b + f -d ) = YCO2 = aXCO2		jainak a száma.

A glükózegyenleg : (a +3b -100a) = -2      ô a 2 glükózból 4 PYR képződik.

(termékre)  	  (biomasszára)

Az intermedierek általában nem halmozódnak fel a sejtben így a szakaszos erjesztés végén, vagy folytonos erjeszténél steady state-nél ezekre igaz :

(2a + 5b - c - d - e - f - 4) = 0		pirosszőlősavra

(2a + 11b - c -d - e - g -5.75) = 0		NADH-ra

(f + g - c -d) = 0		FMNH-ra

Ha az 5 termékből négynek ismerjük a moláris, akkor a fenti 9 egyenlet 13 ismeretlenje 9-re csökken, vagyis az a-g, a,d glüfózfogyás és az 5. termék moláris mennyisége meghatározható. Vagy ha a 100 mól glükózból képződött 3 termék moláris mennyisége és az a ismert, akkor a maradék 2 termék mennyisége számolható.

Ha a fenti egyenletrendszerben a b = 0 ; vagyis a HMP út nem működik, akkor is elvégezhető a fenti matematikai művelet. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kísérletileg meghatározott termékösszetételből 2-3 értéket elfogadva kiszámítsuk a maradék termékek moláris mennyiségét úgy, hogy figyelembevesszük a HMP út részvételét is (b¹0), ill. elhagyjuk azt (b=0). Amikor a számolt termékmennyiségek közel azonosak a kísérletileg mért értékekkel, akkor az a varáció igaz, tehát így lehetőség van az EMP és HMP útak szerepének tisztázására.

Ezzel a módszerrel azt kapták, hogy a Propionibacterium pentosaceum a glükóz katabolizmusának kb. 60%-át a HMP úton bonyolítja le, ugyanakkor a P. petersoni mindösze 10%-ban használja a HMP utat

Pentóz erjesztésnél is elvégezhető a fenti analízis, L-arabinóz erjesztésénél azt kapták, hogy a totál CO2 képződésből (YCO2/ara mol/mol = 0.38)  kb. 0.2 a HMP úton képződik.

6.1., Szakaszos propionsavas erjesztés

(Appl. Biochem. Biotechnol. 17,295(1988))

Egy ill. két-lépcsős pH-szabályozott erjesztési módszer ismert. Az egylépcsősnél Propionibacterium acidi-propionici (Anderson TM : Eur. Pat. Appl. EP 95.268,1983) baktériumot, ill. Lactobacillus casei és Propionibacterium shermanii kevert tenyészetet használtak (Bodie EA et. al. : Eur. Pat. Appl. EP 141.642,1985). A Lactobacillus először tejsavat képez a savó laktóztartalmából, majd abból a P. shermanii propionsavat. A kétlépcsős eljárásnál e két baktériumot külön fermentorban szaporítják, ill. egymásután használják propionsav termelésre (Ahern, WP et. al. : Eur. Pat. Appl. EP 160.417;1985).

A P. shermanii szabad sejtes formában 2.1 g/l propionsavat termel 160 óra alatt (lassú szaporodású baktérium !) savval hidrolizált savóból (a moláris hozamkonstans : YPS/L = 0.95). Ha a képződő savat CaCO3-tal megkötik, akkor 4 g/l propionsav termelődik, a YPS/L = 1.1. Cukornád bagaszon adszorptív rögzített baktériumok esetén CaCO3  nélkül 5.5 g/l propionsavtermelés, ill. YPS/L = 2.9 érhető el, CaCO3-tal 10 g/l ill. 2.1 mol PS/mol laktóz kapható (Proc. Biochem. 26,217(1991)).

A térfogati produktivítások szakaszos erjesztésnél a fenti P. shermanii baktériumra CaCO3-tal :

Szabad sejtes : mPS = 0.08 g/l×h

Rögzített sejtes : mPS = 0.15 g/l×h

Rögzített sejtes (2x töménységű savóra) : mPS = 0.21 g/l×h

a propionsav mellett 2-4 g/l ecetsav és 1-4 g/l tejsav is képződik a 30 g/l hidrolizált laktóz tartalmú savóból. (Lásd még Appl. Bioch. Biotechn. fent)

6.2., Rögzített sejtes erjesztés

(Biotechnol. Bioeng. 36, 705(1990))

A rögzítés zsugorított üvegszűrő alapból készített Raschig gyűrűkön történt (0.7 cm magas, 0.2 cm falvastagság, 0.2 cm belső átmérő, porozitás 60%, pórusátmérő 60-100 mm). Az adszorptív kötődés gyenge, valószínűleg a két felület azonos töltése miatt. Az erjesztést oszlopreaktorban 37°C-on alulról táplálva valósították meg 45 g/l glükózkoncentrációnál (7 g/l YE + 7g/l bacto-pepton N-forrással ; 0.15 mol/l foszfát pufferrel).

Összehasonlításképpen közöljük a szabad sejtes folytonos erjesztés eredményeit is (pHstat = 6), valamint egy nem szabályozott pH-jú, ill. az oszlop aljától 1/5-öd, ill. 1/2-ed hossznál 5.7-re állított pH-jú rögzített sejtes (Propionibacterium acidi-propionici) erjesztés eredményeit :

Folytonos	pH álított	nem pH szabályozott

Higítási seb. (Dh-1)			0.1		  0.039		0.039

Tartózkodási idő (h)			10 		  26			26

Leerjedt glükóz (g/l)		 -		  37			18

Propionsav konc. (g/l)		 -		  19			12

Térf. prod. (g/l×h)			0.8		  0.73			0.47

YPS/S (g/g)						  0.51			0.68

Kilépő pH				6.0		  5.7			4.9

Ca-alginát gélben rögzített Propionibacterium sp.-t CSTR üzemmódban alkalmaztak (Biotechnol. Lett. 7, 821(1985)) :

- a szabad sejtek 18 g/l Na-laktátból 6.3 g/l propionsavat és 2.8 g/l ecetsavat	   termelnek (80%-os hozam), a 20% szaporodásra és maintenance-ra fordítódik.

- a rögzített baktériumok u.ilyen szubsztrátból 1/3-ad géltérfogat /össz.térf. 	  aránynál :

D = 0.2-nél  6 g/l×h

D = 0.4-nél 10 g/l×h

nem 100%-os konverzió esetén.

6.3., Kevert mikróbás erjesztések

Az eddig többször említett Propionibacterium shermanii a laktózt nem erjeszti, ezért laktóztartalmú szubsztrát esetén az egyik megoldás lehet tejsavbaktériumokkal együtt használni a fenti propionsav baktériumot.

Szakaszos erjesztésnél tejsavbaktériumként a Lactobac. acidophilust, propionsav baktériumként a P. shermaniit használva a következő eredményt kapták (modell kísérletekben : Appl. Envir. Micr. 44,715(1982)) : 100 mól szubsztrátból

L. acidophilus : glükózból 152 M laktát + 2.8 g/l sejt

P. shermanii	  : glükózból 97 M PS + 26 M Acetát + 407 M CO2 + 8.3 g/l sejt

laktátból 55 M PS + 14 M Acetát + 98 M CO2 + 1.6 g/l sejt

P. shermanii	  : glükóz + laktátból (33 M laktát + 2 M Gl ¾® 60 M PS, she)

182 M PS + 48 M Ac + 306 M CO2 + 2.6 g/l sejt

L. acidophilus    ü

+          ½    glükózból : 75 M PS + 314 Ac + 242 M CO2 + 7.7 g/l sejt 	.  P. shermanii    þ

Glükózon kevert kultúrában mindkét baktérium gyorsabban szaporodik, de a L. acidophilus 20%-al " túlszaporodja " a P. shermaniit. Kevert kultúrában sem mutatható ki tejsav, mivel azt a propionsav-baktérium átalakítja.

Ezek alapján L. caseit és P. shermaniit használtak a savó közvetlen propionsavas erjesztésére (Appl. Micr. Biot. 25,434(1987)), mivel a P. shermanii folytonosan eltávolítja a gátlóhatású tejsavat, így gyorsabb erjesztés érhető el :

Laktózfogyás       : 1.05 g/l×h

Propionsav képz. :  0.65 g/l×h