6. Butil-alkoholos erjesztések

Az eddig tárgyalt zömmel homogén végterméket szolgáltató erjesztések (etil-alkoholos, tejsavas) mellett egyre nagyobb jelentőségűek lehetnek a heterofermentatív erjesztések, ezek közül is a butil-alkoholos erjesztések. Ezeknél a n-butil-alkohol mint főtermék mellett mindig képződnek kisebb-nagyobb mennyiségben egyéb alkoholok (etil-alkohol, izopropil-alkohol), aceton és szerves savak (ecetsav, vajsav, stb.), de melléktermékként szén-dioxid és hidrogéngáz is.

A butil-alkoholos erjesztés két fő típusa:

a butanol-aceton-etanol (ABE), ill.

az izopropanol-butanol-etanol (IBE) erjesztések.

6.1. Az ABE erjesztés mechanizmusa

A Clostridium baktériumcsaládba tartozó mikróbák képesek keményítőt (egyesek cellulózt) közvetlenül, vagy egyszerűbb szénhidrátokat (glükózt, fruktózt, xilózt, szacharózt, laktózt, stb.) anaerob körülmények között erjeszteni. Nevüket onnan kapták, hogy spórázáskor a nagyméretű endospórák deformálják a sejtfalat, dobverő, vagy egyéb sejtformátumot létrehozva. A gram-pozitív baktériumok pálcika alakúak, egyik végükön több ostorszerű mozgásszervük van, keményítőszerű tartaléktápanyagot tárolnak.

A fenti szénhidrátokból képződő piroszőlősav sorsa a vajsavas clostridiákban:

E két reakcióútnak a részletezése:

Szakaszos erjesztés esetén az első 15 órában gyors szaporodás és acetát, ill. butirát képzés miatt gyors pH csökkenés (Yacetát/S = 0,16; Ybutirát/S = 0,34) játszódik le minimális alkohol (etanol+butanol) és aceton képződés mellett. Ezért ezt az erjedési szakaszt acidogén fázisnak is hívják. A következő 15 órában a sejtszám nem változik, de az előző fázisban képződött savak kb. 60%-a acetonná és butanollá metabolizálódik. Ezt a fázist szolvendogen szakasznak is hívják.

Az átváltást a két szakasz között meghatározza a NAD/NADH arány, az Ac-CoA aktiváló hatása és a butirát gátló hatása: az aceton út esetén nincs szükség 2 mól NADH-ra, mint a vajsavas útnál, így ezek részt vehetnek a butanol képzésében. Másrészt az Ac-CoA aktiválja a NADH-ferredoxin reduktázt, a NADH pedig kompetitív inhibitora a ferredoxin-NAD reduktáz ( egyenlet) enzimnek.

(Szabályozás: BBA.421,334-347(1976); Újabb: Biotechn. Bioeng. 32, 843-52 (1988)).

A butanol ill. a vajsav szaporodás ill. metabolizmus gátlása pedig a következő módon foglalható össze:

A butanol jelentősen gátolja a Clostridiumok szaporodását már 0,7-1,5 %-os koncentrációban (utóbbinál már teljes gátlás tapasztalható), valószínüleg a lipoproteinekre kifejtett hatása miatt. Mutációval csak kismérvű butanol-toleranciát sikerült elérni.

A vajsav hatása kettős, egyrészt 0,4 %-os koncentrációnál gátolja a szaporodást, de 0,2 %-os koncentrációnál növeli az oldószer (butanol, etanol, aceton) hozamot és azok egymáshoz viszonyított arányát is megváltoztatja. Az acetát adagolása szintén hozamnövelő termékösszetétel változtató hatású.

Érdekes kísérleti megfigyelés, hogy a szén-monoxid szintén megnöveli az "oldószer" arányát a termékek között, méghozzá a H2 képződés rovására. A CO tehát a hidrogenáz enzimet gátolva csökkentette a redukált NADH koenzimből a H2 képződést, ezzel a NADH az "oldószerek" képződésében alapvető redukcióra használódhatott fel. Ebből is következik, hogy az ABE erjesztés heterogén termékskáláját az elektronáramlás iránya és ezek aránya határozza meg. Ha a hidrogenáz enzimet szén-monoxiddal teljesen gátoljuk, akkor a termékek között még tejsav is megjelenik. A hozamok és az elektronok százalékos megoszlása az egyes termékek képződése során:

| Termékek | Kontroll |  |  |  |  | 10 % CO + anaerob gáz (N2 + H2 + CO2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YM/M | Yg/g |  | Elektronok %-a |  | YM/M | Yg/g |  | Elektronok %-a |  |
| Ecetsav (2C) | 0,09 | 0,03 |  | 3 |  | 0,14 | 0,05 |  | 3,9 |  |
| Vajsav (4C) | 0,024 | 0,012 |  | 2 |  | 0,03 | 0,016 |  | - |  |
| Aceton (3C) | 0,3 | 0,097 |  | 20 |  | 0,23 | 0,074 |  | 13 |  |
| Butanol (4C) | 0,54 | 0,22 | 0,336 | 53 | 77 | 0,71 | 0,288 | 0,393 | 61 | 79,4 |
| Etanol (2C) | 0,08 | 0,019 |  | 4 |  | 0,12 | 0,031 |  | 5,4 |  |
| Sejt (CH1,8O0,5N0,2) | 0,29 | 0,039 |  | 5 |  | 0,29 | - |  | - |  |
| H2 | 1,56 | 0,017 |  | 13 |  | 1,2 | 0,013 |  | 10 |  |
| CO2 (1C) | 2,31 | 0,56 |  | 0 |  | 1,6 | 0,01 |  | 0 |  |

6.2. Az IBE erjesztés mechanizmusa

A reakciómechanizmust tekintve az IBE erjesztés csak egy plusz enzim - az izopropilalkohol-dehidrogenáz - jelenléte és működése következtében különbözik az ABE erjesztéstől:

Egy hexózból (6C) tehát 1 mol izopropanol (3C), 3 mol CO2 (3C), 2 mol ATP, (4-2) = 2 mol NADH képződik, az Ac-CoA regenerálódik, de ehhez felhasznál egy acetát molekulát.

6.3. Az ABE erjesztés modellezése

(Biotechnol. Lett. 12(9), 693 (1990)).

Egy termék esetén a termékképzés sebessége:

Ugyanez i termék esetében:

A szubsztrátfogyás sebessége pedig:

Behelyettesítve dPi/dt ill. mx értékeket:

A k1 és k2 értékeit meghatározhatjuk nemlineáris regressziós technikával a modell és a kísérleti adatok közötti különbségek minimalizálása révén (Biotecnol. Bioeng. 27, 1246-1257 (1986) ill. Can. J. Chem. Eng. 64, 625-631 (1986)).

A m meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a szaporodást gátolja az ecetsav (A), a vajsav (V), és a butil-alkohol (B), vagyis:

ahol: 	IPmax = az inhibitáló termékek össz koncentrációjának maximális értéke 		(itt IPmax = 17,1),

n: a gátlás foka (itt n = 3,75)

(Biotechn. Bioeng. 27, 280-85 (1985)).

A butil-alkohol vajsavból képződik, de csak  a nem disszociált vajsav mennyisége vehető figyelembe, mivel csak az tud bejutni a sejtbe.

A vajsav akkumuláció sebessége:

A butanol akkumuláció sebessége:

ahol:	mB = butanol speciális képződési sebessége (1g sejtből 1h alatt képződött 		butanol)

Az aceton képződés viszont a nem disszociált ecetsav bejutásától függ:

ahol:	mAC = aceton speciális képződési sebessége (h-1)

Az etil-alkohol, az acetoin és a tejsav képződés sebessége:

A nem disszociált savak (ecetsav, vajsav) koncentrációját a Handerson-Hasselback egyenlettel lehet meghatározni:

ahol  pKa	 vajsavra = 4,82

ecetsavra = 4,76.

# 6.3  ABE  erjesztési technológiák

Mint láttuk az ABE erjesztésénél már 0,7-1,5%-os butanol-koncentrációnál jelentős termékgátlás lép fel mind a szaporodás, mind a termékképzés vonatkozásában. Ezért rendkívül nagy erjesztőtérben lehet csak ipari méretekben az ABE erjesztést elvégezni, vagy növelni kell a térfogati produktivitást. Erjesztő mikroorganizmusként kizárólag a clostridium acetobutylicum törzset használják.

## Szakaszos technológiák

Szakaszos technológiákat dolgoztak ki keményítőtartalmi, cellulóz ás hemicellulóz tartalmú, szaharóztartalmú és laktóztartalmú nyersanyagok erjesztésére. A keményítőtartalmú nyersanyagok közül legfontosabb a kukorica, amelynek szemeiből a csírát eltávolítják, kalapácsos malomban őrlik, majd folytonos főzőben (pl. jet cooker) a keményítőtartalmát elcsirizesítik, oldatba viszik (Beesch, SC.: Ind. Eng. Chem. 44, 1677 (1952) Appl. Microbiol. 1, 85 (1983):

A melasz szintén felhasználható erjesztésre, az alkalmazott technológia is hasonló, csak a csirizesítő helyett egy folytonos sterilezőt alkalmaznak (Beesch SC.: Appl. Micr. 1, 85 (1983):

Kevesebb EtOH, mint kem. tart.

Cellulóztartalmú anyagoknál előhidrolízis szükséges, gyenge savas hidrolízissel pentózok nyerhetők, enzimesen a cellulóz egyrésze is lebontható glükózzá és cellulózzá. Az egyes cukrokból képződő ABE hozam (Biotechnol. Lett. 4, 247 (1982):

cellulóz:		YP/S= 0,31

manóz:		YP/S= 0,25

xilóz:			YP/S= 0,10

200t fűrészpor (vagy faforgács) per hét feldolgozása esetén 2t aceton, 24t butanol és 4t etanol nyerhető (Trends Biotechnol. 1, 12 (1983), melyeknek értéke 150%-a a teljes előállítási költségnek.

Ultraszűrt savból 0,14-0,24 g/l*h térfogati produktivitással nyerhető oldószer, akkor is ugyanennyi, ha előhidrolízist alkalmaznak (Biotechnol. Lett. 7, 601 (1985).

Glükóztartalmú (55g/l) szintetikus táptalajon is végezhető erjesztés. A 10% inokulummal oltott 35oC-os erjesztéseket konstans pH-értéken végrehajtva a következőeredményeket kapták (Appl. Microbiol. Biotechnol. 19, 422 (1984):

| pH | YPO/S | YX/S (max) | dS/dt=0-nál idő(h) | YX/S | YPS/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 0,31 | 0,04 | 60 | 0,007 | 0,04 |
| 5,0 | 0,34 | 0,05 | 45 | 0,025 | 0,16 |
| 5,5 | 0,24 | 0,04 | 65 | 0,020 | 0,22 |

PS=össz sav

PO=össz oldószer

Leggyorsabb a glükóz átalakítás pH=5,0-on, itt a legnagyobb a szubsztrátra vonatkoztatott oldószer-hozam, de már fele annyi szerves sav (0,1 ecetsav + 0,06 vajsav-hozammal egységnyi glükózból) is képződik. Még rosszabb a helyzet pH=5,5-ön (majdnem azonos az oldószer és sav-hozam) legjobb az oldószer/szerves sav arány viszont pH=4,5-ön (0,31/0,04=7,7), ahol viszont a glükóz teljes  felhasználása esetén (dS/dt=0), az erjedés 60. órájában a mikrobatömeg kb. 20%-ra esik vissza a maximális értékhez viszonyítva (sejtlízis miatt, amelynek oka a táptalaj N-forrásának kimerülése) A pH=4,5-ön kapott térfogati produktivitás: 0,3g/l*h

## Folytonos ABE erjesztési technológiák

A folytonos technológiák előnye a  nagyobb térfogati produktivitás, könnyebb erjesztés irányítás, autómatizálhatóság, stb. Hátránya a befertőződés és a spontán mutáció veszélye.

Általános megfigyelés, hogy szénhidrát limitált erjesztésnél csak ecetsav és vajsav képződés játszódik le, bár a mikrobaszám növelése (a hígítási sebesség csökkentése) és a szénhidrát-koncentráció növelése (ami le nem erjesztett szénhidrátot eredményezhet) szolventogénné teszi a folytonos erjesztést (Biotechnol. Lett.  4, 477 (1982). A két hatás optimálása révén 4% glükóz tartalmú komplett táptalaj (élesztőextrakt, p-aminobenzoesav, biotin, NH4-Ac, MgSO4 és foszfátsók) esetén stabil folytonos erjesztés érhető el pH=4,8 és 35oC-on:  D=0,06 h-1; 9g/l butanol; 3,5g/l aceton; 0,5g/l etanol és 4g/l savtermeléssel; kevesebb, mint 1g/l maradék glükózkoncentrációval. A térfogati produktivitás: 0,75g/l*h. A mikroba-koncentráció (2,5g/l) 20 napig nem változik (Biotechnol. Lett. 7, 503 (1985).

Nitrogén-limitálás esetén is csak savas közegben (pH 4,0-4,5) tapasztalható módszer képződés, jelentős savtermelés mellett (Biotechnol. Bioeng. 27, 681 (1985). Itt is és foszfát-limitnél is jelentős mennyiségű szénhidrát marad erjesztetlenül, ezt kétlépcsős folytonos erjesztéssel lehet elkerülni ( Eur.  J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 15, 201 (1982):

Kis (6*10-4 mol/l) foszfátkoncentrációnál végzett szakaszos erjesztésnél:

YPO/S= 0,31		[G]72h= 0

YPS/S= 0,03		[Pi]7h = 0

Térf.prod.: 0,26 g/l*h

pH=6,6®5,0

T= 37oC  (0-7h)

30oC   (7-72h)

Egy lépcsős folytonos erjesztésnél (20%-a  a szénhidrátnak visszamarad):

YPO/S= 0,26

Kétlépcsős folytonos erjesztésnél (99,7%-a a szénhidrátnak leerjed):

1.lépcső		2.lépcső

pH 			    4,3			   4,3

hőfok			    37			   33

D(h-1)			  0,125		  0,03

YPO/S       		   0,23			  0,31

Térf. prod.(g/l*h)	   0,45			  0,45

Növelhető az oldószer-koncentráció, ha a kétlépcsős folytonos fermentációnál külön optimálják az egyes fermentorokat (Appl. Micr. Biotechnol. 33, 269 (1990):

pH			D(h-1)

1. lépcsőben			4,5			0,08

2. lépcsőben			5,0			0,04

Térf. prod.(g/l*h) = 0,56

Oldószer konc. = 21g/l

(12,7 BuOH + 6,5 Aceton + 1,8 g/l EtOH)

YPO/G= 0,37

## Sejtrecirkulációs ABE erjesztések

A sejtrecirkuláció minden esetben termék-elválasztással összekötött, ezért a mikrobakoncentráció növelésével gyorsítható az erjesztés, ezáltal növelhető a térfogati produktivitás, de nem emelkedik a termékkoncentráció.

A recirkuláció 0,2 mm pórus átmérőjű sterilezhető polipropilén kapillárisokból összeszerelt mikroszűrővel látszik legegyszerűbben megoldhatónak:

| D (h-1) | Xstatt (g/l) | YPO/S,YPS/S (-) | Oldószer konc. (g/l) | Térf.prod. (g/l) | Maradék [G] (g/l) | mP (g/g*h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,40 | 4 | 0,3 | 6 | 1,5 | 40(67%) | 0,6 |
| 0,125 | 4 | 0,3 | 10,2 | 1,25 | 27(45%) | 0,3 |
| 0,3 | 8 | 0,3 | 10,5 | 3,2 | 25(42%) | 0,4 |

A glükóz teljes elerjesztése céljából valószínűleg a bemenő oldat koncentrációját kellene csökkenteni (pl. 4% glükózkoncentrációra), mert így komplett átalakítás esetén sem emelkedne az oldószer-koncentráció a jelentős gátlási tartományba.

Melasz erjesztését kétlépcsős recirkulációs módszerrel lehet javítani (Appl. Micrbiol. Biotechnol. 34, 168 (1990). Az első lépcső (mikroba produkciós lépcső) egy szubsztrát limitált chemostat (20g/l szénhidrát teljes átalakításával), a második sejtrecirkulációs termékképzéses lépcső (40-45g/l szénhidráttartalmú melasszal): a két erjesztő térfogat-arány: 1:10; pH=5,4; hőfok: 31,5 oC

## Termék-extrakció erjesztések

A térfogati produktivitás úgy is növelhető, hogy az erjesztéssel párhuzamosan a gátló hatású butanol ill. az ABE-t extrakcióval kivonjuk a fermentléből, így a szubsztrát nagyobb koncentrációban ill. több lépcsőben u.n. rátáplálásos módszerrel (fed batch) adagolható. Hatékony extrahálószer választásával a termékkoncentráció is növelhető.

A termék extrakció megoldható in situ oldószer-betáplálással a fermentlébe. Ennek feltétele, hogy az oldószer ne legyen toxikus a mikroorganizmusra, lehetőleg ne befolyásolja a termékképzésüket. Az oleil-alkoholt (cisz-9-octadecen-1-ol) ilyennek találták (J. Term. Technol. 63, 181 (1985) és szakaszos erjesztésnél próbálták ki. A 80 g/l glükóz-koncentrációjú erjesztendő léhez 60-70 tf%-nyi oldószert adtak, az erjesztés alatt ezt glükózadagolással tartották, a pH=4.5-5.5 között, a fermentlé butanol-koncentrációját 2 g/l alatt tartják lúg ill. új oldószer adagolással. Így 178 óra alatt 20 g/l butanol és 10 g/l acetonképződést kaptak az erjesztett oldatban (amelyből természetesen parallel extrahálták azt).

A nem optimált eljárás térfogati produktivitása: 0.17 g/l*h (nem jobb, mint egy normál szakaszos erjesztésé), másrészt a butanol megoszlási hányadosa kedvező (Kd=3.7), de az acetoné nagyon rossz (Kd=0.44).

A másik extrahálószer a dekanol, amely viszont toxikus a C. acetobutylicum sejtekre, ezért a sejteket először az előző pontban ismertetett mikroszűrővel folytonosan eltávolítják, a termékáramot átvezetik egy négylépcsős keverős-ülepítős extraktoron. A dekanol előzőleg vajsavval telítik, mert annak megoszlási hányadosa közel van a butanoléhoz (Kd ez utóbbira 6.2). Acetonra 0.7, etanolra 0.45-ös a megoszlási hányados. Az extrahált oldatot visszavezetik az erjesztőbe. Legjobb eredményt X= 7g/l sejtkoncentrációnál és D=0,1h-1 hígítási sebességnél kaptak:

butanol konc.:  14,5g/l

térfogati prod.:  3,1g/l*h

(Appl. Microbiol. Biotechnol. 27, 221 (1987)

## Rögzített sejtes erjesztések

A clostridium butylicum sejtek rögzítésére Ca-alginát gélbezárást, ill. csontszénen és cserfaforgácson történő abszorpciót használtak.

A Ca-alginát rögzített sejtek esetén a legjobb eredményt mutans törzsekkel értek el. Pl. egy spo A2 jelű mutáns (korán spomláló, glükózpolimert nem tartalmazó) szabad sejtes szakaszos, rögzített sejtes szakaszos és fluidágyas folytonos szacharóz erjesztési eredményei a következők:

| Erjedési megoldás | oldószer konc. (g/l) | butanol konc. (g/l) | ABE arány | produktivitás (g/l*h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szakaszos (szabad sejtes) | 18,1 | 11,2 | 3,2:6:0,4 | 0,21 |
| Szakaszos (rögzített) | 16,6 | 10,0 | 3,9:6:0,3 | 0,24 |
| Fluid ágyas | 15,4 | 8,4 | 3,0:6:0,4 | 3,02 |

Mindhárom rendszer a szacharózra számolt oldszer hozamkonstans: YPO/S=0,44-0,65; ami sokkal jobb, mint más törzsek és glükózra kapott értékek (Appl. Euviron. Microbiol 50, 477 (1985).

Koncentrikusan elhelyezett dróthálóra felvitt Ca-alginát gélben glükóz szubsztráton, nem szaporodó C. acetobutylicum sejtekkel valóban kisebb produktivitást lehet elérni:  YPO/S=0,7g/l*h (Eur. J. Appl. Micr. Biotechn. 17, 143 (1983). A nem szaporodó állapotot N-forrás megvonásával érik el, míg a működő életképességet időnként adagolt szaporító talaj (N-t is tartalmaz) pulzációval oldották meg. A kis produktivitás ha a kis sejtkoncentráció:

a butanol képződésére vonatkoztatott sejthozam itt: YX/BuOH=0,02

míg szabad sejtes szakaszos erjesztésnél:		      YX/BuOH~0,34

szaporodó rögzített sejteknél pedig:		      YX/BuOH~0,52-0,76

Csavarforgácson adszorpcióval rögzített C. acetobutylicum sejtek szintén nem szaporodó - de időnkénti táptalaj-adagolással szinten tartott - állapotban oszlopreaktorban, a glükózt a következő állandókkal jellemezhető módon erjesztették (Enzyme Micro. Techn. 7, 230 (1985):

YPO/S=0,3

produc.:1,5g/l*h

glükóz konc.: 20g/l

Csontszénen adszorbeált C. acetobutylicum oszlopreaktorban savó-permeátumra a következő értékeket adta (Enzyme Micr. Techn. 9, 668 (1987), Biotechnol. Bioeng. 38, 518 (1991):

|  | YPO/S | D (h-1) | Laktóz erj. (%) | produkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,36 | 0,55 | 48,9 | 4,6 |
|  | 0,33 | 0,97 | 29,0 | 5,8 |
|  | 0,33 | 1,34 | 25,0 | 5,8 |
| max | 0,32 | 0,40 | 40,0 | 2,9 |
|  | 0,23 | 1,0 | 30,0 | 4,1 |

Összehasonlítani csak teljes erjesztéseknél van értelme!

D«Laktóz erj. «100%«produkt.

A nem teljes leerjedés miatt jobb megoldás egy két lépcsős rögzített reaktor használata (Enzyme Micr. Techn. 9, 672 (1987)

1.lépcső	D=0,3h-1			2.lépcső	D=0,13h-1

[PO]=8,65g/l					[PO]=9,84g/l

Erj.%=46%					Erj.%=53,5%

YPO/S=	0,35					YPO/S=	0,32

Prod.=2,6g/l*h				Prod.=0,15g/l*h

Ebben az esetben azonban jelentős termékgátlás lép fel, amelyet a 2.oszlop kis produktivitása jól jelez.

## Erjedési eljárások termék "kiűzéssel"

Mivel az ABE termékek tenziója jelentős az erjesztés hőmérsékletén, ezért gátló hatásukat gázokkal történő kiűzéssel csökkenthetjük, másrészt a térfogati produktivitás is növelhető pótlólagos szubsztrát adagolással.

Szakaszos erjesztést 25g/l-es laktóztartalmú ultraszűrt savó esetén in situ N2 gáz átbuborékoltatással (2,7 V/V min. sebességgel) hajtották végre (Biotechnol. Lett. 8, 725 (1986). A vivőgázból hűtéssel távolították el az  oldószereket, a kiűzést az erjedés 24. órájától végezték. Összehasonlítva egy szakaszos erjesztéssel a következő eredményeket kapták.

|  | Szakaszos | kiűzéses szakaszos |
| --- | --- | --- |
| Erjesztési idő (h) | 50 | 52 |
| ABE (g/l) | 11,3 | 15,7 |
| YPO/S | 0,39 | 0,27 |
| Térf.prod. (g/l) | 0,22 | 0,31 |

Folytonos erjesztésű erjesztést rögzített mikroorganizmusokkal és gázkiűzéssel oldották meg (Enzyme Micr. Tech. 9, 672 (1987). Rögzítést az előző részben tárgyaltuk, itt csak annyit, hogy két oszlopreaktor közé iktatták be a gázkiűzőt:

Eredmények:

|  | 1.oszlop |  | kiűző után | 2.oszlop |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hígítási sebesség (h-1) |  | 0,3 | - | 0,13 |  |
| Etanol (g/l) |  | 0,48 | 0,20 | 0,38 |  |
| Aceton (g/l) |  | 2,06 | 0,05 | 1,49 |  |
| Butanol (g/l) |  | 5,00 | 0,55 | 3,68 |  |
| Vajsav (g/l) |  | 0,52 | 0,54 | 0,75 |  |
| Ecetsav (g/l) |  | 0,75 | 0,70 | 0,99 |  |
| Laktóz (g/l) |  | 26,4 | 26,4 | 12,9 |  |
| haszn. laktóz (g/l) |  | 27,4 | - | 13,5 |  |
| YPO/S (-) |  | 0,29 | - | 0,35 |  |
| Térf.prod. (g/l*h) |  | 2,26 | - | 0,62 |  |
| ABE konc. (g/l) |  | 7,54 | 0,8 | 5,55 |  |

## Termékeltávolítás pervaporizációval

A pervaporizáció jelenesetben az erjesztés alatt képződő illó komponenseknek egy hidrofób membránon történő átjutását, diffundálását, majd az inert (N2) gázáram hatására történő elpárolgását jelenti.

A polipropilén üreges rostokból felépített pervaporizátor felhasználásának folyamatábrája a következő:

L0 = 160 g/l

A membrán jellemzői:	1,8mm belső átmérő

0,4mm membránvastagság

0,2mm pórus átmérő

Modellezése:

Az áramlási sebességek:

Qi=Qe=Q0+QR

A hígítási sebesség a reaktorban:

D=QiV=Q0+QRV

A reaktorba belépő tápközeg oldószer koncentrációja recirkulaciónál:

POi=POe−QRQi∗POR

A reaktor oldószer termelése:

POe∗Qe−POi∗Qi=DPO

Az oldószer-produktivitás:

Pv=DPOe−QRQi∗POR

Az oldószer-hozam:

YPO/S=Qe∗POe−Qi∗POiQ0∗L0+QR∗LR−Qe∗Le

A laktóz hasznosítás (%):

L%=1−Qsz∗LszQ0∗L0∗100

A pervaporáció oldószer fluxusa:

Q=Vc∗POete∗A		aholVe=kondenzált térf.(l)

POe=kondenzált oldószer konc.

te=kondenzálási idő

A=membránfelület (m2)

A membrán szelektivitása:

α=Y1−XX1−Y

ahol  Y=az oldószer súlyaránya a kondenzátorban

X=az oldószer súlyaránya a recirkuláció után

Eredmények laktóz erjesztésénél (%):

D= 0,59h-1-nél

az oldószerhozam YPO/S=0,39;

a laktóz hasznosítás 97,9%;

produktivitás 3,5g/l*h;

A termék azonban itt is csak 0,6%-os az oldószerelegyre, vagyis jelentős energia-befektetéssel töményíteni és frakcionálni szükséges

.

## ABE erjesztések összehasonlítása

Az aceton-butanol-etanol erjesztések, ill. ezen termékek erjesztéses gyártása erős konkurenciával találkozik a petrolkémiai alapokon gyártott termékekkel. Mivel ezek nem élelmiszerként történő felhasználásra, ezért a "szintetikus" elutasítás sem kerül szóba. Előállításuk erjesztéssel jelenleg talán az olajjal nem, de ligmocellulóz, vagy méginkább olcsó keményítő forrással rendelkező országokban (pl. Brazília) kerülhet ismét napirendre (mert az 1960-as évek közepéig hazánkban és máshol is üzemeltek ilyen gyárak), vagy a fosszilis nyersanyagok kimerülése esetén.

Fontos gazdasági szempont az erjesztéssel nyert ABE termékek koncentrációja, hiszen betöményítésük és frakcionált kinyerésük a klasszikus rektifikálással nagyon energiaigényes. 5g/l koncentrációjú butanol ilyen módon történő kinyerése kb. 80MJ/Kg, persze az ilyen összehasonlítás csak energetikai felhasználásnál jelent valamit, mégis több mint 2x annyi energia-befektetést jelent a butanol kinyerése, mint saját energiatartalma (Bioproc. Eng. 3, 93 (1988).

A térfogati produktivitás mellett tehát a másik legfontosabb mérőszám gazdasági számításokhoz az erjesztéssel nyert oldószer-koncentráció. Fontos a szénhidrát alapanyag minél teljesebb elerjesztése és a nem értékes melléktermékek képződésének minimalizálása, mindkettő főleg szennyvíztisztítási okok miatt.

A tárgyalt ABE technológiák e szempontok szerinti összehasonlítása:

| Technológia | Produktivitás (g/l*h) | Oldószer konc. (g/l) | Maradék szénhidrát (g/l) | Melléktermék (g/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szakaszos (szabad sejtes) | 0,2-0,6 | 10-18 | kicsi v. 0 | 1-3 |
| Szakaszos (rögzített) | 0,24 | 17 | - | - |
| Folytonos (gélbezárt) | 1-1,8 | - | - | - |
| Folytonos (adszorbeált) | 1,5-4,1 | - | - | - |
| Folytonos (szabad sejtes) | 0,75 | 13,0 | 1 | 5 |
| Folytonos (kétlépcsős) | 0,6-0,7 | 18,5 | 0 | - |
| Sejtrecirkulációs (kétlépcsős) | 3,6 | 13 | kicsi | - |
| Extrakciós (sejtrecirk.) | 3,1 | 18 | - | - |
| Termék kiűzéses (szabad sejtes) | 0,31 | 16 | - | - |
| Termék kiűzéses (kétlépcsős rögzített) | 2,3+0,6 | - | - | - |