Gyakorló feladatok

1. Nitrálási kísérletekben a kitermelést az alábbi faktorok függvényében vizsgálták:

·	a salétromsav-adagolás ideje [h]

·	a reagáltatás ideje [h]

·	induláskor a megelőző sarzsból van-e maradék a reaktorban [van/nincs]

Az eredmények (a reakció kitermelése):

|  | nincs maradék |  | van maradék |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HNO3 bead. | reakcióidő |  |  |  |  |
| ideje | 4h | 9h | 4h | 9h |  |
| 0.5h | 87.2 | 88.4 | 86.7 | 89.2 |  |
| 4h | 82.0 | 83.0 | 83.4 | 83.7 |  |

a.) Ismerje föl a kísérleti tervet!

b.) Értékelje ki a vizsgálható hatások szignifikanciáját, ha korábbi hosszú kísérletsorozatból rendelkezésre áll egy 20 szabadsági fokú szórásnégyzet s2=0.5!

Megoldás

a.) 23

| Faktorok | z1 | z2 | z3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | beadagolasi ido | reakcioido | vane maradek |
| zj0 | 2.25 | 6.5 |  |
| Dzj | 1.75 | 2.5 |  |
| zjmax (+) | 4 | 9 | van |
| zjmin(-) | 0.5 | 4 | nincs |

|  | beadagolasi ido | reakcioido | vane maradek | kitermeles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 4 | nincs | 87.2 |
| 2 | 4.0 | 4 | nincs | 82.0 |
| 3 | 0.5 | 9 | nincs | 88.4 |
| 4 | 4.0 | 9 | nincs | 83.0 |
| 5 | 0.5 | 4 | van | 86.7 |
| 6 | 4.0 | 4 | van | 83.4 |
| 7 | 0.5 | 9 | van | 89.2 |
| 8 | 4.0 | 9 | van | 83.7 |

b.)

|  | Effect | Coeff. |
| --- | --- | --- |
| Mean/Interc. | 85.45 | 85.45 |
| (1)beadagolasi ido | -4.85 | -2.425 |
| (2)reakcioido | 1.25 | 0.625 |
| (3)vane maradek | 0.60 | 0.30 |
| 1 by 2 | -0.60 | -0.30 |
| 1 by 3 | 0.45 | 0.225 |
| 2 by 3 | 0.15 | 0.075 |
| 1*2*3 | -0.50 | -0.25 |

A szignifikancia vizsgálatához: bkrit=2.086*0.25, tehát csak b1 és b2 szignifikáns.

c.) Milyen kitermelésre számítana 1 h beadagolási időnél, 6 h reakcióidőnél, amennyiben induláskor a megelőző sarzsból nincs maradék a reaktorban!

Y= 85.45-2.425(-0.714)+0.625(-0.2)

2. Félüzemi kísérletben három faktor hatását vizsgálták a kitermelésre. Az eredmények a következők:

| hőmérséklet | katalizátor |  |
| --- | --- | --- |
| 0C | A | B |
| 100 | 69*;70** | 62*;63** |
| 120 | 82*;83** | 92*;93** |

A *-gal jelzett kísérleteket az egyik reaktorban, a **-gal jelzetteket a másik reaktorban hajtották végre.

a.) Ismerje fel a kísérleti tervet! Van-e olyan hatás, ami ebből a tervből nem értékelhető ki akkor sem, ha jelentős lenne?

b.) Értékelje ki és értelmezze a faktorok hatását és kölcsönhatását, rajzoljon főhatás- és kölcsönhatás-ábrákat!

c.) Milyen kísérleteket tartana célszerűnek a linearitás ellenőrzésére?

d.) Milyen kitermelésre számítana az A katalizátorral 105 0C hőmérsékleten végzendő kísérletnél?

a.)  23 terv, minden hatás kiértékelhető, nincs keveredés

a faktorok: hőmérséklet, katalizátor, reaktor

| Faktorok | z1 | z2 | z3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hom | katal | reaktor |
| zj0 | 110 |  |  |
| Dzj | 10 |  |  |
| zjmax (+) | 120 | A | * |
| zjmin(-) | 100 | B | ** |

b.)

|  | hatás | b |
| --- | --- | --- |
| átlag/b0 | 76.75 | 76.75 |
| (1)HOM | 21.50 | 10.75 |
| (2)KAT | 1.50 | .75 |
| (3)REAKTOR | 1.00 | .50 |
| 1 * 2 | 8.50 | 4.25 |
| 1 * 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2 * 3 | 0.00 | 0.00 |
| 1 * 2 * 3 | 0.00 | 0.00 |

c.)  mindkét katalizátorral, mindkét reaktorban 110 0C-on

d.)  76.75+10.75*(-0.5)+0.75*(-1)+4.25*(-0.5)*(-1)=72.25

(a hierarchia-szabály miatt a b2x2 tag is kell a modellbe)

3. Értékelje ki a következő kísérletsorozatot:

| katalizátor konc. g/l | keverés | hőmérséklet0C | kitermelés% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | nem | 40 | 10.0 |
| 2.0 | nem | 40 | 30.0 |
| 1.0 | igen | 40 | 20.0 |
| 2.0 | igen | 40 | 40.0 |
| 1.0 | nem | 70 | 50.0 |
| 2.0 | nem | 70 | 90.0 |
| 1.0 | igen | 70 | 40.0 |
| 2.0 | igen | 70 | 60.0 |

| Faktorok | z1 | z2 | z3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | katal | kever | hom |
| zj0 | 1.5 |  | 20 |
| Dzj | 0.5 |  | 10 |
| zjmax (+) | 2 | igen | 10 |
| zjmin(-) | 1 | nem | 30 |

|  | Effect | Coeff. |
| --- | --- | --- |
| Mean/Interc. | 42.5000 | 42.50000 |
| (1)kat | 25.0000 | 12.50000 |
| (2)kev | -5.0000 | -2.50000 |
| (3)hom | 35.0000 | 17.50000 |
| 1 by 2 | -5.0000 | -2.50000 |
| 1 by 3 | 5.0000 | 2.50000 |
| 2 by 3 | -15.0000 | -7.50000 |
| 1*2*3 | -5.0000 | -2.50000 |