Hipotézisvizsgálat és konfidencia-intervallum

t-próba, kétoldali eset

Mérőeszköz torzítását vizsgáljuk úgy, hogy etalont (standard) mérünk vele többször. Azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak.

H0:μ=μ0	H1:μ≠μ0

Az elfogadási tartomány:

-ta/2<x−μ0s/n≤ta/2

Átrendezve:

-ta/2s/n<x−μ0≤ta/2s/n

x-ta/2s/n<μ0≤x+ta/2s/n

Hasonlítsuk ezt össze a  várható érték 1-α valószínűségű konfidencia-intervallumával:

x-ta/2s/n<μ≤x+ta/2s/n

Azt mondhatjuk, hogy elfogadjuk a nullhipotézist (μ=μ0), ha a konfidencia-intervallum tartalmazza a μ0 feltételezett várható értéket.

Azt találtuk, hogy a konfidencia-intervallum és a próbastatisztika elfogadási tartománya alapján hozott döntés pontosan ugyanaz.

Két egyoldali t-próba

Az 1. szcenáriónál etalont (standard) mérünk többször, és azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak). Az ehhez tartozó hipotézis-pár:

H0:μ=μ0	H1:μ≠μ0

Tulajdonképpen nem azt kérdezzük, hogy a mérőeszköz abszolút torzítatlan-e (tetszés szerinti számú tizedesjegyre megegyezzék a várható érték a névleges értékkel, ilyen ugyanis nincs), hanem azt, hogy a torzítás ne haladjon meg egy megengedett mértéket. Deklaráltan is ez a kérdés, amikor tabletták hatóanyagtartalmát ellenőrzik (ún. felszabadítás), és azt kérdezik, hogy mondhatják-e adott biztonsággal, hogy a hatóanyagtartalom a névleges érték körüli meghatározott szélességű intervallumban (pl. 95%-105%) van (intervallum-hipotézis), vagyis

μ0−Δ<μ<μ0+Δ

Itt két részre bonthatjuk az állítást, így két (egy alsó és egy fölső) hipotézispárt kapunk

H0a:μ≤μ0−Δ		H1a:μ>μ0−Δ	(alsó)

H0f:μ≥μ0+Δ		H1f:μ<μ0+Δ	(fölső)

A szakmailag kívánatos helyzet mindkét esetben az ellenhipotézisben fogalmazódik meg (a tabletta megfelel az előírásoknak), ezek elfogadása egyben az intervallum-hipotézis elfogadását is jelenti.

A próbastatisztika is kétféle a két nullhipotézishez:

t0a=x−μ0−Δs/n	és	t0f=x−μ0+Δs/n

Az alsó próbastatisztika képletét átalakítva:

t0a=x−μ0−Δs/n=x−μs/n+μ−μ0−Δs/n

Az alsó ellenhipotézis (μ>μ0−Δ, a tablettában legalább hajszálnyival több hatóanyag van, mint a minimálisan előírt) érvényessége esetén t0a>t, tehát akkor utasítjuk el a H0a nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában elegendő hatóanyag van), ha a t0a próbastatisztika egy fölső határt meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0a elutasítási tartománya):

t0a=x−μ0−Δs/n>tα'

Itt α' nem azonos az egyenlőség-típusú nullhipotézis elsőfajú hiba-valószínűségével (-val).

Ez azt jelenti, hogy

Px−μ0−Δs/n>tα'| H0a=α'

Kiolvasva: α' annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható alsó határ alatt van.

A fölső próbastatisztika képletét átalakítva:

t0f=x−μ0+Δs/n=x−μs/n+μ−μ0+Δs/n

A fölső ellenhipotézis (μ<μ0+Δ, a tablettában legalább hajszálnyival kevesebb hatóanyag van, mint a maximálisan megengedett) érvényessége esetén t0f<t, tehát akkor utasítjuk el a H0f nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában nincs túl sok hatóanyag), ha a t0f próbastatisztika egy alsó határt lefelé meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0f elutasítási tartománya):

t0f=x−μ0+Δs/n<−tα'

Ez azt jelenti, hogy

Px−μ0+Δs/n<−tα'| H0f=α'

Kiolvasva: α' annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható fölső határ fölött van.

A tablettát tehát jónak minősítjük, ha

t0a=x−μ0−Δs/n>tα'	és	t0f=x−μ0+Δs/n<−tα'

egyidejűleg teljesül.

Annak valószínűsége, hogy a tablettát jónak minősítjük, pedig nem az (az intervallum-hipotézist elfogadjuk, pedig nem igaz):

Px−μ0−Δs/n>tα' és  x−μ0+Δs/n<−tα'=2α'

Itt két egyoldali t-próbát végzünk egyszerre, a módszer angol rövidítése TOST (two one-sided t-test).

A két egyoldali t-próba konfidenciatartomány-megfelelője

Rendezzük át az elfogadási kritériumok egyenlőtlenségét:

x−μ0−Δs/n>tα'	és	x−μ0+Δs/n<−tα'

x−μ0−Δ>tα's/n	és	x−μ0+Δ<−tα's/n

x−tα's/n>μ0−Δ		és	x+tα's/n<μ0+Δ

A várható érték 1−2β valószínűségű konfidencia-intervalluma:

Px−tα's/n<μ<x+tα's/n=1−2α'

A kifejezéseket összevetve azt találjuk, hogy a szakmai (intervallum-) hipotézist (μ0−Δ<μ<μ0+Δ) el kell fogadnunk, ha a várható érték 1−2α' valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ intervallumon. Ezt úgy lehet könnyen interpretálni, hogy a várható érték (a konfidencia-intervallummal kifejezett bizonytalanságát is figyelembe véve belül van a tűrésmezőn).

9. példa

Tabletta hatóanyagtartalmára végzett n=4 mérés eredményének átlaga x=98, szórása s=0.5. Döntsük el, hogy a valóságos hatóanyagtartalom belül van-e a (95, 105) tartományon. A szakmai hipotézis téves elfogadásának (a nullhipotézis téves elutasításának) megengedett α' valószínűsége 10%, mindkét irányú tévedés esetén.

A t-eloszlás 0.1 valószínűséghez tartozó egyoldali kritikus értéke tα'=1.638.

A próbastatisztikák aktuális értéke:

t0a=x−μ0−Δs/n=98−100−50.5/4=12

Ez nagyobb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=98−100+50.5/4=−28

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tα's/n<μ<x+tα's/n=

=P98−1.638⋅0.5/4<μ<98+1.638⋅0.5/4=P97.59<μ<98.41=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

10. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga x=96, minden egyéb változatlan.

t0a=x−μ0−Δs/n=96−100−50.5/4=4

Ez nagyobb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=96−100+50.5/4=−36

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tβs/n<μ<x+tβs/n=P96−1.638⋅0.5/4<μ<96+1.638⋅0.5/4=

=P95.59<μ<96.41=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

11. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga x=95.5, minden egyéb változatlan.

t0a=x−μ0−Δs/n=95.5−100−50.5/4=2

Ez nagyobb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=95.5−100+50.5/4=−38

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tβs/n<μ<x+tβs/n=P95.5−1.638⋅0.5/4<μ<95.5+1.638⋅0.5/4=

=P95.09<μ<95.91=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

12. példa

Legyen n=4 mérés eredményének átlaga x=95.5, szórása s=1.0.

t0a=x−μ0−Δs/n=95.5−100−51.0/4=1

Ez kisebb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elfogadjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elutasítjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=95.5−100+51.0/4=−19

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tβs/n<μ<x+tβs/n=P95.5−1.638⋅1.0/4<μ<95.5+1.638⋅1.0/4=

=P94.68<μ<96.32=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma nincs belül a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) el kell utasítanunk.