BEPÁRLÁS

1.	Folyamatos mûködésû bepárlóban 2000 kg/h 15 tömeg%-os NaOH oldatot 
42 tömeg%-osra kell töményíteni. A híg oldatot 2 bar nyomáson forráspontjáig melegítve tápláljuk be a 0,2 bar nyomáson üzemelô bepárlóba. A bepárló fûtésére 
1,43 bar nyomású telített vízgôzt használunk. A bepárló hôvesztesége 100 kW.

a.	Mennyi fûtôgôzre van szükség?

b.	Mekkora fûtôfelületre van szükség, ha a korrigált hôátbocsátási tényezô 
1,6 kW/m2K?

c.	Mennyi 4,76 bar nyomású telített vízgôzre (élesgôz) van szükség, ha a fûtôgôzt az élesgôz és a bepárlás során keletkezett páragôz felhasználásával (gôzsugár injektorban) állítjuk elô?

2.	Egy 200 m2 fûtôfelületû folyamatos (hôveszteséges) Robert típusú bepárlóban 20 t/h 
10 tömeg%-os NaOH oldatot 21,6 t/h fûtôgôzzel 62 tömeg%-osra lehet bepárolni 
20 kPa nyomáson, ha a fûtôgôz 25 °C-kal melegebb a bepárlóban lévô forró oldatnál és a bepárlandó oldatot (a bepárlási nyomáshoz tartozó) forrpontra elômelegítve tápláljuk be. Mekkora a bepárló hôvesztesége és milyen látszólagos ill. korrigált hôátbocsátási tényezôvel dolgozik a bepárló?

3.	Folyamatos bepárlóban 2 t/h 20 °C-os 15 tömeg%-os NaOH oldatot 34 tömeg%-osra kell töményíteni 0,2 bar nyomáson. Mennyi 1,25 bar nyomású telített fûtôgôzre van szükség és mekkora legyen a bepárló fûtôfelülete, ha a látszólagos hôátbocsátási tényezô 570 W/m2K? A bepárló hôvesztesége 130 kW.

4.	Egy 2 bar nyomáson üzemelô folyamatos bepárlóban óránként 5000 kg 20 °C-os és 
5 tömeg%-os NaOH oldatot 50 tömeg%-osra kell töményíteni. A bepárlót a híg oldat felmelegítésére használni gazdaságtalan, ezért a híg oldatot (a bepárlási nyomáshoz tartozó) forrpontra elômelegítve kell  a bepárlóba betáplálni. A rendelkezésre álló telített fûtôgôz 180 °C-os, párolgáshôje 2014 kJ/kg.

a.	Mennyi fûtôgôz szükséges a híg oldat elômelegítésére?

b.	Mennyi fûtôgôz szükséges a bepárláshoz, ha a bepárló hôvesztesége 0,275 MW?

c.	Mekkora fûtôfelületû bepárlóra van szükség, ha a látszólagos hôátbocsátási tényezô 1150 W/m2K?

5.	Robert típusú bepárlóban 2000 kg/h 10 tömeg%-os NaOH oldatot 33 tömeg%-osra kell töményíteni 1 bar nyomáson. A telített fûtôgôz hômérséklete a bepárlóban lévô oldat hômérsékleténél 20 °C-kal magasabb. A bepárló hôvesztesége 100 kW, a korrigált hôátbocsátási tényezô 1500 W/m2K. Mennyi fûtôgôzre és mekkora fûtôfelületre van szükség? Mennyi sarjúgôz keletkezik az 1 bar nyomásra kiengedett fûtôgôz-kondenzvízbôl?

DESZTILLÁCIÓ

1.	Atmoszferikus nyomáson mûködô folyamatos rektifikáló oszlopba 5 t/h metanol-víz elegyet táplálnak be, amely 25 tömeg% metanolt tartalmaz. A desztillátum 
97 tömeg% tisztaságú alkohol legyen, a maradék 3 tömeg%-os.

a.	Adják meg a desztillátum és a maradék áramokat.

b.	Határozzák meg az elválasztáshoz szükséges elméleti tányérszámot. Az elegyet forráspontig elômelegítve táplálják az oszlopba. Az üzemeltetés a minimális refluxarány kétszeresével történik.

c.	Számolják ki az üstben közölt és a kondenzátorban elvont hômennyiséget. A környezet felé nincs hôveszteség.

Metanol-víz elegy egyensúlyi adatai, mol%-ban:

| x | 4,6 | 9,4 | 15,7 | 21,7 | 32,1 | 42,5 | 53,4 | 63,2 | 72,7 | 81,7 | 89,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y | 26,7 | 40,2 | 53,3 | 60,2 | 68,0 | 74,5 | 79,1 | 82,9 | 88,3 | 92,0 | 95,6 |

|  | metanol | víz |
| --- | --- | --- |
| móltömeg, kmol/kg | 32 | 18 |
| párolgáshô, J/mol | 35150 | 40620 |
| forráspont, °C | 64,7 | 100 |

2/1.	Folyamatos egyensúlyi desztillációval 2040 kg/h 70 mol%-os benzoltartalmú benzol-toluol elegybôl 82 mol%-os benzoltartalmú desztillátumot nyerünk. Mennyi a desztillátum és a maradék mennyisége kg/h-ban, és mennyi a maradék összetétele mol%-ban? Hány fokon forr a folyadék? Hány fokos a desztillátumból távozó gôz?

2/2.	Folyamatos rektifikálással 2055 kg/h 70 mol%-os benzoltartalmú benzol-toluol elegybôl 94 mol%-os benzoltartalmú desztillátumot és 5 mol%-os benzoltartalmú maradékot kell elôállítani. A betáplálás forrponti gôz állapotú, a refluxarány 1,6.

a.	Hány tányéros kolonnára van szükség, ha a tányérhatásfok 60%?

b.	Felülrôl számítva hanyadik tányérra kell betáplálni?

c.	Az alkalmazott refluxarány hány %-kal nagyobb a minimálisnál?

d.	Mennyi és milyen nyomású fûtôgôzre van szükség, ha a fûtôgôz 20 °C-kal melegebb, mint az üstben lévô folyadék?

3.	Egy gyártás melléktermékeként 60 tömeg%-os ecetsav keletkezik. A folyadékot tiszta ecetsav és víz elegyének tekinthetjük.

3/1.	A folyadék mennyi részét kell elpárologtatni szakaszos desztillációval, ha 
85 tömeg%-os ecetsavat akarunk elôállítani?

3/2.	Az elegy elválasztására folyamatos üzemû rektifikáló oszlopot használnak. A termékek 5 és 94 mol% ecetsavat tartalmaznak.

a.	2600 kg/h betáplálás esetén mennyi a desztillátum és a maradék a (kg/h)?

b.	A folyadékelegyet forráspontján táplálják az oszlopba. A minimális refluxarány kétszeresét használják. Hány elméleti tányér szükséges az elválasztáshoz?

Víz-ecetsav egyensúlyi adatai:

| T (forrpont), °C | x, mol% | y, mol% |
| --- | --- | --- |
| 115,4 | 5 | 9,2 |
| 113,8 | 10 | 16,7 |
| 110,1 | 20 | 30,2 |
| 107,5 | 30 | 42,5 |
| 105,8 | 40 | 53 |
| 104,4 | 50 | 62,6 |
| 103,2 | 60 | 71,6 |
| 102,1 | 70 | 79,5 |
| 101,3 | 80 | 86,4 |
| 100,6 | 90 | 93 |

4/1.	Folyamatos egyensúlyi desztillációval, atmoszféra nyomáson, a betáplált 25 mol%-os benzol-toluol elegy 25 %-át ledesztilláljuk. Mennyi lesz a dessztillátum és a maradék összetétele. Mennyi lehet a desztillátum legnagyobb ill. a maradék legkisebb összetétele?

4/2.	Óránként 65 kmol 40 mol%-os benzoltartalmú benzol-toluol elegyet, atmoszferikus nyomáson, tányéros rektifikáló kolonnán 90 mol%-os benzoltartalmú desztillátumra és 5 mol%-os benzoltartalmú maradékra kell szétválasztani. A betáplálás forrponti folyadék. A benzol moltömege 78 kmol/kg, toluolé 92 kmol/kg. A benzol-toluol elegy párolgáshôje 32500 kJ/kg, összetételtôl függetlennek vehetô.

a.	Mennyi lesz a desztillátum és a maradék mennyisége (kmol/h, kg/h)?

b.	Hány elméleti tányér szükséges és hányadik elméleti tányérra kell betáplálni, ha a refluxarány 2?

c.	Mennyi fûtôgôzre és mekkora fûtôfelületre van szükség, ha a fûtôgôz hômérséklete 25 °C-kal melegebb az üst hômérsékleténél és a hôátbocsátási tényezô 2500 W/m2K?

d.	Mennyi hûtôvízre van szükség, ha a hûtôvíz (r=1000 kg/m3, cp=4,18 kJ/kgK) 
15 °C -os és 20 °C -t melegedhet?

5.	Atmoszferikus nyomáson 100 kmol/h 60 mol%-os benzoltartalmú benzol-toluol elegyet tányéros rektifikáló kolonnán 97 mol%-os benzoltartalmú desztillátumra és 6 mol%-os benzoltartalmú maradékra kell szétválasztani. A betáplálás forrponti gôz (ill. forrponti folyadék), refluxarány 2,6. A benzol móltömege 78 kmol/kg, toluolé 92 kmol/kg.

a.	Mennyi lesz a desztillátum és a maradék mennyisége (kmol/h, kg/h)?

b.	Megadott refluxarány a minimális hányszorosa?

c.	Hány elméleti tányér szükséges és hányadik elméleti tányérra kell betáplálni?

d.	Ha a tányérhatásfok 60%, hány valódi tányérra van szükség?

Megoldás

Bepárlás:

1.	G = 1387 kg/h; A = 26,9 m2; GÉ= 829,4 kg/h

2.	QV= 1200 kg/h: kl= 683 W/m2K: kkor= 2323 W/m2K

3.	G = 1580 kg/h; A = 37,6 m2;

4.	Gelô= 1020 kg/h; Gbep= 5530 kg/h; A = 42,9 m2

5.	G = 1973 kg/h; A = 39,2 m2; GS= 149 kg/h

Desztilláció:

1.	D = 37,47 kmol/h = 1170 kg/h,  W = 209,9 kmol/h = 3830 kg/h; Rmin= 1,155;  
R = 2,31; nelm= 8...9; Qüst = 5,02.106 kJ/h; Qkond = 4,39.106 kJ/h

2/1	D = 665,9 kg/h; W = 1374,5 kg/h; xw= 60,1 %; TF = TG = 88 °C;

2/2	nval= 17+üst; nF= 8.;   43%-kal (Rmin= 1,12); G = 340,4 kg/h 2,6 bar-os gôz

3/1.	92,9%

3/2.	D = 1191,5 kg/h; W = 1408,8 kg/h; nelm= 17 (Rmin= 1,676)

4/1.	yD= 0,39; xW= 0,21; ymax= 0,47; xmin= 0,12

4/2.	D = 2125 kg/h; W = 3491 kg/h; Rmin=1,25; nelm= 9+üst; nF= 5.; nmin= 6 (5+üst);
G = 1207 kg/h; A = 11,6 m2; W = 31,2 m3/h

5.	D = 59,3 kmol/h = 4653 kg/h; W = 40,7 kmol/h = 3706 kg/h; 52%-kal (177%-kal) gôz (ill. folyadék) betáplálásnál, (Rmin=1,69/0,94); nelm= 9+üst; nF= 5.; nval= 15+üst;