Javasolt munkamenet a kísérlettervezési feladat megoldásához

1. Induljunk kétszintes teljes- vagy rész-faktortervvel, a faktorok számától függően. Mivel azt a helyzetet szimuláljuk, hogy igazi kísérleteket végzünk, ne legyen túl nagy az elvégzendő kísérletek száma (idő, költség, fáradság). A faktorok alsó és fölső szintjét úgy válasszuk meg, hogy jóval a fizikai határokon (a feladatban megadott határokon) belül legyen a kísérleti terv tartománya (így van reményünk lineáris függvényre), de ne legyen túl szűk a variációs intervallum, mert akkor a kísérleti ingadozások () elfedik a hatást. Célszerű középponti kísérletet is tervezni, hogy a görbületet is vizsgálhassuk, ha ebben a középpontban ismétlések is vannak, ellenőrizhető a felület görbesége.

2. Dolgozzuk föl az eredményeket, értékeljük ki grafikusan vagy statisztikai próbával a hatások szignifikanciáját, írjuk föl a modellt. A biztosan nem szignifikáns hatásokat hagyjuk el. Ha egy faktor valamely kölcsönhatása szignifikáns, a főhatást se hagyjuk el, még ha önmagában nem szignifikáns is. A reziduumok grafikus vizsgálatával ellenőrizzük a feltételezések helyességét. Ha a felület görbe (a görbeség szigni
fikáns), dönthetünk, hogy a 3. pont szerint a gradiens mentén haladunk (hátha sikeres), vagy pedig kiegészítjük a tervet másodfokúvá az 5. pont szerint. Azt kell megfontolni, hogy ha a másodfokú tervvel kapott optimum helye a kísérleti terv tartományán kívül van, annak csak korlátozott mértékben hihetünk.

3. Számítsuk ki a gradiens irányát (a középpontból mutat kifelé). Döntsünk arról, hogy az esetleges kölcsönhatásokat ebből a szempontból figyelembe vesszük-e a modellben. Ha maximumot keresünk, lépkedjünk a gradiens mentén, ha minimumot keresünk, az ellenkező irányba (a vektor mindegyik komponensét az együtthatók ellentettjével számoljuk ki). A lépés nagysága önkényes, ha túl kicsire választjuk, sok lépés kell, hogy valahová jussunk, ha túl nagyra, átlépjük az érdekes tartományt. A kijelölt (megvalósítandó) pontokban szimuláljuk a kísérleteket. Lépkedjünk addig, amíg a függvény javul, álljunk meg, ha már nem. Ez lesz a következő kísérleti terv középpontja.

4. Újra kétszintes tervet jelölünk ki és hajtunk végre, megint célszerűen középponttal. Az előző tervben nem szignifikánsnak talált faktorokat kihagyhatjuk, ha akarjuk, így kisebb terv is megfelelő lehet. Ha a görbeség nem jelentős, a gradiens menti haladás következik a 3. pont szerint. Ha a görbeség jelentős, másodfokúvá bővítjük a tervet a következő pont szerint.

5. A faktorok számától függően 3p típusú teljes tervet írunk elő, vagy pedig kompozíciós tervet, az előző kétszintes terv sarok-pontjait fölhasználva. A kísérleti eredményekre másodfokú függvényt illesztünk, és megvizsgáljuk az egyes tagok szignifikanciáját. Elhagyjuk a nem szignifikáns tagokat, és analitikusan vagy grafikusan megkeressük a függvény szélsőértékét.

Beadandó egy doc file, ami tartalmazza a megoldás lépéseit, következtetéseit, a szükséges ábrákat és táblázatokat.