Ellenőrző kérdések

- Mi a stabilitás és a minőség-képesség között a különbség, lehet-e egy folyamat stabil, de nem képes?

- Mi a különbség az ellenőrző kártyás módszernél az előzetes adatfelvétel és a gyártásközi ellenőrzés között, melyikből mit kell kiszámítani?

- Mit jelent a mérőeszközök képességvizsgálata, mikor megnyugtató az eredmény?

- Hasonlítsa össze a teljes átvizsgálást a mintavételes átvételi ellenőrzéssel, vesse össze utóbbinak a két fajtáját (a minősítéses és a méréses átvételi ellenőrzést)!

- Mikor követünk el az ellenőrző kártyák használatánál első- ill. másodfajú hibát?

- Mikor alkalmazunk méréses, mikor minősítéses ellenőrző kártyát? Vesse össze előnyös és hátrányos vonásaikat!

- Mit ellenőrzünk az ellenőrző kártyával (mi a nullhipotézis)?

- Miért alkalmazzuk a méréses kártyákat párosával (pl. átlag-terjedelem)?

- Mire szolgálnak a Western Electric algoritmikus szabályai?

- Egyedi értékek vizsgálatakor hogyan szerzünk információt a szórásról?

- Ismertesse a folyamatképességi indexek definícióját!

Példák

- Számítsa ki a következő ötelemű minta statisztikai jellemzőit (átlag, medián, terjedelem, szórás):

15.3, 15.8, 14.9, 15.2, 14.8

Származhat-e ez a minta (0.05-os szinten) egy =15 várható értékű sokaságból, ha tudjuk, hogy az ingadozás varianciája 2=0.36?

- Ha egy folyamatban az ingadozás varianciája 2=0.36, a centruma (várható érték) =15,

a.) Milyen szimmetrikus intervallumban kell lennie négyelemű minták átlagának 99.73% valószínűséggel?

b.) Milyen szimmetrikus intervallumban kell lennie minden egyes értéknek 99.73% valószínűséggel?

- Az előzetes adatfelvétel során a következő becsléseket kapták 5 elemű mintákra:

x=24.997, R=0.2257

A gyártásközi ellenőrzésnél vett szintén 5 elemű mintákra a mérési eredmények a következők:

| minta |  |  | x |  |  | átlag | s | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.994 | 24.908 | 24.884 | 25.182 | 24.990 | 24.992 | 0.117 | 0.299 |
| 2 | 24.937 | 24.975 | 25.021 | 24.803 | 25.209 | 24.989 | 0.147 | 0.405 |
| 3 | 25.067 | 25.369 | 25.135 | 25.124 | 25.355 | 25.210 | 0.141 | 0.301 |
| 4 | 24.867 | 25.010 | 25.173 | 25.086 | 24.993 | 25.026 | 0.114 | 0.305 |
| 5 | 24.997 | 25.099 | 25.166 | 24.954 | 24.973 | 25.038 | 0.091 | 0.213 |
| 6 | 25.059 | 24.932 | 25.157 | 24.978 | 25.059 | 25.037 | 0.086 | 0.225 |
| 7 | 25.020 | 25.029 | 25.119 | 24.932 | 24.950 | 25.010 | 0.074 | 0.187 |
| 8 | 25.105 | 25.059 | 25.239 | 24.736 | 24.918 | 25.011 | 0.192 | 0.503 |
| 9 | 25.078 | 25.038 | 25.092 | 25.150 | 25.009 | 25.074 | 0.054 | 0.141 |
| 10 | 25.042 | 25.044 | 25.102 | 24.862 | 24.774 | 24.965 | 0.140 | 0.329 |

Elemezze a vizsgált folyamat stabilitását ellenőrző kártyával, nem megfeledkezve a Western Electric szabályairól sem.

- Egy folyamatban a selejtarány 1%. Mi a valószínűsége annak, hogy 5 véletlenül kivett darab közül egy se legyen selejtes? Mi a valószínűsége annak, hogy legfeljebb 1 selejtes legyen?

- 100 elemű mintákra épülő p-kártya középvonala az előzetes adatfelvétel szerint 0.02.

| Hol lesznek a 3 konvenció szerinti beavatkozási határok? minta | selejtes |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |

Elemezze a következő 10 egyenként 100 elemű minta stabilitását!

- Az előzetes adatfelvétel során vett 100 elemű mintákból az átlagos selejtarány 2%. Adja meg a gyártásközi ellenőrzésnél használandó np-kártya paramétereit! Mi a valószínűsége annak (pontos számítással), hogy ne vegyük észre, ha a selejtarány 5%-ra változott?

- Számítsa ki a minőség-képességi indexeket a 3. példa előzetes adatfelvétel szerinti folyamatára, ha a tűrésmező 25.0±0.25!

- Kétlépcsős mintavételi terv szerint az első és a második minta is 80 elemű. Ac1=2, Re1=4, Ac2=4. Az első mintában 2 selejtes elemet találunk. Hogyan döntene? Ha vesz második mintát, abban további 1 a selejtes. Mi a döntése ekkor?

9. A gyártási folyamatból véletlenszerűen kiválasztott 10 alkatrész mindegyikét 2 operátor 3 ismétléssel megméri. A becsült varianciák a következők:

salkatr2=0.5;    soper2=0.002;   sism2=0.03;

A tűrésmező szélessége 2.0 egység. Mekkora része a mérés 99%-os valószínűségű ingadozási tartománya a tűrésmezőnek és a teljes ingadozás ugyanilyen valószínűségű ingadozási tartományának?

10. Miért használjuk az ellenőrző kártyákat párosával? Mikor nincs erre szükség?