Példák (megoldások)

- Számítsa ki a következő ötelemű minta statisztikai jellemzőit (átlag (15.2), medián (15.2), terjedelem (15.8-14.8=1), szórás (0.394):

15.3, 15.8, 14.9, 15.2, 14.8

Származhat-e ez a minta (0.05-os szinten) egy =15 várható értékű sokaságból, ha tudjuk, hogy az ingadozás varianciája 2=0.36?

P15−1.96⋅0.65<x<15+1.96⋅0.65=0.95

P14.474<x<15.526=0.95, igen

- Ha egy folyamatban az ingadozás varianciája 2=0.36, a centruma (várható érték) =15,

a.) Milyen szimmetrikus intervallumban kell lennie négyelemű minták átlagának 99.73% valószínűséggel?

P15−3⋅0.64<x<15+3⋅0.64=0.9973

b.) Milyen szimmetrikus intervallumban kell lennie minden egyes értéknek 99.73% valószínűséggel?

P15−3⋅0.6<x<15+3⋅0.6=0.9973

- Az előzetes adatfelvétel során a következő becsléseket kapták 5 elemű mintákra:

x=24.997, R=0.2257

A gyártásközi ellenőrzésnél vett szintén 5 elemű mintákra a mérési eredmények a következők:

| minta |  |  | x |  |  | átlag | s | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.994 | 24.908 | 24.884 | 25.182 | 24.990 | 24.992 | 0.117 | 0.299 |
| 2 | 24.937 | 24.975 | 25.021 | 24.803 | 25.209 | 24.989 | 0.147 | 0.405 |
| 3 | 25.067 | 25.369 | 25.135 | 25.124 | 25.355 | 25.210 | 0.141 | 0.301 |
| 4 | 24.867 | 25.010 | 25.173 | 25.086 | 24.993 | 25.026 | 0.114 | 0.305 |
| 5 | 24.997 | 25.099 | 25.166 | 24.954 | 24.973 | 25.038 | 0.091 | 0.213 |
| 6 | 25.059 | 24.932 | 25.157 | 24.978 | 25.059 | 25.037 | 0.086 | 0.225 |
| 7 | 25.020 | 25.029 | 25.119 | 24.932 | 24.950 | 25.010 | 0.074 | 0.187 |
| 8 | 25.105 | 25.059 | 25.239 | 24.736 | 24.918 | 25.011 | 0.192 | 0.503 |
| 9 | 25.078 | 25.038 | 25.092 | 25.150 | 25.009 | 25.074 | 0.054 | 0.141 |
| 10 | 25.042 | 25.044 | 25.102 | 24.862 | 24.774 | 24.965 | 0.140 | 0.329 |

Elemezze a vizsgált folyamat stabilitását ellenőrző kártyával, nem megfeledkezve a Western Electric szabályairól sem.

Minthogy volt előzetes adatfelvétel, a kártyák vonalait abból kell meghatározni.

UCLx=x+A2R=24.997+0.577⋅0.2257

UCLR=D4R=2.114⋅0.2257

Ha az előzetes adatfelvétel és a kérdéses gyártásközi ellenőrzés minta-elemszáma nem lenne azonos,  becslését kellene megadni az átlagos terjedelemből ( és  nem változik):

s=Rd2, (ahol R az előzetes adatfelvételnél megadott érték).

A gyártásközi ellenőrzéshez (az ottani mintaelemszámhoz) várható terjedelem:

R=d2σ

UCLx=x+3σn

UCLR=R+3d3Rd2=D4R

- Egy folyamatban a selejtarány 1%. Mi a valószínűsége annak, hogy 5 véletlenül kivett darab közül egy se legyen selejtes? Mi a valószínűsége annak, hogy legfeljebb 1 selejtes legyen?

Pk=0=5

Pk≤1=5

- 100 elemű mintákra épülő p-kártya középvonala az előzetes adatfelvétel szerint 0.02.

| Hol lesznek a 3 konvenció szerinti beavatkozási határok? minta | selejtes |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |

Elemezze a következő 10 egyenként 100 elemű minta stabilitását!

A vonalakat az előzetes adatfelvételből kell számolni:

UCLp=p+3p1−pn=0.02+3⋅0.02⋅1−0.02100

Ha az előzetes és a gyártásközi minták n elemszáma eltérő, a selejtarány nem változik a mintaelemszámmal.

- Az előzetes adatfelvétel során vett 100 elemű mintákból az átlagos selejtarány 2%. Adja meg a gyártásközi ellenőrzésnél használandó np-kártya paramétereit! Mi a valószínűsége annak (pontos számítással), hogy ne vegyük észre, ha a selejtarány 5%-ra változott? (utóbbit a vizsgán nem fogom kérdezni, de érdemes átgondolni)

UCLnp=np+3np1−p=100⋅0.02+3100⋅0.02⋅1−0.02

- Számítsa ki a minőség-képességi indexeket a 3. példa előzetes adatfelvétel szerinti folyamatára, ha a tűrésmező 25.0±0.25!

σ=Rd2=0.22572.326=0.097

μ=x=24.997

CP=USL−LSL6σ=25.25−24.756⋅0.097=0.86

CPU=USL−μ3σ=25.25−24.9973⋅0.097=0.869

CPL=μ−LSL3σ=24.997−24.753⋅0.097=0.849

CPm=USL−LSL6σ2+μ−T2=25.25−24.756⋅0.0972+24.997−252

- Kétlépcsős mintavételi terv szerint az első és a második minta is 80 elemű. Ac1=2, Re1=4, Ac2=4. Az első mintában 2 selejtes elemet találunk. Hogyan döntene? Ha vesz második mintát, abban további 1 a selejtes. Mi a döntése ekkor?

Elfogadjuk az első minta alapján.

9. A gyártási folyamatból véletlenszerűen kiválasztott 10 alkatrész mindegyikét 2 operátor 3 ismétléssel megméri. A becsült varianciák a következők:

salkatr2=0.5;    soper2=0.002;   sism2=0.03;  salkatr∗oper2=0.0

A tűrésmező szélessége 2.0 egység. Mekkora része a mérés 99%-os valószínűségű ingadozási tartománya a tűrésmezőnek és a teljes ingadozás ugyanilyen valószínűségű ingadozási tartományának?

σreprod2=σkezelő2+σalkatrész∗kezelő2=0.002+0=2⋅10−3

σmérés2=σreprod2+σism2=2⋅10−3+0.03=0.032

σteljes2=σalkatrész2+σmérés2=0.5+0.032=0.532

PV=σR&Rσtotal=0.0320.532=0.245	(24.5%)

PT=5.15 {σR&RUSL−LSL=5.15⋅0.0322=0.46	(46%)

σalkatrészσmérés2=0.50.0322=5.59→5