Gyakorló feladatok

- Flash desztilláció során 50 mól%-os benzol-toluol elegy felét elpárologtatjuk. Milyen összetételű desztillátumot és maradékot kapunk?

- 100 kmol 60 mól%-os benzol-toluol elegyet egyszerű desztillációval addig desztilláljuk, amíg a maradék összetétele 30 mól% lesz. Hány kg desztillátumot kapunk, és mekkora a benzol tartalma? A benzol móltömege 78 g/mol, a toluolé 92 g/mol. A számításokhoz használható a gáztörvény!

- 50 kmol/h 40 mól%-os benzol-toluol elegyet folyamatosan működő rektifikáló oszlopon 92 mól%-os desztillátumra és 8 mól%-os maradékra választunk szét. Az alkalmazott üzemi refluxarány 3. A betáplálás 1:1 arányú folyadék-gőz elegy, helyzete optimális. A benzol móltömege 78 g/mol, a toluolé 92 g/mol. A számításokhoz használható a gáztörvény!

- Az alkalmazott refluxarány hányszorosa a minimálisnak?

- Hány tányért kell az üsttel egybeépített tányéros oszlopba helyezni a kívánt elválasztás eléréséhez, ha az átlagos oszlophatásfok 0,7?

- Mekkora F értéke az oszlop tetején és az alján, ha az oszlop átmérője 1,1 m?

- Hány kW az üstben közölt - és a kondenzátorban elvont hőáram? Az átlagos moláris párolgáshő értéke: 30 kJ/mol.

- 100 kmol/h 45 mól%-os benzol-toluol elegyet folyamatosan működő rektifikáló oszlopon 95 mól%-os desztillátumra és 5 mól%-os maradékra választunk szét. Az alkalmazott üzemi refluxarány 2. A betáplálás forrponti folyadék, helyzete optimális. A benzol móltömege 78 g/mol, a toluolé 92 g/mol. A számításokhoz használható a gáztörvény!

- Hány kg/h a desztillátum - és a maradék árama?

- Az alkalmazott refluxarány hányszorosa a minimálisnak?

- Hány tányért kell az üsttel egybeépített tányéros oszlopba helyezni a kívánt elválasztás eléréséhez, ha az átlagos oszlophatásfok 0,7?

- Milyen átmérőjű tányéros oszlopra van szükség, ha F megengedett értéke 1,3Pa?

- Mekkora az üstben közölt - és a kondenzátorban elvont hőáram? Az átlagos moláris párolgáshő értéke: 30 kJ/mol.

- Ha a fenti elválasztási feladatot töltött oszlopban kívánjuk megvalósítani, milyen magas töltetszakaszra van szükség, ha kísérleti adatokból tudjuk, hogy HTU=0,25 m.

- 100 kmol 47 mól%-os ecetsav tartalmú víz-ecetsav elegyet légköri nyomáson egyszerű szakaszos desztillációval feldolgozva 20,5 mól% ecetsav tartalmú maradékot kaptunk. Adja meg a desztillátum mennyiségét és összetételét. A víz móltömege 18 g/mol, az ecetsavé 60 g/mol. Az egyensúlyi adatok P=101,325 kPa nyomáson:

| x, % | 100 | 95,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y, % | 100 | 96,3 | 93,0 | 86,4 | 79,5 | 71,6 | 62,6 | 53 | 42,5 | 30,2 | 16,7 | 9,2 | 0 |
| T, °C | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 101,3 | 102,1 | 103,2 | 104,4 | 105,8 | 107,5 | 110,1 | 113,8 | 115,4 | 118,1 |

- Ha a 100 kmol/h 47 mol % összetételű víz-ecetsav elegyből egyensúlyi desztillációval állítanánk elő légköri nyomáson 50 mol % ecetsav tartalmú desztillátumot, mi lenne a maradék összetétele és mekkorák lennének a termékáramok?

- 100 kmol/h 47 mol %-os víz-ecetsav elegyet légköri nyomáson működő folyamatos rektifikáló oszlopba vezetve 90 mol%-os desztillátumot és 7 mol%-os maradékot kapunk. Az üstre épített oszlop 21 tányért tartalmaz, átmérője 1 m, az alkalmazott refluxarány R=3.

- Mekkora a termékek tömegárama és tömegtörtben kifejezett összetétele?

- Az alkalmazott refluxarány hányszorosa a minimálisnak?

- Mekkora az oszlop átlagos hatásfoka?

- Mekkora az F terhelési tényező az oszlop tetején és az oszlop alján?

- Bután - pentán elegyet választunk szét. Az elegy bután tartalma 40 mól%. Az átlagos relatív illékonyság 3,0.

- Szakaszos egyszerű desztillációt végezve a maradék 4% butánt és 96% pentánt tartalmaz.

- A kiindulási elegy hány %-át kell elpárologtatnunk?

- Milyen lesz a desztillátum átlagos összetétele?

- A bután hány százalékát nyerjük ki a desztillátumban?

- Milyen lesz a desztillátum (pillanatnyi) összetétele a művelet elején és végén?

- Folyamatos egyensúlyi desztilláció esetén:

- Mennyi lenne a desztillátum maximális butántartalma?

- Mennyi lenne a maradék minimális butántartalma?

- Folyamatos rektifikálással a butántartalom 90%-át kell kinyernünk 95 mól% tisztaságban:

- Mennyi a minimális tányérszám?

- A minimális refluxarány 1,5-szeresével dolgozva hány elméleti tányérral egyenértékű oszlopra van szükség és hová kell betáplálni a feldolgozandó anyagot, ha a betáplálás forrponti folyadék?