# Szakaszos adiabatikus reaktor vizsgálata

A reaktortechnikai alapfogalmak részletes ismertetése a Vegyipari Félüzemi Praktikum „Keverős tartályreaktor és csőreaktor vizsgálata” c. mérés 9.1 fejezetében található.

## Tökéletesen kevert, szakaszos adiabatikus reaktor

A komponensmérleget a (9.1-1) egyenlet írja le. Ha a reakcióelegy térfogata a reakció folyamán nem változik, a komponensmérleget a következőképp írhatjuk:

νjr=dcjdt.

(9.3-1)

A (9.1-2) hőmérleg egyenlet pedig adiabatikus üzemeltetés esetén az alábbira módosul:

rV(−ΔHR)=(Vρcpf+mcpr)dTdt,

(9.3-2)

ahol	j	a j-edik komponens sztöchiometriai együtthatója,

r	reakciósebesség (mol/m3s),

cj	j-edik komponens koncentrációja (mol/m3),

t	reakcióidő (s),

V	reakcióelegy térfogata (m3),

HR	reakcióentalpia (J/mol),

	reakcióelegy sűrűsége (kg/m3),

cpf	reakcióelegy fajhője (J/kgK),

m	reaktor tömege (kg),

cpr	reaktor szerkezeti anyagának fajhője (J/kgK),

T	reakcióelegy hőmérséklete (K).

Adiabatikus reaktorban, exoterm reakció esetén a keletkező hő addig melegíti a reakcióelegyet, amíg a reakció tart. Mivel a reakciósebesség az Arrhenius összefüggés értelmében exponenciálisan függ a hőmérséklettől (9.1-5 egyenlet), a reakció elején a reakciósebesség és így a hőfejlődés is gyorsan növekszik. A hőmérséklet emelkedése a reakció előrehaladásának mértékétől, a konverziótól függ. A reagensek fogyása következtében a reakció végül lelassul. Exoterm, reverzibilis reakció esetén a hőmérséklet emelkedése csökkenti az egyensúlyi állandót, ezért a hőmérséklet emelkedésének mértékében csökken a maximálisan elérhető konverzió értéke. Így a reakció kisebb konverziónál megáll, valamint kisebb lesz a maximális hőmérséklet is, mint irreverzibilis reakció esetében.

Adiabatikus reakcióvezetésnél a hőmérséklet teljes változását a következő egyenlet adja meg:

T−T0=−ΔHRVcj0νjVρcpf+mcprX

(9.3-3)

## A vizsgált reakció

A reaktor vizsgálatára a propilén-oxid hidrolízisét választottuk. A propilén-oxid sav katalizálta reakciója propilén-glikollá exoterm reakció. Mérsékelt koncentrációjú
(cpropilén-oxid < 3 mol/dm3) vizes oldat alkalmazása esetén a propilén-glikol az egyedüli termék.

H+

A            +     B 		    	                  C

Tapasztalatok szerint a reakciósebesség a propilén-oxid, a víz és a katalizátor koncentrációjától függ:

r=kcAcBcH+,

(9.3-4)

ahol	k	 a sebességi együttható,

cA	a propilén-oxid koncentrációja (mol/m3),

cB	a víz koncentrációja (mol/m3),

cH+	a hidrogén ion koncentrációja (mol/m3).

Híg oldat reagáltatása esetén azonban a reakció pszeudo-elsőrendű, mert a katalizátor koncentrációja állandó, a víz koncentrációjának változás

a pedig elhanyagolhatóan kicsi. A sebességi együttható és a reakcióhő értékeire az irodalomban lényegesen eltérő adatokat találhatunk. A tanszéken végzett kísérletek alapján a következő kifejezést javasoljuk a reakciósebesség számítására:

r=6,351⋅1011exp−75150RT⋅cH+⋅cA 	(kmol/m3s),

(9.3-5)

ahol R	az egyetemes gázállandó, R= 8,314 (J/molK), a reakcióhő: Hr = -78400 (J/mol).

## A tartályreaktor és a mérőállomás leírása

A vizsgált reaktor főbb méretei a következők:

-	a reaktor belső átmérője: 150 mm

-	reaktor hasznos térfogata: 3 dm3

-	a folyadék magassága: 200 mm

A reaktor duplikált falú és atmoszférikus nyomáson üzemel. A köpeny külső felülete és a reaktorfedél üveggyapottal van szigetelve. A reaktor és tartozékainak anyaga SS136 típusú rozsdamentes acél. A reaktor fedelén tömszelence tömítéssel ellátott keverőtengely merül a reaktorba, amelyre két darab 70,6 mm átmérőjű, hatlapátos tárcsás turbinakeverő van erősítve. A tömszelencében a tengely forgása közben keletkező hőt hűtővíz lassú áramoltatásával vonjuk el. A keverőmotor fordulatszám szabályozóhoz csatlakozik, amellyel a fordulatszám széles tartományban, fokozatmentesen változtatható. A reaktor fedelén benyúló hőmérőcsonkba hőmérő elem helyezhető, amely a reakcióelegy hőmérsékletének mérésére szolgál. A hőmérőcsonkkal szemben egy törőlemez is benyúlik a reaktorba, amely megakadályozza, hogy az elegy keverése közben folyadéktölcsér alakuljon ki. A folyadék termék leeresztésére, ill. mintavételre a reaktor alján elhelyezett leeresztő szelep és mintavevő csonk szolgál.

A reaktor szakaszosan és folyamatosan is üzemeltethető. A folyamatos működés során a táptartályból gravitációs úton beadagolt reagensek áramát rotaméter méri. A rotaméterek után a folyadékáramok hőcserélőkön áramlanak keresztül, amelyek a kívánt hőfokra melegítik azokat. A hőmérsékletek szabályozását, valamint a be-, ill. kilépő hőmérsékletek mérését mikroprocesszoros PID szabályzók és hőmérsékletmérők végzik. A hőcserélőkben a szükséges hőmennyiséget elektromos fűtés biztosítja. A berendezés részegységenként is szabályozható.

A reaktoron két túlfolyó csonk is van, a fentebbi az esetleges túltöltés elkerülése érdekében hasznos.

A reaktor és a mérőállomás vázlatát az 1. ábra mutatja.

A KEVERT TARTÁLYREAKTOR, MÉRŐÁLLOMÁS

4

7

3

1

8

2

5

6

- Adagoló tartályok	5. Reaktor						szakaszos reaktor

- Rotaméterek		6. Leeresztő, mintavevő szelep			folyamatos reaktor

- Hőcserelők		7. Szabályzó panel

- Keverőmotor		8. Hőmérők

1. ábra

## A mérés kivitelezése

A méréshez 1,5-2,5 mol/dm3-es kiindulási koncentrációjú propilén-oxid oldatot készítünk. A reakcióelegy össztérfogata 3,05 dm3 legyen. A kénsav katalizátor koncentrációját úgy állítjuk be, hogy a H+ ion koncentrációja 0,01 mol/dm3 legyen. A reaktorba betöltjük a propilén-oxid oldatot, a keverő fordulatszámát pedig a mérésvezető által megadott értékre állítjuk. Ezzel egy időben megindítjuk a tömszelence hűtővizét. A reakció indítása előtt – nulladik mérési pontként – mintát veszünk a reaktorból a kiindulási propilén-oxid koncentráció pontos meghatározásához. Mivel a reakciósebesség a hőmérséklet emelkedésével jelentősen nő, a reakcióelegyet a reakció megkezdése előtt célszerű kb. 
10C-ra lehűteni (T0). A lehűtést a reaktor köpenyterében hűtővíz áramoltatásával végezzük.

Lehűtés után leeresztjük a köpenytérből a hűtővizet, és hirtelen egy térfogatban a reaktorba juttatjuk a számított mennyiségű kénsav oldatot és ezzel egy időben elindítjuk a stopperórát. A reaktorból meghatározott időközönként (3-6 perc) mintát veszünk (3-4 g), amelyből az elegy propilén-oxid összetétele titrálással meghatározható. Minden mintavétellel egy időben feljegyezzük az elegy hőmérsékletét is. A hőmérséklet időfüggésének pontosabb kiméréséhez a hőmérsékleteket tetszőleges időpontokban gyakrabban is leolvashatjuk. Jegyezzük fel a környezet hőmérsékletét is!

Propilén-oxid meghatározása:

Ismert faktorú, 25 cm3 térfogatú, 0,2 mol/dm3 koncentrációjú, CaCl2-vel telített sósavoldatot titrálólombikba pipettázunk, majd tömegét táramérlegen lemérjük. Ezután hozzáadjuk a reaktorból vett mintát, majd a lombik tömegét ismét lemérjük. 15-20 perc szükséges ahhoz, hogy a maradék propilén-oxid teljesen elreagáljon a sósavval. A visszamaradó sósavat ismert faktorú, 0,1 mol/dm3-es koncentrációjú NaOH oldattal visszatitráljuk 2-3 csepp fenolftalien indikátor jelenlétében. Minden második, harmadik mintavételkor vakot is titrálunk. A sósavat a mérés folyamán ismert faktorú és koncentrációjú NaOH oldattal meg kell faktorozni!

## A mérés értékelése

A titrálási eredményekből kiszámítható a propilén-oxid reaktori koncentrációja. Az elreagált és a kiindulási propilén-oxid koncentrációjának hányadosaként megkapjuk a konverzió értékét. A minták NaOH titrálásakor vegyük figyelembe, hogy a minta kénsav katalizátort is tartalmaz (vak minta). A mért és számított adatokból meghatározandó:

-	propilén-oxid koncentráció időfüggése,

-	konverzió időfüggése,

-	hőmérséklet időfüggése,

-	a hőmérséklet propilén-oxid koncentrációfüggése!

Számítógép segítségével lehetőség van az adiabatikus reaktorra vonatkozó (9.3-1) és 
(9.3-2) mérlegegyenletek megoldására is. A program a hő-, és komponensmérleg egyenleteket negyedrendű Runge-Kutta eljárással oldja meg. A kiindulási adatokat megadva modellezhető a tökéletes adiabatikus viselkedés. A programnak a következő kiindulási adatokat kell megadni:

-	kiindulási hőmérséklet (K),

-	kezdeti propilén-oxid koncentráció (mol/dm3),

-	az elegy sűrűsége (kg/m3),

-	az elegy fajhője (kJ/kgK),

-	az elegy térfogata (m3),

-	aktiválási energia, E = 75150 (J/mol),

-	a reaktor anyagának hőkapacitása, mcpr = 1,652 (kJ/K),

-	reakcióhő, HR = -78400 (J/mol),

-	preexponenciális tényező, preexp = 6,35109 (1/s),

-	a mérés időtartama, tmax (s),

-	mintavételi idő, lépésköz, L (s).

A hallgatók feladata a program által számolt elméleti adatok kiértékelése és a mért adatokkal való összehasonlítása.

## Mérési jegyzőkönyv

Készítsék el az alábbi táblázatot!

Mérési adatok

Dátum:
Bemért propilén-oxid =		ml, 		g,

Bemért kénsav =			ml, 		g,

ckénsav =

A reakcióelegy térfogata =		dm3

Tlehűtés előtt =		C;		Tlehűtés után  =		C

A keverő fordulatszáma =		Hz =		1/min

A propilén-oxid kezdeti koncentrációja =		mol/dm3

| minta | idő (min) | T (C) | HCl (ml) c= f= | lombik + HCl (g) | lombik + HCl + minta (g) v. minta NETTÓ (g) | NaOH fogyás (ml) c= f= | Vak titrálása |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | minta | lom-bik tára (g) | minta (g) | NaOH fogyás (ml) |