Kémiai reaktorok számítÓGÉPES MODELLEZÉSE

A Vegyipari Műveleti számítások III jegyzetben csak olyan egyszerű reaktorszámítási feladatokkal foglalkoztunk, amelyek számítógép nélkül is megoldhatók. Ebben a kiegészítésben olyan feladatok megoldását mutatjuk be illetve olyan gyakorló feladatokat közlünk, amelyekhez számítógépet kell használnunk, mivel a reaktor differenciális anyag és hômérlegét csak numerikusan, számítógép segítségével oldhatjuk meg.

A differenciálegyenlet-rendszerek megoldására kidolgozott algoritmusok a szakirodalomban megtalálhatók. A differenciálegyenlet-rendszerek numerikus megoldására számos szoftver található kereskedelmi forgalomban, a mérnök feladata az egyenletrendszer felírása, a kezdeti és peremfeltételek meghatározása, az alkalmas numerikus eljárás kiválasztása. Jelen kiegészítésben az RRSTIFF programot használtuk, amely negyedrendű Runge-Kutta algoritumussal dolgozik. A program használata egyszerű, csak követni kell a képernyôn megjelenô utasításokat. Menűrendszere a kereskedelmi programoknál megszokott, a felmerülô problémákhoz a Help ad segítséget.

Az RRRSTIFF program a VMT ATL hálózaton futtatható. /A program védett!/ Az eljárás saját programba beépíthetô (képernyôhasználat nélküli) változata Turbo Pascal 7.0 TPU-k formájában szintén megtalálható a hálózaton. Használatát mintaprogram (GRKUSER:PAS) mutatja be az 1. feladat példáján. A dokumentáció, a TPU-k és a mintaprogram szabadon másolhatók.

1. feladat

Tökéletesen kevert izoterm szakaszos reaktorban az alábbi reakciók játszódnak le:

A«r1r2B→r3C

r1=k1⋅cA;r2=k2⋅cB⋅cC;r3=k3⋅cB2

k1=0,04h−1;k2=104m3/mol/h;k3=107m3/mol/h

A reaktorban a térfogatváltozás elhanyagolható. Az indulásnál a koncentrációk:

cA0 = 1 mol/m3

cB0 = cC0 = 0

Számítsa ki és ábrázolja az A, B és C komponensek koncentrációit az idô függvényében. Reakcióidô 10 h.

Megoldás:

Felírjuk mindhárom komponensre a differenciális anyagmérleget a Vegyipari Műveletek Számítások III (a továbbiakban VM III) (3-2) egyenletének megfelelôen. A koncentrációk deriváltjaira rendezett kifejezéseket beírjuk az RRSTIFF differenciálegyenletmegoldó programba (Fômenű, Edit). Az r1..r3 reakciósebességeket az RR#1..RR#3 belsô függvények segítségével adjuk meg.

Az input adatok és a számítási eredmények:

DIFFERENTIAL EQUATION(S):

d(CA)/d(T) = -RR#1+RR#2

d(CB)/d(T) = RR#1-RR#2-RR#3

d(CC)/d(T) = RR#3

RR#1 = k1*CA

RR#2 = k2*CB*CC

RR#3 = k3*sqr(CB)

INITIAL BOUNDARY:

T:  0.00000000000000E+0000

CA:  1.00000000000000E+0000

CB:  0.00000000000000E+0000

CC:  0.00000000000000E+0000

FINAL BOUNDARY:

T:  1.00000000000000E+0001

CONSTANT(S):

K1:  4.00000000000000E-0002

K2:  1.00000000000000E+0004

K3:  1.00000000000000E+0007

TOLERATED ERRORS:

Absolute:  1.00000000000000E-0008

Relative:  1.00000000000000E-0006

T		CA		CB			CC

0.000000E+0000   1.000000E+0000   0.000000E+0000   0.000000E+0000

1.000000E+0000   9.694275E-0001   4.886006E-0005   3.052364E-0002

2.000000E+0000   9.493552E-0001   4.131793E-0005   5.060345E-0002

3.000000E+0000   9.342999E-0001   3.656214E-0005   6.566354E-0002

4.000000E+0000   9.221781E-0001   3.322893E-0005   7.778871E-0002

5.000000E+0000   9.119832E-0001   3.073005E-0005   8.798604E-0002

6.000000E+0000   9.031537E-0001   2.876764E-0005   9.681757E-0002

7.000000E+0000   8.953440E-0001   2.717343E-0005   1.046288E-0001

8.000000E+0000   8.883266E-0001   2.584460E-0005   1.116476E-0001

9.000000E+0000   8.819434E-0001   2.471434E-0005   1.180319E-0001

1.000000E+0001   8.760802E-0001   2.373725E-0005   1.238961E-0001

2. feladat

Tökéletes kiszorítású jól szigetelt csôreaktorban elsôrendű irreverzibilis reakció játszódik le:

A→B

k¥ = 90 s-1

E/R = 5000 K

r = k⋅c

DH = -6000 kJ/kmol

rcp = 12 kJ/m3/K

Számítsa ki a stacionárius konverziót és a hômérsékletet a reaktor hossza mentén, ha a betáplálási koncentráció 1 kmol/m3, a közepes tartózkodási idô 25 s és a betáplálási hômérséklet

a)    T0 = 500 K

b)    T0 = 600 K

Az eredményt grafikus formában is adja meg.

Megoldás:

Az A komponens differenciális anyagmérlegét a VM III (7-6) egyenletének megfelelôen felírjuk, majd  dV=Adl felhasználásával a koncentráció hely szerinti deriváltjára rendezzük (A a csôreaktor keresztmetszete).

A konverzió definíciójának felhasználásával:

dcA=-cA0⋅dX.

Vezessük be a dimenziómentes  z=lL  helykoordinátát. A fenti kifejezések felhasználásával a differenciálegyenlet:

dXdz=t⋅k¥⋅exp−ER⋅T⋅(1−X)                                (A)

ahol  t  a közepes tartózkodási idô.

A VM III (7-10) kifejezéséhez hasonlóan kapjuk a hômérleget:

dTdz=DTad⋅t⋅k¥⋅exp−ER⋅T⋅(1−X)                       (B)

ahol  DTad  a maximális adiabatikus hômérsékletváltozás.

Ha az (A, B) differenciálegyenlet-rendszert akarjuk megoldani, a számítási idôt jelentôsen lassíthatja, illetve komoly numerikus problémát okozhat, hogy míg X 
0 és 1 között változik, a hômérséklet változásának tartománya nagyságrendekkel meghaladhatja azt. Ez a probléma elkerülhetô, ha T helyett bevezetjük a dimenziómentes Q hômérsékletet:

Q=T−T0DTad

dXdz=t⋅k¥⋅exp−ER⋅T0+DTad⋅Q⋅(1−X)                   (C)

dQdz=t⋅k¥⋅exp−ER⋅T0+DTad⋅Q⋅(1−X)                    (D)

A (C, D) differenciálegyenlet-rendszer numerikus megoldása nem jelent problémát. Ha a csôreaktor nem tökéletesen szigetelt, hasonlóan járunk el a hômérleg felírásakor. Ebben az esetben a (D) egyenletben a hôcserének megfelelô tag is megjelenik (lásd  4. feladat).

Az input adatok és a számítási eredmények:

DIFFERENTIAL EQUATION(S):

d(X)/d(Z) = tau*RR#1*(1-X)

d(TETA)/d(Z) = tau*RR#1*(1-X)

RR#1 = k0*exp(-edivr/(t0+teta*ca0*(-dh)/rocp))

INITIAL BOUNDARY:

Z:  0.00000000000000E+0000

X:  0.00000000000000E+0000

TETA:  0.00000000000000E+0000

FINAL BOUNDARY:

Z:  1.00000000000000E+0000

CONSTANT(S):

TAU:  2.50000000000000E+0001

K0:  9.00000000000000E+0001

EDIVR:  5.00000000000000E+0003

T0:  5.00000000000000E+0002

CA0:  1.00000000000000E+0000

DH: -6.00000000000000E+0003

ROCP:  1.20000000000000E+0001

TOLERATED ERRORS:

Absolute:  1.00000000000000E-0008

Relative:  1.00000000000000E-0006

Z		X		TETA

0.000000E+0000   0.000000E+0000   0.000000E+0000

1.000000E-0001   1.071109E-0002   1.071109E-0002

2.000000E-0001   2.253410E-0002   2.253410E-0002

3.000000E-0001   3.568549E-0002   3.568549E-0002

4.000000E-0001   5.044575E-0002   5.044575E-0002

5.000000E-0001   6.718563E-0002   6.718563E-0002

6.000000E-0001   8.640658E-0002   8.640658E-0002

7.000000E-0001   1.088050E-0001   1.088050E-0001

8.000000E-0001   1.353780E-0001   1.353780E-0001

9.000000E-0001   1.676052E-0001   1.676052E-0001

1.000000E+0000   2.077727E-0001   2.077727E-0001

Adiabatikus reaktor esetén a (C, D) egyenletek szimultán megoldása helyett egyszerűbb utat is választhatunk. Fejezzük ki a T hômérsékletet a konverzió és az adiabatikus hômérsékletváltozás segítségével és helyettesítsük a (B) egyenletben T helyébe:

dXdz=t⋅k¥⋅exp−ER⋅T0+DTad⋅X⋅(1−X)

A fenti differenciálegyenlet megoldására szintén az RRSTIFF programot használjuk.

3. feladat

Tökéletesen kevert izoterm tartályreaktorban az alábbi reakció játszódik le:

A+B→Cr=k⋅cA⋅cB		k = 10 dm3/mol/h

Az izoterm reakcióvezetés érdekében a B komponenst 100 dm3/h sebességgel folyamatosan adagolják a reaktorba. Az indulásnál a reakcióelegy térfogata 100 dm3. A B komponens beadagolását 1 h alatt hajtjuk végre. A reakció indításakor a koncentrációk a reaktorban:

cA0 = 1,0   mol/dm3

cB0 = 0,0 mol/dm3

cC0 = 0,0 mol/dm3

Az adagolótartályban csak B komponens található, koncentrációja:

Hogyan változik az A, B és C komponensek koncentrációja az idô függvényében? Az eredményt grafikus formában is adja meg.

Megoldás:

A félfolyamatos üzemeltetés során a reakcióelegy térfogata lineárisan növekszik az idôben. A () szorzatot differenciálva az idô szerint:

dV⋅cdt=Vdcdt+cdVdt=Vdcdt+c⋅W

A fenti egyenlôség alapján írjuk fel az A, B és C komponensek differenciális anyagmérlegét:

dcAdt=−V⋅r−cA⋅WV=-r−cA⋅WV

dcBdt=−V⋅r−cB⋅W+cB⋅WV=-r−cB⋅WV+cB⋅WV

dcCdt=V⋅r−cC⋅WV=r−cC⋅WV

dVdt=W            és   r=k⋅cA⋅cB

A fenti egyenleteknek megfelelô input adatok és a számítási eredmények:

DIFFERENTIAL EQUATION(S):

d(V)/d(T) = W

d(A)/d(T) = -RR#1-a*W/V

d(B)/d(T) = b0*W/V-RR#1-b*W/V

d(C)/d(T) = RR#1-c*W/V

RR#1 = k*a*b

INITIAL BOUNDARY:

T:  0.00000000000000E+0000

V:  1.00000000000000E+0002

A:  1.00000000000000E+0000

B:  0.00000000000000E+0000

C:  0.00000000000000E+0000

FINAL BOUNDARY:

T:  1.00000000000000E+0000

CONSTANT(S):

W:  1.00000000000000E+0002

B0:  1.00000000000000E+0000

K:  1.00000000000000E+0001

TOLERATED ERRORS:

Absolute:  1.00000000000000E-0008

Relative:  1.00000000000000E-0006

T		V		A		B		C

0.00000E+00   1.000000E+02   1.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00

1.00000E-01   1.100000E+02   8.776850E-01   5.950317E-02   3.140592E-02

2.00000E-01   1.200000E+02   7.485401E-01   8.187340E-02   8.479327E-02

3.00000E-01   1.300000E+02   6.325179E-01   9.405636E-02   1.367129E-01

4.00000E-01   1.400000E+02   5.320489E-01   1.034775E-01   1.822368E-01

5.00000E-01   1.500000E+02   4.457660E-01   1.124327E-01   2.209006E-01

6.00000E-01   1.600000E+02   3.717473E-01   1.217473E-01   2.532527E-01

7.00000E-01   1.700000E+02   3.082457E-01   1.317751E-01   2.799896E-01

8.00000E-01   1.800000E+02   2.538090E-01   1.426979E-01   3.017466E-01

9.00000E-01   1.900000E+02   2.072533E-01   1.546217E-01   3.190625E-01

1.00000E+00   2.000000E+02   1.676073E-01   1.676073E-01   3.323927E-01

4. feladat

A B anyag gyártását autoterm csôreaktorban valósítjuk meg az alábbi reakció szerint:

A→B	r=k⋅cA

k = 104 exp[-8000/T] 1/s

A reaktorban a tartózkodási idô 100 s,  β=h⋅FW⋅ρ⋅cp = 0,5  és  DTad = 250 K.

- Számolja ki és ábrázolja a konverzió és hômérséklet profilt a reaktor hossza mentén, ha a felmelegedett reaktorcsövekbe belépô A komponens hômérséklete (T0) 540 K, illetve 580 K.

- Számítsa ki 440 K és 640 K között 20 K fokonként a T0 hômérséklethez szükséges betáplálási hômérsékletet. Ábrázolja a kapott eredményeket. Van a reaktornak multiplicitása?

- K betáplálási hômérséklet esetén számítsa ki és ábrázolja az összes lehetséges konverzió és hômérséklet profilt.

Megoldás:

A hômérséklet hely szerinti változását láthatjuk az alábbi ábrán. Ttube a reaktor csöveiben a reakcióelegy hômérséklete, Tshell  pedig az elômelegítendô reakcióelegy hômérséklete a csövek közötti térben. Nyilakkal tüntettük fel az áramlás irányát.

Megjegyezzük, hogy ezt a reaktor típust reverzibilis exoterm reakcióknál szokták használni.

Az a és b feladatok esetében ismerjük a reaktorcsövekbe lépô elômelegített reakcióelegy hômérsékletét (T0). Így a 2. feladatban már alkalmazott dimenziómentes hômérsékleteket használhatjuk a numerikus nehézségek elkerülése érdekében. Értelemszerűen Qtube-ban Ttube  szerepel T helyén, míg a csövek közötti térre vonatkozó Qshell  redukált hômérsékletben Tshell. A reaktorcsövekre felírt hômérleg annyiban különbözik a 2. feladatban leírttól, hogy figyelembe kell vennünk a hôátadó felületen keresztül átadott hôt, amely a csövek közötti térben áramló anyagot melegíti.

dQtubedz=t⋅k¥⋅exp−ER⋅T0+DTad⋅Qtube⋅1−X−β⋅Qtube−Qshell

ahol	β=h⋅FW⋅ρ⋅cp,     Qtube=Ttube−T0DTad  és  Qshell=Tshell−T0DTad

dQshelldz=-β⋅Qtube−Qshell

Próbálják meg felírni a két hômérleget és a fenti alakra rendezni. A koordinátatengely irányaként a reaktor csöveiben áramló reakcióelegy haladási irányát választottuk, a csövek közötti térre felírt hômérlegben vegyék figyelembe, hogy az áramlás iránya ezzel ellentétes.

Az anyagmérlegbôl a 2. feladatban már megismert kifejezést kapjuk a konverzió z szerinti deriváltjára:

dXdz=t⋅k¥⋅exp−ER⋅T0+DTad⋅Q⋅1−X

Az input adatok és a számítási eredmények:

DIFFERENTIAL EQUATION(S):

d(X)/d(Z) = RR#1

d(THTUBE)/d(Z) = RR#1+RR#2

d(THSHELL)/d(Z) = RR#2

RR#1 = k0*tau*exp(-eadivr/(deltat*thtube+t0))*(1-X)

RR#2 = -beta*(thtube-thshell)

INITIAL BOUNDARY:

Z:  0.00000000000000E+0000

X:  0.00000000000000E+0000

THTUBE:  0.00000000000000E+0000

THSHELL:  0.00000000000000E+0000

FINAL BOUNDARY:

Z:  1.00000000000000E+0000

CONSTANT(S):

K0:  1.00000000000000E+0004

TAU:  1.00000000000000E+0002

EADIVR:  8.00000000000000E+0003

DELTAT:  2.50000000000000E+0002

T0:  5.40000000000000E+0002

BETA:  5.00000000000000E-0001

TOLERATED ERRORS:

Absolute:  1.00000000000000E-0008

Relative:  1.00000000000000E-0006

Z		X		THTUBE		   THSHELL

0.000000E+0000   0.000000E+0000   0.000000E+0000   0.000000E+0000

1.000000E-0001   4.127379E-0002   4.028131E-0002  -9.924747E-0004

2.000000E-0001   9.404525E-0002   8.972759E-0002  -4.317657E-0003

3.000000E-0001   1.643810E-0001   1.536941E-0001  -1.068683E-0002

4.000000E-0001   2.640899E-0001   2.428515E-0001  -2.123834E-0002

5.000000E-0001   4.187432E-0001   3.807480E-0001  -3.799520E-0002

6.000000E-0001   6.755659E-0001   6.107211E-0001  -6.484486E-0002

7.000000E-0001   9.369946E-0001   8.310651E-0001  -1.059295E-0001

8.000000E-0001   9.941631E-0001   8.394419E-0001  -1.547211E-0001

9.000000E-0001   9.993241E-0001   7.947194E-0001  -2.046047E-0001

1.000000E+0000   9.998891E-0001   7.452996E-0001  -2.545895E-0001

Hasonlóan számíthatjuk az 580 K  T0  értékhez tartozó hômérséklet és konverzió értékeket.

A b feladatot a fentiek mintájára elvégezhetjük, T0 értékét 440 K és 640 K között változtatva. Ábrázoljuk Tbe értékét T0 függvényében. Tbe maximummal és minimummal rendelkezik, azaz a reaktornak multiplicitása van, vagyis egy adott belépô hômérséklethez három lehetséges kilépô hômérséklet tartozik. A tökéletesen kevert folyamatos működésű adiabatikus tartályreaktorhoz hasonlóan a három megoldás közül a középsô instabil.

A c) feladat különbözik az eddigiektôl. Nem ismerjük az elômelegített reakcióelegy hômérsékletét a csövekbe lépés helyén (T0), ismerjük viszont a hideg reakcióelegy belépési hômérsékletét (Tbe). Ezért Q definíciójánál T0  helyett az ismert Tbe-t használjuk vonatkoztatási hômérsékletként (a vonatkozási hômérséklet egyébként tetszôlegesen választható). Ennek megfelelôen a  k  sebességi állandó kifejezésében T0  helyett szintén Tbe szerepel.

Induljunk ki a már korábban elkészített RRSTIFF input file-ból. Most Qshell értéke z=0 helyen nem ismert, tehát a "initial boundary 1 unknown" típusu feladatunk van. Qshell-nek kell az elsô függô változónak lennie. Mivel az RRSTIFF program az utolsó függô változó kezdeti feltételeként függvény megadását is lehetôvé teszi, célszerű Qtube-ot választanunk harmadiknak (értékét a z=0 helyen nem ismerjük, de tudjuk, hogy Qshell-el egyenlô), ezért második változóként a konverziót szerepeltetjük. A korábbi sorrendhez képest felcseréltük a változók sorrendjét, amit a program észrevesz, és az egyenleteket helyesen, az új sorrendben kínálja ellenôrzésre (illetve javításra).

A kezdeti feltételek megadásakor két indító becslést kell adnunk Qshell értékére. A konverzió zérus a z=0 helyen, míg Qtube értékét Qshell-el tesszük egyenlôvé ("initial value function" megadása). A z=1 helyen (final boundary) Qshell-re nézve teljesülnie kell a feladatból következô egyenlôségnek (required condition), ami esetünkben Qshell=0. Az így módósított input file-t mentsük el (save), majd oldjuk meg a differenciálegyenlet-rendszert.

A b) feladat megoldásakor már láttuk, hogy a reaktornak egy bizonyos belépô hômérséklet tartományban multiplicitása van. A 480 K belépô hômérséklet éppen ebbe a tartományba esik. Qshell két indító becslésének alkalmas megválasztatásával mindhárom megoldást megkaphatjuk (természetesen külön-külön, mivel a program egyszerre csak egy megoldást ad meg). A tökéletesen kevert folyamatos működésű adiabatikus tartályreaktorhoz hasonlóan a középsô megoldás ebben az esetben is instabil.

Az input file:

4 RRSTIFF

INITIAL BOUNDARY 1 UNKNOWN

NUMBER OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

3

INITVALUE**FINALVALUE**NAME INDEPENDENT VARIABALE

0.00000000000000E+0000  1.00000000000000E+0000 Z

INITVALUE**NAME DEPENDENT VARIABLE

4.05223409737624E-0001 THSHELL

0.00000000000000E+0000 X

4.05223409737624E-0001 THTUBE

DIFFERENTIAL EQUATIONS

rr#2

rr#1

rr#1+rr#2

RR#1..RR#5

1 k0*tau*exp(-eadivr/(deltat*thtube+tbe))*(1-X)

2 -beta*(thtube-thshell)

3

4

5

NUMBER OF IDENTIFIERS

10

VALUE**NAME CONSTANT

-1.28897815667578E-0008 THSHELL

9.99999999998696E-0001 X

9.99999987108915E-0001 THTUBE

1.00000000000000E+0000 Z

1.00000000000000E+0004 K0

1.00000000000000E+0002 TAU

8.00000000000000E+0003 EADIVR

2.50000000000000E+0002 DELTAT

4.80000000000000E+0002 TBE

5.00000000000000E-0001 BETA

INITIAL VALUE FUNCTION

thshell

ESTIMATED START VALUES

3.50000000000000E-0001  4.50000000000000E-0001

REQUIRED CONDITION AT FINAL BOUNDARY

thshell=0

TOLERATED ERRORS

1.00000000000000E-0008  1.00000000000000E-0006

STIFF SWITCH

0

END